平阳县顺溪古建筑群维修工程项目----陈氏祖屋群修缮工程编制说明

- 工程概况：本工程由平阳县文物保护管理所负责建设，该工程位于平阳县顺溪镇，本建筑结构形式为传统木结构，内容包括仿古建筑部分建筑维修工程。

- 工程范围：

  - 详见甲方提供资料及标文

- 工程量清单编制依据：

  - 工程量清单计价按照国家标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

  - 《浙江省浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010版）》；

  - 《浙江省安装工程预算定额（2010版）》；

  - 《浙江省建设工程施工费用定额》与有关造价政策的规定，本工程为仿古建一类工程，工程费用计算以人工费加机械费为计算基数，费率按弹性费率中值计算。参考《平阳县建材价格信息》2017.1

- 有关内容：

仿古建筑部分：

  - 新建木构件材料尽量做到与原木材质一致，其中衫原木采用老衫原木，具含水率不得大于18%。

  - 三合土地面和传统竹篱壁隔墙做法及施工技术要求详见设计联系单。

  - 瓦屋脊、博脊、斜沟、雌毛脊头瓦片要求均符合设计要求。

  - 木构件雕花工日数量暂定，结算时按实际发生调整。

  - 本工程建筑废料外运需人工先转运至施工场地外堆放，再由自卸汽车外运消纳，具体转运产生的费用由投标单位现场自行测算，在投标单价内综合考虑，今后不予调整。

  - 原建筑需要卸架拆除费用由投标单位现场勘察，自行测算，一次性包干。

  - 本工程清单对于部分新建工程量所占比例按如下表格考虑：

| 工程名称：陈氏祖屋群：—祖屋前厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 定额编号 |  |  |  | 项目 |  |  | 单位 |  |  | 结构工程量 |  |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |  |  |
|  |  |  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 |  |  | m3 |  |  | 4.496 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1.7984 |  |  |
|  |  |  | 8-12 |  |  |  | 220以内立贴式方柱 |  |  | m3 |  |  | 1.554 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 0.6216 |  |  |
|  |  |  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 |  |  | m3 |  |  | 1.335 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.9345 |  |  |
|  |  |  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 |  |  | m3 |  |  | 7.05 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 4.935 |  |  |
|  |  |  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 |  |  | m3 |  |  | 7.84 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 5.488 |  |  |
|  |  |  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 |  |  | m3 |  |  | 0.798 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.5586 |  |  |
|  |  |  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 |  |  | m3 |  |  | 0.919 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.6433 |  |  |
|  |  |  | 8-55 |  |  |  | 方木搁栅 |  |  | m3 |  |  | 0.423 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.2961 |  |  |
|  |  |  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 |  |  | m3 |  |  | 2.068 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 1.4476 |  |  |
|  |  |  | 8-70 |  |  |  | 椽子 |  |  | m3 |  |  | 11.37 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 7.959 |  |  |
|  |  |  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 |  |  | 座 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 8-161 |  |  |  | 蒲鞋头 |  |  | 副 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 |  |  | m |  |  | 47.16 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 37.728 |  |  |
|  |  |  | 8-188 |  |  |  | 夹堂板 |  |  | ㎡ |  |  | 12.31 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 9.848 |  |  |
|  |  |  | 8-194 |  |  |  | 替木 |  |  | 只 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 7-33 |  |  |  | 木地板 |  |  | ㎡ |  |  | 131.88 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 118.692 |  |  |
|  |  |  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 |  |  | ㎡ |  |  | 8.78 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.78 |  |  |
|  |  |  | 8-242 |  |  |  | 安装 |  |  | ㎡ |  |  | 8.78 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.78 |  |  |
|  |  |  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 |  |  | ㎡ |  |  | 8.744 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.744 |  |  |
|  |  |  | 8-252 |  |  |  | 安装 |  |  | ㎡ |  |  | 8.744 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.744 |  |  |
|  |  |  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 |  |  | ㎡ |  |  | 3.344 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3.344 |  |  |
|  |  |  | 8-258 |  |  |  | 安装 |  |  | ㎡ |  |  | 3.344 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3.344 |  |  |
|  |  |  | 8-294 |  |  |  | 8cm地袱、腰枋 |  |  | m |  |  | 81.86 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 57.302 |  |  |
|  |  |  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 |  |  | m |  |  | 84.58 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 59.206 |  |  |
|  |  |  | 8-300 |  |  |  | 门栊 |  |  | m |  |  | 39.28 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 27.496 |  |  |
|  |  |  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 |  |  | ㎡ |  |  | 1.15 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.15 |  |  |
|  |  |  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 |  |  | ㎡ |  |  | 290.04 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 261.036 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 |  |  | ㎡ |  |  | 290.04 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 29.004 |  |  |
|  |  |  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 |  |  | m |  |  | 58.72 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 58.72 |  |  |
|  |  |  | 11-138 |  |  |  | 钭沟 |  |  | m |  |  | 34.68 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 34.68 |  |  |
|  |  |  | 11-163 |  |  |  | 雌毛脊头 |  |  | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 |  |  | ㎡ |  |  | 160.64 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 160.64 |  |  |
|  |  |  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 |  |  | ㎡ |  |  | 160.64 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 160.64 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 |  |  | ㎡ |  |  | 196.81 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 196.81 |  |  |
|  |  |  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 |  |  | ㎡ |  |  | 196.81 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 196.81 |  |  |
|  |  |  | 7-37 |  |  |  | 木楼梯 |  |  | ㎡ |  |  | 2.74 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.74 |  |  |
|  |  |  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 |  |  | ㎡ |  |  | 181.95 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 145.56 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 围墙外道坦卵石地面修整 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 柴灶台整改 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 |  |  | ㎡ |  |  | 36.08 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 36.08 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：陈氏祖屋群：一进北厢房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 定额编号 |  |  |  | 项目 | 单位 |  |  | 结构工程量 |  |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 | m3 |  |  | 0.284 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 0.142 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 | m3 |  |  | 0.837 |  |  |  |  | 60% |  |  |  | 0.5022 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 | m3 |  |  | 5.638 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 3.9466 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 | m3 |  |  | 4.221 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 2.9547 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 | m3 |  |  | 0.586 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.4102 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 | m3 |  |  | 0.321 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.2247 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-55 |  |  |  | 方木搁栅 | m3 |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.483 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 | m3 |  |  | 1.114 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.7798 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-70 |  |  |  | 椽子 | m3 |  |  | 6.24 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 4.992 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 | 座 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-161 |  |  |  | 蒲鞋头 | 副 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 | m |  |  | 25.04 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 20.032 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-188 |  |  |  | 夹堂板 | ㎡ |  |  | 8.97 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-194 |  |  |  | 替木 | 只 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-33 |  |  |  | 木地板 | ㎡ |  |  | 73.77 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 59.016 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 | ㎡ |  |  | 8.53 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.53 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-242 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 8.53 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.53 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 | ㎡ |  |  | 2.67 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-252 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 2.67 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 | ㎡ |  |  | 1.63 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.63 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-258 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 1.63 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.63 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-294 |  |  |  | 8cm地袱、腰枋 | m |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 48.412 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 | m |  |  | 3.86 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 2.702 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-298 |  |  |  | 12cm地袱、腰枋 | m |  |  | 8.44 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 5.908 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-300 |  |  |  | 门栊 | m |  |  | 31.7 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 15.85 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 | ㎡ |  |  | 159.29 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 127.432 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 | ㎡ |  |  | 159.29 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 31.858 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 | m |  |  | 16.52 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 16.52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-163 |  |  |  | 雌毛脊头 | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 | ㎡ |  |  | 110.93 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 110.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 | ㎡ |  |  | 110.93 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 110.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 | ㎡ |  |  | 129.2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 129.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 | ㎡ |  |  | 129.2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 129.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 | ㎡ |  |  | 60.09 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 42.063 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 柴灶台整改 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 | ㎡ |  |  | 22.95 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 22.95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 工程名称：陈氏祖屋群：一进南厢房（重建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 定额编号 |  |  |  | 项目 | 单位 |  |  | 结构工程量 |  |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 | m3 |  |  | 0.284 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0.284 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 | m3 |  |  | 0.837 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0.837 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 | m3 |  |  | 5.638 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 5.638 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 | m3 |  |  | 4.221 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4.221 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 | m3 |  |  | 0.586 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0.586 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 | m3 |  |  | 0.321 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0.321 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-55 |  |  |  | 方木搁栅 | m3 |  |  | 0.69 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0.69 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 | m3 |  |  | 1.114 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.114 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-70 |  |  |  | 椽子 | m3 |  |  | 6.24 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 6.24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 | 座 |  |  | 4 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-161 |  |  |  | 蒲鞋头 | 副 |  |  | 4 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 | m |  |  | 25.04 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 25.04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-188 |  |  |  | 夹堂板 | ㎡ |  |  | 8.97 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.97 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-194 |  |  |  | 替木 | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-33 |  |  |  | 木地板 | ㎡ |  |  | 73.77 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 73.77 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 | ㎡ |  |  | 13.92 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 13.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-242 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 13.92 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 13.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 | ㎡ |  |  | 2.67 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-252 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 2.67 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.67 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 | ㎡ |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-258 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-294 |  |  |  | 8cm地袱、腰枋 | m |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 69.16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 | m |  |  | 3.86 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3.86 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-298 |  |  |  | 12cm地袱、腰枋 | m |  |  | 8.44 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-300 |  |  |  | 门栊 | m |  |  | 31.7 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 31.7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 | ㎡ |  |  | 1.63 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.63 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 | ㎡ |  |  | 159.29 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 159.29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 | m |  |  | 16.52 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 16.52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-163 |  |  |  | 雌毛脊头 | 只 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 | ㎡ |  |  | 110.93 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 110.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 | ㎡ |  |  | 110.93 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 110.93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 | ㎡ |  |  | 129.2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 129.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 | ㎡ |  |  | 129.2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 129.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 | ㎡ |  |  | 60.09 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 60.09 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-117 |  |  |  | 磉子石 | 个 |  |  | 23 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-126 |  |  |  | 磉盘石 | 块 |  |  | 23 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 | ㎡ |  |  | 22.95 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 22.95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 工程名称：陈氏祖屋群：中厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 定额编号 |  |  |  | 项目 | 单位 |  |  | 结构工程量 |  |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 | m3 |  |  | 2.86 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1.43 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-12 |  |  |  | 220以内立贴式方柱 | m3 |  |  | 9.54 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 4.77 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 | m3 |  |  | 0.594 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.4158 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 | m3 |  |  | 15.25 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 10.675 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 | m3 |  |  | 15.828 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 11.0796 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 | m3 |  |  | 1.879 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 1.3153 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 | m3 |  |  | 1.671 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 1.1697 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 | m3 |  |  | 5.94 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 4.158 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-70 |  |  |  | 椽子 | m3 |  |  | 19.19 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 17.271 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 | 座 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-161 |  |  |  | 蒲鞋头 | 副 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 | m |  |  | 50.06 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 45.054 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-188 |  |  |  | 夹堂板 | ㎡ |  |  | 49.49 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 44.541 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-33 |  |  |  | 木地板 | ㎡ |  |  | 266.96 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 240.264 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 | ㎡ |  |  | 27.84 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 27.84 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-242 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 27.84 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 27.84 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 | ㎡ |  |  | 23.32 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 23.32 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-252 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 23.32 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 23.32 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 | ㎡ |  |  | 12.99 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 12.99 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-258 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 12.99 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 12.99 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-294 |  |  |  | 8cm地袱、腰枋 | m |  |  | 122.78 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 98.224 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 | m |  |  | 151.52 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 121.216 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-300 |  |  |  | 门栊 | m |  |  | 143.96 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 100.772 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 | ㎡ |  |  | 7.61 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 7.61 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 | ㎡ |  |  | 548.29 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 493.461 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 | ㎡ |  |  | 548.29 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 54.829 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 | m |  |  | 37.5 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 37.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-138 |  |  |  | 钭沟 | m |  |  | 58.72 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 58.72 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 | ㎡ |  |  | 379.17 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 379.17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 | ㎡ |  |  | 379.17 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 379.17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 | ㎡ |  |  | 408.75 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 408.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 | ㎡ |  |  | 408.75 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 408.75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-37 |  |  |  | 木楼梯 | ㎡ |  |  | 3 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 | ㎡ |  |  | 256.99 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 205.592 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 柴灶台整改 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 | ㎡ |  |  | 184.4 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 184.4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 工程名称：陈氏祖屋群：二进北厢房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 定额编号 |  |  |  | 项目 | 单位 |  |  | 结构工程量 |  |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 | m3 |  |  | 5.099 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 2.5495 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 | m3 |  |  | 0.278 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.1946 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 | m3 |  |  | 6.866 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 4.8062 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 | m3 |  |  | 6.799 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 4.7593 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 | m3 |  |  | 1.277 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.8939 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 | m3 |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.364 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-55 |  |  |  | 方木搁栅 | m3 |  |  | 0.796 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.5572 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 | m3 |  |  | 1.309 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.9163 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-70 |  |  |  | 椽子 | m3 |  |  | 5.56 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 5.004 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 | 座 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-161 |  |  |  | 蒲鞋头 | 副 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 | m |  |  | 49.8 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 39.84 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-188 |  |  |  | 夹堂板 | ㎡ |  |  | 14.11 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 11.288 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-194 |  |  |  | 替木 | 只 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-33 |  |  |  | 木地板 | ㎡ |  |  | 104.37 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 83.496 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 | ㎡ |  |  | 16.79 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 16.79 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-242 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 16.79 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 16.79 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 | ㎡ |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-252 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 | ㎡ |  |  | 4.09 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4.09 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-258 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 4.09 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4.09 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-328 |  |  |  | 槛窗制作 | ㎡ |  |  | 11.02 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 11.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-356 |  |  |  | 槛窗安装 | ㎡ |  |  | 11.02 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 11.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-294 |  |  |  | 8cm地袱、腰枋 | m |  |  | 93.58 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 65.506 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 | m |  |  | 8.12 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 5.684 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-298 |  |  |  | 12cm地袱、腰枋 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-300 |  |  |  | 门栊 | m |  |  | 38.3 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 19.15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 | ㎡ |  |  | 1.55 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.55 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9-127 |  |  |  | 方砖地面 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 | ㎡ |  |  | 158.92 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 143.028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 | ㎡ |  |  | 158.92 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 15.892 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 | m |  |  | 22 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-86 |  |  |  | 泥鳅脊 | m |  |  | 25.2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 25.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-163 |  |  |  | 雌毛脊头 | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 | ㎡ |  |  | 106.18 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 106.18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 | ㎡ |  |  | 106.18 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 106.18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 | ㎡ |  |  | 150.8 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 150.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 | ㎡ |  |  | 150.8 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 150.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-37 |  |  |  | 木楼梯 | ㎡ |  |  | 3 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 | ㎡ |  |  | 123.88 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 99.104 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 柴灶台整改 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 | ㎡ |  |  | 32.99 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 32.99 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 工程名称：陈氏祖屋群：二进南厢房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 定额编号 |  |  |  | 项目 | 单位 |  |  | 结构工程量 |  |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 | m3 |  |  | 5.099 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 5.099 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 | m3 |  |  | 0.278 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0.278 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 | m3 |  |  | 6.866 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 6.866 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 | m3 |  |  | 6.799 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 6.799 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 | m3 |  |  | 1.277 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.277 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 | m3 |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0.52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-55 |  |  |  | 方木搁栅 | m3 |  |  | 0.796 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0.796 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 | m3 |  |  | 1.309 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.309 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-70 |  |  |  | 椽子 | m3 |  |  | 5.56 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 5.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 | 座 |  |  | 3 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-161 |  |  |  | 蒲鞋头 | 副 |  |  | 4 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 | m |  |  | 49.6 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 49.6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-188 |  |  |  | 夹堂板 | ㎡ |  |  | 14.11 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 14.11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-194 |  |  |  | 替木 | 只 |  |  | 16 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-33 |  |  |  | 木地板 | ㎡ |  |  | 104.37 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 104.37 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 | ㎡ |  |  | 18.11 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 18.11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-242 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 18.11 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 18.11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 | ㎡ |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-252 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 2.47 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 | ㎡ |  |  | 6.85 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 6.85 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-258 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 6.85 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 6.85 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-328 |  |  |  | 槛窗制作 | ㎡ |  |  | 12.36 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 12.36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-356 |  |  |  | 槛窗安装 | ㎡ |  |  | 12.36 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 12.36 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-294 |  |  |  | 8cm地袱、腰枋 | m |  |  | 93.58 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 93.58 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 | m |  |  | 8.12 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 8.12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-298 |  |  |  | 12cm地袱、腰枋 | m |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-300 |  |  |  | 门栊 | m |  |  | 38.3 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 38.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.55 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 | ㎡ |  |  | 158.92 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 158.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 | m |  |  | 22 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-86 |  |  |  | 泥鳅脊 | m |  |  | 25.2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 25.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-163 |  |  |  | 雌毛脊头 | 只 |  |  | 2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 | ㎡ |  |  | 106.18 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 106.18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 | ㎡ |  |  | 106.18 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 106.18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 | ㎡ |  |  | 150.8 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 150.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 | ㎡ |  |  | 150.8 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 150.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-37 |  |  |  | 木楼梯 | ㎡ |  |  | 3 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 | ㎡ |  |  | 123.88 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 123.88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-117 |  |  |  | 磉子石 | 个 |  |  | 30 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 屋面插入后厅房屋 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 | ㎡ |  |  | 32.99 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 32.99 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 工程名称：陈氏祖屋群：后厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 结构工程量 |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |
|  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 6.078 |  |  |  | 50% |  |  |  | 3.039 |
|  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 7.462 |  |  |  | 70% |  |  |  | 5.2234 |
|  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 6.064 |  |  |  | 70% |  |  |  | 4.2448 |
|  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 13.78 |  |  |  | 70% |  |  |  | 9.646 |
|  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.757 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.5299 |
|  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.683 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.4781 |
|  | 8-70 |  |  |  | 椽子 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 10.24 |  |  |  | 90% |  |  |  | 9.216 |
|  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 26.24 |  |  |  | 80% |  |  |  | 20.992 |
|  | 7-33 |  |  |  | 木地板 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 168.38 |  |  |  | 80% |  |  |  | 134.704 |
|  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 10.87 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10.87 |
|  | 8-252 |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 10.87 |  |  |  | 100% |  |  |  | 10.87 |
|  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 1.75 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.75 |
|  | 8-258 |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 1.75 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.75 |
|  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 38.4 |  |  |  | 70% |  |  |  | 26.88 |
|  | 8-300 |  |  |  | 门栊 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 31.76 |  |  |  | 60% |  |  |  | 19.056 |
|  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 292.48 |  |  |  | 90% |  |  |  | 263.232 |
|  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 292.48 |  |  |  | 10% |  |  |  | 29.248 |
|  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 16.12 |  |  |  | 100% |  |  |  | 16.12 |
|  | 11-138 |  |  |  | 钭沟 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 16.7 |  |  |  | 100% |  |  |  | 16.7 |
|  | 11-163 |  |  |  | 雌毛脊头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  | 100% |  |  |  | 2 |
|  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 200.78 |  |  |  | 100% |  |  |  | 200.78 |
|  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 200.78 |  |  |  | 100% |  |  |  | 200.78 |
|  | 7-37 |  |  |  | 木楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 18.6 |  |  |  | 100% |  |  |  | 18.6 |
|  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 68.58 |  |  |  | 80% |  |  |  | 54.864 |
|  | 5-10 |  |  |  | 砌砖墙 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 52.96 |  |  |  | 100% |  |  |  | 52.96 |
|  | 7-76 |  |  |  | 砖墙面抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 441.32 |  |  |  | 100% |  |  |  | 441.32 |
|  |  |  |  |  | 地砖、三合土、水泥地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 200.78 |  |  |  | 100% |  |  |  | 200.78 |
|  |  |  |  |  | 天棚、卫生间洁具及磁墙面修复归位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 打牮拨正 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 铝合金门归位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 168.99 |  |  |  | 100% |  |  |  | 168.99 |
|  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 工程名称：陈氏祖屋群：东院东厢房、附房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 定额编号 |  |  |  | 项目 |  |  | 单位 |  |  | 结构工程量 |  |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |  |  |
|  |  |  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 |  |  | m3 |  |  | 3.74 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1.87 |  |  |
|  |  |  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 |  |  | m3 |  |  | 0.814 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.5698 |  |  |
|  |  |  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 |  |  | m3 |  |  | 4.353 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 3.0471 |  |  |
|  |  |  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 |  |  | m3 |  |  | 6.991 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 4.8937 |  |  |
|  |  |  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 |  |  | m3 |  |  | 0.231 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.1617 |  |  |
|  |  |  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 |  |  | m3 |  |  | 0.636 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.4452 |  |  |
|  |  |  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 |  |  | m3 |  |  | 2.506 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 1.7542 |  |  |
|  |  |  | 8-70 |  |  |  | 椽子 |  |  | m3 |  |  | 10.33 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 9.297 |  |  |
|  |  |  | 8-161 |  |  |  | 蒲鞋头 |  |  | 副 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 |  |  | m |  |  | 52.54 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 42.032 |  |  |
|  |  |  | 7-33 |  |  |  | 木地板 |  |  | ㎡ |  |  | 104.88 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 94.392 |  |  |
|  |  |  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 |  |  | ㎡ |  |  | 13.77 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 13.77 |  |  |
|  |  |  | 8-252 |  |  |  | 安装 |  |  | ㎡ |  |  | 13.77 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 13.77 |  |  |
|  |  |  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 |  |  | ㎡ |  |  | 4.79 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4.79 |  |  |
|  |  |  | 8-258 |  |  |  | 安装 |  |  | ㎡ |  |  | 4.79 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4.79 |  |  |
|  |  |  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 |  |  | m |  |  | 170.4 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 119.28 |  |  |
|  |  |  | 8-298 |  |  |  | 12cm地袱、腰枋 |  |  | m |  |  | 46.78 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 32.746 |  |  |
|  |  |  | 8-300 |  |  |  | 门栊 |  |  | m |  |  | 46.78 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 23.39 |  |  |
|  |  |  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 |  |  | ㎡ |  |  | 2.99 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.99 |  |  |
|  |  |  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 |  |  | ㎡ |  |  | 263.55 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 237.195 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 |  |  | ㎡ |  |  | 263.55 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 26.355 |  |  |
|  |  |  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 |  |  | m |  |  | 28.94 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 28.94 |  |  |
|  |  |  | 11-86 |  |  |  | 泥鳅脊 |  |  | m |  |  | 15.2 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 15.2 |  |  |
|  |  |  | 11-163 |  |  |  | 雌毛脊头 |  |  | 只 |  |  | 4 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 |  |  | ㎡ |  |  | 161.89 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 161.89 |  |  |
|  |  |  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 |  |  | ㎡ |  |  | 161.89 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 161.89 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 |  |  | ㎡ |  |  | 185.84 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 185.84 |  |  |
|  |  |  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 |  |  | ㎡ |  |  | 185.84 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 185.84 |  |  |
|  |  |  | 7-37 |  |  |  | 木楼梯 |  |  | ㎡ |  |  | 3 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 |  |  | ㎡ |  |  | 153.92 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 123.136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 柴灶台整改及外道坦整改 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 |  |  | ㎡ |  |  | 75.96 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 75.96 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：陈氏祖屋群：五份东院正房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额编号 |  |  |  | 项目 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 结构工程量 |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |  |
|  |  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1.085 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0.5425 |  |
|  |  | 8-12 |  |  |  | 220以内立贴式方柱 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.632 |  |  |  | 50% |  |  |  | 0.316 |  |
|  |  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.151 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.1057 |  |
|  |  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 3.091 |  |  |  | 70% |  |  |  | 2.1637 |  |
|  |  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4.531 |  |  |  | 70% |  |  |  | 3.1717 |  |
|  |  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.263 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.1841 |  |
|  |  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.788 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.5516 |  |
|  |  | 8-55 |  |  |  | 方木搁栅 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.602 |  |
|  |  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0.59 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.413 |  |
|  |  | 8-70 |  |  |  | 椽子 |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4.82 |  |  |  | 90% |  |  |  | 4.338 |  |
|  |  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 |  |  |  |  | 座 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 8-194 |  |  |  | 替木 |  |  |  |  | 只 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | 7-33 |  |  |  | 木地板 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 74.99 |  |  |  | 80% |  |  |  | 59.992 |  |
|  |  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 100% |  |  |  | 11.5 |  |
|  |  | 8-242 |  |  |  | 安装 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 100% |  |  |  | 11.5 |  |
|  |  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.6 |  |
|  |  | 8-258 |  |  |  | 安装 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.6 |  |
|  |  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 |  |  |  |  | m |  |  |  | 52.32 |  |  |  | 70% |  |  |  | 36.624 |  |
|  |  | 8-300 |  |  |  | 门栊 |  |  |  |  | m |  |  |  | 31.86 |  |  |  | 50% |  |  |  | 15.93 |  |
|  |  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.07 |  |
|  |  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 137.6 |  |  |  | 90% |  |  |  | 123.84 |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 137.6 |  |  |  | 10% |  |  |  | 13.76 |  |
|  |  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 100.48 |  |  |  | 100% |  |  |  | 100.48 |  |
|  |  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 100.48 |  |  |  | 100% |  |  |  | 100.48 |  |
|  |  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 115.5 |  |  |  | 100% |  |  |  | 115.5 |  |
|  |  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 115.5 |  |  |  | 100% |  |  |  | 115.5 |  |
|  |  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 37.03 |  |  |  | 70% |  |  |  | 25.921 |  |
|  |  |  |  |  |  | 天井排水暗沟疏通及柴灶台整改 |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 30.7 |  |  |  | 100% |  |  |  | 30.7 |  |
|  |  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 |  |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 工程名称：陈氏祖屋群：五份西院东厢房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 定额编号 |  |  |  | 项目 | 单位 |  |  | 结构工程量 |  |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 | m3 |  |  | 1.826 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 0.913 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-12 |  |  |  | 220以内立贴式方柱 | m3 |  |  | 0.754 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 0.377 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 | m3 |  |  | 0.456 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.3192 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 | m3 |  |  | 2.906 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 2.0342 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 | m3 |  |  | 3.483 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 2.4381 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 | m3 |  |  | 0.256 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.1792 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 | m3 |  |  | 0.298 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.2086 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 | m3 |  |  | 0.765 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.5355 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-70 |  |  |  | 椽子 | m3 |  |  | 6.22 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 5.598 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-161 |  |  |  | 蒲鞋头 | 副 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-33 |  |  |  | 木地板 | ㎡ |  |  | 122.46 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 97.968 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 | ㎡ |  |  | 11.81 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 11.81 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-242 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 11.81 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 11.81 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 | ㎡ |  |  | 12.04 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 12.04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-252 |  |  |  | 安装 | ㎡ |  |  | 12.04 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 12.04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 | m |  |  | 88.72 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 62.104 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-300 |  |  |  | 门栊 | m |  |  | 32.22 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 16.11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 | ㎡ |  |  | 1.09 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.09 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 | ㎡ |  |  | 177.6 |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 159.84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 | ㎡ |  |  | 177.6 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 17.76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 | m |  |  | 24 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11-163 |  |  |  | 雌毛脊头 | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 | ㎡ |  |  | 122.76 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 122.76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 | ㎡ |  |  | 122.76 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 122.76 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 | ㎡ |  |  | 97.47 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 97.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-50 |  |  |  | 卵石面 | ㎡ |  |  | 13.09 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 13.09 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 | ㎡ |  |  | 97.47 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 97.47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-37 |  |  |  | 木楼梯 | ㎡ |  |  | 3 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 | ㎡ |  |  | 72.62 |  |  |  |  | 70% |  |  |  | 50.834 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 柴灶台整改 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 | ㎡ |  |  | 35.72 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 35.72 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 工程名称：陈氏祖屋群：五份西院正房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 结构工程量 |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |
|  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.059 |  |  |  | 50% |  |  |  | 1.5295 |
|  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.546 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.3822 |
|  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 4.436 |  |  |  | 70% |  |  |  | 3.1052 |
|  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.816 |  |  |  | 70% |  |  |  | 2.6712 |
|  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.221 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.1547 |
|  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.492 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.3444 |
|  | 8-55 |  |  |  | 方木搁栅 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.054 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.7378 |
|  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 1.29 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.903 |
|  | 8-70 |  |  |  | 椽子 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 4.78 |  |  |  | 80% |  |  |  | 3.824 |
|  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 35.5 |  |  |  | 80% |  |  |  | 28.4 |
|  | 8-194 |  |  |  | 替木 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 7-33 |  |  |  | 木地板 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 75.48 |  |  |  | 80% |  |  |  | 60.384 |
|  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 14.33 |  |  |  | 100% |  |  |  | 14.33 |
|  | 8-242 |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 14.33 |  |  |  | 100% |  |  |  | 14.33 |
|  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 15.04 |  |  |  | 100% |  |  |  | 15.04 |
|  | 8-258 |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 15.04 |  |  |  | 100% |  |  |  | 15.04 |
|  | 8-274 |  |  |  | 吴王靠制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 19.56 |  |  |  | 70% |  |  |  | 13.692 |
|  | 8-277 |  |  |  | 吴王靠安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 19.56 |  |  |  | 70% |  |  |  | 13.692 |
|  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 123.12 |  |  |  | 70% |  |  |  | 86.184 |
|  | 8-300 |  |  |  | 门栊 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 52.68 |  |  |  | 50% |  |  |  | 26.34 |
|  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 4.5 |  |  |  | 100% |  |  |  | 4.5 |
|  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 122.03 |  |  |  | 90% |  |  |  | 109.827 |
|  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 122.03 |  |  |  | 10% |  |  |  | 12.203 |
|  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 19.86 |  |  |  | 100% |  |  |  | 19.86 |
|  | 11-86 |  |  |  | 泥鳅脊 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 19.56 |  |  |  | 100% |  |  |  | 19.56 |
|  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 100.69 |  |  |  | 100% |  |  |  | 100.69 |
|  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 100.69 |  |  |  | 100% |  |  |  | 100.69 |
|  | 市价 |  |  |  | 三合土地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 112.97 |  |  |  | 100% |  |  |  | 112.97 |
|  | 2-50 |  |  |  | 卵石面 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 144.92 |  |  |  | 100% |  |  |  | 144.92 |
|  | 4-38 |  |  |  | 翻挖地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 257.89 |  |  |  | 100% |  |  |  | 257.89 |
|  | 7-37 |  |  |  | 木楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 6 |  |  |  | 100% |  |  |  | 6 |
|  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 92.47 |  |  |  | 70% |  |  |  | 64.729 |
|  |  |  |  |  | 柴灶台整改 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 天井雨水及生活污水管道升排及窨井 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 21.2 |  |  |  | 100% |  |  |  | 21.2 |
|  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 工程名称：陈氏祖屋群：五份西院西厢房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 定额编号 |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 结构工程量 |  |  |  | 修缮百分比 |  |  |  | 修缮工程量 |
|  | 8-11 |  |  |  | 180以内立贴式方柱 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 6.119 |  |  |  | 50% |  |  |  | 3.0595 |
|  | 8-21 |  |  |  | 圆梁 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.54 |  |  |  | 70% |  |  |  | 2.478 |
|  | 8-23 |  |  |  | 扁作梁 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 4.986 |  |  |  | 70% |  |  |  | 3.4902 |
|  | 8-32 |  |  |  | 圆木桁条 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 6.336 |  |  |  | 70% |  |  |  | 4.4352 |
|  | 8-46 |  |  |  | 方木桁条 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.44 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.308 |
|  | 8-52 |  |  |  | 方木连机 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.587 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.4109 |
|  | 8-55 |  |  |  | 方木搁栅 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 0.813 |  |  |  | 70% |  |  |  | 0.5691 |
|  | 8-58 |  |  |  | 圆木搁栅 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 3.137 |  |  |  | 70% |  |  |  | 2.1959 |
|  | 8-70 |  |  |  | 椽子 |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  | 10.67 |  |  |  | 80% |  |  |  | 8.536 |
|  | 8-132 |  |  |  | 斗拱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 8-166 |  |  |  | 连沿木 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 45.18 |  |  |  | 80% |  |  |  | 36.144 |
|  | 8-194 |  |  |  | 替木 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 7-33 |  |  |  | 木地板 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 129.92 |  |  |  | 80% |  |  |  | 103.936 |
|  | 8-223 |  |  |  | 仿古式木门窗制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 2.49 |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.49 |
|  | 8-242 |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 2.49 |  |  |  | 100% |  |  |  | 2.49 |
|  | 8-248 |  |  |  | 攒边门制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 18.18 |  |  |  | 100% |  |  |  | 18.18 |
|  | 8-252 |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 18.18 |  |  |  | 100% |  |  |  | 18.18 |
|  | 8-256 |  |  |  | 屏门制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 1.64 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.64 |
|  | 8-258 |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 1.64 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.64 |
|  | 8-274 |  |  |  | 吴王靠制作 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 12.52 |  |  |  | 70% |  |  |  | 8.764 |
|  | 8-277 |  |  |  | 吴王靠安装 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 12.52 |  |  |  | 70% |  |  |  | 8.764 |
|  | 8-296 |  |  |  | 10cm地袱、腰枋 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 19.48 |  |  |  | 70% |  |  |  | 13.636 |
|  | 8-300 |  |  |  | 门栊 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 30 |  |  |  | 50% |  |  |  | 15 |
|  | 8-329 |  |  |  | 棂窗 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 1.25 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1.25 |
|  | 9-127 |  |  |  | 方砖地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 11.47 |  |  |  | 100% |  |  |  | 11.47 |
|  | 11-43 |  |  |  | 瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 267.2 |  |  |  | 90% |  |  |  | 240.48 |
|  |  |  |  |  | 人工铺瓦工资 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 267.2 |  |  |  | 10% |  |  |  | 26.72 |
|  | 11-66 |  |  |  | 屋脊 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 18.46 |  |  |  | 100% |  |  |  | 18.46 |
|  | 11-86 |  |  |  | 泥鳅脊 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | 12.52 |  |  |  | 100% |  |  |  | 12.52 |
|  | 11-163 |  |  |  | 雌毛脊头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  | 1 |
|  | 12-11 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 182.75 |  |  |  | 100% |  |  |  | 182.75 |
|  | 13-5 |  |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 182.75 |  |  |  | 100% |  |  |  | 182.75 |
|  | 7-37 |  |  |  | 木楼梯 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 21 |  |  |  | 100% |  |  |  | 21 |
|  | 7-136 |  |  |  | 板隔壁 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 69.97 |  |  |  | 70% |  |  |  | 48.979 |
|  | 5-10 |  |  |  | 砌砖墙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 39.12 |  |  |  | 100% |  |  |  | 39.12 |
|  | 7-76 |  |  |  | 墙面抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 326.3 |  |  |  | 100% |  |  |  | 326.3 |
|  |  |  |  |  | 地砖、三合土、水泥地面 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 210.79 |  |  |  | 100% |  |  |  | 210.79 |
|  |  |  |  |  | 天棚、卫生间洁具及瓷砖面修复归位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 铝合金门归位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 市价 |  |  |  | 竹篱壁制作及双面抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |  | 19.95 |  |  |  | 100% |  |  |  | 19.95 |
|  | 市价 |  |  |  | 雕花工资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 市价 |  |  |  | 卸架拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 市价 |  |  |  | 建筑废料外运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

五  安装部份：

- 所有工程量按图纸按实计入，电气工程量从各配电箱开始计算。

- 大小宫灯暂不计入，预留接线盒

- 火灾报警系统由业主自理，不计入

主材品牌承诺表

单位（专业）工程名称

| 序号 | 材料名称 | 业主推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电线、电缆 | 温州/瓯美、温州/网牌、威尔鹰或相当于、优于 |
| 2 | 电线管 | 盛宝、正通、鹏创或相当于、优于 |
| 3 | 开关、插座 | 温州/泰力、利尔、鸿雁或相当于、优于 |
| 4 | 配电箱 | 正泰、得力西、鸿雁或相当于、优于 |
| 5 | 应急灯具 | 奇辉、恒业、台谊或相当于、优于 |