平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目 招标编号：PYCG21 采 购 人：平阳县教育局 联 系 人： 陈老师 联系电话：0577-58193560 代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司 联 系 人：周女士 联系电话：0577-63639288 二零二一年六月

浙江名进建设项目管理有限公司关于30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2021年   月   日

项目概况

30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于2021 年   月   日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG21

项目名称：30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目

预算金额（元）：4317900

最高限价（元）：4317900

采购需求：

标项一:
    标项名称: 30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目 
    数量: 不限  
    预算金额（元）: 4317900 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目 
    备注：

合同履约期限：至质保期结束

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2021年   月    日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：网上下载，在线获取

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年   月   日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

开标时间：2021年    月   日 09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 6、本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县教育局

地    址：昆阳镇状元路68号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0577-58193560

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0577-58193560

2.采购代理机构信息

名    称：浙江名进建设项目管理有限公司

地    址：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢2单元201室

传    真：

项目联系人（询问）：周女士

项目联系方式（询问）：0577-63639288

质疑联系人：朱旭丽

质疑联系方式：0577-63639288

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-63889763           
   若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江名进建设项目管理有限公司对30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目 |
|  | 项目编号 | PYCG21 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算（最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：平阳县教育局 地址：温州市平阳县昆阳镇状元路68号 联系人：陈老师 联 系电 话：0577-58193560 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江名进建设项目管理有限公司 地址：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢2单元201室 项目负责人：周女士 联系方式：0577-63639288 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢2单元201室 周女士收0577-63639288））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 ☑需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司 机构地点：平阳县鳌江镇园林东路388号玉河小区B2幢2单元201室 联系人：周女士 联系电话：0577-63639288 联系传真：0577-63639288 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：陈先生 监督投诉电话：0577-63889763 传真：0577-63889959 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
|  | 投标截止时间 | 2021年 月 日 上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评标地点 | 开标时间：2021年 月 日 上午09：30正 (北京时间) 评标地点：平阳县公共资源交易中心三楼（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱： 490302676@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 其他说明 | 1、▲中标供应商在合同签订前，采购方有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权拒签合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。 2、中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县教育局委托，以公开招标方式采购30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、本项目采购内容及实施要求：

1）采购内容：30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置项目以及教育局校园安全综合管理平台系统功能升级。

2）点位规划布置需符合《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（中华人民共和国国家标准GB/T29315—2012）、《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》（浙公通字〔2015〕85号），满足安防考核要求。布线规划、实施需符合相关规范要求，施工图纸须经相关学校和县教育局相关科室同意后方可实施。

2、系统运营维护服务包括以下内容：

1）含设备服务器、存储、网络设备巡检、维修、抢修、优化升级服务，机房日常管理及基础台帐维护；学校端设备、存储、网络等设备巡检、维修、抢修、优化升级服务，基础资料、巡检维修记录维护；平阳县教育局原有监控管理平台的监控点位巡检、维修、抢修。

2）维修要求：设备及系统出现故障时，中标供应商要在2小时内到达现场，要在24小时内恢复功能。

3）中标人须提供专业的维护队伍和技术服务队伍，帮助校方进行软件部署，并配合日常的运行维护，帮助校方、老师、家长、学生充分使用软件并发挥最大效用。项目实施及维护内容包含实施及培训维护成本，培训情况为每年每学校统一组织2次集中培训，培训地点及参加人员由各学校自行确定，项目服务期间每季度安排人员上门对设备进行巡查及时发现相关问题并给予改进，同时安排专人接应相关学校帮忙学校做一些日常关于平台及数据批量导入等相关工作。

4）中标供应商所投产品需满足温州“智安单位”建设现有相关要求，能通过安全网关接入市智安单位平台，对接所产生的费用由中标方自行评估，后续如有新标准需无条件配合业主。

5）在符合对接条件的前提下，对原有教育局的设备与系统进行整合，实现在平安校园管理平台上统一管理。有关对接工作包含在本项目内，所需费用由投标供应商自行估算包含在本次投标价内。

6）数据端口需无偿开放，后期采购人如需本项目中标供应商开放本项目平台数据端口给其他项目平台的，本项目中标供应商应予以配合。

3、采购清单及详细技术要求

本次采购内容包括车辆通行系统、人脸通行系统、周界入侵和视频监控系统及校园安全防控平台功能升级。

30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目清单

| 序号 | 项目 | 设备 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行通道 | 人行通道左边机 | 1、产品尺寸：1200mm*220mm*980mm 2、550mm≤通道宽度≤1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 5、红外对数：8对 6、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 7、箱体壁厚：≤1.2mm 304不锈钢 8、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 9、工作温度：-20℃~70℃ 10、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 11、防护等级：IP54 室外 12、自带闸机权限控制板 13、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 14、闸机通道门翼开/关速度≥10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数≥50人 15、★应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示；（以公安部委托检验报告为准） 16、★支持进、出方向通行人员人流量分别统计，并可以通过继电器输出计数脉冲；（提供公安部检验报告） | 33 |
| 2 |  | 人行通道右边机 | 1、产品尺寸：1200mm*220mm*980mm±2mm 2、550mm≤通道宽度≤1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 5、红外对数：8对 6、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 7、箱体壁厚：≤1.2mm 304不锈钢 8、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 9、工作温度：-20℃~70℃ 10、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 11、防护等级：IP54 室外 12、自带闸机权限控制板 13、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 14、闸机通道门翼开/关速度≥10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数≥50人； 15、应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示； 16、支持进、出方向通行人员人流量分别统计，并可以通过继电器输出计数脉冲； | 33 |
| 3 |  | 人行通道中间机 | 1、产品尺寸：1200mm*220mm*980mm±2mm 2、550mm≤通道宽度≤1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 4、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 5、红外对数：8对 6、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 7、箱体壁厚：≤1.2mm 304不锈钢 8、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 9、工作温度：-20℃~70℃ 10、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485 11、防护等级：IP54 室外 12、自带闸机权限控制板 13、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回 14、闸机通道门翼开/关速度≥10档可调，开门速度＜0.5 s，每分钟最大通达通行人数≥50人 15、应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示； 16、支持进、出方向通行人员人流量分别统计，并可以通过继电器输出计数脉冲； | 28 |
| 4 |  | 人脸识别模块/组件 | 1、设备外观：采用≥7英寸 LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储； 3、认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；注：设备默认不支持二维码识别，如现场需要支持二维码功能，需下ZTA订单备注：生产按二维码功能调焦； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压： DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外，（防护等级IP65） 9、安装方式：通道安装； 10、工作温度：-30~60℃。 11★应能支持根据环境亮度自动进行可见光补光灯和红外光调节，以满足在低照度环境下的人脸识别功能（提供公安部检验报告） | 124 |
| 5 |  | 通道遥控器 | 1、支持远程控制闸机开门、常开、关门（取消常开）； 2、发射频率：433MHz； 3、尺寸 ：70mm*29mm*15mm±1mm； 4、重量：≤22g | 124 |
| 7 | 车闸 | 车牌识别道闸含车检器雷达 | 1、包含：2个遥控器； 2、道闸类型：栅栏； 3、道闸方向：右向； 4、道闸杆长：4米； 5、运行速度：≤3秒； 6机箱材质：冷轧钢； 7、机箱颜色：橙色； 8、遥控距离：≥30m； 9、输入电压：220VAC+10%； 10、电机驱动：交流电机； 11、电机功率：90W； 12、功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气； 13、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；14、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 15、★放行计数控制：设备记录接收放行指令的次数与通过车辆检测器感知车辆通过的次数，判定相等并在车辆检测信号为无时自动运行到禁行状态（提供公安部检验报告） 【防砸雷达】 16、采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 17、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 18、无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 19、采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 20、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 21、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 22、环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 23、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 29 |
| 8 |  | 出入口补光抓拍单元 | 1、包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 2、摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 3、传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； 4、最小照度：彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux； 5、快门：1/30秒至1/100,000秒； 6、支持ICR切换； 7、镜头：电动镜头3.1-9mm 8、视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 9、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 10、图像分辨率：≥1920*1080(含OSD叠加)； 11、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 12、宽动态范围：95dB 13、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 14、支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 15、接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口， 1路报警输入，2个开关量输入，2路继电器输出， 2个内置LED灯； 16、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%； 17、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 18、需支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； 19、支持图像、视频防篡改功能；支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能； 20、WiFi无线调试功能：支持通过WiFi接入，可通过Web 界面进行WiFi无线调试； 21、自动加热功能：支持根据相机内部温度及设定阈值，自动开启玻璃加热； 22、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 23、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机； 24、外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 25、电源供应：AC220V±25%； 26、防护等级：≥IP67； | 71 |
| 9 |  | 一体机立柱 | 1、立柱高度：≥1.3米 2、立柱直径：≥60mm 3、1.3米处可安装一体机 4、0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 71 |
| 10 |  | 室外显示屏 | 【四行四字】室外显示屏 1、工作电压:AC220V±10％，50Hz 2、LED亮度:≥1200cd 3、LED角度:≥110° 4、外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 5、安装方式:背面抱箍 6、喇叭规格:4Ω10W 7、防护等级:≥IP54 8、点距:P4.75 9、基色:1红1绿 10、下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 11、显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 12、字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 13、通讯距离:RJ45 120米 14、功耗:最大50W，平均30W 15、功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 58 |
| 15 | 校园监控 | 摄像头（含支架电源） | 1、400万全彩筒型网络摄像机； 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、内置2颗白光补光灯。 4、最低照度彩色：0.0004 lx。白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 5、宽动态范围:120 dB； 6、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG； 7、最大图像尺寸:2560 × 1440； 8、存储功能:NAS（ NFS，SMB/CIFS均支持）； 9、通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 10、工作温度和湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 11、电源供应:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3； 12、功耗:DC：12 V，0.42 A，5 W Max; PoE：36 V~57 V，0.18 A~0.12 A，6.5 W Max； 13、防护等级:IP67； 14、补光照射距离:暖光补光，最远可达30 m； 15、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥50%； 16、★检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部检测报告） | 1449 |
| 16 |  | 警戒机 | 1、400万 星光级 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机； 2、内置GPU芯片。 3、内置麦克风和喇叭。 4、内置红外与白光补光灯。 5、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。 6、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 7、★需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检测报告证明） 8、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 9、最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001 lx 10、最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 11、宽动态: 120 dB； 12、红外距离: 最远可达50 m； 13、波长范围: ≥850 nm； 14、防补光过曝: 支持； 15、闪光报警: 支持； 16、最大图像尺寸: ≥2560 × 1440； 17、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 18、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 19、报警: 2路输入，2路输出； 20、音频: 1路输入（Line in）：2芯端子；1路输出（Line out）：2芯端子，1个内置麦克风，1个内置扬声器； 21、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 22、电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电； 23、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； 24、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3； 25、电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W； 26、防护: ≥IP67； 27、★设备辐射骚扰限值应符合GB/T9254-2008中等级B的规定（提供公安部检测报告） | 199 |
| 17 |  | 鹰眼 | 1、 2400万270°球型鹰眼； 2、★自带镜头6个图像采集模块。可将连续的6个图像采集模块输出的监视画面进行4图像、5图像或6图像无缝拼接显示；（提供公安部检测报告） 3、全景摄像机采用6个 1/1.8＂4MP CMOS，特写球型摄像机采用1个 1/1.8＂4MP CMOS，内置GPU芯片； 4、主视频图像：2560×1440@25fps，支持不小于40倍光学变倍；辅视频图像：8192 ×2700@25fps； 5、支持水平手控速度不小于900°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S； 6、支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，最多对60个目标进行检测并抓拍； 7、可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角:≥270° 垂直视场角:≥100°； 8、★在全景通道中，可对移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪（提供公安部检测报告证明） 9、设备支持自动标定、自动拼接功能，自动标定时间少于3min 10、支持全景剪裁功能，支持对辅助图像的全景画面进行框选裁剪，只显示框选内的画面，且检测框可拖拽。剪裁分辨率根子据主码流，子码流和第三码流进行设置； 11、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍； 12、支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备8个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警； 13、支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片； 14、支持偏色矫正功能，可通过手动或自动方式对样机视频采集模块进行偏正矫正； 15、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓； 16、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口； 17、具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃； 18、电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作。 | 2 |
| 18 |  | 球机 | 1、400万像素6寸32倍全彩轻智能网络高清球机； 2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪； 3、采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m； 4、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 5、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍； 6、★可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片；设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍（以公安部检测报告体现为准） 7、支持超低照度，彩色：0.0002lux；黑白：0.0001lux； 8、绊线入侵识别准确率，行人检测，白天准确率100%，晚上准确率100%；机动车检测，白天准确率100%，晚上准确率99%； 9、★区域入侵识别准确率，行人检测，白天准确率100%，晚上准确率100%；机动车检测，白天准确率100%，晚上准确率99%；（提供公安部检测报告） 10、传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS； 11、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux 12、宽动态: 120 dB超宽动态； 13、焦距: 4.8 mm~154 mm，32倍光学变倍； 14、视场角: 63.7°~2.7°（广角~望远）； 15、水平范围: 360°； 16、垂直范围: -15°~90°（自动翻转）； 17、主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）； 18、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG； 19、网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR； 20、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据； 21、SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB； 22、供电方式: AC24 V； 23、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 24、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； | 16 |
| 19 |  | 16路录像机 | 硬件规格： 1、1U 380小机箱 2、1个HDMI，1个VGA 3、2盘位，可满配6TB硬盘 4、1个千兆网口 5、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口 软件性能： 6、输入带宽：160M 7、16路H.264、H.265接入 8、最大支持8×1080P解码 9、支持H.264、H.265解码 10、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 4 |
| 20 |  | 32路录像机 | 硬件规格： 1、2U标准机架式 2、1个HDMI，1个VGA 3、8盘位，可满配8T硬盘 4、2个千兆网口 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 6、1个eSATA接口 软件性能： 7、输入带宽：256M 8、32路H.264、H.265混合接入 9、最大支持8×1080P解码 10、支持H.265、H.264解码 11、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 21 |
| 21 |  | 64路录像机 | 硬件规格： 1、3U标准机架式 2、2个HDMI，2个VGA 3、16盘位，可满配8T、10T硬盘 4、2个千兆网口 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 6、1个eSATA接口 7、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 8、输入带宽：320M 9、64路H.264、H.265混合接入 10、最大支持16×1080P解码 11、支持H.265、H.264解码 12、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； 13、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备自动退出登录；14、可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH； | 28 |
| 22 |  | 4T监控盘 | 4TB监控专用硬盘 | 289 |
| 23 |  | 解码器 | 1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 2、输入接口：支持2路HDMI和2路DVI接入 3、输出接口：支持9路HDMI，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 4、编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 5、封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 6、音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 7、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 8、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS； 9、解码能力：最大支持144个通道同时解码。 10、H.264、H.265视频解码均支持: 12路4000×3000、或 18路3840×2160、30帧/秒或 21路3392×2008、25帧/秒或 32路2506×1920、25帧/秒或 32路2688×1520、25帧/秒或 30路2048×1536、30帧/秒或 42路2048×1536、25帧/秒或 64路1920×1080、30帧/秒或 144路1280×720、30帧/秒或 144路960×576、30帧/秒 11、网络视频实时解码; 12、画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 13、网络接口：2电口 14、音频接口，1路对讲输入，1路对讲输出 15、串行接口：1个标准232接口（RJ45）、1个标准485接口 16、报警接口：4路报警输入，4路报警输出 | 25 |
| 24 |  | 43寸显示设备 | 43寸品牌电视机 | 36 |
| 25 |  | 机柜 | 1000*600*600设备机柜 | 45 |
| 26 |  | 网线 | 5类网线 | 107120 |
| 27 |  | 电源线 | 2*1.0RVV电源线 | 65920 |
| 28 |  | 线管 | 根据学校现在配备PVC管材 | 65920 |
| 29 |  | 光纤 | 根据学校环境配备光皮线、6芯以上光缆 | 7200 |
| 30 |  | 宿舍安全管理摄像头套装 | - 视音频输出:VGA输出1路；分辨率:1024*768/60Hz；音频输出报警声，喊话；视音频编码参数：录像分辨率跟随网络摄像机；同步回放4路；硬盘驱动器:类型SATA接口1个；最大容量每个接口支持容量最大4TB的硬盘；录像管理:录像抓图模式全天侯录像；回放模式定时录像；报警录像/抓图；即时回放常规回放；网络管理:网络协议HTTP/TCP/UDP/UPNP/NTP/ONVIF；外部接口：网络接口1个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；GPRS/RF天线有；球机云台控制有；报警输入8路有线报警防区接入(可接常开或常闭报警传感器）；无线报警输入30路50米无线报警器接入；警号输出一路12V1A警号输出；其他：电源15V/4A；备用电池接口12V7.5AH；功耗（不含硬盘）≤45W；工作温度-10℃--＋55℃；工作湿度10％--90％；机箱328*278*70.8mm；重量1.5KG。 2、配套硬盘：监控级；硬盘容量:500GB；尺寸:3.5英寸；接口类型:SATA； - 3、硬盘转速:7200转；缓存容量:16MB。 4、配套摄像头：成像器件：1/2.7英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器；镜头:2.8mm/4.0mm/6.0mm；视场角水平:2.8mm:109.9°,4.0mm:80.8°,6.0mm:54.9°；视场角垂直:2.8mm：60.1°,4.0mm：44.1°,6.0mm：30.2°；视场角倾斜：2.8mm：142.9°,4.0mm：99.4°,6.0mm：67.5°；最低照度:0.01lux(F2.0, AGC ON)0lux(开启红外)；快门：自动/手动，快门范围：1~1/100000s；日夜切换方式：自动红外滤片切换；日夜切换方式：自动红外滤片切换；补光：智能红外补光30m；最大分辨率：1920×1080；编码协议：超级265、H.265、H.264；编码制式：200万（1920*1080）最大25帧/秒；视频流：三码流；OSD:时间OSD，自定义OSD，最大4行；区域增强：支持；隐私遮盖：支持；网口：10M/100M自适应以太网电口,10M/100M自适应以太网电口，支持PoE;电源:5.5mm电源接口;协议:IPv4、TCP、UDP、RTP、RTSP、DNS、HTTP、DHCP、DDNS、NTP、UPnP等;兼容接入:ONVIF、API；电源:DC12V±25%,DC12V±25%，POE(IEEE802.3af兼容),支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护,功耗：≤3.5W（红外灯关闭），≤5.5W（红外灯开启）;尺寸(直径X高):Φ118mmX96mm（Φ4.6"x3.8"）;材质:前脸金属、后盖塑胶，支架塑胶、底座塑胶;重量:0.33kg（0.73lb）;工作环境:-30℃~60℃（-22°F~140°F），10%~90%(相对湿度);防护等级:IP66 5、配套警号喇叭：采用单片集成电路，性能更稳定、可靠；具备治安警报声输出及语音喊话输出功能；在报警时同时输出“这里是龙港市公安局110指挥中心，校园紧急报警服务平台提醒你，你已进入治安重点区域，请你停止一切不法行为并立即撤离现场”的语音提示，输出分贝：95-115db；额定电压：12V；额定功率：100W；工作电压：DC9V～24V ；额定输出功率：10W(RL=8Ωd=1%）；频率响应：800Hz～15KHz；噪声电压：≤50MV；信噪比：≥82db；工作环境温度：-10～65℃；工作环境湿度：40%～95%。 6、配套报警按钮：两条SIP线路l自动应答l对讲功能；对讲功能：动态组播功能l支持ONVIF；自定义DSS键 网络时间同步；基于ActionURL/ ActiveURI的CTI集成；音频特性：宽带ADC/DAC16KHz采样；窄带编码：G.711a/u,G.729AB,AMR,iLBCl宽带编码: G.722,AMR-WB,Opus；全双工回声消除(AEC)语音活动检测(VAD)/舒适背景噪声生成(CNG)/背景噪生检测(BNE)；丢包补偿(PacketLossConcealment )；动态自适应抖动缓存最高达300ms；lDTMF:带内音频（In-band）,带外-DTMF转送(RFC2833)/SIPINFO；网络特性l10/100Mbps以太网；IP模式：IPv4/IPv6/IPv4&IPv6；IP获取方式：静态IP设置/DHCP/PPPoE支持802.1x网络访问权限认证；虚拟私有网(VPN):L2TP/OpenVPN；虚拟局域网(VLAN)；链路层发现协议(LLDP)；服务质量保障(QoS)。 7、配套警示灯箱：双层有机玻璃，印有“校园紧急报警系统24小时警戒值守中”，夜间发亮，有报警时红蓝灯交替闪烁，与报警主机联动连接。 8、配套交换机：10/100M RJ45：5；高优先级端口：Port1；存储转发：支持；MAC地址表：1K：MAC地址学习：自动学习/老化；背板带宽：1Gbps；PoE供电标准：IEEE 802.3af、IEEE802.3at；PoE供电线芯：支持8芯供电，采用网线的1236和4578线序同时供电；PoE端口：Port 1~4；端口最大供电功率：30W；整机最大供电功率：58W；网络延长模式：支持，通过EXTEND开关实现；端口防雷：4KV；电源防雷：4KV；电源：51V DC，1.25A；工作环境；工作温度：0℃～40℃；工作湿度：10%～90% RH不凝结；存储环境：存储温度：-40℃～70℃；存储湿度：5%～90% RH不凝结；数据传输速率：以太网：10Mbps（半双工）/20Mbps（全双工）；快速以太网：100Mbps（半双工）/200Mbps（全双工）；网络介质：以太网：3类或以上UTP/STP；快速以太网：5类或以上UTP/STP；网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE802.3at、IEEE 802.3x。 9、配套附件：网线，电源线，PVC管子，水晶头，86型开关盒及人工安装费用等。 | 22 |
| 31 | 辅材 | 实施配件 | 分项以单个学校的设备为基准分配 | 1 |
| 32 | 安全网关 | 安全网关 | 符合温州市公安局智安单位要求的接入网关，把学校出入口相关数据推送到公安进行统一管理 1、1U标准机架式外观设计，便于机柜安装； 2、X86架构，内置存储≥64GB，内存≥16G；支持外置硬盘，要求至少配置1T以上； 3、支持Ethernet，Ethernet II，VLAN，802.1p，802.1Q，802.1x，STP(802.1D) ，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)，PPP、PPPOE Client、PPPOE Server； 4、支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP Unnumber，策略路由，Netstream等；支持ECMP；支持UCMP； 5、支持Ping、Trace、ICMP，DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS，NTP 、SNTP等； 6、支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+； 7、支持LR等，支持CAR（Committed Access Rate），支持FIFO、WFQ、CBQ等，支持GTS（Generic Traffic Shaping），支持流量分类； 8、支持内置3G/4G接口，支持TDD/FDD LTE网络，支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络，支持USB 3/4G LTE Modem； 9、支持报文过滤功能，支持状态过滤、MAC地址过滤、IP和端口号过滤、时间段过滤等，支持业务流量实时分析等； | 13 |
| 33 | 机柜 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜 | 2 |
| 34 | 视频综合平台一体机 | 视频综合平台一体机 | 1、4U机箱，8路DVI输入（支持转VGA或HDMI），12路DHMI输出，单主控板，单电源； 2、为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于12个板卡插槽，系统稳定可靠）； 3、主控板≥4个串口，每个串口挂载≥8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口（提供检测报告证明） 4、★支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)（提供公安部检测报告） 5、支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置； 6、具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能； 7、投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。 8、支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能； 9、产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示； 10、支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧； 11、要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力； 12、对录像文件解码延时≤110m，图像切换时间＜20ms； 13、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms； 14、支持走廊模式显示功能； 15、支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色； | 1 |
| 35 | UPS不间断电源 | 主机 | 1、中文液晶面板显示，显示输入输出参数电压、频率，并可直接在液晶面板上负载量、电池容量、输入输出参数及故障信息； 2、输入电压范围（120～275Vac； 3、输入功因≥0.99； 4、过载能力;负载≤105%，1min；≤125%，30s； 5、保护功能; 具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电； 6、中标后须提供原厂商针对本产品的3年的7*24的保修服务承诺函 | 1 |
| 36 |  | 蓄电池 | SP12V/100ah | 16 |
| 37 |  | 电池箱 | 16节装(含6mm连线及开关) | 1 |
| 38 | 安防管理平台隐患管理 | 隐患列表 | 支持隐患信息列表查询，含多个查询条件，标题、内容、时间、地点 | 1 |
| 39 |  | 隐患消息 | 平台通过代办事项等方式推送隐患消息 |  |
| 40 |  | 隐患状态 | 支持上报、签收、下发、完结等状态 |  |
| 41 |  | 隐患详情 | 支持文字、图片、视频等内容 |  |
| 42 |  | 隐患处理时间流 | 按照时间、人员等维度展示隐患处理流程 |  |
| 43 |  | 隐患报表 | 支持按照日、月、年等方式查询隐患处置情况 |  |
| 44 | 安防管理平台校园安全管理 | 在校统计 | 支持按日统计学生应到、实到情况 | 1 |
| 45 |  | 学生异常预警 | 学生异常离校、异常未到校情况预警 |  |
| 46 |  | 离校统计 | 支持按日统计学生离校情况 |  |
| 47 |  | 寒暑假门禁开放时段管理 | 支持门禁寒暑假停用、启用管理 |  |
| 48 |  | 寄宿学校门禁开放时段管理 | 支持寄宿学校门禁停用、启用管理 |  |
| 49 |  | 日常门禁开放时段管理 | 支持常规通行时段门禁停用、启用管理 |  |
| 50 |  | 开放时段配置 | 支持门禁按时段启用或停用管理 |  |
| 51 |  | 毕业生管理 | 支持毕业生批量清理授权数据 |  |
| 52 |  | 自主登记管理 | 支持按日期、学校、组织机构统计自主登记情况 |  |
| 53 | 钉钉端移动应用-教职工侧隐患管理 | 历史隐患列表 | 查询历史上报隐患列表 | 1 |
| 54 |  | 未完结隐患列表 | 查询未完结的隐患列表 |  |
| 55 |  | 隐患消息 | 支持隐患状态变化的消息通知 |  |
| 56 |  | 隐患上报 | 支持隐患上报，含标题、内容、时间、地点等信息 |  |
| 57 |  | 隐患整改上报 | 支持隐患整改结果上报，含标题、内容、时间、地点等信息 |  |
| 58 |  | 隐患处理时间流 | 按照时间、人员等维度展示隐患处理流程 |  |
| 59 | 钉钉通用组件 | 钉钉开放平台接入 | 接入钉钉开放平台包括认证 | 1 |
| 60 |  | 钉钉部门信息同步 | 支持钉钉部门信息同步 |  |
| 61 |  | 钉钉员工信息同步 | 支持钉钉员工信息同步 |  |
| 62 |  | 钉钉单位信息同步 | 支持钉钉单位信息同步 |  |
| 63 |  | 钉钉消息接入 | 支持消息推送至钉钉 |  |
| 64 |  | 钉钉角色信息同步 | 支持钉钉角色信息同步 |  |
| 65 | 钉钉应用 | 扫码登录 | 钉钉扫码登录平台 | 1 |
| 66 |  | 请假数据同步 | 钉钉请销假数据同步 |  |
| 67 | 其他 | 首页 | 支持功能网格式分布、登录信息显示 | 1 |
| 68 |  | 应用发布 | 支持钉钉应用上架和维护 |  |
| 69 | 钉钉端移动应用-家长/学生侧钉钉通用组件 | 钉钉开放平台接入 | 接入钉钉开放平台包括认证 | 1 |
| 70 |  | 钉钉个人帐号信息同步 | 支持钉钉个人信息同步 |  |
| 71 |  | 钉钉消息接入 | 支持消息推送至钉钉 |  |
| 72 | 其他 | 首页 | 支持功能网格式分布、登录信息显示 | 1 |
| 73 |  | 应用发布 | 支持钉钉应用上架和维护 |  |
| 74 | 钉钉端移动应用-家长/学生侧信息管理 | 门禁登记 | 支持人脸门禁信息自主登记功能 | 1 |
| 75 |  | 基础信息登记 | 支持学生档案信息自主登记功能 |  |
| 76 |  | 人脸信息更新 | 支持人脸信息更新并下发设备 |  |
| 77 | 合计： |  |  |  |

注：▲（1）中标供应商签订合同后必须前往各安装学校实地进行勘察，根据现场实际情况进行设计并提供施工图纸，图纸经平阳县教育局审核同意后方可进行施工，设计费用包含在投标价内。

（2）▲中标供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属各学校签订分合同，与各学校根据分合同按实际采购内容进行结算。最终根据中标供应商投标单价乘以各学校实际采购数量进行结算，供应商应注意其风险。投标单价应包含设备、安装、调试、安装附件、税费等一切费用。

（3）▲为满足教育局综合视频管理平台的有效对接，本次投标校园监控系统中设备中标后需对接教育局现有综合视频管理平台，如不能兼容对接，所产生的一切设备及费用均由中标供应商承担。

（4）学校建设清单（具体清单以实际为准，供应商须实地现场踏勘）

一、智慧安防一体化（含11所视频监控更新添置）

| 序号 | 学校清单 |
| --- | --- |
| 1 | 平阳县昆阳镇第二小学 |
| 2 | 平阳县昆阳镇第六小学 |
| 3 | 平阳县鳌江镇钱仓中心学校 |
| 4 | 平阳县鳌江镇梅溪中心校 |
| 5 | 平阳县鳌江镇第八小学 |
| 6 | 平阳县鳌江镇第十五小学 |
| 7 | 平阳县鳌江镇第十一小学 |
| 8 | 平阳县水头镇鹤溪中学 |
| 9 | 平阳县水头镇第四小学 |
| 10 | 平阳县水头镇鹤溪小学 |
| 11 | 平阳县水头镇南湖小学（湖滨） |
| 12 | 平阳县水头镇闹村乡中心小学 |
| 13 | 平阳县腾蛟镇带溪小学 |
| 14 | 平阳县腾蛟镇凤巢小学 |
| 15 | 平阳县萧江镇第一中学 |
| 16 | 平阳县海西镇西湾幼儿园 |
| 17 | 平阳县萧江镇第四小学 |
| 18 | 平阳县萧江镇第五小学 |
| 19 | 平阳县萧江镇桃源小学 |
| 20 | 平阳县麻步镇渔塘小学 |
| 21 | 平阳县麻步镇塘北小学 |
| 22 | 平阳县海西镇宋埠中学 |
| 23 | 平阳县万全镇湖岭小学 |
| 24 | 平阳县万全镇郑楼小学 |
| 25 | 平阳县海西镇宋埠民族小学 |
| 26 | 平阳县昆阳镇第一幼儿园 |
| 27 | 平阳县南雁镇初级中学 |
| 28 | 平阳县南雁镇小学 |
| 29 | 山门镇中心幼儿园 |
| 30 | 平阳县水头镇凤卧中学 |
| 31 | 平阳县教育局 |

- 视频监控更新添置

| 序号 | 学校清单 |
| --- | --- |
| 1 | 水头镇第二小学新联校区 |
| 2 | 水头镇实验小学 |
| 3 | 水头镇第三小学 |
| 4 | 水头镇南湖乡中心幼儿园 |
| 5 | 浙江省平阳中学 |
| 6 | 平阳县职业中等专业学校 |
| 7 | 平阳县第二职业学校 |
| 8 | 平阳县中心小学 |
| 9 | 平阳县机关幼儿园 |
| 10 | 平阳县昆阳镇第二中学 |
| 11 | 平阳县昆阳镇第一小学 |
| 12 | 平阳县昆阳镇第五小学 |
| 13 | 平阳县鳌江镇中心小学 |
| 14 | 平阳县鳌江镇第五小学 |
| 15 | 平阳县鳌江镇第十三小学 |
| 16 | 平阳县鳌江镇第四中学 |
| 17 | 平阳县鳌江镇第六中小学 |
| 18 | 平阳县特殊学校 |
| 19 | 平阳县鳌江镇中心幼儿园 |
| 20 | 平阳县腾蛟镇第一小学 |
| 21 | 水头镇第一小学 |
| 22 | 平阳县麻步镇中学 |
| 23 | 平阳县麻步镇中心小学 |
| 24 | 平阳县萧江镇第三小学 |
| 25 | 万全镇郑楼中心学校 |
| 26 | 平阳县万全镇宋桥中学 |
| 27 | 平阳县万全镇榆垟中心学校 |
| 28 | 青街畲族乡中心学校 |
| 29 | 平阳县山门镇初级中学 |
| 30 | 怀溪镇晓坑中心学校 |

其他说明：

- 1、本项目包干（包含本项目的供货、运输、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目包干，所需辅材均需包干计入投标价。

2、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

3、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

4、供应商投标文件中须提供检测报告等相关证明资料给予佐证。

三、商务条款

1、质保期

1.1、除特殊注明外，所有设备质保期均为三年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.3、质保期内，要求供应商在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、 ▲付款方式：（或按财库支付方式）：

- 本项目采取中标单价*实际采购数量方式进行结算。中标供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属各学校签订分合同，与各学校根据分合同按实际采购内容进行结算。

- 在合同签订后七个工作日内，中标人向采购人提供合同总额的5%作为履约保证金；

- 在具备实施条件后15日历天内采购人下属各学校向中标供应商支付各分合同总额的30%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2020]3号文件）。）

- （4）安装就位完毕且通过采购人组织验收并达到合格后，采购人下属各学校支付至各分合同总额的95%且采购人一次性无息退还履约保证金，剩余各分合同金额12个月后无质量及售后问题采购人下属各学校分别给予一次性支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。以实际合同为准）。

3、培训

3.1、中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。

3.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

4、安装调试

4.1、送货安装地点：本次采购涉及平阳县多所学校，要求供应商送货到各个学校并安装调试。安装调试包括以下几个环节：到学校实地勘察，绘制施工图纸和做出工程设备清单，图纸和清单经学校确认后送平阳县教育局审核，审核通过后供应商安排施工。

4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、合同验收

5.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

5.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

5.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

6、完工期

▲供应商在合同签订后90日历天内完工，包括60日历天的施工期和30日历天的试运行及数据采集核实期（供应商提供最短时间，不得超过90日历天）。

7、售后服务

7.1投标人应在投标书中详细列出服务项目清单，对每项服务，需明确服务提供方名称、服务内容、服务方式、服务人员技术要求以及服务响应时间等；

7.2中标人需在平阳设置服务点且至少配置3名常驻人员提供相关服务，竣工验收时需提供常驻点的地址证明及3名维护人员的中标单位相关社保。

7.3投标人的相关技术人员必须在接到故障通知后30分钟内响应，必要时赶到现场进行排查，普通故障要求6小时内修复，重大故障要求24小时内修复；24小时仍无法解决的，必须提供其他可行的业务替代方案。

7.4中标人必须帮助招标人建立远程维护系统，中标人工程师经招标人授权后通过招标方专用设备远程登录到招标方网络系统内进行故障诊断和故障排除。

7.5中标人须做出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到招标人通知后，须立即派投工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

7.6软件实施任务和进度、测试与验收

（1）中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

（2）中标人应承担投标软件、硬件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

（3）中标人应全力与买方、系统集成商及其他供应商配合，根据招标人的详细需求，提交实施方案得到招标人及集成商确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

7.7产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标人应与集成商及其他供应商通力合作，并提供必要的技术支持。

7.8中标人应在投标书中提供本次项目实施的实施人员名单，以及整个软件实施工期的具体计划安排表。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、系统软硬件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内系统的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用包干方式，项目实施过程中各项单价不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

- 10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 11、▲本项目最高限价为4317900元人民币；供应商投标报价超出该最高限价，该供应商按无效投标处理。

12、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网（http:// www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在温州市公共资源交易网平阳县分网或浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

10）标供应商不属于公益一类事业单位承诺函。

上述资格条件审查材料3-10项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）投标产品数量、价格表

4）随机备品备件及专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表

6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

8）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10） 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

11）所投产品有效的检测报告（扫描件加盖公章）

12）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

13）2018年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

14）节能（环保）产品清单（如有）；

15）针对本项目拟派人员名单

16）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

17）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

18）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和温州市公共资源交易网平阳县分网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：801000120190034329

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。

| 平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国建设银行股份有限公司平阳支行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 13566172980 |
| 中国工商银行股份有限公司平阳支行 | 融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 郑经理 | 13486725858 |
| 平阳农商银行 | 政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。 | 黄经理 | 151687202970577-63670620 |
| 中国农业银行股份有限公司平阳县支行 | 政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。 政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。 | 林经理 | 13106110022 |
| 宁波银行 | 1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资； 2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。 3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。 4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。 | 卢经理 | 15757115622 0577-63118853 |
| 浙商银行温州平阳支行 | 浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。 | 杨经理 | 15825661789 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 钟经理 周经理 张经理 | 13958936978 13600673553 13676535697 |
| 温州银行股份有限公司平阳支行 | 门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年 | 朱经理 陈经理 钟经理 | 1370663867015868005988 13868571615 |

平阳县政府采购信用融资意向银行选择表

（平阳县供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 平阳县政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 中国建设银行股份有限公司平阳支行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司平阳支行 |  |  |  |  |  |
| 平阳农商银行 |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司平阳县支行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行 |  |  |  |  |  |
| 浙商银行温州平阳支行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司平阳支行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。

财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分     合同格式（仅供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

采购人组织专家组对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。第一次验收在项目安装调试合格后30日历天内完成，如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照招标文件要求及投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：货款的支付

（1）本项目采取中标单价*实际采购数量方式进行结算。中标供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属各学校签订分合同，与各学校根据分合同按实际采购内容进行结算。

（2）在合同签订后七个工作日内，中标人向采购人提供合同总额的5%作为履约保证金；

（3）在具备实施条件后15日历天内采购人下属各学校向中标供应商支付各分合同总额的30%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2020]3号文件）。）

（4）安装就位完毕且通过采购人组织验收并达到合格后，采购人下属各学校支付至各分合同总额的95%且采购人一次性无息退还履约保证金，剩余各分合同金额12个月后无质量及售后问题采购人下属各学校分别给予一次性支付。（具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。以实际合同为准）。

- 第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

- （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于   个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货（或安装调试），经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价相应的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及浙江名进建设项目管理有限公司各执壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县教育局：

我公司郑重声明，我公司参加30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目（项目编号：             ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。） （供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县教育局：

我方郑重声明，我方具有履行30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目（项目编号：    ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复制件加盖供应商公章）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县教育局：

我方        （供应商名称）             在参加30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目（项目编号：    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.8与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县教育局：

我方郑重承诺，我方此次参加30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目（项目编号：   ）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县教育局：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.10响应供应商不属于公益一类事业单位承诺函

承诺函

平阳县教育局：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：___________________________

日期：________年____月____日

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目 | 大写： 小写： |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.3投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

| 30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

2.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

- 2.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

平阳县教育局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县教育局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

- 3.8商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.9 2018年1月1日以来的类似项目业绩证明

2018年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供合同复印件（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 3.10节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应在节能（环保）产品清单中的证明材料；

2、表格可以延续。

供应商盖章：

日 期：

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：30所智慧校园安保一体化管理系统建设和41所学校数字视频监控更新添置建设项目

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分  30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

| 序号 | 评定项目 | 分值范围 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合能力（5分） | 0-5分 | - 1.供应商具有质量管理体系认证证书，得1分； - 2.供应商具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分； - 3.供应商具有环境管理体系认证证书，得1分； - 4.供应商具有信息安全体系认证证书，得1分； 5.供应商具备信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS证书），得1分。 注：须提供有效期内的认证证书复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 供应商业绩 （5分） | 0-5分 | 根据投标人自2018年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过的同类业绩进行评审，每个得1分，最高5分。 注：须提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 投标供应商实施能力（5分） | 0-5分 | 拟派项目组人员中具备以下证书的，每具有一项得1分，最高得5分。 1、具有信息系统项目管理师证书； 2、具有PMP证书； 3、具有通信与广电工程专业或机电专业一级注册建造师证书； 4、具有网络工程师或通信工程师（传输与接入）证书； 5、具有CISAW证书的； 注：人员不可重复得分，一人多证，按其中最高证分值计取；同类证书，取该类证书中最高分值计取。以上项目人员需提供完整有效的证书复印件加盖投标人公章并提供在投标人单位的近3个月社保证明复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 4 | 整体实施方案 （12分） | 0-12分 | 根据针对本项目的实施方案情况，由评委进行打分。 科学合理可行的8.1-12分；基本合理的4.1-8分；部分可行的0-4分。 |
| 5 | 系统方案（9分） | 0-9分 | 根据针对本项目的系统方案，现有的平台接入本系统方案等，由评委进行打分。 科学合理可行的6.1-9分；基本合理的3.1-6分；部分可行的0-3分。 |
| 6 | 投标产品与需求的吻合程度（22分） | 0-12 | 1）技术参数、指标、检测报告等进行打分 根据采购清单中带★重要性指标进行评审，满分12分，每少或负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：须提供证明材料需提供复印件加盖供应商公章，不提供不得分。 |
|  |  | 0-10 | - 投标产品的选型上是否能够满足标书的基本要求，是否能满足本项目技术需求，其配置和性能是否能满足本系统运行的需求，投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势。 - 完全满足采购要求6.1-10分；基本满足采购要求3.1-6分；部分满足采购要求0-3分。 |
| 7 | 供应商的售后服务能力（6分） | 0-6分 | 根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务网点、售后服务承诺由评委打分。 完全合理的4.1-6分；基本合理的2.1-4分；部分合理的0-2分。 |
| 8 | 培训计划的完整性、可行性、合理性（6分） | 0-6分 | 根据培训计划的完整性、可行性、合理性由评委打分。 完全科学合理可行的4.1-6分；基本可行的2.1-4分，部分可行的0-2分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。