平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目 招标编号：PYCG250710074 采 购 人：平阳县昆阳新农村建设投资有限公司 联 系 人：温先生 联系电话：0577-63882852 采购机构：温州博腾项目管理咨询有限公司 联 系 人：周女士 联系电话：0577-63639871 二○二五年七月

温州博腾项目管理咨询有限公司关于平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年  07 月 11 日

项目概况

平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2025年 08 月 04  日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG250710074

项目名称：平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目

预算金额（元）：34105603

最高限价（元）：34105603

采购需求：

标项名称:平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目

数量: 1

预算金额（元）: 34105603

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目采购，详见招标文件。

备注：本项目按实结算，以折扣率报价，根据折后单价进行结算，总价不折扣的方式。

合同履约期限：标项1，自签订合同之日起90日历天内完成所有采购范围内施工及软件设备安装并通过验收。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1，无。

3.本项目的特定资格要求：标项1，无。

三、获取采购文件

时间：/至2025年 08 月 04 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外。

地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上；

方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“乐采云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“乐采云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 08 月 04 日  09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标

开标时间：2025年 08 月 04 日  09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台在线投标

五、公告期限:

自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

本项目无需递交投标保证金。

七、其他补充事宜

1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。

3、其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县昆阳新农村建设投资有限公司

采购人地址：温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号

联 系 人：温先生

联系电话：0577-63882852

2、采购代理机构名称：温州博腾项目管理咨询有限公司

机构地点：平阳县水头镇环城北路236号1单元202室

联系人：周女士

联系电话：0577-63639871

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县昆阳新农村建设投资有限公司

联 系 人：夏先生

监督投诉电话：0577-63888502

地   址：温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州博腾项目管理咨询有限公司对平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目 |
|  | 项目编号 | PYCG250710074 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购人式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县昆阳新农村建设投资有限公司 采购人地址：温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号 联 系 人：温先生 联系电话：0577-63882852 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州博腾项目管理咨询有限公司 机构地址：平阳县水头镇环城北路236号1单元202室 联 系 人：周女士 联系电话：0577-63639871 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：本项目若为联合体投标，（1）须提供所有联合体成员共同签署的联合体投标协议书，并且明确各方的权利与义务，联合体成员不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标。若违反上述要求，其投标和相关联合体投标将被拒绝。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后邮寄形式在投标截止时间前递交，一份（邮寄地址：平阳县水头镇环城北路236号1单元202室 周女士收0577-63639871））；或以邮件方式发送至邮箱490302676@qq.com。 （3）“系统演示文件”：投标人在投标截止时间前必须按照评标办法，技术资信分的评定的评分要求，提供以介质（U盘）存储的视频演示（需标记视频演示U盘，不得与备用投标文件共用一个U盘） ，未提供的或不按要求提供的该项不得分。介质（U盘）应当密封包装（单独密封，不得与备份投标文件密封在同一包装内），并在包装上标注项目名称、投标单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的将不予接收。（供应商如采用邮寄方式寄达需合理安排邮寄时间，由此引发的后果由供应商自行承担。）（邮寄地址：平阳县公共资源交易中心 周女士收0577-63639871）） （3）中标供应商须在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正二副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | □需要 不需要 |
|  | 履约担保 | 需要 □不需要 |
|  | 投标保证金 | □需要 - 不需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州博腾项目管理咨询有限公司 机构地址：平阳县水头镇环城北路236号1单元202室 联 系 人：缪女士 联系电话：0577-63639871 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县昆阳新农村建设投资有限公司 联 系 人：夏先生 监督投诉电话：0577-63888502 地 址：温州市平阳县昆阳镇体育馆路153号 |
|  | 投标截止时间 | 2025年 08 月 04 日上午09:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年 08 月 04 日上午09:30(北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于þ其他未列明行业。 （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： □本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 þ本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 þ在评审时对小型和微型企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（3%-5%）作为其价格分。 ¨本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（2%-3%），工程项目为 / %（1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。¨本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
|  | 首台套政策（货物采购适用） | 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
|  | 节能产品、环境标志产品（货物采购适用） | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州博腾项目管理咨询有限公司：邮箱：490302676@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份投标文件。如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 2.考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows7 64位操作系统。 3.投标文件解密结束后，请各投标供应商打印并签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：490302676@qq.com。 4.招标文件中所要求的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 5.评审过程中涉及询标事项，请各投标人30分钟内在乐采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 6.开标过程中如需电话联系，以投标人在乐采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 8.凡是通过乐采云系统生成的电子签章均为有效签章。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

采购文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、采购文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

温州博腾项目管理咨询有限公司受平阳县昆阳新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.2供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及详细要求

1、项目概况

本项目紧密围绕国家关于“网络强国、数字中国、智慧社会”的战略部署，并紧密对接温州市、平阳县“十四五”规划中对城市治理现代化的要求，结合昆阳镇实际情况与未来发展愿景，构建具有昆阳特色的智慧化管理新模式，打造具有鲜明昆阳特色的“一网统管”一体化城市综合管理平台。该平台通过深度融合大数据、物联网、人工智能等前沿科技，构建一个集数据整合、智能分析、精准施策与高效执行于一体的管理体系，引领昆阳步入数字化、智慧化治理新时代。

2、建设任务

平阳县昆阳镇“一网统管”一体化城市综合管理平台建设内容，总体上概括为“1个数字底座，N个应用”（示意图如下）。前期主要在打好底座，便于后续智慧应用不断丰富。

3、建设目标

构建一网统管基座，并在基座上建设多个城市管理服务应用系统。本次采购优先完成智慧停车系统的建设，建立城市级智慧停车云平台，实现停车设施“一张图”，逐步拓展城市停车智慧分析、预测、管理、调度、运维等功能。目标是利用现代信息技术手段，对停车资源进行统一管理和调度，实现停车资源的合理规划、高效利用。利用大数据与AI技术实现停车位的智能分析、预测、调度与运维，提升停车管理效率，也为居民提供更加便捷、高效的停车服务体验。

4、采购内容

（一）构建一网统管基座：

一网统管平台的核心是实现“全面覆盖、精准采集、深度融合、智能调度、高效运转”的管理新机制，显著提升城乡治理的精细化与智能化水平。构建可视化感知分析系统，实时掌握城市运行状态，为科学决策提供数据支撑；强化智能调度与应急响应能力，提高城市管理效率与服务质量；推动公共服务精准化供给，满足群众多元化需求。具体内容如下：

（1）数据治理平台

构建数据治理平台，管理和处理从各种来源收集的数据，确保数据的质量，安全性和可用性，为数据分析和其他业务职能活动提供支持。具体功能模块包括：

①数据采集模块

1）离线集成：具备离线数据集成能力，可选择来源数据与目标数据，进行参数配置，实现增量或全量同步，并支持可视化配置源数据与目标数据字段映射关系，同时支持对传输流量、并发数等关键参数的配置，以适应不同数据传输需求。还需提供流程和转换组件，对数据源的数据进行预处理，包括转换、字段脱敏、计算、合并、分发、过滤等操作，保障数据采集过程中的准确性和安全性。

2）数据源支持：广泛支持多种类型的数据源读写操作，涵盖关系型数据库、大数据存储型数据源、文件数据源、NoSQL 数据源以及自定义数据源。通过开放生态接入，满足各类定制化或平台尚未覆盖的数据源的接入需求，实现数据的全面汇聚。

3）数据清洗转换：提供数据清洗转换功能，包括字段计算、合并、分发、过滤、字段脱敏等，可在数据采集过程中对数据进行有效的清洗和转换，提升数据质量。同时，支持在数据采集过程中进行数据加密操作，保障数据的安全性，并具备批量一键建表同步到多种数据源的能力，无需手动建表，程序自动生成，实现数据源的一键迁移。

4）Json脚本模式集成配置：支持通过 JSON 配置灵活自由地进行集成任务配置，同时支持仅生产数据源或者开发生产隔离的数据源的数据集成。

②数据构建模块

1）概念建模：从全局数据架构设计的业务视角出发，支持对数据板块、主题域的划分，以及业务对象和业务活动的定义和管理。可通过页面表单配置方式，创建基于实际业务场景的对象关系及定义，并以直观的实体关系流程图形式展示，实现业务的可视化。此外，支持对业务对象之间、业务对象和业务活动之间、业务活动之间的多种关系类型的配置。

2）逻辑建模：基于创建好的业务实体快速创建对应类型的逻辑表，将概念模型和逻辑模型的构建紧密关联起来。在逻辑表上，可定义业务规则，系统则自动校验数据是否符合业务规范，保障数据的准确性和一致性。逻辑模型设计完成后，相应的物理模型及物化代码由系统自动生成，提高开发效率。同时，支持在逻辑模型基础上定义指标，将指标拆解为多个基本组成部分，方便对指标进行重复性校验和管理。此外，还支持逻辑表自定义命名规范，以及基于概念模型的业务对象创建和管理维度逻辑表、基于业务活动创建事实逻辑表。

3）逻辑表配置：提供灵活的逻辑表配置功能，支持分区字段、自定义参数等配置，以及生命周期设置和自定义物化。在新建或编辑逻辑表时，支持研发事中治理，支持设置字段的标准、唯一 / 非空约束和安全分类，保障数据的质量和安全性。同时，支持冒烟测试，支持试运行逻辑表定义中的查询语句，展示查询结果，验证查询语句的正确性和逻辑准确性。此外，还支持历史版本信息查看，支持以列表形式查看项目下的逻辑表，并进行查找筛选和批量操作，方便对逻辑表的历史版本进行管理和追溯 ：提供灵活的逻辑表配置功能，支持分区字段、自定义参数等配置，以及生命周期设置和自定义物化。在新建或编辑逻辑表时，支持研发事中治理，支持设置字段的标准、唯一 / 非空约束和安全分类，保障数据的质量和安全性。同时，支持冒烟测试，支持试运行逻辑表定义中的查询语句，展示查询结果，验证查询语句的正确性和逻辑准确性。此外，还支持历史版本信息查看，支持以列表形式查看项目下的逻辑表，并进行查找筛选和批量操作，方便对逻辑表的历史版本进行管理和追溯。

4）编码研发：支持多种类型脚本（如 SQL、Shell、Python）的创建和编辑，开发 IDE 具备良好的编辑器体验，包括自动关键词提示、格式化、自动对齐、代码缩略框、背景色切换、大小写和字号切换等功能，提升了代码编写效率和可读性。支持引用全局变量、创建代码模板（shell、Python）。同时，支持手动节点配置或周期性节点调度配置，系统自动解析依赖关系，保障任务的有序执行。支持历史代码版本查看和回滚，版本对比，以及基于管控规则及生效策略，在任务发布前执行对应检查。

5）调度配置：提供灵活的调度配置功能，支持定时调度和手动触发式调度配置，满足不同业务场景下的需求。支持依据任务运维需要进行运行配置，包括设置运行超时时间、自动重试次数、自动重试间隔等参数，并可根据实际需求选择租户级设置或任务粒度的自定义配置。同时，支持配置跨不同调度周期的依赖，并支持快捷添加租户根节点为上游依赖，方便构建复杂的工作流。此外，系统还支持基于识别规则，结合代码内容自动解析上游依赖和节点输出名称，并自动维护逻辑节点和逻辑表的映射关系，用于依赖解析。

③数据治理模块

1）数据标准：数据标准功能模块应支持依据自身业务需求创建多种类型的标准集，例如指标数据标准集、基础数据标准集等，并且能够设置标准集的负责人与维护人员，实施多级目录管理（最多 5 级），以便对数据标准进行分类管理。该模块还需支持创建标准集属性，约束在标准集下创建数据标准时需填写的字段信息，保障数据标准的规范性与一致性。可在标准集下，依照定义好的标准集属性创建数据标准模板，并可通过批量导入 Excel 文件的方式新增或更新数据标准，同时查看导入执行日志，便于进行数据标准的批量维护与管理。此外，模块应支持智能映射配置，允许配置标准与识别特征之间的关联关系，实现数据标准与实际数据的自动映射。同时，支持配置落标映射规则，基于资产对象的元数据信息将数据标准与字段、指标、外部注册资产（通过 API 注册）进行关联，保障数据标准的有效落地。还应能够查看数据标准与资产对象的映射关系清单，可通过资产汇总、全部展示等多种视角查看，以便了解资产落标映射情况。最后，模块还需支持码表配置及管理，作为标准集属性的取值引用来源，以及词根配置管理，支持批量导出词根，识别特征管理，系统内置多种识别特征，可进行新建、编辑、克隆、查看、删除自定义识别特征的操作，进一步丰富数据标准的管理功能。

2）数据质量：内置完整性、唯一性、及时性、一致性、有效性、稳定性 6 类场景的系统模板，支持对自定义质量规则进行分类管理，支持引用质量规则模板、自定义 SQL、引用数据标准监控的方式创建质量规则，支持单表单条规则配置和多表批量配置，满足不同业务场景下的质量监控需求。质量规则调度触发方式多样，包括定时调度、代码触发调度、任务触发调度等，支持根据实际需求灵活选择。规则检验范围灵活定义，如全表、业务日期分区、自定义校验范围等，确保对数据质量的全面监控。系统提供质量校验记录 - 质量报告 - 异常数据下载等完整的质量监控查看链路，方便对质量问题进行监控和整改。同时，提供质量规则的增加、删除、修改操作，基于数据源连通性、表结构异常两种校验规则配置，小时调度检测，对资产的质量和表结构变更进行持续监控。支持规则强弱配置，强规则异常在代码触发、任务触发等场景阻断下游任务，弱规则异常仅告警，还支持针对不同规则配置不同告警范围，包括所有规则、所有强规则、所有弱规则、自定义规则。此外，支持通过 Excel 批量上传基于自定义 SQL 模板创建的质量监控规则模板，提供治理工作台，以列表形式展示系统自动识别和手动录入的质量问题，统一查看并执行相应操作，问题类型管理，系统内置部分问题类型，支持新增自定义类型。对于需要重点整改或批量整改的问题，可发起整改流程，指定流程整改人和验收人，流程中包含的所有问题处理完成后，支持针对整改流程发起验收。支持新建质量知识库，配置问题原因和解决方案，关联质量规则、手动上传相关文件，便于了解质量问题、相关政策文件等，给质量规则关联已有知识，为数据质量的持续提升提供支持。

3）资产目录：提供全面的资产目录，数据资产对象涵盖数据表、字段、函数、项目、数据源、数据服务等。支持基于对象名称、英文名、描述等模糊匹配，搜索所有对象资源，支持快捷切换任务类型进行搜索，快速定位所需资产。支持专题分组视角展示有查看权限的资产，支持按专题名称或描述进行搜索，快捷切换查看全部有查看权限的专题及我收藏的专题，方便对资产的分类管理和查看。支持查看数据资产的详细信息，如表结构、分区详情、产出信息、表和字段血缘、表级影响分析、数据预览、使用文档、生命周期、收藏次数、读取次数等，深入了解资产的各项属性和使用情况，为资产的合理利用和管理提供依据。

④数据使用模块

1）数据服务：提供丰富的数据服务功能，包括提供已发布的 API 列表及 API 具体详细信息，供服务调用者查看及申请，支持 API 文档下载，生成对应 API 具体的调用示例。同时，提供已发布的数据源列表及数据源详细信息，供服务调用者查看及申请。数据服务 API 支持应用生命周期管理，支持获取应用对应 AK/SK，并可重置 SK。已授权的 API 可使用对应 AK/SK 在线进行 API 调试，方便对 API 的测试和验证。支持API服务接口开发，基于逻辑表，支持通过向导模式或 SQL 模式创建 API，直连数据源通过编写 SQL 语句的模式创建 API，满足不同的开发需求。同时，支持对所有已发布的 API 进行限流管控和告警配置，基于 API 的访问调用分析及限流管控，支持API运维，从运维视角对 API 状态进行监控和异常 API 的分析，保障数据服务的稳定运行。

2）公共日历：支持系统公共日历标签定义，支持基于模板创建财务日历（445/454/544/4*13 等模式）新建多个公共日历，并支持自定义日期类型为工作日 / 假日，灵活定义多个日期标签，多种日期重复规则，在条件调度中引用公共日历，查看引用日历的任务列表，方便对日期相关业务的管理和调度。同时，支持定义全局可应用的参数变量，提高参数的复用性和管理效率。

3）研发模式：支持多种研发模式，包括 Basic 单环境，支持在该模式下完成数据采集、开发、服务全流程动作；Dev-Prod 环境，将生产开发相隔离，开发环境数据任务需通过发布审批才能到生产环境，保障生产环境的数据安全和稳定性。

⑤系统管理模块

1）平台规划：支持系统启动维护模式，在维护模式期间，除超级管理员账户外其余用户不可访问和操作，维护模式仅支持超级管理员角色的账号维护、取消维护业务板块，保障平台在维护期间的数据安全和系统的稳定性。

2）监控中心：作为统一的告警事件处置中心，涵盖离线 & 实时计算、数据质量、数据服务等方面。支持值班表设置，提供单人、分组粒度的值班编排，保障告警事件能够及时得到处理。支持自定义消息渠道（如钉钉 OA、自由审批系统），并针对不同的业务审批对接不同的审批模板，实现告警信息的及时通知和业务审批的高效处理，提高平台的整体运营效率和管理水平。

（2）二维GIS平台

构建二维GIS平台，存储、管理、分析和可视化与地理位置相关的信息并进行展示，助力城市规划、资源分配。

①GIS 应用服务器平台

1）跨平台支持：支持 64 位的 Windows、64 位 Linux 操作系统，以及多种常用的中间件部署。支持自主知识产权的软硬件部署方案。

2）服务发布：能够将不同来源的数据发布为服务，包括工作空间数据、远程的 Web 服务、地图瓦片包等。支持发布 UDB 格式和 MongoDB 数据源的文件型数据，存储于大型 DBMS 的空间数据，如 Oracle、SQL Server、PostgreSQL 等。支持发布远程 Web 服务，包括 GIS 应用服务器平台的 REST 服务、OGC 标准的服务、互联网地图，以及第三方平台的地图服务。支持将已有的二维瓦片直接发布为地图服务。

3）地图服务功能：提供地图操作、距离 / 面积量算、动态投影、动态专题图制作、空间查询等丰富的地图服务功能。

4）矢量瓦片服务：支持基于 MVT 标准矢量瓦片实现地图浏览、交互，直接发布二维瓦片为地图服务。支持基于 HDFS、HBase 存储的栅格数据免切片发布，多时相出图，NDVI、Hillshade 等栅格计算，基于 HBase 的矢量数据免切片可视化。

5）服务聚合：通过服务聚合功能，将各处的 GIS 服务聚合为一个服务供用户访问，实现资源整合。支持服务器端的地图服务和数据服务的聚合，聚合后的服务可作为一个服务对外提供访问。支持 GIS 服务端地图聚合、GIS 服务端数据聚合、客户端 WMS、WFS 聚合以及第三方在线服务聚合，并且支持聚合后的服务进行切图。

6）多层次智能集群技术：实现地理信息服务的分布式集群架构，具有灵活的层次结构，支持跨硬件平台、跨操作系统平台的异构集群，支持分布式层次集群。集群系统可统一监控、管理，支持节点的自动伸缩、自动部署、自动同步。

②桌面 GIS 平台

1）基本能力：支持空间数据引擎 SDX + 管理空间数据库，三维场景立体效果展示，倾斜摄影和 BIM 模型展示，布局排版打印，根据需求定制符号，生产地图瓦片，数据的版本管理及历史回溯，Python 脚本扩展工具包，加载扩展插件，可视化建模将复杂操作过程模型化并批量执行。支持数据导入导出、类型转换、数据浏览和编辑等丰富的数据管理工具，数据配准、投影转换等数据处理工具，丰富的地图制图和专题图生产工具，工具箱对丰富的数据处理和数据分析工具进行统一管理。

2）空间数据管理能力：具备 TB 级空间数据的管理能力，能建立海量、无缝空间数据库。支持对多源多类型空间数据的管理，包括矢量、影像、三维模型、文本注记、网络等数据类型。支持矢量数据集集合管理，空间数据库的多种操作，如管理工作空间、管理数据源、管理数据集、管理空间索引、管理影像金字塔、重新计算矢量数据集的范围、重新计算栅格数据集的极值等。

3）数据处理能力：提供地图浏览操作，如放大、缩小、漫游、全幅显示、地图定位、放大镜、鹰眼图等。支持地图量算，包括直线距离、测地线距离、面积、角度的量算操作。具备全面的数据编辑功能，提供多种矢量、栅格数据处理方法，综合解决数据缺失、数据冗余等问题，如拓扑检查与处理、追加行 / 列、融合、碎面合并、提取中心线等矢量数据处理操作，镶嵌、重分极、重采样、代数运算等栅格数据处理操作，以及栅格拼接、合成多波段影像等功能。支持属性操作，包括对属性列的多种操作，自定义规则功能，为矢量数据集的属性字段设置超链接，计算（更新）几何属性，对属性表进行统计分析，分页浏览数据集属性表等。提供丰富的地图专题表达功能，能够制作多种类型的专题图，如单值、分段、标签、统计、等级符号、点密度、聚合图、热力图等，支持多重数据集索引机制，拥有良好的访问速度和检索效率。

（3）统一门户。

建设统一门户，实现一网统管各个系统的统一登录、统一鉴权，对用户、权限、日志进行集中管理，并实现总体风格的统一。

1）门户界面：作为用户登录本项目的首页，提供本项目全部系统的入口，用户点击每个入口可免登陆进入各系统内部。为 PC 端、大屏端用户提供统一展示与工作门户，兼容主流浏览器，根据不同分辨率自动调整页面比例。

2）用户中心：通过用户中心组件实现对人员、部门、角色、权限、用户认证、安全认证的管理，具体包括：人员管理、部门管理、角色管理、扩展属性、扩展数据表、接入系统管理等。

3）聚合登录：整合所有应用系统登录入口，提供统一登录页面。登录成功后，根据权限显示可进入的应用入口，负责账户信息展示和登出。后台提供应用注册和账户管理能力，提供标准聚合登录页面。

4）统一认证：提供统一认证服务，通过统一认证接口和对接流程，实现用户的统一登录、统一退出功能。用于在聚合登录中注册应用，实现单点登录，对单点登录的账户进行统一管理。

5）统一报表：作为一种简单、高效、智能的报表工具，快速搭建报表，集约化提供报表服务，减少建设成本。可集成到各业务系统中，也可作为独立报表门户使用。

6）统一大屏：作为低门槛的大屏设计工具，帮助普通工作人员高效设计排版大屏内容，对多个大屏进行集中管理，保障内容可控、风格统一。

- （4）城市管理应用

构建城市管理应用，对城市管理数据一体化系统的各类数据进行加工提炼，从中发现城市管理的现状和趋势，实现城市管理分析调度“一张图”，为优化业务指标提供量化的改进方向，为城市管理提供精细化、智能化管理的决策依据，提高数据挖掘能力。

①城市数据普查

1）基础数据整理与建库对接 ：基于数字中国地理空间框架数据成果，对接 1:500 或 1:1000 地理空间数据，进行数据格式转换、质检和建库。

2）部件普查与建库 ：根据住建部标准，基于昆阳镇现有 1：500 或 1：2000 的基础地形数据，对约 90 ㎡公里扩展面积的部件数据进行普查与建库。

3）单元网格划分与建库 ：根据住建部标准，结合昆阳镇实际情况对城区重新进行单元网格划分。

②城市管理基础数据库的建立

1）地理空间数据 ：按照《城市市政综合监管信息系统技术规范》（CJJ/T 106）规定，建设地理空间框架、管理部件、单元网格、实景影像和地理编码等数据，地理空间框架数据包括大比例尺地形数据及相关数据，内容和组织符合国家现行标准。

2）实景影像数据 ：采用移动道路测量系统采集规定普查范围内的可量测实景影像，数据成果符合国家测绘地理信息局颁发的数据标准《可量测实景影像》（CH/Z1002-2009）。

3）地理编码数据 ：建设地理编码信息数据，设计符合国家现行标准《数字化城市管理信息系统 第 3 部分：地理编码》（GB/T 30428.3-2016）的规定。

4）单元网格数据 ：建设城市管理单元网格、停车巡查网格等，设计符合国家现行标准《数字化城市管理信息系统 第 1 部分：单元网格》（GB/T 30428.1-2013）的规定。

5）案件分类数据 ：包括事件和部件的分类，依托《数字化城市管理信息系统第 2 部分：管理部件和事件》（GB/T 30428.2-2013），按照其性质和特点划分为大类和小类，并根据昆阳镇实际情况适当添加或删减。

③城市管理案件数据库

1）监管问题数据 ：建设依托《数字化城市管理信息系统第 2 部分：管理部件和事件》（GB/T 30428.2-2013），按照其性质和特点划分为大类和小类，事件问题的大类包括市容环境类、宣传广告类、施工管理类、街面秩序类、突发事件类以及其他事件类，部件类按其性质和特点划分为大类和小类。

2）统计类数据 ：包括业务运行数据及部件、网格、区域、人员、部门、问题来源、问题类别和问题状态等统计数据。

3）系统运行支撑数据库 ：包括机构人员角色配置、业务配置、工作流配置、地图使用配置、工作表单定义、文号定义、习惯语定义、统计报表定义、地图要素编码定义、物理图层配置、逻辑图层配置、专题图层配置、地图查询定义等数据。

4）业务流转数据 ：包括系统运行中的公众数据、采集上报数据、核查数据、业务案卷数据、业务流转数据、业务督办数据、业务表单数据、工作排班数据、日常业务管理数据、工作统计数据等。

5）业务案卷数据 ：用于储存每条城管案卷的详细信息，包括案卷的时间、由来、描述和结果以及问题来源、问题类别和问题状态。

6）业务表单数据 ：用于存储与城市管理案卷相关的所有业务表单，如登记表、立案表、派遣表、结案表等。

7）机构人员数据 ：用于存储城市管理相关机构划分和角色设置信息，包括机构名称、上级单位、下级单位、角色名、权限等机构方面信息，以及人员数量、工作类型、基础信息等人员方面信息。

8）责任主体数据 ：梳理城市管理责任主体单位，形成昆阳镇责任主体库，包括网格、部件、区域等统计数据，按区域划分责任主体，将城市管理每一小类部件、事件进行精确确权后纳入责任主体，建立新型责任主体数据库。

9）评价统计数据 ：，建立科学的内部运行管理，外包企业精细化管理等基础评价模型与数据，包括评价模型数据、评价中间数据、评价结果数据、评价历史数据等。

④城市管理行业数据库

1）智慧停车数据库 ：对接智慧停车云平台，建立包含物联管理、设备管理、停车场管理、订单管理等多方面数据的智慧停车数据库，用于大数据分析、决策辅助分析及数据共享。

⑤城市管理共享数据库

1）综合概览一张图数据库 ：包括城市管理综合情况、资源情况、案件情况以及关键指标等数据。

2）城市案件一张图数据库 ：对城市案件等需要基于地图展示的数据进行加工，包括所有案件的基本信息和统计信息。

3）智慧停车一张图数据库 ：对城市停车需要基于地图展示的数据进行加工，包括停车场及车位、运营分析、收费人员、停车设备、关键指标和考核指标等数据。

⑥城市管理一张图

1）综合概览一张图 ：帮助管理者快速了解辖区基本概貌，包括管辖面积、行政区划、社区数量、责任网格和单元网格等基础信息，掌控全镇城市管理资源情况，为全镇城市运行与监督管理提供干预和指导依据。

2）城市案件一张图 ：对所有案件进行总体分析，针对居民投诉案件进行专门分析，对案件处理效能进行分析，实时分析当下案件状态。

3）智慧停车一张图 ：通过对管辖区域内停车场及车位的网格化管理，在地图上进行属性展示，实现对停车场基础数据、车位使用情况的全面掌握。按照运营类型、所属停车场等展示运营数据的实时信息，分析停车场的运营效率。展示收费人员的在岗情况和作业状态，展示停车设备的实时状态信息，计算和展示与智慧停车相关的关键指标。

（二）智慧停车系统建设

（1）平台搭建

搭建智慧停车云平台，实现车位管理，为用户提供优质的停车体验。智慧停车云平台以物联感知平台为底层支撑，对停车资源进行统一管理和调度，实现停车资源的合理规划、高效利用，提升城市停车管理水平，为人们提供更便利的停车服务。

(智慧云平台参考整体框架图)

1）物联管理

智慧停车系统底层支撑能力，主要用于硬件设备接入，提供道闸、门禁、相机、地锁等相关硬件数据解析联网对接，停车运营平台与硬件设备数据互通，包含：设备适配、协议适配、通讯能力管理、设备数据管理、远程控制管理、产品管理、设备属性管理、数据转发、场景联动、告警信息、巡检管理、工单管理、日志管理、安全管理、开放文档、报表统计、应用接入等功能。

2）设备接入

物联网感知平台支持停车平台设备如高位相机、地锁、道闸等；支持多样化的网络环境，包括：公网、私网、专线和VPN，如2-4.5G、NB-IoT、LoRa、eMTC、Zigbee、蓝牙、WiFi、PLC、固定网。兼容各类设备，实现差异化采集设备的协议转换。支持业界主流的物联网协议MQTT、HTTP、TCP、CoAP、JT/T 808、TR069、OPC UA over MQTT等。支持三种方式接入，包括终端设备直连接入、网关接入和第三方平台接入，解决设备接入复杂多样化和碎片化的难题；平台支持提供基础的设备管理功能，实现设备的快速接入。

3）设备管理

物联网感知平台提供设备的全生命周期管理、群组管理能力、批量处理能力、拓扑关系管理、地图服务、文件管理、数据存储等设备管理能力。文件管理，实现文件的上传与下载；支持数据上报、命令下发平台的缓存能力。支持设备拓扑关系的新建、编辑、查询、删除等功能。

支持通过设备命令对设备实现远程控制操作，包括设置属性、同步调用服务、异步调用服务。支持升级策略的配置，包括升级时间、立即升级，某时间点升级、升级失败重试间隔及次数、升级到的版本；

4）产品管理

物联网感知平台提供灵活且易于管理和操作的产品管理能力，产品管理包括物模型管理和产品创建。产品主要定义了设备类型（直连、网关、子设备）、设备接入协议、联网方式、数据格式、认证方式以及物模型。产品创建后会获得productKey以及productSecret，用于设备的接入鉴权。支持直连产品（物模型）定义和管理，网关产品（物模型）定义和管理，网关子设备（物模型）产品定义和管理。

5）数据中心

停车场数据中心是智慧停车系统的核心模块，通过整合硬件设备数据、系统业务数据、订单支付数据进行实时统计分析处理，为停车管理、用户服务及运营优化提供决策支持。支持大屏可视化定制，首页数据监控数据定制，包含：运营数据统计、财务数据统计、车场数据统计、泊位数据统计、订单数据统计、用户数据统计等。

6）业务中心

主要用于停车场运营日常业务管理操作使用，包含：停车场信息、泊位数据增删改查，设备与泊位车场关联，收费规则配置，推送订单信息、进出场信息、异常信息列表详情查看受理，对订单关联超时占用、泊位周转率、泊位利用率进行统计分析。

7）财务中心

主要用于停车场财务管理报表管理，交易流水信息查询，可根据财务要求进行报表统计数据定制开发， 包含：财务对账（支付宝/微信/ETC/现金）、运营对账、欠费坏账、收入分析、临停收费、包期收费、缴费率、收费终端占比、缴费率等、欠费坏账报表统计导出，以及订单交易流水明细、开票信息明细等。

8）运营中心

主要用于停车场运营中心客服团队管理、车辆动态监控、员工信息管理、智能排班、会员服务管理及优惠券策略配置等。包含：用户反馈、订单申述/退款、PDA上报审核、ETC欠费审核、包月/特殊/ETC车辆管理、人员打卡排班管理、优惠券、活动信息管理、短信推送管理等。

9）移动巡检PDA

车场线下巡检工作人员手持终端应用，包含：授权关联工作账号登录签到签退、在停车辆管理、巡检任务中心、欠费查询、收费查询、收费管理、拍照上传，异常上报，小票打印等功能。

10）H5缴费系统

停车平台用户使用H5缴费应用，支持支付软件在线支付，主要场景为二维码扫码网页链接打开缴费页面，用户输入车牌号码即可进行费用缴纳、查询等。

11）智慧停车小程序

停车平台用户使用小程序应用，支持微信在线支付，主要功能为：账号注册，在线缴费、订单查询、包月办理、优惠券领取、绑定车辆、发票管理、订单申诉、车场查询导航，空闲泊位提示、消息推送等功能，

（2）指挥中心建设

本次智慧停车项目需建立指挥中心，用于提高指挥效率、保障公共安全、促进协同工作。包括购置办公用品、服务器、网络设备和监控大屏显示系统，同时对指挥中心进行装修，以保障平台的稳定运行和实时数据展示。

（3）建设智慧停车系统终端硬件

建设智慧停车系统终端硬件设备，包括车牌车位高位识别一体机、ETC定向车牌数据采集分析仪、路面监控一体机等，实现数据的全域感知和全面采集，保障系统的信息融合和高效运转。

（三）云服务及驻场人员服务

（1）云服务

本项目要求供应商提供满足系统稳定运行所需的云资源，且该云资源需符合国家信创标准。具体资源需求详见采购清单。云资源租赁期限至少5.5年，其中试运行期半年，验收后服务期至少5年。租赁费用包括在中标价中，由供应商自行考虑。

（2）驻场人员服务

本项目建成验收合格后，要求中标单位提供不少于3人的专业驻场运维团队（团队人员要求具备中级及以上技术职称证书，且具备开发软件的能力和三年及以上运维工作经验）。运维团队需提供项目验收合格之日起至少5年的运维服务，包括但不限于现场技术维护与故障排除；实时监控系统运行状态，确保稳定性；指导用户操作，解答使用问题；维护和更新技术文档与报告；快速处理突发事件，保障业务连续性及其他采购人要求的驻场相关服务等。

三、采购清单

（以下所有品牌及参数描述是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由采购小组按少数服从多数原则认定。）

1、软件平台部分

| （一）一网统管基座部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 子项名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 数据治理平台 | 数据采集 | 1.支持关系型数据读写：支持Oracle、Mysql、PostgreSQL、SQL Server、Vertica 、DB2、Teredata； 2.支持大数据存储型数据源读写：支持MaxCompute、Hive、SAP Hana、SAP table、Hologres； 3.支持文件数据源读写：支持HDFS、FTP、OSS；支持本地CSV、Excel和Text文件的上传 4.支持NoSQL数据源读写：支持Hbase、MongoDB； 5.支持自定义数据源，通过开放生态，接入各类定制化或平台尚未覆盖的数据源 6.支持整库迁移(MySQL、SQL_Server、Oracle等)，一次配置，快速生成批量同步任务，并且批量一键建表。 7.支持数据清洗转换能力，提供字段计算、合并、分发、过滤、字段脱敏等，支持在数据采集的过程中进行数据加密操作。 8.支持一键建表同步到starrocks、Oracle、Hive等多种数据源 ，无需手动建表，程序自动生成 9.支持脚本模式配置，可以通过 JSON 配置灵活自由的进行集成任务配置 10.支持仅生产数据源或者开发生产隔离的数据源的数据集成，防止在开发过程中的数据泄漏或影响生产环境的稳定性 | 项 | 1 | 197361.6 |
|  |  | 数据构建 | 1.支持从业务视角进行全局数据架构设计，支持数据板块、主题域划分。支持业务对象(普通对象、枚举对象、层级对象、虚拟对象)的定义和管理。支持业务活动(业务流程、业务事件、业务快照)的定义和管理。 2.支持将基于实际业务场景梳理出的对象关系及定义，通过页面表单配置的方式创建，并以实体关系流程图的形式直观展示，将业务可视化。 3.支持业务对象之间、业务对象和业务活动之间、业务活动之间的关系类型配置，包括：前序、后序、包含、流转、关联，以更好地反映业务实体之间的联系。 4.支持多级主题域域（最多5级）的定义及管理。 支持基于创建好的业务实体快速创建对应类型的逻辑表，将概念模型和逻辑模型的构建关联起来，并且逻辑表上可以定义业务规则，系统可以5.自动校验数据是否符合业务规范，逻辑模型设计完成后，相应的物理模型及物化代码由系统自动生成，用户无须感知到物理模型。 在逻辑模型基础上，可以定义指标，指标被拆解为多个基本组成部分，方便指标的重复性校验，帮助理解指标业务含义，有利于指标的管理。支持逻辑表自定义命名规范。 6.支持基于概念模型的业务对象创建和管理维度逻辑表、基于业务活动创建事实逻辑表，将概念模型和逻辑模型关联起来。支持创建和管理规范化的原子指标、业务限定、派生指标、衍生指标以及汇总逻辑表。 7.支持可视化批量配置快速创建派生指标，支持批量上挂指标，支持基于已有指标配置衍生指标 8.支持对重复定义的数据对象进行校验，防止二义性产生。 9.支持分区字段、自定义参数等配置；支持生命周期设置；支持自定义物化； 10.支持研发事中治理，新建/编辑逻辑表时，设置字段的标准，唯一/非空约束和安全的分类。 11.支持冒烟测试，试运行逻辑表定义中的查询语句, 展示查询结果, 以验证查询语句的正确性和逻辑准确性. 12.支持历史版本信息的查看；支持列表式查看项目下的逻辑表，支持查找筛选和批量操作 13.支持SQL、Shell、Python等多种类型脚本的创建和编辑 14.开发IDE有良好的编辑器体验，支持自动关键词提示、格式化、自动对齐、代码缩略框、背景色切换、大小写和字号切换等 15.支持引用全局变量、支持创建代码模板(shell、Python)以提升开发效率 16.支持手动节点配置或周期性节点调度配置，支持自动解析依赖关系 17.支持历史代码版本的查看和回滚，支持版本对比 18.支持基于管控规则及生效策略，在任务发布前执行对应的检查，以判断任务是否符合发布条件，增强平台的稳定性保障。 19.支持定时调度和手动触发式调度配置 20.支持运行配置：包括运行超时时间、自动重试次数、自动重试间隔，可选租户级设置或任务粒度的自定义配置 21.支持配置跨不同调度周期的依赖(如: 天依赖小时，天依赖周等)，并支持快捷添加租户根节点为上游依赖 22.支持基于系统识别规则，结合代码内容自动解析上游依赖和节点输出名称；系统自动维护逻辑节点和逻辑表的映射关系，用于依赖解析 23.支持展示全局整体及单个任务CPU和内存的分配值与实际消耗值之间的对比，主要目标在于为提升全局资源总量配置与单个任务资源分配的合理性提供分析依据。 24,支持查看周期、手动、实时实例的运维列表并进行批量操作，支持通过节点名称/ID、负责人、调度周期、运行日期/业务日期等筛选运维对象，并查看对应的DAG图 25.支持按照上游依赖、定时时间、限流规则、调度资源、实例运行等5个流程，对实例运行结果进行分析，帮助用户快速识别并定位问题，降低运维人员的人工分析成本。 26.支持查看当前整体调度资源(CPU/内存)分配情况，以及当前或过去一段时间内整体的调度资源(CPU/内存)消耗趋势。 27.支持查看运行&操作日志，重跑或暂停运行、配置下游重跑等便捷操作 28.针对每条发布记录，支持查看发布详情，并根据报错提示修改任务配置或快捷跳转申请权限；支持一键重新发布失败的任务。 29.支持补数据任务定时调度，自动定期回刷历史数据，也支持手动运行补数据任务，实现手动任务调度 | 项 | 1 | 1458920.8 |
|  |  | 数据治理 | 1.支持根据用户自身业务情况，创建不同类型的标准集，如指标数据标准集、基础数据标准集等，支持设置标准集负责人及维护人员，支持对标准集进行多级目录管理（最多5级） 2.支持创建标准集属性，以约束在标准集下创建数据标准需要填写的字段信息 3.支持在标准集下，根据定义好的标准集属性创建数据标准，支持通过批量导入的方式新增或更新数据标准（Excel文件），支持查看导入执行日志 4.支持智能映射配置，配置标准和识别特征之间的关联关系（如：身份证号标准关联身份证号特征），用于后续智能生成映射关系 5.支持配置落标映射规则，基于资产对象的元数据信息将数据标准和字段、指标、外部注册资产（通过API注册）进行关联 6.支持查看数据标准和资产对象的映射关系清单，支持按资产汇总、全部展示等多种查看视角，便于更快了解资产落标映射情况 7.支持码表配置及管理，可作为标准集属性的取值引用来源。支持词根配置管理，支持批量导出词根，可快捷导出“全部词根”，也可指定码表范围后导出。 8.支持识别特征管理，系统内置多种识别特征（如手机号、身份证号等），支持新建、编辑、克隆、查看、删除自定义识别特征； 9.需内置完整性、唯一性、及时性、一致性、有效性、稳定性6类场景的系统模版，也支持对自定义质量规则进行分类管理。 10.支持引用质量规则模板、自定义SQL、引用数据标准监控的方式创建质量规则；支持单表单条规则配置，也支持多表批量配置。 11.质量规则调度触发方式支持定时调度、代码触发调度、任务触发调度等多种调度方式。规则检验范围支持全表、业务日期分区、自定义校验范围等多种方式灵活定义校验范围；内置常用的校验范围表达式，也支持自定义。 12.支持校验记录-质量报告-异常数据下载等完整的质量监控查看链路，方便质量监控和整改 13.提供质量规则的增加、删除、修改操作；支持基于数据源连通性、表结构异常两种校验规则配置；支持小时调度检测；对资产的质量和表结构变更进行持续监控。 14.支持规则强弱配置：强规则异常在代码触发、任务触发等场景，会阻断下游任务，防止异常数据扩散。弱规则异常仅告警。 15.支持给不同的规则配置不同的告警，可选择告警范围，包括：所有规则、所有强规则、所有弱规则、自定义规则 16.支持通过 Excel 的方式批量上传基于自定义 SQL 模板创建的质量监控规则 17.提供治理工作台，支持以列表形式展示当前系统自动识别和手动录入的质量问题；支持统一查看已生成的质量问题并执行相应操作；支持问题类型管理，系统内置部分问题类型，支持新增自定义类型 18.对于需要重点整改或者批量整改的问题，可以发起整改流程，并指定流程整改人和验收人，流程中包含的所有问题均处理完成后，支持针对整改流程发起验收； 19.支持新建质量知识库，可配置问题原因和解决方案，并可关联质量规则、手动上传相关文件，便于了解该知识相关的质量问题、相关政策文件等。支持给质量规则关联已有知识。 20.提供资产目录，数据资产对象包括数据表、字段、函数、项目、数据源、数据服务等对象，支持基于对象名称、英文名、描述等模糊匹配，搜索所有对象资源；支持快捷切换任务类型进行搜索。 21.支持专题分组视角展示有查看权限的资产，支持按照专题名称或描述进行搜索，支持快捷切换查看全部有查看权限的专题及我收藏的专题。 支持查看数据资产的详细信息，包括但不限于：表结构、分区详情、产出信息、表和字段血缘、表级影响分析、数据预览、使用文档、生命周期、收藏次数、读取次数等。 | 项 | 1 | 1184188 |
|  |  | 数据使用 | 1.提供已发布的API列表及API具体详细信息，供服务调用者查看及申请；支持API文档下载，生成对应API具体的调用示例；提供已发布的数据源列表及数据源详细信息，供服务调用者查看及申请； 2.数据服务API支持应用生命周期管理，支持获取应用对应AK/SK，并可重置SK；已授权的API可使用对应AK/SK在线进行API进行调试； 3.支持API服务接口开发，支持基于逻辑表，通过向导模式或者SQL模式创建API；支持直连数据源通过编写SQL语句的模式创建API； 4.支持对所有已发布的API进行限流管控和告警配置，支持基于API的访问调用分析及限流管控；支持运维视角的API状态监控和异常API的分析； 5.支持新建多个公共日历，新建编辑日历时，可选择日历模板。基于模板创建财务日历(445/454/544/4*13等模式)。 6.支持自定义日期类型为工作日/假日，支持灵活定义多个日期标签，支持多种日期重复规则，支持在条件调度中引用公共日历，支持查看引用日历的任务列表。 7.支持定义全局可应用的参数变量。 8.支持多种研发模式（如Basic单环境，能够完成数据采集、开发、服务全流程动作；Dev-Prod环境能够将生产开发相隔离，开发环境数据任务需要通过发布审批才能到生产环境） | 项 | 1 | 452777.6 |
|  |  | 系统管理 | 1.支持多种研发模式（如Basic单环境，能够完成数据采集、开发、服务全流程动作；Dev-Prod环境能够将生产开发相隔离，开发环境数据任务需要通过发布审批才能到生产环境） 2.支持系统启动维护模式，在维护模式期间，除超级管理员账户外其余用户不可访问和操作，维护模式仅支持超级管理员角色的账号维护、取消维护业务板块。 3.提供统一的告警事件处置中心，包括离线&实时计算、数据质量、数据服务 4.支持值班表，提供单人、分组粒度的值班编排 5.支持自定义消息渠道(钉钉OA、自由审批系统)，并针对不同的业务审批对接不同的审批模板 | 项 | 1 | 294145.6 |
| 2 | 二维GIS平台 |  | 1.支持发布FastDFS、MongoDB分布式存储的多版本地图瓦片，阿里云OTS存储的地图瓦片，磁盘文件存储的地图瓦片，ZXY瓦片，以及标准的MBTiles、GeoPackage瓦片、矢量要素瓦片、标准UTFGrid格式的属性瓦片。 | 项 | 1 | 462941.6 |
| 3 | 统一门户 |  | 1.支持各个系统的统一登录、统一鉴权，对用户、权限、日志进行集中管理。并通过对报表、大屏的集约化建设，减少建设成本，并实现总体风格的统一。 2.支持统一的身份认证和授权平台，实现单点登录，用户只需一次登录即可访问所有受控的系统，同时对用户、权限、日志进行集中管理，提高安全性和管理效率。 3.集约化建设报表和大屏：通过对报表、大屏的集约化建设，将分散在各系统中的数据和信息进行整合和统一展示，减少建设成本，并实现总体风格的统一，提高信息的可视化和易用性。 | 项 | 1 | 499216.8 |
| 4 | 城市管理资源数据库建设 |  | 1.城市管理资源数据库的设计主要包含城市数据普查，城市管理基础数据库的建立，城市管理案件数据库的建立，城市管理行业数据库的建立，城市管理共享数据库的建立，城市管理一张图功能 | 项 | 1 | 467704.8 |
| （二）智慧停车系统软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备适配 | 支持设备管理、规则引擎、物网管理等功能，具有高可靠性、高安全性、高并发、高开放性、低时延、强大的数据处理功能和可维护性强、易用性强等优势 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 协议适配 | 支持多样化的网络环境，包括：公网、私网、专线和VPN，如2-4.5G、NB-IoT、LoRa、eMTC、Zigbee、蓝牙、WiFi、PLC、固定网。 兼容各类设备，实现差异化采集设备的协议转换。平台支持业界主流的物联网协议MQTT、HTTP、TCP、CoAP、JT/T 808、TR069、OPC UA over MQTT等 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 接入方式 | 支持三种方式接入，包括终端设备直连接入、网关接入和第三方平台接入，支持解决设备接入复杂多样化和碎片化的难题； 平台支持提供基础的设备管理功能，实现设备的快速接入。提供在线文档，帮助用户熟悉平台使用 | 项 | 1 | 48000 |
|  |  | 设备鉴权 | 支持一机一密、一型一密接入，每个设备具备唯一的deviceID与secret鉴权参数，确保所有接入平台的设备都是授信的，避免非法设备接入平台。 支持对于不同协议接入的设备，接入鉴权方式不同。支持对接入平台的设备进行鉴权、接收上报数据。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 终端类型及SDK | 1.支持对主流多款设备的对接和数据采集、解析工作。 2.支持NB-IoT、2G/3G/4G/5G、Cat.1等网络制式。 3.支持终端设备包括传感器、边缘网关、行业终端、DTU、模组固件等。 4.平台支持提供设备端SDK，简化开发过程，方便设备快速接入。 5.SDK支持设备通过直连方式，或者网关方式接入。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 泛协议服务 | 支持提供泛协议接入服务，支持帮助无法直接接入平台的设备快速地实现接入工作，实现设备与物联网感知平台的数据双向传输。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 通讯能力 | 支持多种通讯协议，包括如MQTT、CoAP/LwM2M、HTTP、TCP、JT/T 808、TR069等，其中MQTT、CoAP/LwM2M、HTTP为版本默认支持的协议，其他协议支持按需扩展。 支持主流厂商与电信运营商联合推出或者内置直接通信能力的设备，网络制式包括但不限于NB-IoT，4，5G等。 | 项 | 1 | 160000 |
|  |  | 设备全生命周期管理 | 1.新建设备（设备注册）：支持通过新建设备功能，支持实现一个实际设备对应一个物联网感知平台设备。 2.提供单个设备新建、批量导入以及自动生成三种方式，用户支持通过API或者控制台的方式新建设备，刚新建的设备为未激活状态； 3.支持设备生命周期管理； 4.提供设备的在线、离线、未激活、启用、禁用等状态 | 项 | 1 | 160000 |
|  |  | 活跃周期管理 | 平台根据设备活跃周期内数据上报或心跳+数据上报判断活跃状态，并支持基于活跃周期的场景联动触发告警。 | 项 | 1 | 24000 |
|  |  | 文件管理 | 物联网感知平台支持对文件上传和下载功能，设备可通过HTTP/2流通道方式将文件上传至平台，用户也可从平台下载、删除文件。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 批量处理能力 | 1.设备管理支持批量注册/新建设备，批量禁用/启用设备，批量删除设备，批量设置设备属性，批量调用设备服务。 2.支持批量处理能力：支持Portal和北向接口的批量注册设备、批量对设备下发命令和配置的能力。 | 项 | 1 | 16000 |
|  |  | 标签管理 | 1.物联网感知平台支持通过标签实现设备分组功能，支持通过设备分组来进行跨产品管理设备。 2.支持通过标签方式实现产品、设备分组管理。 3.支持用户对应用下所有设备，根据区域、类型等不同规则进行分类建立分组，以实现对海量设备的精细化管理。 4.平台支持标签的增删改查操作，通过对设备打标签，支持快速筛选设备。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 设备历史数据管理及查询 | 平台支持设备基本信息、物模型上报数据等设备数据进行查看，设备列表统计当前设备未处理告警数量，并支持跳转。 支持设备上报历史数据的显示、查询、统计。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 平台性能 | 支持终端百万级连接、同时在线、消息秒级响应的并发处理。 | 项 | 1 | 160000 |
|  |  | 拓扑关系 | 物联网感知平台支持设备直连，也支持设备挂载在网关上，作为网关的子设备，由网关直连。 拓扑关系支持用于接入Wi-Fi网关、蓝牙网关、ZigBee网关等场景。 | 项 | 1 | 56000 |
|  |  | 远程控制 | 支持通过设备命令对设备实现远程控制操作，包括设置属性、同步调用服务、异步调用服务。 支持升级策略的配置，包括升级时间、立即升级，某时间点升级、升级失败重试间隔及次数、升级到的版本； | 项 | 1 | 160000 |
|  |  | 产品管理 | 支持提供灵活且易于管理和操作的产品管理能力，产品管理包括物模型管理和产品创建。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 数据解析 | 支持提供数据解析功能，支持根据提交的脚本，将数据在设备自定义格式和JSON格式之间转换，和物模型对应。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | JT/T808数据解析模板 | 协议采用大端模式(big-endian)的网络字节序来传递字和双字。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 产品共享 | 支持产品共享功能，支持通过授权将产品分享给其他账户。 | 项 | 1 | 32000 |
|  |  | 标签管理 | 支持通过标签实现设备分组功能，支持通过设备分组来进行跨产品管理设备。 支持通过标签方式实现产品、设备分组管理。 | 项 | 1 | 16000 |
|  |  | 物模型管理 | 1.支持提供物模型作为定义设备的数据模型，从属性、事件、服务三个维度进行配置，对设备的功能进行定义和描述。 2.支持提供配置界面进行配置，配置完成后对物模型进行发布，系统根据定义的物模型，自动生成协议解析代码对上报数据进行解析，若设备采用TCP协议接入平台，则需用户自己编写解析脚本，实现设备数据与物模型数据对应。 3.支持二进制码流和JSON数据格式数据的解析。 4.支持通过Portal进行设备模型的增删改查、下载&导入。 5.支持用户自行开发和发布自己的设备模型。 | 项 | 1 | 144000 |
|  |  | 告警管理 | 1.支持数据转发为用户提供数据流转服务，帮助用户将设备消息进行筛选与分发，用户支持自定义数据筛选规则，转换数据格式，并将数据转发至后续产品中。 2.支持HTTP推送将设备数据转发至第三方应用、Kafka消息队列订阅设备数据。 3.支持场景联动，指通过条件触发，基于可视化的方式设定规则，实现设备联动与故障告警等业务场景。 4.支持预设规则，触发多设备的协同反应，实现设备联动智能控制。 5.支持告警数据查询及处理，告警分为待处理告警与历史告警，待处理告警支持处理、忽略功能。告警可按告警级别、告警时间等条件对告警进行过滤、筛选。并支持设备列表跳转。 6.支持告警规则的新建、启用/禁用、编辑、删除、订阅。 7.支持将告警分为提示、次要、重要、紧急四种级别，并可分类筛选展示。支持根据配置的规则产生提示、次要、重要和紧急级别的设备告警管理。 | 项 | 1 | 120000 |
|  |  | 物联巡检管理 | 1.支持不同场景和不同巡检应用的定制与运行。 2.支持设置需要进行巡检的特定地理范围或空间区域。 3.支持在巡检区域内，设置需要特别关注或检查的具体位置或设备。 4.支持设置为完成巡检任务而在巡检区域内行走或移动的路径。 5.支持设置何时、由谁、如何执行任务的计划 6.支持自动生成每日巡检任务 | 项 | 1 | 80000 |
|  |  | 工单管理 | 1.支持查看所有工单 2.支持报事报修、设备资产维护、安全隐患、投诉建议。支持场景化扩展 3.支持工单场景下的服务模块细分，满足工作分类需求。 4.支持工单类型、服务模块的区域调度管理员和区域处理人的配置。服务模块配置项优先级高于工单类型配置项。 5.支持工单类型、服务模块的流程超时配置。服务模块配置项优先级高于工单类型配置项。 6.支持从申请、派发、签收、处理、验收/评价，实现流程闭环。 7.支持规则设定来触发标准动作，如流程流转推送待办、消息。 8.支持统计管理结合数据分析，提供统计管理是考核的重要依据，结合数据分析，是何理安排维修工的重要依据。 | 项 | 1 | 80000 |
|  |  | 日志管理 | 1.平台日志支持记录用户在平台的相关操作，比如在平台创建产品、删除设备等。 2.支持审计跟踪日志功能，可查看平台操作记录，记录人员账号登陆、操作模块、操作记录、时间戳等，可按时间、类型、模块、账号、地址等查询日志。支持完整的日志内容格式，包括但不限于时间、事件、设备以及清晰的错误码说明等。 3.设备日志支持记录设备与平台的交互。比如设备上传数据到平台、平台下发指令到设备等。支持按照设备对象进行消息跟踪和日志查询分析。 4.应用日志支持记录了第三方应用调用平台API的操作。 5.支持修改用户名、修改密码、修改手机、注销账户。 6.平台支持提供多用户管理功能，可帮助不同权限的用户同时管理该账户。支持我的账户详情查看与编辑。 7.提供在线文档，帮助用户熟悉平台使用。 8.平台支持提供账户级统计报表以及展示，内容包含API调用统计、设备数量及状态统计、规则引擎-数据转发统计、告警统计、存储空间统计、场景联动统计等，并支持自定义导出，可自定义选择统计项和统计频率以及统计周期。 | 项 | 1 | 24000 |
|  |  | 开放能力 | - 支持提供非常丰富的开发接口可供第三方应用系统调用，包括提供云端管理产品、设备、标签分组、访问控制、设备文件等API接口，和从云端发布消息的API接口。 - 支持向API的服务端地址发送HTTPS/HTTP POST请求，并按照API接口说明，在请求中加入相应请求参数来调用API。 - 支持根据请求的处理情况，返回处理结果。 - 采用微服务模式和模块化的架构，即平台的每个服务或组件，都支持独立部署、按需使用、互不影响，或者按一定的组合进行授权开放。 - 支持为用户提供数据流转的服务，帮助用户将设备消息进行筛选与分发，用户支持自定义数据筛选规则，转换数据格式，并将数据转发至后续产品中。 - 支持HTTP推送将设备数据转发至第三方应用、RocketMQ、Kafka消息队列订阅设备数据。 - 支持对南北向接入、数据存储、数据传输、用户隐私等各个环节进行加密保护。 - 支持构建权限控制体系，实现端到端的安全管理，建立可靠的平台运营环境。 - 支持提供对终端认证、通道加密、数据加密的安全手段。支持身份鉴别以及访问控制。支持数据采集、传输、使用、存储的安全机制。对敏感数据做密码加固。 | 项 | 1 | 120000 |
| 2 | 视频中心 | 负载均衡服务组件 | 1.支持容器弹性伸缩、垂直扩容、灰度升级、服务发现、错误恢复、性能监测。 2.平台采用微服务、容器云架构，将平台不同服务封装在不同的容器云中，服务之间完全解耦，可按需灵活部署，扩展新功能时只需新封装一个新的容器云，方便用户在平台上扩展不同的业务功能。 | 项 | 1 | 64000 |
|  |  | 全分布式组网组件 | 支持全分布式一级架构部署，中心节点实现业务的接入控制、资源调度、数据处理、智能分析、业务提供、运行维护、业务监管和统计分析等，下沉节点实现视频的存储、分发至智能分析。 | 项 | 1 | 56000 |
|  |  | 视频接入组件 | - 支持国标GB T.28181-2016/2022、Onvif等标准协议终端设备接入，前端设备支持是可见光摄像机、云台摄像机、热成像摄像机、AR全景摄像机、硬盘录像机和无人机等。 - 支持主流视频监控厂家私有协议的接入。 | 项 | 1 | 80000 |
|  |  | 安全管理组件 | - 支持登陆用户信息加密处理和传输。支持用户密码信息加密存储。 - 支持敏感数据加密传输和储存。实现口令防暴力破解、sql注入，代码注入。 - 支持web插件的实时视频、语音回放播放、语音对话等功能的安全性管理。符合GB/T 28181技术规范的检测证书 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 流媒体服务组件 | 1.单个流媒体服务支持200路4M码流的转发，单个服务器支持多个流媒体服务部署。 2.流媒体服务支持故障迁移，当某个流媒体服务故障时，上面的视频转发业务支持自动迁移到其他流媒体服务上。 3.流媒体服务支持集群，支持负载均衡，保证服务的稳定可靠。 4.支持按照ONVIF、GB/T 28181-2016标准协议、摄像头设备网络SDK协议接入的各类视频流资源；支持RTSP、RTMP、HTTP_HLS、HTTPS_HLS、HTTP_FLV、HTTPS_FLV、WSS视频流协议。 | 项 | 1 | 120000 |
|  |  | 存储服务组件 | 1.单个存储服务支持200路4M码流的存储，单个服务器支持多个存储服务部署。 2.存储服务支持故障迁移，当某个存储服务故障时，上面的存储业务支持自动迁移到其他存储服务上。 3.存储服务支持集群，支持负载均衡，支持S3存储，保证服务的稳定可靠。 | 项 | 1 | 24000 |
|  |  | 组织管理 | 1.以组织树形式展示系统组织分布，支持展开折叠操作，点击后可实现节点下组织列表跳转。 2.系统组织清单显示，支持系统组织增删改查，支持按照组织名称、组织状态查询，支持查询条件重置，支持组织批量删除和异常组织清楚。 3.逻辑组织的增删改查，可按照组织名称进行查询。 4.支持逻辑组织名称、描述信息维护，并可对该组织进行通道配置。 5.可对该逻辑组织的通道配置进行修改，可添加或取消通道 6.支持对下级域增删改查、合并组织、开启审核、自动检索、定时检索时间、取流路数限制、手动设备检索、订阅功能。和上级域增删改查、国标协议版本选择、国密35114协议启用、取流路数限制、同步离线设备和启用流保活。 | 项 | 1 | 40000 |
|  |  | 域资源管理 | 1.支持域资源增删改查、域资源类型选择、自定义资源编码、组织模糊搜索、通道模糊搜索、一键共享和域资源导出。 2.支持多网域的增删改查操作，配置多网域后，可在第三网域进行登录客户端取流；一般平台分为内网和外网。 3.支持审核组织查询、审核组织导出、审核/批量审核组织、审核通道查询、审核通道导出、审核/批量审核通道。 4.支持AC权限控制的增删改查操作，用于控制级联的权限，分为录像操作和云台操作。 5.支持对视图库上下级域进行配置管理。分为上级域配置和下级域配置， 6.存储服务的增删改查操作，存储分为三种类型：本地磁盘，云存储和S3存储，配置好存储，就支持配置录像计划，对设备进行录像。支持本地磁盘的关闭与开启操作。 7.对平台内的服务进行查询操作，支持自定义修改服务的接入数量，支持服务的自动扩容缩容。 8.本平台作为中心节点时，可针对部署的下沉节点信息进行维护。 9.备份节点的增删改查，用于备份节点信息维护。 10.标签的增改查操作，可添加标签，并对通道进行标签绑定；标签不支持删除操作。 11.支持标签开启或关闭，开启后，可对标签进行绑定通道，可修改标签值，可选择通道进行绑定。 | 项 | 1 | 120000 |
|  |  | 录像电视墙管理 | 1.支持录像计划增删改查、码流设置、节点名称、录像文件保存天数设置、补录计划、CVR存储配置、存储加密、延时掠影抽帧配置和像计划开启/关闭。 2.支持时间模块的增删改查操作，支持设置某个循环时间段，开始时间和结束时间，例如每周一、三的下午1点到3点。 3.支持通道抓拍预案的增删改查操作，配置后，可在设置的时间对设备进行抓拍，并附上水印文字和图片，保存在服务器中，可选择要下载的预案，将抓拍的图片下载到本地。 4.补录计划的增删改查操作，可设置补录计划执行时间，选择补录计划的时间模板，补录的倍速调节 5.支持电视墙配置的增删改查功能，支持预案列表的电视墙名称、电视墙编码、启用状态查看，支持按照名称查找搜索。 6.配置电视墙的布局、通道绑定设置。支持拖动监控点至窗口实现监控点关联。 | 项 | 1 | 64000 |
|  |  | 报警预案 | 报警预案的增删改查，开启后，可实时收到报警，关闭则收不到报警，配置报警预案，报警源一般配置视频通道，联动动作分为联动录像，联动抓拍，联动视频，联动地图，联动邮件，联动上墙，联动声音。 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 电子地图服务器配置 | 1.电子地图服务器的配置，支持分为内网，外网，地图类型； 2.支持百度离线地图、WebGis、矢量图； 3.支持配置地图区域， | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 图片服务器配置 | 支持FTP图片服务器配置，报警联动文件保存的位置 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 国标取流方式 | 支持国标取流方式，分为tcp和udp，当与设备管理中的取流方式不一致时，优先设备管理中的取流方式为准 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | OBS服务器地址配置 | 支持OBS服务器地址配置，支持FTP地址采用外置的S3存储，需对方提供OBS服务器和登录信息 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 云台抢占 | 支持设置自动解锁时间，默认是5秒，防止有人云台锁住后忘记解锁。 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 报警信息 | 支持FTP中对应日期文件夹的最长保留时间，包括报警联动图片、录像、延时掠影文件等，默认是30天。 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 日志保留时间 | 支持web页面上日志管理中的日志保留时间，默认是30天 | 项 | 1 | 6400 |
|  |  | 校时设置 | 支持校时设置，平台支持对接入的设备进行校时处理，这里配置校时频率，默认1小时表示每隔1小时校时一次，如果这里点击保存会立马进行一次校时操作。 | 项 | 1 | 5600 |
|  |  | SMTP服务器配置 | 支持SMTP服务器配置地址和端口（平台作为邮件发件人的SMTP配置） | 项 | 1 | 5600 |
|  |  | 邮箱地址 | 支持平台作为邮件发件人的信息，老版本报警联动邮件用到，新版本直接在数据库配置（和短信网关配置一起） | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 系统登陆配置 | 支持限制登录时长配置，一个用户登录密码错误5次限制登录的时长，在此配置，默认是5分钟 | 项 | 1 | 2400 |
|  |  | 管理日志 | 支持记录用户在平台上的操作，通过模块，时间段，用户，事件查询，支持将管理日志导出为Excel表格 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 报警日志 | 支持设备触发报警后，平台收到的报警信息的日志，通过关键字，报警类型，时间段查询，支持将报警日志导出为Excel表格 | 项 | 1 | 1600 |
|  |  | 系统日志 | 支持对服务、存储、设备三者记录为日志，上线或下线等，可通过关键字，时间类型，时间段，所属组织（设备）进行查询，支持将系统日志导出为Excel表格 | 项 | 1 | 1600 |
|  |  | 新增所属组织查询 | 支持事件类型选择设备时，支持通过所属组织进行查询 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 视频溯源 | 支持记录播放视频的时长的日志，可通过通道名称，用户，时间段查询。后面增加了录像查询、录像回放、云台控制操作的溯源记录。 | 项 | 1 | 2400 |
|  |  | 地图中的通道添加和删除 | 支持添加设备时，配置经纬度后，可在地图中显示通道，或在地图管理页面，拖拽通道添加至地图中，设备管理页面同步添加经纬度 | 项 | 1 | 12000 |
|  |  | 移动位置 | 支持拖拽添加在地图中的通道可变更位置 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 设备分类查询 | 支持分为标记分类和设备分类，可模糊搜索查询通道 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 显示 | 支持显示设备类型，可选择 | 项 | 1 | 3200 |
|  |  | 框选 | 支持在地图中框选区域，可查看该区域内的通道 | 项 | 1 | 3200 |
|  |  | 测距 | 支持测量距离，可视域一个监控点的可视域范围 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 测面 | 支持测量区域面积 | 项 | 1 | 4800 |
|  |  | 运维可视化 | 支持以可视化图表的方式展现系统内各种资源的接入情况和系统的运行情况，监控点数量、监控点在线率、视频质量诊断正常率、录像完整率，以及以时间为维度，展示7天内通道在线率、录像视频达标率、设备在线率、报警数量统计等，用户支持直观的查看系统的运行参数。 | 项 | 1 | 48000 |
|  |  | 运维概况 | 支持展示平台服务器的运行状况，对服务器的CPU、内存使用情况进行实时监测，同时对平台内的各个微服务模块进行监测（服务的运行节点IP、运行状况、场景时间） | 项 | 1 | 48000 |
|  |  | 视频质量诊断 | 支持使用后端智能算法，对视频的画面进行15个维度的诊断分析（视频抖动、条纹干扰、视频丢失、视频遮挡、视频卡顿、高亮度、低亮度、视频噪声、偏色、清晰度、场景变化、对比度、横纹干扰、滚动条纹、横波干扰），支持对选中的设备，按照设定的时间（单次、每天、每周）进行诊断分析。 | 项 | 1 | 236000 |
|  |  | 报警管理 | 支持查看实时报警信息及历史报警信息，支持按照报警类型、报警等级、报警时间对系统内的报警进行检索，直观的查看系统不所有的报警信息。 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 统计报表 | 支持展示在线数统计、视频诊断统计、离线点位统计、通道离线统计、录像统计、资产统计报，报表数据的导出。 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 预览设置 | 支持单播/组播实时视频流的接受播放。/4///8/9/0/2///2/等多种窗口的视频播放窗口和电子地图混合显示方式，支持叠加显示摄像头参数、名称、日期、通道、提示、告警等信息，以增强视频的实用性和信息量。支持根据应用场景的不同对前端设备进行分类功能，支持画面比例调整，可在视频监控画面中通过鼠标拖动实现镜头的拉近拉远，在监控画面中用鼠标框选一个区域即支持实现放大缩小，鼠标从左到右框选为放大，从右到左为缩小。 | 项 | 1 | 20000 |
|  |  | 多画面轮巡 | 支持多画面轮巡功能，轮巡画面切换流畅，无延迟卡顿，轮巡时画面头部文字标题不变，底部文字标题应跟随轮询画面而改变。预览列表中，双击/拖动像机，实现窗口显示画面，操作简单。轮巡时间可设置，支持全屏显示； | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 轮巡配置 | 支持设置最大个窗口的视频轮巡，能对每个窗口设置多个视频点位，指定每个窗口的视频停留时间。 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 云台控制 | 支持云台方向控制；支持巡航预置点的添加、删除、编辑、调用；支持变倍、焦距、光圈的调整；支持预置点之间的巡航计划管理（添加、删除、修改、启动、停止）；用户支持通过系统对设备进行方向控制，调整监控角度和范围。 | 项 | 1 | 15200 |
|  |  | 设备树 | 支持组织树显示、勾选组织、通道选择框、刷新组织、设备树 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 搜索 | 支持通道模糊搜索、组织模糊搜索 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 录像查询 | 支持平台全部录像查询、平台告警录像查询、设备全部录像查询、时间片全部录像查询、时间片告警录像查询、CVR全部录像查询、时间段筛选 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 录像功能 | 支持视频参数调节、播放录像、暂停播放、标签的增删改查、播放标签、音频功能、抓图功能、本地录像功能、关闭回放/关闭全部回放、适应窗口显示/原始分辨率显示、倍速调节、录像进度条大小/左右调节、设置播放时间、录像播放同步、录像停止、单帧播放、录像倒放、定位到游标 | 项 | 1 | 24000 |
|  |  | 窗口调整 | 支持窗口布局调整、全屏、双击放大窗口。 | 项 | 1 | 4000 |
|  |  | 下载管理 | 支持下载管理、录像下载（按文件下载）、录像下载（按时间下载）、时间段筛选、下载速度调节、新增下载记录录像锁定/解锁、锁定详情、下载/取消下载。 | 项 | 1 | 12000 |
|  |  | 地图展示 | 支持以行政区域展示系统内的设备目录树，同时在地图上以图标标注的方式展现接入的所有设备，用户支持访问或申请访问权限，通过不同的图标颜色支持直观的查看监控终端的状态，点击设备图标可进行视频查看，可灵活配置地图模式，支持多种地图模式的动态切换，为用户提供资源图层、地图工具、资源标注、视频调用等应用功能 | 项 | 1 | 44000 |
|  |  | 视频查看 | 支持地图上点击设备图标，进行设备实况预览。 | 项 | 1 | 36000 |
|  |  | 地图操作 | 支持平台GIS地图常用操作，包括地图中心点定位、滚轴放大、滚轴缩小、全图显示、图层加载、地图距离量算等功能。 | 项 | 1 | 192000 |
|  |  | 地图逐级定位 | 支持系统提供地图逐级定位功能，地图逐级定位利用系统预定义的地图显示等级设置，在不同的显示等级下和进行地图定位时，可选择不同的预设显示等级进行定位、支持在不同的显示等级下对地图逐级定位。 | 项 | 1 | 10400 |
|  |  | 设备聚合显示 | 支持系统提供设备聚合显示，针对设备数量多的情况，支持对于在当前地图放大比率基础上进行自动测算，在一定范围内的同类设备聚合显示，地图放大比率调整后，设备重新聚合或分散显示，地图上支持以不同的颜色显示聚合设备的数量。 | 项 | 1 | 13600 |
|  |  | 实时报警 | 支持实时接收报警，并展示，支持按报警源过滤，通过设备通道进行筛选 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 组织树显示 | 支持设备树展示所有的组织，通道，包含级联的组织及通道，勾选组织、通道选择框 报警查询需要勾选通道才可查询，所以组织和通道前面有勾选框，刷新组织、设备树 刷新组织，只会刷新所操作的组织；刷新设备树，整个设备树刷新。 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 报警搜索 | 支持对所有的通道进行模糊搜索，支持对所有的组织进行模糊搜索，搜索出的组织带有父组织，默认展开搜索的组织 | 项 | 1 | 8000 |
|  |  | 联动录像 | 支持联动录像播放/暂停 点击开始播放，点击暂停播放，声音开启/关闭联动录像的声音调节，打开下载文件夹 支持打开录像下载的文件夹，如有多个通道，支持点击其他通道切换联动录像，保存后，联动录像下载到本地，可查看报警时产生的抓拍图片，支持打开图片下载的文件夹，可保存抓拍图片，保存后，联动抓拍的图片下载到本地，如有多个通道，支持点击其他通道切换联动图片，可打开、关闭联动地图，打开后，报警后会在地图中显示报警设备的位置 | 项 | 1 | 16000 |
| 3 | 数据中心 | 数据中心 | 1.支持查看平台全部（路内、场库）总订单数量、总订单金额、总交易金额、总用户数、总服务车次以及当日订单数量、订单金额、交易金额、新增用户数、服务车次； 2.支持查看平台在线统计数据：今日订单数、今日订单金额、今日交易金额、总用户数、30日新增用户、路侧包期金额、场库包期金额、当天临停收入、当天包期收入、当天总收入； 3.支持查看平台上线至今设备总数、在线数量、离线数量、人员数量、在岗人员、休息人员; 4.支持查看近七天已缴金额趋势图：路侧临停、场库临停、路侧包期、场库包期； 5.支持按时间范围、停车场信息、停车场类型查询的数据信息； | 项 | 1 | 360000 |
| 4 | 业务中心 | 车场管理 | 1.支持查看停车场类型：路侧停车场、场库停车场、园区停车场； 2.支持增加、编辑（路侧、场库、园区）、查看、删除停车场数据； 3.支持通过停车场名称、停车场类型、停车场编号、停车场状态查询停车场的数据； 4.支持添加、删除、编辑、下载泊位模板并导入泊位的数据； 5.支持查询泊位的数据，也支持通过停车场名称、停车场类型、设备类型等信息。 | 项 | 1 | 152000 |
|  |  | 包月收费规则 | - 支持添加、删除、编辑停车场临停收费规则； - 支持查询路内、场库、园区停车收费规则数据，支持通过停车场类型、停车场名称、计费周期、收费规则名称查看； - 支持查看收费规则详情：规则名称、收费规则类型、普通车免费时长等信息； - 支持根据时间试算所选规则进行收费测算费用； | 项 | 1 | 120000 |
|  |  | 临停规则列表 | 1.支持添加、删除、编辑停车场临停收费规则； 2.支持查询路内、场库、园区停车收费规则数据，支持通过停车场类型、停车场名称、计费周期、收费规则名称查看； 3.支持查看收费规则详情：规则名称、收费规则类型、普通车免费时长等信息； 4.支持根据时间试算所选规则的费用。 | 项 | 1 | 80000 |
|  |  | 特殊车特征配置 | 支持添加、编辑、删除特殊车特征； 支持根据特征类型、特殊字符查询特殊车特征配置记录。 | 项 | 1 | 24000 |
|  |  | 订单记录 | 1.支持查看、审批、路侧推送记录； 2.支持查看平台的路内订单数据； 3.支持通过所属停车场、订单状态、支付方式等方式查询订单记录； 4.支持查看订单详情：订单号、车牌号、停车场名称等信息； 5.支持根据条件导出路侧订单数据。 6.支持查看平台的路外订单数据； 7.支持通过所属停车场、订单状态、支付方式等方式查询订单记录； 8.支持查询订单详情：订单号、车牌号、停车场名称等信息； 9.支持根据条件导出所有场库订单数据。 10.支持查看平台的场库异常订单数据； 11.支持通过所属停车场、驶入开始、结束时间等方式查询异常订单记录； 12.支持根据条件导出场库异常订单数据。 13.支持查看平台所有停车场的车辆驶入/驶离记录； 14.支持通过所属停车场、停车场类型、行为状态等方式查询车辆出入记录； 15.支持查看车辆进出图片。 16.支持查看平台所有异常待审核的订单； 17.支持根据停车场、订单号、车牌号码、泊位号进行筛选。 18.支持查看、作废平台枪机推送数据； 19.支持根据停车场、车牌号码、泊位号、设备SN、驶入时间搜索； 20.支持实时查看停车时长入场时间； 21.支持查看平台所有已失效的订单； 22.支持通过停车场、订单号、车牌号、泊位号进行筛选。 | 项 | 1 | 240000 |
|  |  | 报表管理 | 1.支持看超时占用泊位的车辆信息； 2.支持通过停车场、停车场类型、车辆类型等方式查询车辆超时占用记录； 3.支持查询车辆超时占用详情：车牌号、泊位号、车辆类型等信息。 4.支持查看停车场每日的泊位周转率和泊位周转率趋势图； 5.支持通过停车场、周转效率、开始结束日期筛选停车场泊位周转率； 6.支持通过停车场、开始结束日期筛选停车场泊位周转率趋势图。 7.支持查看停车场每日的泊位利用率和泊位利用率趋势图； 8.支持通过停车场、空闲率、开始结束日期筛选停车场泊位利用率； 9.支持通过停车场、开始结束日期筛选停车场泊位利用率趋势图。 10.支持查看停车场泊位遗漏次数； 11.支持通过停车场进行筛选； | 项 | 1 | 80000 |
| 5 | 财务中心 | 财务中心 | 1.支持查看平台渠道对账记录，支持查看每日支付宝、微信、ETC等渠道对账结果； 2.支持通过对账结果类型、对账开始/结束时间查询记录； 3.支持根据条件导出渠道对账报表。 4.支持通过开始/结束时间按月统计对账记录，包括包期实收、临停实收、临停应收、缴费率等信息； 5.支持按时间范围导出运营对账报表。 6.支持查看不同欠费时长的欠费订单数、订单金额； 7.支持通过停车场类型、所属停车场查看欠费订单。 8.支持根据开始时间/结束时间，按日查询实应收信息； 9.支持按照时间范围导出报表。 10.统计每日服务车流量、服务车辆情况。 11.支持通过开始/结束时间，按日查询应实收信息； 12.支持按时间范围导出临停收费报表。 13.支持查看平台包期收入； 14.支持通过停车场类型、开始/结束时间查看包期收入记录； 15.支持根据条件导出包期收费记录表。 16.支持通过开始时间、结束时间查询运营缴费率报表； 17.支持查看日期、路侧缴费率、场库缴费率、综合缴费率； 18.支持根据查询条件导出列表数据； 19.支持查看运营缴费率报表趋势图。 20.支持根据开始时间、结束时间查询路侧收费终端占比； 21.支持查看日期、互联网收费占比、互联网收费金额等信息； 22.支持导出根据条件所查询的列表信息。 23.支持通过开始时间/结束时间，按日/月/年查看订单缴费率报表 24.支持根据开始时间、结束时间查询互联网收费占比信息； 25.支持查看日期、小程序自主缴费、H5自主缴费、小程序推送等信息； 26.支持查看互联网收费占比趋势图。 27.支持按收费方式、收费终端统计分析； 28.支持按日/月/年查看收费渠道报表； 29.支持按条件导出报表。 30.支持查看平台收费员收费记录； 31.支持通过所属停车场、巡检员名称、PDA设备、开始时间、结束时间、按日/按月/按年查询记录； 32.支持查看收费员收费详情：收费员、PDA设备、缴费率、应收金额、应收订单数、收费金额、收费订单数、追缴订单数等。 33.支持查看平台会员车辆欠费记录； 34.支持通过欠费金额、欠费开始/结束时间、车牌号、手机号查询记录； 35.支持通过欠费金额、最长欠费时长、欠费订单数来发送欠费短信； 36.支持查看某个会员欠费详情：车牌号、会员手机号、欠费订单数、欠费总金额、最长欠费时长、小程序订阅消息； 37.支持批量发送欠费短信； 38.支持批量发送小程序欠费消息； 39.支持查看平台非会员车辆欠费记录； 40.支持通过欠费金额、欠费开始/结束时间、车牌号查询记录； 41.支持查看车辆欠费详情：车牌号、欠费订单数、欠费总金额； 42.订阅消息追缴：支持查看业务日期、推送类型、推送订阅数等信息。 43.支持查看平台发送的欠费催缴记录； 44.支持通过催缴类型、发送开始时间、发送结束时间来查询记录； 45.支持查看发送短信的详情：催缴类型、催缴条件、发送时间、发送会员人数、3天内支付金额、3天内支付订单数、7天内支付金额、7天内支付订单数、操作人。 46.支持通过停车场、巡检员名称、支付终端、开始时间、结束时间、车牌号、手机号、订单号查询相关记录； 47.支持导出根据条件所查询的信息； 48.支持查看补缴的订单详情：订单号、车牌号、支付金额等信息。 49.支持查看平台订单的支付记录； 50.支持通过支付方式、支付状态、交易流水号、商户流水号、订单号查看支付记录。 51.支持查看平台包月的支付记录； 52.支持通过支付方式、支付状态、支付流水号等方式查询支付记录。 53.支持查看平台订单支付明细； 54.支持通过停车场类型、所属停车场、支付方式等方式查询记录； 55.支持查看订单详情：订单号、车牌号、停车场名称等信息。 56.支持查看平台的开票记录； 57.支持通过开票类型、开票状态、手机号查询开票记录； 58.支持查看开票记录详情：订单号、车牌号、驶入时间、驶离时间、订单金额； 59.支持查看订单详情：订单号、车牌号、停车场名称等信息。 | 项 | 1 | 304000 |
|  | 运营中心 | 运营中心 | 1.用户反馈：支持查看移动端用户反馈的所有信息。 2.订单申诉： 3.支持处理用户提交的订单申诉信息； 4.支持平台主动发起退款。 5.订单退款： 6.支持审核订单退款信息。 7.PDA上报审核： 8.支持审核PDA上报的问题，问题类型包括驶离未检测、未停入泊位等； 9.支持查看PDA上报的信息，包括泊位号、车牌号、停车场、问题类型等信息。 10.ETC欠费订单审核： 11.对欠费订单进行审核，将审核通过的欠费订单上报至ETC追缴； 12.支持查看ETC欠费订单的订单号、车牌号、泊位号等信息。 13.支持增加删除修改ETC白名单； 14.支持根据车牌号码、车牌颜色、名单状态进行筛选； 15.支持查看订单号、告警类型、处理状态、车牌号、停车场名称、告警时间、处理人、处理时间。 16.支持客服人员记录来电咨询的问题，包括日期、车牌号、联系电话、反馈事项等信息； 17.支持通过编辑更改处理结果。 18.支持客服人员记录来电咨询的问题，包括日期、车牌号、联系电话、反馈事项等信息； 19.支持通过编辑功能更新处理结果。 20.支持新增、查看、编辑包月车辆； 21.支持导入、导出、包月车辆； 22.支持包月退款。 23.支持新增、查看、编辑车辆访客信息。 24.支持新增、查看、编辑黑白名单以及残疾车信息。 25.支持根据车牌搜索ETC车辆。 26.支持查看所有人员的信息，包括姓名、人员类型等信息。 27.支持查看所有巡检员的打卡记录，包括姓名、人员类型、停车场等信息。 28.支持根据条件筛选某天某人员手持PDA的巡检打卡路线，在地图中显示，点击打卡点，显示巡检打卡时间，停车场和巡检人。 29.统计系统工作人员每日工作概况：审核订单数量、处理投诉数量、热线登记数量、每天平均工作量等。 30.支持新增、删除、编辑、查看人员分组；查看分组名称、已选人员。 31.支持新增、删除、编辑、查看人员班次；查看班次名称、上班时间、下班时间。 32.支持新增、删除、编辑、查看人员班次分组；查看分组名称、班次内容。 33.支持将组合好的人员和班次批量填入排班表格中，每次排班支持按月度排班。 34.支持查看车主姓名、会员手机号、是否接受消息等用户信息。 35.支持查看会员姓名、手机号、车牌号、绑定时间等信息。 36.支持查看发票抬头信息的用户手机号、抬头类型等信息。 37.支持查看会员包月情况，支持按关键字、注册时间进行条件查询。 38.活跃车辆：统计不同车牌号的停车情况； 39.活跃会员：统计不同会员的停车情况； 40.趋势图表:显示近期新增会员的折线图； 41.支持新增、编辑、查看、停用平台所有的优惠券； 42.支持查看优惠券，包括优惠券名称、优惠券类型、使用门槛等信息。 43.支持看出平台优惠券的领取情况； 44.支持查看优惠券的活动名称、优惠券名称、优惠券类型等信息。 45.支持看出平台优惠券的发放、领取、使用情况； 46.支持查看优惠券的名称、类型、发放总数量等信息。 47.支持新增、编辑、查看、停用平台的活动； 48.支持查看活动名称、活动类型、活动开始时间等信息。 49.支持查看平台所有审核的活动； 50.支持对活动进行审核； 51.支持查看活动名称、活动类型、优惠券名称、提交时间、审核状态、审核时间、审核人。 52.支持查看平台活动的领取、使用情况； 53.支持查看活动名称、优惠券名称、优惠券类型、已领取数量、已领取面额、已使用数量、已使用面额。 54.支持新增、编辑平台的所有公告； 55.支持查看公告的标题、类型、发布时间、失效时间、发布状态、操作人员、创建时间。 56.支持新增、编辑、删除平台的所有轮播图片； 57.支持查看轮播图片的图片名称、轮播类型、链接、发布状态、备注。 58.支持新增、编辑、查看、停用、发送平台的所有短信； 59.支持查看短信的短信名称、短信模板、状态、短信类型、发送机制。 60.查看短信发送的短信名称、短信模板、短信类型等信息； 61.支持查看短信发送记录。 62.支持新增、编辑、查看微信推送模板，包括配置名称、状态、发送机制、提示说明；支持定时、驶离推送消息； 63.支持停启用推送模板。 64.查看微信推送的订单号、车牌号、推送时间、推送状态等记录信息。 65.系统正常操作日志记录和查询；系统异常信息日志记录和查询。 66.系统登录日志记录查询包含登录异常。 67.可对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护。 68.可动态配置系统常用参数，如主题、皮肤、初始密码等。 69.支持添加、删除、编辑PDA任务小票数据。 70.支持添加、删除、编辑用户常见问题数据； 71.支持通过名称查询常见问题的数据。 | 项 | 1 | 360000 |
|  | 巡检管理 | 巡检管理 | - 可通过名称筛选巡检区域信息。 - 支持添加、删除、编辑巡检点数据； - 支持通过名称查询巡检点的数据。 - 支持添加、删除、编辑巡检线路数据； - 支持一条线路配置多个巡检点； - 支持通过名称、时间范围查询巡检点的数据。 - 支持添加、删除、编辑巡检时间段数据。 - 支持添加、删除、编辑、导出巡检计划数据； - 支持通过名称、线路、时间查询巡检计划的数据。 - 可按巡检计划生成巡检任务； - 支持通过名称、线路、时间查询巡检任务的数据。 - 支持添加、删除、编辑、导出PDA设备的数据； - 支持通过名称、编号、设备sn查询PDA设备的数据。 | 项 | 1 | 120000 |
|  | H5缴费 | H5缴费 | - 支持滚动显示后台配置的活动，支持查看活动详情； - 支持录入车牌号查询该车辆所产生的订单记录； - 支持车牌键盘，方便用户录入车牌。 - 展示订单信息：包括订单编号、停车场、驶入时间、驶离时间、停车时长、停车费用、应缴金额、是否欠费等信息； - 支持查询其他车牌订单信息； - 支持批量选中缴费和单个订单缴费； - 支持微信和支付宝等移动支付方式。 | 项 | 1 | 13360 |
|  | 小程序 | 小程序 | - 用户通过静默注册登录并进入首页 - 滚动显示活动，支持查看活动详情。 - 滚动显示公告，支持查看公告详情。 - 支持根据车牌号码进行停车缴费。 - 支持用户自主办理包月。 - 支持显示用户当前欠费订单，提醒用户缴费。 - 支持GIS地图显示附近停车场，支持文字模糊搜索停车场，展示停车场概况及收费标准等信息。 - 支持查看已发布的通知、公告。 - 支持查看待使用、已使用、已过期优惠券列表以及优惠券的详情。 - 支持对车辆进行绑定或者解绑操作。 - 支持查看临停订单待支付、已完成、已申诉的订单列表和详情； - 支持查看包月订单的订单列表和详情。 - 支持开临停订单、包月订单的电子发票。 - 可查看用户使用中可能遇到的问题。 - 用户支持提交反馈信息。 - 定时或车辆驶离时进行消息推送。 | 项 | 1 | 120000 |
|  | 巡检PDA模块 | 巡检PDA模块 | 1.支持巡检员输入账号、密码进行登录； 2.支持配置巡检员角色的权限； 3.巡检员通过智慧停车管理后台配置添加，可分配相应的PDA设备，配置分管的停车场。 4.支持显示巡检员分配的停车场； 5.巡检员支持对分管的停车场进行签到； 6.巡检员支持对分管的停车场进行签退； 7.支持巡检员签退PDA终端； 8.巡检员终端签退时会检查所有停车场是否完成签退。 9.支持查看巡检员负责的停车场的停车情况； 10.支持切换停车场查看订单信息； 11.支持按“全部泊位”、“在停泊位”、“空泊位”查看停车情况； 12.支持按“按泊位”、“按时间”进行排序查看； 13.停车订单会显示欠费、特殊车辆、包月车等信息。 14.支持查看某订单的详细信息，包括车牌号、泊位号、停车类型、停车开始时间、停车结束时间、停车时长、停车费用、是否有欠费订单等信息。 15.支持车牌键盘，方便巡检员录入车牌。 16.支持查看订单照片。 17.支持巡检员现场拍照采集停车证据，并上传至管理后台。 18.支持巡检员将该订单存在的问题提交反馈给后台管理员。 19.支持巡检员打印小票，小票信息包括停车点、收费员、车牌号、泊位号、驶入时间、付款二维码、欠费提醒信息。 20.支持巡检员用PDA进行现金收费； 21.完成收费后支持打印收费凭证。 22.支持在车主完成付款后打印收费凭证； 23.收费凭证信息包括停车点、收费员、车牌号、驶入时间、驶离时间、停车时长、应付金额、已付金额、小程序二维码等信息。 24.支持巡检员在空泊位上录入车辆信息形成订单。 25.支持巡检员查看需处理的巡检任务。 26.可对进行中的巡检任务进行打印小票操作。 27.可拍照并上传至平台。 28.任务完成后可通过“提交任务”上传至平台。 29.支持巡检员输入车牌查询该车牌所有欠费订单记录； 30.支持查看欠费订单详细信息； 31.支持用户补缴欠费。 32.支持巡检员统计时间段内收费情况，包括现金、微信、支付宝各渠道收费笔数和金额。 33.支持巡检员输入车牌查询小票丢失，未缴费的订单进行小票补打。 34.PDA支持测试网络情况，支持显示PDA终端网络是否正常。 | 项 | 1 | 184000 |

2、设备设施部分

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）智慧停车系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌车位高位识别一体机(单镜头) | 1、≥800万像素高位相机。 2、支持视频压缩标准H.265/H.264、视频压缩码率128kbps~5000kbps视频码率可调、帧率1fps-25fps可调。 3、★支持640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2688*1512、3840*2160的视频和图片分辨率。（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告） 4、支持宽动态、数字降噪、3D降噪、背光补偿、强光抑制等功能。 5、可通过IE浏览器在视频或图片上设置叠加字符，包括日期、时间、车牌号码、车牌类型、车牌置信度、车牌像素、停车方向、停车状态，泊位名称。字体大小和颜色可调。 6、支持平行车位、垂直车位和斜向车位等3种车位场景下停车的检测识别。 7、在天气晴朗无雾的条件下进行测试，当有车辆进出泊位时，相机可对泊位进行检测并捕获。白天测试时的环境光照不低于200lx，晚上测试时的辅助照明光照度不高于100lx，白天和晚上各测试100次，捕获次数均不低于99次； 8、在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照不低于200lx，晚上测试时的辅助照明光照度不高于100lx。相机可对停放在泊位内的车辆进行车牌识别，白天和晚上各测试100次，正确识别车牌次数均不低于99次。 9、★可对监控画面中最多10个预设泊位同时进行车牌检测和识别。（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告） 10、★支持云台调节，调节角度范围水平0°~15°，垂直0°~15°;可通过IE浏览器控制云台在上、下、左、右四个方向转动。（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告） 11、相机具备无牌车检测、跨位停车报警、逆向停车报警、压线停车报警、非机动车停放报警、斜停报警功能。 12、★在车辆驶入或驶出泊位时，可录制一段MP4等格式的短视频，支持主\子码流调节，录制时长为10s-180s可调。（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告） 13、★支持微卡口功能，可对停车泊位外的行驶车辆进行车牌识别和车牌抓拍，并上报图片数据。（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告） 14、★可对车牌像素值在60~600像素的车牌进行检测和识别。（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告） 15、★相机在-40℃~70℃温度环境下，能正常工作（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告） | 套 | 243 | 9798 |  |
| 2 | 车牌车位高位识别一体机(双镜头) | 一、技术参数 1、≥800万像素，双摄像头 2、支持视频压缩标准H.265/H.264、视频压缩码率128kbps~5000kbps视频码率可调、帧率1fps-25fps可调。 3、支持640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2688*1512、3840*2160的视频和图片分辨率。 4、支持宽动态、数字降噪、3D降噪、背光补偿、强光抑制等功能。 5、可通过IE浏览器在视频或图片上设置叠加字符，包括日期、时间、车牌号码、车牌类型、车牌置信度、车牌像素、停车方向、停车状态，泊位名称。字体大小和颜色可调。 6、支持平行车位、垂直车位和斜向车位等3种车位场景下停车的检测识别。 7、在天气晴朗无雾的条件下进行测试，当有车辆进出泊位时，相机可对泊位进行检测并捕获。白天测试时的环境光照不低于200lx，晚上测试时的辅助照明光照度不高于100lx，白天和晚上各测试100次，捕获次数均不低于99次。 8、在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照不低于200lx，晚上测试时的辅助照明光照度不高于100lx。相机可对停放在泊位内的车辆进行车牌识别，白天和晚上各测试100次，正确识别车牌次数均不低于99次。 9、支持视频压缩标准H.265/H.264、视频压缩码率128kbps~5000kbps视频码率可调、帧率1fps-25fps可调。 二、安装要求： 1、安装：单芯片车牌数据采集分析仪（中焦）安装在横杆上的支架上，调整分析仪的角度以覆盖预定的区域。使用螺丝固定分析仪，使用两套抱箍以及不锈钢螺丝确保稳固，不会轻易脱落。 2、接线：将电源线和视频线通过预埋的管道或明敷设方式连接到分析仪。连接电源线和视频线到分析仪的相应接口，注意正负极和接口的对应关系。 防雷与保护：在分析仪前端安装防雷器，确保线路安全。如有需要，在立杆顶部安装避雷针。 3、调试：接通电源，打开分析仪和指挥中心设备。调试分析仪的焦距和角度，确保图像清晰，覆盖范围合适。 4、测试与验收：进行全面的功能测试，确保分析仪的各项功能正常。根据相关标准和规范进行验收，确保安装质量符合要求 | 套 | 310 | 11872 |  |
| 3 | 识别一体机安装包(含补光灯） | 1.识别一体机补光灯参数：光源类型：LED；功率：30W；光通量：3000LM；色温：6500K；显色指数：≥70Ra；触发方式：电平量/开关量；防护等级：IP66；工作寿命：≥5000小时；电压：AC100-240V，50/60Hz 2.万向底座参数：材质：铝合金；载重：≥5kg；调节角度：多角度调节，满足不同安装需求；防水等级：≥IP66 3.保护软管参数：材质：PVC；内径：根据线缆直径选择，比线缆直径大3mm；长度：根据实际需求选择，3米；防水等级：≥IP66；抗拉强度：≥100N 4.辅材参数：螺丝：不锈钢螺丝；胀塞：适用于不同主体的胀塞，确保安装稳固；连接线：RJ45；电源适配器：直流12V40W 5.配套嵌入式软件：包括车辆感知、车辆识别等算法，前端数据采集基于图像识别技术的车牌识别算法，通过对车牌图像的预处理、特征提取和模式匹配，实现对车牌号码的准确识别。通过车辆的外形、轮廓等特征，结合机器学习算法，能对车辆的型号和颜色进行识别，如卷积神经网络（CNN），对车辆、行人、道路标志等目标进行检测和分类。通过多传感器融合技术，将不同传感器的数据进行融合，确保目标检测的准确性和可靠性。 6、提供安装及调试服务 | 套 | 553 | 2878 |  |
| 4 | 路面监控一体机 | 一、技术参数 1、像素:400万，传感器靶面:1/2.7"，2、分辨率≥2688×1520，支持H.265编码 3、支持自动ICR彩转黑，支持宽动态、数字降噪 4、支持smart侦测，smart编码和录像 5、支持光学变倍：23倍，数字变倍：16倍 6、焦距：4.8-120mm，水平视角：64.5-3.2°,红外距离：100米 DC12V，18Wmax 7、支持IP66 8、内置CPU、GPU、NPU一体化芯片、8GBeMMC芯片，具有1个RJ45接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽，9、摄像机采用AC220V转DC12V电源适配器或POE供电尺寸：φ164.5×290mm，重量：≤2kg 二、安装要求： 1、安装：单芯片车牌数据采集分析仪（全向）安装在横杆上的支架上，调整分析仪的角度以覆盖预定的区域。使用螺丝固定分析仪，使用一套抱箍以及不锈钢螺丝确保稳固，不会轻易脱落。 2、接线：将电源线和视频线通过预埋的管道或明敷设方式连接到分析仪。连接电源线和视频线到分析仪的相应接口，注意正负极和接口的对应关系。 防雷与保护：在分析仪前端安装防雷器，确保线路安全。如有需要，在立杆顶部安装避雷针。 3、调试：接通电源，打开分析仪和指挥中心设备。调试分析仪的焦距和角度，确保图像清晰，覆盖范围合适。 4、测试与验收：进行全面的功能测试，确保分析仪的各项功能正常。根据相关标准和规范进行验收，确保安装质量符合要求 | 套 | 65 | 7634 |  |
| 5 | 监控一体机配套录像机 | 一、技术参数 1、网络视频输入8路，网络视频接入带宽50Mbps 2、HDMI输出1路，VGA输出1路 音频输出1个，RCA接口 3、录像分辨率支持 5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCI 4、支持同步回放8路 1个SATA接口，网络接口1个，RJ4510M/100M自适应以太网口，USB接口2个，USB2.0 5、尺寸260mm×225mm×48mm 电源DC12V，功耗（不含硬盘）≤10W 重量（不含硬盘）≤1Kg 二、安装要求： 1、安装位置：根据监控需求，选择合适的安装位置，确保监控录像机能够覆盖到需要监控的区域。 2、安装支架：在确定的位置上使用电钻和涨塞在墙面上打孔。将支架固定在墙面上，确保支架牢固可靠。 3、固定监控录像机：将监控录像机固定在支架上，使用螺丝将录像机与支架紧密连接。确保录像机安装平稳，不会因外界因素（如震动）而移位。 连接电源线：将电源线连接到监控录像机的电源接口。确保电源线连接牢固，并检查电源是否稳定可靠。 4、连接信号线：根据监控系统的需求，将信号线连接到录像机的输入接口。连接显示器：将显示器连接到录像机的视频输出接口。调整显示器位置，确保监控画面清晰可见。 5、调试和测试：通电后，检查录像机是否正常工作。通过显示器查看监控画面，调整录像机的设置，确保图像质量满足要求。测试录像机的录像、回放等功能是否正常。 6、整理线缆：确保所有线缆整齐有序，避免线缆纠缠或受到外界损害。 | 套 | 21 | 2557 |  |
| 6 | 监控一体机配套硬盘(4T) | 1、容量：4TB 2、稳定性参数： 连续工作时间：能够承受长时间的连续运行，24*7运行。 散热性能：必须具备良好的散热设计有助于保持硬盘工作在适宜的温度范围内，防止因过热导致的故障。 3、耐用性：应具备较高的耐用性，能够承受频繁的数据写入和读取操作。 负载循环次数：应能够承受更多的负载循环次数，即启动和停止的次数。 4、数据安全：监控数据通常非常重要，因此硬盘需要具备一定的数据保护功能。 RAID支持：支持RAID技术，可以通过多硬盘阵列提高数据冗余和安全性。 5、功耗：监控硬盘的功耗应尽可能低，以减少热量产生和能耗。 6、性能：转速：监控硬盘的转速通常在5400-7200RPM之间。 7、接口类型：SATAIII，支持较高的数据传输速度。 8、抗振动性能：具备良好的抗振动性能，以应对可能的环境振动。 9、安装要求： 安装硬盘：将硬盘固定在安装架上，确保硬盘排放整齐。将硬盘和安装架一起放入录像机的硬盘位，使用螺丝固定硬盘。 连接数据线和电源线：将硬盘的数据线连接到主板上的SATA接口。将电源线连接到硬盘的电源接口。 检查并固定：确保所有连接都正确无误，检查硬盘是否固定牢靠。盖上录像机的外壳，重新拧紧螺丝。 通电测试：连接好所有外部设备，如摄像头、显示器等。通电启动录像机，进入系统配置界面。 格式化硬盘：根据提示，使用录像机的菜单选项进行硬盘格式化。 | 套 | 80 | 3804 |  |
| 7 | 工业多业务路由器 | 1、要求千兆电口≥10个，千兆光口≥2个，miniUSB≥1个，USB 2.0接口≥1个； 2、要求工作温度满足-30~70°C； 3、3、交换容量:598Gbps，包转发率:252Mpps； 4、4、支持SyncE和PTP高精度同步时钟； 5、5、支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP动态路由协议； 6、支持L2TP、PPTP、GRE、IPSE、EZVPN、VPN嵌套等隧道协议； 7、支持CON、Telnet、SSH、Web等管理方式； | 台 | 4 | 7818 |  |
| 8 | 工业级汇聚交换机（8光8电） | 1、千兆电口≥8个，千兆光口≥8个，交换容量≥336Gbps，包转发能力≥108Mpps； 2、支持同步以太网Sync-E； 3、支持PTP 1588V2精准时钟同步，ZTP，CCM，QinQ； 4、支持STP/EAPS/ERPS等工业环网； 5、工业以太环网支持节点自愈间小于5室秒，环网自愈时间小于50室秒(典型值)； 6、支持任意两个端口可用于组成自愈环网，并支持多个独立的自愈环； 7、提供数据包丢失保护机制，能够从网络故障中快速恢复； 8、通过在第2层QoS功能中提供速率限制和流量整形，可在以太网服务中提供分级的带宽服务； 9、支持SNMP网管平台及cop云管平台； 10、支持Dying gasp； 11、采用工业级交直流混合电源输入（支持AC100~240V或DC36~72V）； 12、整机无风扇，采用铝型材及铝合金组合外壳，耐腐耐氧化永不生锈，防护等级IP40； 13、平均无故障工业时间超过80万小时； 14、★支持PTP1588精准时钟；支持掉电告警；工作温度要求满足-40~85°C（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告） 15、★支持IP40及以上防护和IK05及以上碰撞防护；（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告） 16、★支持环路检测功能，支持一键全网交换机环路自检测（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告）； 17、★支持自定义接入终端类型、终端MAC 白名单，端口终端类型变更，对于非指定类型接入终端，可以通过短信、APP 通知，并将终端加入黑名单冻结（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告）； 18、提供安装及调试服务。 | 台 | 10 | 7148 |  |
| 9 | 工业级汇聚交换机（4光10电） | - 千兆电口≥10个，千兆光口≥4个，交换容量≥256Gbps，包转发能力≥96Mpps； - 支持工业级双路宽压DC冗余输入（双路12~55V输入）； - 支持stp，eaps,erps等工业环网； - 支持PTP1588精准时钟；支持掉电告警；工作温度要求满足-40~85°C； - 以太网防雷等级6KV； - IP40防护，工业级无风扇传导散热； - 采用DNI铝合金外壳,小巧便利； - 符合IEEE802.3af/at标准，单端口最大POE功率30W智能标准48V POE供电，根据终端类型自协商供电支持STP/EAPS/ERPS等工业环网； - 工业以太环网支持节点自愈间小于5毫秒，环网自愈时间小于50室秒(典型值)； - 支持任意两个端口可用于组成自愈环网，并支持多个独立的自愈环； - 提供数据包丢失保护机制，能够从网络故障中快速恢复； - 通过在第2层QoS功能中提供速率限制和流量整形，可在以太网服务中提供分级的带宽服务； - 支持SNMP网管平台及cop云管平台: - 平均无故障工业时间超过80万小时； - 提供安装及调试服务。 | 台 | 40 | 3598 |  |
| 10 | 工业级交换机（2光8电） | 1、千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，交换容量≥256Gbps，包转发能力≥96Mpps； 2、支持工业级双路宽压DC冗余输入（双路12~55V输入）； 3、支持stp，eaps,erps等工业环网；支持掉电告警；工作温度要求满足-40~85°C； 4、支持IP40防护和IK05碰撞防护； 5、以太网防雷等级6KV； 6、工业级无风扇传导散热采用DNI铝合金外壳,小巧便利; 7、符合IEEE802.3af/at标准，单端口最大POE功率30W； 8、智能标准48V POE供电，根据终端类型自协商供电； 9、支持STP/EAPS/ERPS等工业环网； 10、工业以太环网支持节点自愈间小于5毫秒，环网自愈时间小于50室秒(典型值)； 11、支持任意两个端口可用于组成自愈环网，并支持多个独立的自愈环； 12、提供数据包丢失保护机制，能够从网络故障中快速恢复； 13、通过在第2层QoS功能中提供速率限制和流量整形，可在以太网服务中提供分级的带宽服务； 14、支持SNMP网管平台及cop云管平台； 15、平均无故障工业时间超过80万小时； 16、★要求电源插头或电源引入端与外壳裸露金属之间能承受1.5KV交流电压和历时1分钟的抗电强度，并且无击穿和飞弧现象（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告）； 17、提供安装及调试服务。 | 台 | 215 | 3337 |  |
| 11 | 工业级光模块（20km） | 1、工业级千兆SFP单模（10Km，1310nm，LC，DDM） 传输距离：10Km；中心波长：1310nm；光纤类型：SFP单模；支持LC接口，DDM。 | 台 | 530 | 373 |  |
| 12 | 工业级电源模块 | 1、滑轨式工业电源 2、外形尺寸（W×D×H） 23.5mm×89.8mm×76.6mm 3、输入电压 AC：100V-240V～，50/60Hz 4、输入电流 <0.55A 5、额定输出电压 DC：24V/1A 6、输出电压调节范围 DC：23.5A/1.02～25.2V/0.94A 7、过载保护 1.2A～2A 8、过压保护 28V～35V 9、平均效率 ≥86.8% 10、空载功耗 ≤0.1W 11、纹波和噪声 ≤100mVp-p 12、高压测试 3000VAC 5mA 60S 13、电磁兼容性标准 雷击：共模:±4KV 差模:±4KV 14、安规标准 CQC:GB4943.1-2011 LVD:EN62368-1： 15、EMI标准 MEET EN55032 FCC PART 15 GB/T9254-2008 16、储存温度 -40~60℃ 17、储存湿度 5~95% 18、工作环境温度 -40~50℃ 19、工作湿度 20~90% 20、使用寿命（25℃） 80000H Min(M.T.B.F ） | 台 | 288 | 134 |  |
| 13 | 移动车牌识别车位定位一体化视频采集设备（含两轮电动车辆，移动车牌识别嵌入式软件） | 一、两轮电动车辆参数： 1、整车尺寸（MM）：≥1736x680x1090mm 2、制动：前后碟刹 3、减震：液压减震 4、轮胎：前后3.0-10高抓地力防滑轮胎 5、档距（MM）：≥410 6、额定负载（KG）：≥75 7、电机：全能电机 8、最高时速（Km/h）：20-25Km/h 9、电池：48V24Ah 二、移动车牌识别车位定位一体化视频采集设备含嵌入式软件参数： 1、巡检设备具有前、中、后3 个高清摄像头，单摄像头采用≥200万像素； 2、在泊位无遮挡，无污损的条件下，静态捕获率不小于95%（识别范围2米以内），动态捕获率不小于95%（识别范围2米以内，车速<25km/h）； 3、在泊位无遮挡，无污损的条件下，车牌正确识别率不小于95%(车牌倾斜度＜20°,车速<25km/h）； 4、巡检设备在温度：60℃ ±2℃，湿度：95%RH，稳定时间：1 h，工作时间：2 h，试验后巡检设备工作正常； 5、摄像机头检测单元：IP67；机箱：IP65； 6、图片分辨率应不小于1920*1080； 7、定位系统无信号情况下可自动识别泊位信息； 8、取证巡检设备应具备现场数据下载功能，可具备联网数据传输功能，取证巡检设备应具备 SD卡存储接口，USB 等通用通信接口。支持同步上传至平台； 9、图像取证巡检设备应能记录道路停车的证据图片； 10、巡检设备可拍摄不少于 2 幅不同时间的机动车全景特征图片， 釆用图片加视频方式取证的，应釆集至少 1 幅机动车全景特征图片； 11、有SD卡时，支持最大512G SD卡本地存储；无SD卡时，支持最大64G 本地存储； 12、支持最高25km/h 的速度巡检泊位； 13、在泊位无遮挡，无污损的条件下，泊位匹配准确不小于95%（车速<25km/h）； 14、供电电压DC12V,功耗≤85W； 15、图片证据能包含清晰辨认的机动车前部和后部全貌的全景特征、机动车违反规定停放、号牌号码、驾驶室驾驶人不在现场等信息，原始图片集合为一张图片证据； 16、支持运营商4G网络支持GPS、北斗； 17、支持自动抓拍车辆、自动识别车牌、自动匹配泊位； 18、支持采集平行停车（顺停）泊位的车位信息；支持采集垂直停车泊位的车位信息； 19、在天气晴朗无雾，车辆号牌和泊位号，无遮挡、无污损的条件，白天和夜间两种场景下，停有车辆的道路泊位上。白天车牌识别正确率≥99%；夜间车牌识别正确率≥99%； | 套 | 3 | 60000 |  |
| 14 | ETC天线和远程控制器 | 一、技术参数 1、载波频率： （1）信道1:下行:5.830GHz，上行:5.790GHz； （2）信道2:下行:5.840GHz，上行:5.800GHz； 2、位速率： （1）GB/T与WH/T标准：下行:256kbps，上行:512kbps （2）DB44/127标准：下行:14kbps，上行:140kbps 3、外部通信接口 （1）RS-485：带1500V光电隔离； （2）韦根26或韦根34接口：带1500V光电隔离； （3）以太网：10M/100M自适应； （4）RS-232（通过外接转换器支持）； 4、工作温度范围：+55°--20° 5、防护等级:IP65 6、工业级嵌入式设计，7×24小时连续稳定工作 7、Linux平台，支持二次开发 8、RS232×1，USB2.0×2 9、10/100M以太网接口，3/4G无线通讯可选 10、全隔离I/O（输入/输出） 11、紧凑型结构，现场适应性强 12、全隔离：I/O1以上输出 13、工作温度：-20℃～+75℃ 14、湿度：95%的相对湿度 15、供电电压：5～12V 二、安装要求： 1、ETC天线安装： （1）位置选择：自行提供设计图纸，根据设计图纸，确定天线的安装位置，确保其能够覆盖整个ETC车道。 （2）天线安装：将天线固定在立杆的横杆上，使用螺栓等固定装置确保天线稳定。调整天线的高度、方位角和俯仰角，使其符合设计要求，以实现最佳的信号覆盖范围。 馈线连接：将天线与控制器之间的馈线连接好，确保连接牢固，无松动。 （3）接地处理：对天线进行接地处理，以防止雷击等自然灾害对设备造成损害。 2、ETC控制器安装： （1）位置选择：根据设计要求，选择合适的位置安装控制器。 （2）设备安装：将控制器固定在预先准备好的机架上，确保设备稳定。连接控制器与电源、网络等必要的线路。 （3）软件配置：对控制器进行软件配置，确保其能够与中央处理器、天线等设备正常通信。 3、ETC定向车牌数据采集分析仪安装： （1）安装：将ETC定向车牌数据采集分析仪安装在横杆上的支架上，调整分析仪的角度以覆盖预定的区域。使用螺丝固定分析仪，确保稳固，不会轻易脱落。 （2）接线：将电源线和视频线通过预埋的管道或明敷设方式连接到分析仪。连接电源线和视频线到分析仪的相应接口，注意正负极和接口的对应关系。 防雷与保护：在分析仪前端安装防雷器，确保线路安全。如有需要，在立杆顶部安装避雷针。 （3）调试：接通电源，打开分析仪和指挥中心设备。调试分析仪的焦距和角度，确保图像清晰，覆盖范围合适。 4、测试与验收：进行全面的功能测试，确保分析仪的各项功能正常。根据相关标准和规范进行验收，确保安装质量符合要求。 | 套 | 104 | 6986 |  |
| 15 | 手持POS机 | 1、操作系统Android7.1商米安全操作系统，高通4核1.4GHz，内存8GBROM+1GBRAM 显示屏5.99"HD+，1440x720，IPS； 2、内置高速热敏打印机，最快速度70mm/s，支持尺寸58mm×40mm纸卷； 3、支持无线通讯，Wi-Fi，蓝牙，内置GPS； 4、500万像素自动对焦+闪光灯，支持手机支付码扫描； 5、不可拆卸锂电池，2580mAh@7.6V； 6、支持Type-C，支持OTG/USBtoLAN； 7、接口：SIM卡*1，支持1.8V/3.0V；PSAM*1； 8、尺寸：215.2*83*17mm，重量：356g。 | 项 | 17 | 7236 |  |
| 16 | 智慧道闸（停车场） | 1、抬杆速度≤1.5秒；停电手动快速起杆；来电自动复位； 2、自带闸杆遇阻返回功能； 3、默认标配可视防砸雷达：鱼眼定焦镜头，最大分辨率1080P，帧率25帧；自带16GB存储，可支持5天视频存储，可兼容大型车、小型车取证；具有2颗暖光补光灯；采用79GH毫米波，可选是否区分人车，车辆或行人经过闸杆底下，未出感应区域时，闸杆始终保持抬起状态，防止砸车砸人；支持背景学习；支持手机APP调试； 4、支持外置和内置地感； 5、开、并、停控制接口（开关信号）； 6、RS485串口通讯； 7、具备红绿灯接口（220VAC）； 8、线控、遥控可选； 9、外界温度低于0摄氏度，系统自动加温； 10、机芯工作温度：-25℃～+85℃； 11、电控箱工作温度：-20℃～+75℃； 12、电源：220V±10%50/60Hz，110V±10%50/60Hz，额定功率：80-120W； 13、相对湿度：≤90%； 14、遥控距离：≥30M； 15、提供安装及调试服务。 | 套 | 20 | 10369 |  |
| 17 | 带LED屏车牌识别一体机（停车场） | 一、显示屏： 1、屏体显示面积304mm×304mm； 2、屏体分辨率128点×32点=4096（像素）； 3、可视角度水平120度，垂直120度； 4、工作电压220V±10％； 5、平均功耗200～240W/m2； 6、最大功耗≤400W/m2； 7、驱动方式1/16扫描； 8、亮度≥800cd/m2； 9、相对湿度≤90～95%； 10、开关电源负荷5V/5A； 11、显示数量四行，中文16字或英文32字； 二、识别一体机： 1、1/1.8inch400万像素CMOS图像传感器，采用电动变焦镜头，焦距支持2.8mm~12mm范围； 2、最低照度：彩色0.01Lux@（F1.6，AGCON）； 3、图片分辨率：2688X1520； 4、支持背光补偿功能，具有强光抑制； 5、能采集以0-40km/h速度通过捕获区域的汽车号牌，并能实时输出识别结果； 6、自触发信号发出到系统给出车牌识别结果，总耗时不大于200ms； 7、平均无故障时间MTBF≥30000小时； 8、平均修复时间MTTR≤90秒； 9、支持白平衡设置、电子快门、自动增益控制等功能； 10、支持IP66； 三、提供安装及调试服务 | 套 | 20 | 11453 |  |
| 18 | 辅助相机（停车场） | 1、400万像素传感器，支持电动变焦，具有暖光补光灯； 2、最低照度：彩色0.01Lux@（F1.6，AGCON）； 3、图片有效像素：1920*1080； 4、不少于2路100MBase-TX自适应以太网口，能支持手拉手组网，支持RS485接口2组；有2组开关量输出口和2组开关量输入口；支持外接存储卡，最高128G； 5、能采集以0-40km/h速度通过捕获区域的汽车号牌，并能实时输出识别结果； 6、自触发信号发出到系统给出车牌识别结果，总耗时不大于200ms； 7、平均无故障时间MTBF≥30000小时； 平均修复时间MTTR≤90秒； 8、支持白平衡设置、电子快门、自动增益控制等功能； 9、支持IP66； 10、提供安装及调试服务。 | 套 | 16 | 5196 |  |
| 19 | 停车场辅材 | 一、LED补光灯： 1、LED补光灯：满足在各种光线条件下，摄像系统实现对车辆和驾驶员最清晰的拍照要求； 2、自动感光设计：白天夜间自动切换开关； 3、补光均匀，保证摄像机图像清晰不会产生拖尾或过度曝光； 4、具有防炫目功能，不影响驾驶员视线； 5、输入电压AC85-264V/50HZ，电源效率≥90%，功率6~12W； 6、LED数量：6颗，光通量≥660LM，色温6000~7000K； 7、显色指数≥70； 8、工作温度25°~70°，工作湿度10%~90%； 9、最佳照射距离3~10米； 10、防护等级IP65； 二、车辆检测器（线圈）： 1、车辆检测器（线圈）：可以更改线圈的工作频率以避免相邻线圈或环境频率的干扰； 2、灵敏度调节三档可调； 3、继电器模式控制； 4、工作温度：-20℃至+65℃； 5、存储温度:-40℃至+80℃； 6、工作频率:20KHz至170KHz； 7、反应时间≥100毫秒； 8、线圈电感量：50uH至1000uH 9、另外包含：万能语音板、工业以太网交换机、千兆企业VPN路由器、光纤收发器设备。 | 项 | 16 | 11374 |  |
| 20 | 停车场监控设备(无人值守) | 1、400万像素，25帧； 2、支持ROI增强编码，smartH.265/H.264； 3、支持越界侦测、入侵侦测； 4、支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪、宽动态； 5、支持夜间全彩，红外距离30m； 6、内置麦克风，高清拾音； 7、DC12V,0.75A，最大功率9W； 8、支持POE供电； 9、尺寸：92.9×93.5×186.6mm； 10、重量：≤420g； 11、支持IP66； 12、提供安装及调试服务。 | 项 | 48 | 2295 |  |
| 21 | 停车场监控用录像机 | 1、网络视频输入8路，网络视频接入带宽50Mbps； 2、HDMI输出1路，VGA输出1路，音频输出1个，RCA接口； 3、录像分辨率支持 5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCI； 4、支持同步回放8路：回放时支持双进度条显示，一个进度条显示所有回放的录像进度，一个进度条显示当前回放的通道录像；支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电断网前一秒的录像； 5、支持UNP设置，可实现内网和外网之间的穿越，建立高可靠性的数据连接；支持通过U盘对本机升级，对通道单个或批量升级； 6、1个SATA接口，网络接口1个，RJ4510M/100M自适应以太网口，USB接口2个，USB2.0； 7、尺寸260mm×225mm×48mm； 8、电源DC12V，功耗（不含硬盘）≤10W； 9、重量（不含硬盘）≤1Kg； 10、提供安装及调试服务。 | 套 | 8 | 2496 |  |
| 22 | 停车场监控用硬盘 | 1、容量：≥4TB； 2、稳定性参数： （1）连续工作时间：能够承受长时间的连续运行，24*7运行； （2）散热性能：须具备良好的散热设计有助于保持硬盘工作在适宜的温度范围内，防止因过热导致的故障。 3、耐用性：应具备较高的耐用性，能够承受频繁的数据写入和读取操作。负载循环次数：应能够承受更多的负载循环次数，即启动和停止的次数； 4、数据安全：硬盘需要具备一定的数据保护功能。RAID支持：支持RAID技术，可以通过多硬盘阵列提高数据冗余和安全性； 5、功耗：监控硬盘的功耗应尽可能低，以减少热量产生和能耗； 6、性能：转速：监控硬盘的转速通常在5400-7200RPM之间； 7、接口类型：SATAIII，支持较高的数据传输速度； 8、抗振动性能：具备良好的抗振动性能，以应对可能的环境振动； 9、提供安装及调试服务 | 套 | 8 | 1062 |  |
| （二）指挥中心设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 休息床 | 1、尺寸：长度：2200cm；宽度：150cm；高度：50cm； 2、材质：床架：优质实木，承重力强，稳固耐用；床垫：高品质记忆棉、弹簧床垫，透气性好，舒适度高；外覆材料：高级布料或皮革，耐磨、易清洁； 3、功能：可调节床头高度：多档位调节，满足不同使用需求； 4、设计：人体工程学设计，贴合人体曲线，提高睡眠质量； 5、安全性：床架稳固，不易晃动；防滑设计，确保使用安全。 | 套 | 2 | 257 |  |
| 2 | 会议桌 | 1、材质与工艺：高品质会议桌椅：采用耐用、环保材料制作，高品质实木。表面处理工艺精湛，采用钢琴烤漆、高温热压等工艺，确保桌面光滑平整，椅面舒适透气。 2、尺寸与设计：桌椅的尺寸符合人体工程学设计，桌子一张1.8m*3.6m，椅子12把50cm。 3、舒适性：椅子具备良好的支撑性和舒适性，座垫和靠背使用高弹力、透气性好的材料，且具有一定的倾斜角度。 4、稳定性：桌椅结构稳固，桌椅脚采用防滑、防刮设计，确保使用过程中的安全性。 5、功能性：桌椅具备一定的功能性，桌下有足够的空间放置腿脚等。会议桌必须配备有电源插座、网络接口等。 6、可维护性：桌椅易于清洁和维护，表面涂层不易褪色、刮伤，便于长期保持良好的使用状态。 7、环保性：在材料选择和生产过程中，注重环保，减少有害物质的排放，符合国家环保标准。 | 套 | 1 | 15353 |  |
| 3 | 休息办公桌椅 | 1、材质尺寸要求：使用高品质的材料，高品质实木、表面处理工艺精湛，采用钢琴烤漆，耐磨、耐刮、耐腐蚀，且易于清洁。尺寸：1.8m*0.8m 2、设计要求：符合人体工程学设计，确保使用者的舒适性和健康。桌椅尺寸符合国家标准，适应不同身高和体型的用户。 3、功能要求：桌子应具备足够的桌面空间，满足办公需求。椅子应具备可调节的座位高度、靠背角度和扶手高度，以适应不同用户的需求。桌子包含内置电源插座、USB充电口等。桌子边缘设计圆润，避免碰撞伤害。 4.安全要求：桌椅结构稳固，不易倾倒，确保使用安全。表面处理无有害物质释放，符合环保标准。 | 套 | 2 | 781 |  |
| 4 | 大厅办公桌椅 | 1、外观与色调：办公桌椅需与大厅整体色调一致，保持整体美观和谐。色调简单、大方，符合办公环境的要求。 2、尺寸与规格：办公桌的规格为2.2mx0.9m；办公椅尺寸0.5m，需要满足人体工程学，确保使用者的舒适度。 3、材质与质量：办公椅和办公桌需使用质量保证的优质木材。 4、耐用性与安全性：所有办公桌椅需要具备一定的耐用性，能够承受日常使用中的磨损。需要符合国家安全标准，确保使用过程中的安全。 5、环保与维护：办公桌椅的材料需要符合环保标准，减少对环境的影响。 6、易于清洁和维护，以保持工作环境的整洁。 | 套 | 2 | 781 |  |
| 5 | 空调(机房挂机） | 1、制冷量：≥2000W； 2、制热量：≥2500W； 3、能效等级：≥二级能效；节能2匹 4、噪音水平：内机噪音<45dB(A)，外机噪音<55dB(A)。 5、循环风量：≥600m³/h，确保空气流通。 6、定频或变频：变频挂壁空调，可以根据实际需求调整压缩机的转速。 7、空气过滤功能：具备高效空气过滤功能，可以有效去除空气中的细菌、粉尘对机房设备的侵蚀。 8、提供安装及调试服务 | 台 | 2 | 1548 |  |
| 6 | 空调（立式） | 1、匹数：3匹。 2、能效等级：新1级能效。 3、循环风量：≥1000m³/h。 4、噪音水平：室内外机噪音<50dB。 5、制冷剂：R410A环保制冷剂。 6、功能：必须具备新风功能、自清洁功能、防冷风功能、除湿功能，提高室内空气质量，增加舒适度。 7、参数：制冷量：≥7200W；制热量：≥8400W；制冷功率：<2500W；制热功率：<3000W；室内机噪音：<44dB；室外机噪音：<56dB；循环风量：≥1150m³/h；能效比：APF值≥3.6 8、提供安装及调试服务 | 台 | 4 | 3475 |  |
| 7 | 空调（嵌入式天花机） | 1、匹数及机型：3匹空调嵌入式天花机，定频冷暖电辅助，以确保足够的制冷和制热能力。 2、能效等级：新1级能效。 3、循环风量：≥1000m³/h。 4、噪音水平：室内外机噪音低于50dB。 5、制冷剂：R410A环保制冷剂。 6、功能：须具备新风功能、自清洁功能、防冷风功能、除湿功能，提高室内空气质量，增加舒适度。 7、参数：制冷量：≥7200W；制热量：≥8400W；制冷功率：<2500W；制热功率：<3000W；室内机噪音：<44dB；室外机噪音：<56dB；循环风量：≥1150m³/h；能效比：APF值≥3.6 8、提供安装及调试服务 | 台 | 2 | 4914 |  |
| 8 | 发票打印机 | 1、馈纸式扫描仪600*600dpi 2、USB2.0接口 3、CIS扫描元件 4、最大幅面A4 5、提供安装及调试服务 | 台 | 4 | 1169 |  |
| 9 | 打印机 | 1、涵盖功能：传真、复印、打印、扫描； 2、配备以太网、WIFI、USB接口； 3、支持自动双面打印、支持远程微信打印； 4、提供安装及调试服务 | 台 | 3 | 1586 |  |
| 10 | 投影机 | 1、流明：≥3000ANSI流明，确保在室内有一定光线的情况下仍能提供清晰的图像； 2、分辨率：≥1080pFullHD； 3、对比度：≥10000:1； 4、投影技术：DLP、LCD或LCoS投影技术； 5、灯泡：≥5000小时以上的使用寿命； 6、内置音响：具备内置音响功能； 7、智能功能：支持无线连接、内置操作系统、应用程序下载等智能功能； 8、校正功能：具备自动垂直和水平梯形校正功能； 9、接口：具备HDMI、USB、网络接口等接口； 10、提供安装及调试服务。 | 台 | 1 | 8956 |  |
| 11 | 直饮机 | 1、过滤系统：多级过滤：具备PP棉、活性炭、反渗透RO膜等多级过滤系统，确保水质纯净；过滤精度：RO膜的过滤精度应在0.0001微米左右，能够有效去除水中的细菌、病毒、重金属等有害物质。 2、出水速度：每小时≥15升。 3、温控功能：具备冷热出水功能，提供常温、温水、热水等多种水温选择。 4、储水容量：≥5升。 5、安全保护：具备防干烧、防漏电、防超压等多重安全保护功能。 6、节能环保： 节能：直饮机应具备节能设计，如采用节能加热技术、待机功耗低等； 环保：使用的材料和工艺应符合环保标准，减少对环境的影响。 7、噪音控制：直饮机在运行时保持较低的噪音水平，不影响日常生活。 8、智能控制：具备智能控制系统，如触摸屏操作、自动清洗、滤芯更换提醒等功能。 9、提供安装及调试服务 | 台 | 6 | 1607 |  |
| 12 | 前端数据服务器 | 一、技术参数 1、CPU：核心数：≥4；线程数：≥8；默认频率：≥3.0GHz；最高睿频：≥3.7GHz；L3缓存：≥8MB；TDP：≥80W2.内存：≥32GBDDR4内存； 2、存储：≥1TBSSD； 3、主板：支持上述CPU和内存的主板，≥8个内存插槽； 4、显卡：独立显卡，执行单元（流处理器）：数量256个；显存容量≥4GB；显存位宽128bit6.电源：≥500W认证电源； 5、机箱：标准4U机架式或塔式机箱，具有足够的散热和扩展空间； 6、散热：CPU散热器，水冷散热系统； 7、网络接口：≥2个千兆以太网端口，支持IPv6。 二、安装要求： 1.环境准备：确保服务器、存储、网络等硬件环境满足系统软件的安装要求。 软件兼容性：确认操作系统、数据库等基础软件与指挥中心系统软件兼容。 安装顺序：遵循系统软件供应商提供的安装文档，按照正确的顺序进行安装。 配置参数：在安装过程中正确配置系统参数，包括但不限于IP地址、端口、数据存储路径等。 2、系统软件的调试要求： 功能测试：测试系统软件的所有功能，确保其符合设计要求，如视频监控、数据存储、信息交换等。 性能测试：检测系统软件在高并发、大数据量处理等情况下的性能表现。 稳定性测试：长时间运行系统软件，观察其稳定性，确保系统可靠运行。 安全测试：检查系统软件的安全性，包括数据加密、用户权限管理等，确保系统安全可靠。 3、与其他系统的集成要求： 接口对接：确保指挥中心系统软件能够与其他系统（如视频监控系统、报警系统等）顺利对接。 数据交换：测试系统之间的数据交换是否顺畅，数据格式是否正确。 4、用户培训与文档： 用户培训：为操作人员提供系统软件的使用培训，确保他们能够熟练操作。 操作手册：提供详细的系统操作手册，方便用户查阅。 5、定期更新：根据系统软件的更新计划，定期提供软件升级服务。 | 套 | 10 | 5846 |  |
| 13 | 后台泊位车辆甄别器 | 1、处理器（CPU）：≥Intel酷睿i7；核心数：≥8核；线程数：≥16线程；睿频≥：5.4GHz；功耗：125W（i7-13700KF），最高可达181W功耗释放； 2、主板：≥GA-H87-HD3或类似性能的主板； 3、内存（RAM）：≥8G；内存；容量：≥16GB；类型：DDR4； 4、显卡（GPU）：≥RTX4070Ti；CUDA核心数≥：7680个；显存：≥12GB显存位宽：≥192bit；支持技术：≥DLSS3.0.硬盘：固态硬盘（SSD）：≥240GSATA3；机械硬盘（HDD）：≥1TB(64M7200转) 5、提供安装及调试服务 | 台 | 8 | 7288 |  |
| 14 | 枪机 | 一、技术参数 1、采用≥1/3″逐行扫描400万像素图像传感器，内置GPU芯片及拾音器，支持DC12V供电。 2、焦距范围：4mm、6mm可选。可识别距离设备100m处人体轮廓（1.7m×0.5m）轮廓。支持五码流功能，主码流：2560×1440,30帧/s，5Mbps； 3、子码流：1280×720,30帧/s，2Mbps； 4、第三码流：720×576，30帧/s，1Mbps； 5、第四码流：1280×720,30帧/s，2Mbps； 6、第五码流：720×576,30帧/s，1Mbps。 7、支持对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放。 8、支持宽动态自动设置选项，在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换。 二、安装要求： 1、位置选择：安装在3-5米的高度。 2、布线：在位置和立杆件之间布置线缆，必须具备隐蔽和安全性。 3、安装支架：在选定的位置安装支架，确保支架牢固可靠。 4、固定：将设备固定在支架上，调整角度确保区域全覆盖。 5、接线：连接设备和硬盘录像机，确保电源和信号传输正常。 6、调试：通电后对设备进行调试，调整画面清晰度和覆盖范围。 7、系统配置：设置卡口相机的参数，包括存储时间、报警设置等。 | 台 | 6 | 421 |  |
| 15 | 半球 | 1、400万像素图像传感器，靶面尺寸不小于1/3.0英寸；内置MIC； 2、最大分辨率≥2560*1440； 3、水平中心分辨力：≥1100TVL； 4、焦距:2.8mm,4.0mm,6.0mm可选； 5、最低照度：彩色≤0.0005lux，黑色≤0.0001lux；6、照度适应范围≥135dB； 7、补光：30m红外补光； 8、摄像机可对距离摄像机15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放； 9、支持区域遮盖功能：可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域设备红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体（1.7m×0.5m）轮廓； 10、支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放； 11、支持认证模式设置功能：可通过浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种； 12、支持非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍； 13、支持人脸抓拍功能：具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图； 14、支持人脸优选设置：可通过浏览器开启或关闭人脸优选功能，开启后具有效果优先或速度优先设置选项 15、电源:DC12V±25%； 16、防护等级:≥IP67。 17、提供安装及调试服务 | 台 | 6 | 322 |  |
| 16 | 门禁 | 1、屏幕尺寸:≥7英寸触摸屏； 2、屏幕分辨率:600×1024； 3、触摸屏:支持； 4、屏幕比例:10:16； 5、面板:玻璃； 6、外壳:前壳塑胶+后壳石墨烯；尺寸(宽*厚*高):126mm*26mm*225mm（±1mm）； 7、重量:≤537g； 8、使用环境:室内、室外； 9、安装方式:壁装、86盒安装； 10、内置麦克风，拾音距离≦1米； 11、内置扬声器； 12、内置读卡器:内置IC卡读卡器；IO:输入：2路(IN1/IN2/GND)；输出：1路（NC/NO/COM）；串口:串口1路（1路RS485）；韦根口:1路韦根入(W0/W1)；1路韦根出(W0/W1)； 13、门锁接口:一组门锁接口(NC/COM/NO/SENSOR/GND/BUTTON),支持接入阳极锁/磁力锁，阴极锁，门磁，开门按钮； 14、网络:100Mbps单网口； 15、防拆按钮:支持； 16、电源输入:DC12V(正负25%宽压范围)； 17、USB:1路，USB2.0； 18、补光方案:红外补光灯； 19、最大库容:1.5W； 20、卡号最大库容:1.5W； 21、多人员库管理:支持最多16个人员库； 22、WEB界面应支持对基本信息、本地配置、有线网口、用户、时间、图像调节、服务器、存储、维护； 23、应支持csv表格批量添加人脸库到设备； 24、应支持WEB界面快速添加； 25、应支持查看当前人脸库人员总数 26、应支持人员模板导出； 27、本机记录容量:10万条事件记录（不含图片）； 28、功耗:5.8W；工作温度:-20℃-60℃ 29、提供安装及调试服务 | 台 | 6 | 864 |  |
| 17 | 电子锁 | 1、安全类型:断电开门 2、尺寸:锁体：长482x宽53x厚27(mm)；吸板：长157x宽45x厚13(mm) 3、适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门等 4、电子锁支架： （1）锁体支架尺寸：长157x宽45x厚13(mm) （2）最大拉力：磁力锁的最大拉力60KG，通用明装磁力锁 （3）工作电压：磁力锁所需的电压为12VDC。 （4）支架的安装方式，需要固定螺丝、适用于玻璃门。 （5）材质：支架的制造材料，为不锈钢、铝合金混合材料。 5、提供安装及调试服务 | 把 | 3 | 469 |  |
| 18 | 24口交换机 | 1、交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps； 2、接口要求：24个10/100/1000电口、4个10/100/1000光口； 3、支持IGMPSnooping、IGMPProxy、IGMPFastLeave； 支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IPToS、802.1p优先级、VLANID、等过滤； 4、支持端口聚合，最多支持8个聚合组，每个聚合组最大支持8GE端口聚合； 5、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持RLink、G.8032以太环网保护，构建环型、树型等多种拓扑结构，并可实现以太环网的50毫秒级快速保护倒换； 6、支持端口镜像和远程端口；支持SNMP； 7、工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）； 8、提供工信部入网证书； 9、提供安装及调试服务 | 台 | 6 | 861 |  |
| 19 | POE8口交换机 | 1、交换容量≥336Gbps、包转发率≥24Mpps； 2、接口要求：8个10/100/1000电口（POE）、2个10/100/1000光口； 3、支持IGMPSnooping、IGMPProxy、IGMPFastLeave； 支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IPToS、802.1p优先级、VLANID等过滤； 4、支持端口聚合，最多支持8个聚合组，每个聚合组最大支持8GE端口聚合； 5、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持R-Link、G.8032以太环网保护，构建环型、树型等多种拓扑结构，并可实现以太环网的50毫秒级快速保护倒换； 6、支持端口镜像和远程端口；支持SNMP； 7、工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）； 8、支持PoE功能，单端口最大供电功率≥30W；支持分时供电和自动功率调节；POE功率≥123W； 9、提供安装及调试服务 | 台 | 6 | 417 |  |
| 20 | 录像机 | 1、4盘位硬盘录像机，支持9/16/32路接入能力； 2、支持1个VGA,1个HDMI视频输出接口；1入1出RCA音频接口；1个USB3.0,2个USB2.0接口；16入4出报警接口； 3、具有1个硬盘指示灯（HD）实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）； 4、可接入最大20T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘； 5、支持自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示，显示输出分辨率具有1024*768/60HZ至4K（3840*2160）30HZ的设置选项；且支持30帧16MP及以下分辨率的视频图像预览； 6、支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像，可分别控制进行预览，回放，配置等操作，可通过视频输出口HDMI和VGA显示系统主菜单； 7、支持通道位置互换，可对已接入的摄像机重新按照自定义顺序进行排布或互换，通道互换后IP地址和存储录像均支持互换到新的通道上； 8、支持预览控制及状态查看，通过预览界面的悬浮菜单可进行抓图，即时回放，PTZ控制，数字放大，图像参数设置，声音控制，OSD配置，查看通道码率，帧率，分辨率，手动录像开关等操作； 9、★支持10种模式（360°全景＋1PTZ、180°全景、鱼眼＋3PTZ、鱼眼＋4PTZ、360°全景＋6PTZ、鱼眼＋8PTZ、全景、全景＋3PTZ、全景＋4PTZ、全景＋8PTZ）的鱼眼视频画面实时矫正；（须提供公安部报告并加盖原厂公章） 10、支持2560×1440@25帧实时鱼眼图像矫正； 11、支持在快速回放模式下进行鱼眼矫正； 12、支持多分屏预览画面下开启电子放大； 13、支持对硬盘进行SMART检测，坏道检测，可查看SMART信息，支持在线检测并查看品牌硬盘的运行状态的详细信息； 14、可按1/8,1/4,1/2,1,2,4,8,16,32,64,128,256倍数回放； 15、支持录像标签，可对任一录像文件添加标签，单个文件支持≥1024个标签，设备可添加的标签个数≥8192； 16、支持秒级存储和回放，可存储和回放设备断电前一秒的录像； 17、支持录像文件添加水印，支持自定义水印内容，录像文件编辑或转码后，水印消失； 18、支持双码流存储，NVR支持同时存储同一摄像机主码流、辅码流、第三流中任意两股不同分辨率、码流大小的视频； 19、支持同时添加≥10种其他品牌的摄像机，并支持修改第三方摄像机的IP地址、图像参数、OSD、灯光等配置信息； 20、支持公网域名、私有域名，IP地址方式，以标准ONVIF、GB28181、私有、自定义等协议接入摄像机； 23、支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中，用户名密码错误，网络不通，请求媒体流失败，媒体流中断，带宽不足，弱密码拒绝访问； 21、支持强弱密码策略，开启强密码策略，除同网段、必须使用强密码登录，在局域网同网段支持使用弱密码访问； 22、可针对admin、普通用户、操作员、保留用户4级用户，每级可配置不同的操作权限，支持通道实况和对讲，云台，回放，录像，备份等权限配置； 23、支持非法访问报警，当非法登录用户10分钟内通过本地、远程登录样机时，密码输入错误达到5次，则锁定该账户并产生非法访问报警，报警可联动告警提醒； 24、支持异常告警：支持存储即将满、存储满、硬盘离线、硬盘异常、非法访问、阵列损坏、阵列衰退、录像、抓图异常告警、IP冲突等设备报警，当报警触发后可联动设备蜂鸣器、报警弹窗、报警推送、联动报警输出，联动发送邮件。 25、提供安装及调试服务 | 台 | 2 | 1489 |  |
| 21 | 监控硬盘 | 1、容量:≥6T； 2、缓存:≥256M； 3、转速:≥5400转； 4、接口类型:SATA6Gb/S,RAID:支持,SMR:否； 5、提供安装及调试服务。 | 块 | 6 | 678 |  |
| 22 | 机柜 | 1、机柜为合金材料； 2、深度：450-600mm； 3、高度：1800-2200mm； 4、网络机柜宽度：480-700mm； 5、提供安装及调试服务。 | 个 | 3 | 1291 |  |
| 23 | 电源线1 | 1、线材类型：PVC、XLPE（交联聚乙烯）。 2、导体材料：铜。 3、线径：2.5mm² 4、2.5mm²铜导线：绝缘厚度：绝缘层的厚度1.2mm；电流容量：25A。 5、6mm²铜导线：绝缘厚度：1.5mm；电流容量：40A。 6、25mm²铜导线：绝缘厚度：2.0mm；电流容量：70A。 | 米 | 65 | 14.2 |  |
|  | 电源线2 | 1、线材类型：PVC、XLPE（交联聚乙烯）。 2、导体材料：铜。 3、线径：6mm² 4、2.5mm²铜导线：绝缘厚度：绝缘层的厚度1.2mm；电流容量：25A。 5、6mm²铜导线：绝缘厚度：1.5mm；电流容量：40A。 6、25mm²铜导线：绝缘厚度：2.0mm；电流容量：70A。 | 米 | 65 | 24.6 |  |
|  | 电源线3 | 1、线材类型：PVC、XLPE（交联聚乙烯）。 2、导体材料：铜。 3、线径：25mm² 4、2.5mm²铜导线：绝缘厚度：绝缘层的厚度1.2mm；电流容量：25A。 5、6mm²铜导线：绝缘厚度：1.5mm；电流容量：40A。 6、25mm²铜导线：绝缘厚度：2.0mm；电流容量：70A。 | 米 | 65 | 41.2 |  |
| 24 | 指挥中心大屏 | 一、大屏技术参数 1、物理点间距≤1.25mm，像素密度≥640000（像素/㎡） 2、显示面积：20㎡，2.7m*6m，长度偏差±2%，高度偏差±2% 3、刷新频率≥3840Hz 4、灯芯波长误差值±1nm，每个灯芯的亮度误差在1%以内； 5、连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥15万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟，系统可用度≥99.9% 6、LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度； 7、工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A） 8、整屏失控点数：≤1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率≤1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 9、为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路。10、具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影；11、照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率（单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²；12、LED显示单元具有24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC；13、显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除100%紫外线；14、电磁兼容性:在30-1000MHz辐射骚扰，150kHz-30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB9254、GB/T17626.2检测要求满足B级标准，即满足CLASSB要求。16、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 二、辅助显示设备参数： 1. 尺寸：75英寸 2. 显示比例：16:09 3. 背光类型：DLED 4. 分辨率：3840（H）×2160（V） 5. 可视角度：水平 178°，垂直 178° 6. 触摸屏材料：防眩钢化玻璃，表面硬度达莫氏七级 7. 触摸技术：红外 8. 触摸点数：20点，支持≥10点同时书写，触摸分辨率32767×32767 9. 书写工具：手指 + 智能笔 10. 响应时间：<10ms 11. 触摸精度：1mm 12. 摄像头：内置4800万可翻转像素摄像头，视频最大分辨率支持 4k@30fps 13. 麦克风：内置 8 阵列，全向拾音器 8 米拾音 14. 扩音：前置3*15W扬声器 15. 视频接口：HDMI IN*1，HDMI OUT*1，RS232*1 16. 音频接口：LINE OUT*1 17. USB 接口：USB3.0*3+Micro USB2.0*1，TYPE-C*1，TYPE-B*1 18. 网络接口：1路 RJ45 1000M 网口 19.★前置指纹模块1个，分辨率≥508DPI，认假率<0.001%，拒真率<0.1%，通过前置指纹模块录入指纹；具有指纹管理功能，支持不小于100个指纹数的连续录入，并可一键清空所有指纹数据，指纹识别可快速开屏和锁屏控制，增强产品使用的安全性及便捷性（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CNAS标识的检测报告） 20.★支持智能身份识别，设备可支持2万个人脸录入，通过人脸识别实现①设备唤醒：设备开启后，如果终端处于休眠状态，有人站在摄像头前面，摄像头检测到人脸，就能自动唤醒；②人脸解锁：屏幕唤醒后，识别人脸解锁屏幕进入界面；③人脸签到：通过人脸识别技术进行会议签到。（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CNAS标识的检测报告） 21. WIFI 功能：支持 2.4G/5G 双频，支持 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段 22. 流畅书写：支持手写和笔写，快速的书写响应速度，智能书写识别 23. 手势操作：支持缩放、移动拖拽、漫游等手势操作，及多种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏），智能手势识别 25. 会议记录保存：支持书写记录及批注内容生成二维码，通过扫描二维码即可分享或保存 26. 多通道批注：支持在任意通道任何界面下进行批注 27. 无线传屏：支持电脑、手机、手持平板将画面内容无线传屏至智能会议平板上 28. 轮流传屏：支持同时多个无线传屏器，多画面同时展示；支持投屏内容反向操作 29. 视频会议：内置视频会议，推荐搭配 I5 十代 8G+256G PC模块使用体验更佳 30. 标准兼容：可兼容主流视频会议软件 31. 欢迎界面：支持编辑任意欢迎词内容，快速生成欢迎词界面，并可进行签名、书写 32. 扫码带走：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能，也可本地保存 33.支持提笔检测，智能语音控制，智能身份识别，智能声音识别等智能功能 34.★具有罗盘功能，开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换、视频会议等功能（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CNAS标识的检测报告） 35. 操作系统：支持Android等主流操作系统 36. 配置：八核，12G RAM+32GB ROM（主控8G+摄像头4G） 37. PC 模块：选配，超薄插拔式 PC 模块，I5/I7 CPU 可选 38. 电源：100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 39. 待机功耗：≤ 0.5W 40. 使用温度：-10℃～ 45℃ 41. 国内：CCC 、CQC等 | 套 | 1 | 193021 |  |
| 25 | 钢结构 | 1、材料选择：方管：40mm×40mm；热镀锌钢材。 2、结构设计：田字架结构：使用44mm×4mm方钢焊接；支撑柱：双立柱结构支撑。 3、连接件和固定件：化学螺丝：用于将钢结构固定在墙壁或立柱上；焊接件：用于焊接钢结构各部分，确保结构的整体稳定性。 4、表面处理：防锈处理：热镀锌、喷漆等进行防锈处理。 5、指挥中心大屏的支撑配套设备（定制） | t | 2.1 | 3640 |  |
| 26 | 配电箱 | 1、20KW配电箱：铝合金箱体，轻便且耐腐蚀。 2、总功率：20KW配电箱的总容量。 3、输入：三相五线输入，380VAC。 4、输出：220VAC输出，包括多个输出回路，以满足不同的用电需求。 5、断路器参数： 总断路器：40A的额定电流。 分路断路器：20A的额定电流。 6、避雷器：避雷器阻抗：≤10欧姆，用于保护配电箱内部元件不受雷击影响。 7、其他元件： （1）电流表参数规格：50A。 精确度：电流表的精确度通常为1.0级或更高，表示测量误差在1%以内。 接线方式：电流表直接接入。 显示方式：数字式显示。 （2）电压表参数规格： 测量范围：电压表的测量范围380V。 精确度：电压表的精确度通常为1.0级或更高，表示测量误差在1%以内。 接线方式：电压表直接接入。 显示方式：数字式显示。 （3）电涌保护器参数规格： 额定电压：380V。 额定电流：电涌保护器的额定电流应大于电路的最大负载电流，以确保正常工作。 保护级别：电涌保护器的保护级别2.5kV；响应时间：电涌保护器的响应时间<1ns。 最大承受电流：100kA。 | 座 | 1 | 3384 |  |
| 27 | 接收系统 | 1、接口类型：视频输入接口：HDMI、DVI；数据接口：USB3.0、USB2.0、PCIe、RS-232。 2、分辨率支持：最大分辨率：4K；分辨率调整：支持多种分辨率调整，以适应不同的显示需求。 3、视频格式支持：支持的视频格式：H.264、H.265、MPEG-2、MPEG-4。 4、帧率：最大帧率：120fps。 5、延迟：输入到输出的延迟时间：5毫秒。 6、内存和缓存：内存大小：512MB；缓存大小：128MB；硬件加速：支持硬件解码和编码加速。 7、支持在电视墙上的任意位置进行开窗、漫游、缩放操作，画面显示没有区域范围上的边界限制，通过独有的视频处理算法，保证画面在缩放过程中画质不受损失。 8、支持“画中画”功能，即可在电视墙已有画面的任意位置叠加其他视频画面，使得布局方式更加灵活自由。 9、支持将电视墙业务布局保存为场景，方便随时调取，最多可保存64个场景，并支持场景间轮巡。 10、实现设备风扇智能温控，将系统散热和噪音控制在理想水平，满足会议室≤30dBA要求。 11、实现设备板卡电源和温度智能监测，当主机箱或单个板卡出现电源和温度异常时，整机执行断电操作，保护硬件安全。 12、支持虚拟LED字幕功能，最多设置16条虚拟LED字幕，可任意调整字幕的位置、大小、颜色速度等。 13、支持大屏开关机功能，内置主流的拼接屏板卡的开关机协议，并支持自定义开关机协议。 | 项 | 1 | 13016 |  |
| 28 | 备品模组 | 1、像素间距：≤P1.25 2、像素密度：≤640000pixels/m² 3、模组尺寸：320mm×160mm×12mm 4、模组分辨率：≥256x128 5、维护方式：前后维护 6、输入功率(最大值):480W/m² | 项 | 1 | 1044 |  |
| 29 | UPS不间断电源 | 1、20kVAUPS主机，以双母线架构供电，纯在线智能UPS，三进三出； 2、逆变器：采用全数字DSP控制IGBT三电平逆变技术； 3、★输入功率因数：100%非线性负载≥0.999；50%非线性负载 ≥0.971；30%非线性负载≥0.942。（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告并加盖原厂公章。）； 4、输出功率因数为≥1； 5、输出电压失真度：非线性负载＜5％； 6、输出电流峰值系数：UPS所允许最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3：1； 7、市电模式下系统工作效率：≥95%，满足绿色电源和节能环保的要求； 8、过载能力：过载≤150%运行1分钟 9、市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms； 10、旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<1ms； 11、噪音（距离设备1米处）：≤65dB(A)； 12、要求支持软线并联运行方式，支持并机； 13、UPS应支持1+1并机，并机系统应可共用电池组； 14、UPS应能支持缺相运行，检测到缺相时发出告警； 15、★UPS主机应采用科学先进的MOS管驱动电路，（须提供具有资质的第三方权威机构出具的证明文件并加盖原厂公章）。 | 套 | 1 | 11975 |  |
| 30 | 铅酸蓄电池 | 11、免维护阀控铅酸电池； 2、浮充设计寿命≧10年； 3、规格12V100AH。 4、★同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤0.8%（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CMA、CNAS标识的检测报告并加盖原厂公章）。 5、按实际需要配置电池架、开关箱，配套连接电缆、电力电缆等 6、★电池柜与UPS主机同品牌，须满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格（须提供具有资质的第三方检测机构出具的CNAS标识的盐雾检测报告并加盖原厂公章） | 块 | 32 | 286 |  |

3、施工部分

| （一）指挥中心装修施工部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 暂定量 | 单价最高限价（元） | 参考图片 |
| 1 | 防静电活动地板 | 1、防静电性能：具备良好的防静电性能，系统电阻在1.0×10^6至1.0×10^9欧姆之间，能够有效耗散静电，保障电子设备的安全运行。 2、耐磨性：地板表面具有高耐磨性，能够承受日常使用中的摩擦和压力，保持地板表面的完整性。 3、防火性能：具备B1级或A级防火等级，能在一定程度上阻止火势蔓延。 4、耐腐蚀性：能抵抗弱酸弱碱的腐蚀，适用于可能接触到化学试剂的环境。 5、承载能力：具有较高的承载能力，能够承受重物和设备的压力，通常在每㎡米承载能力在1000N以上。 6、尺寸稳定性：地板尺寸稳定，不易因温度和湿度变化而发生形变。 | ㎡ | 101.48 | 235.63 |  |
| 2 | 石材楼地面 | 1、产品类别通体砖； 2、风格现代简约； 3、抗冻性±5度循环100次不裂； 4、抗压强度≥1800N； 5、规格800X800； 6、耐磨系数≥0.56； 7、耐磨转数≥7500转 | ㎡ | 79.20 | 150.65 |  |
| 3 | 吊顶天棚 | 1、材质：采用优质的矿棉作为主要原料，100%不含石棉，确保产品的环保性和对人体无害。 2、吸音性能：具有优良的吸音性能。 3、抗冲击性：复合纤维和网状结构基层涂料。 4、抗变形能力：抗变形能力较强。 5、防潮性能：内部添加防潮剂和辅助防潮剂，能够调节室内湿度。 6、安全性能：不含有害物质，不产生针状粉尘。 | ㎡ | 180.68 | 86.61 |  |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、耐火极限：内墙防火涂料的耐火极限应至少达到1小时以上，满足一般的防火要求。 2、涂层厚度：根据涂料的类型和耐火极限要求，涂层厚度在0.5-2.0mm范围内。 3、密度：涂料的密度在1.0-1.5g/cm³之间。 4、干燥时间：涂料在24小时内干燥表干，48小时内实干。 5、耐腐蚀性：涂料能够抵抗常见的腐蚀性物质，如酸、碱、盐等。 6、耐水性：涂料具有良好的耐水性，能够在潮湿环境中保持稳定性能。 7、耐温性：涂料能够在温度-10°C至60°C保持 | ㎡ | 485.31 | 16.03 |  |
| 5 | 墙面一般抹灰 | 1.基层处理：抹灰前，基层表面的灰尘、污垢、油渍等必须清除干净，并且要洒水湿润。 2.平整度和垂直度：抹灰前应检查基层的平整度和垂直度，不平整的地方需要用砂浆找平。抹灰后墙面应平整、垂直，线条顺直流畅。 3.厚度控制：抹灰层的总厚度一般不应大于20mm。如果超过这个厚度，需要采取加强措施，如设置加强网格等。 4.强度要求：抹灰砂浆的强度等级应符合设计要求，水泥抹灰砂浆强度等级为M15。 | ㎡ | 485.31 | 23.57 |  |
| 6 | 防盗门 | 1、材料标准： 门扇面板：采用电镀锌钢板或冷轧钢板，具有防锈能力。 骨架材料：内部骨架≥1.5mm厚的钢板，形成网状结构。 2、防盗标准：门体和五金配件需符合GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》中规定的丁级防盗要求。 3、防火要求：必须具备防火性能。 4、保温性能：达到国标GB/T16729—1997规定的保温节能要求，例如K值达到3.0。 5、耐腐蚀性能：在正常使用状态下，3年内不得出现脱漆、锈蚀、褪色现象。 6、尺寸标准：2.0*0.9米。 | 樘 | 2 | 843.76 |  |
| 7 | 木质门带套 | 1、材质：门扇材质：优质木材、全铝或复合材料。 表面处理：真空转印木纹、烤漆、喷漆等。 2、尺寸：标准2.0米*0.9米；厚度：≥40mm。 3、结构设计： 门框结构：坚固耐用； 门扇结构：多层板结构或实心填充，确保隔音和保温效果。 4、合页与锁具： 合页：高质量合页，确保门扇开关顺畅，耐用不易损坏。 锁具：安全可靠的锁具，具备防撬、防锁具破坏等功能。 5、隔音性能：隔音指数≥30dB，确保较好的隔音效果。 6、防火性能：防火等级符合国家相关标准，具备一定的防火性能。 7、环保性能：符合国家环保标准，无毒无害，无刺激性气味。 | 樘 | 8 | 800.59 |  |
| 8 | 金属（塑钢）门 | 1、材质：钢质门 2、安全性能： 防盗等级：达到国家甲级防盗门标准。 锁具：智能锁，具备多重安全认证，C级及以上锁芯。 防撬设计：门体和门框采用加强筋设计，增加防撬能力。 3、智能化功能： 人脸识别：采用3D结构光或深度摄像头，实现高精度人脸识别解锁。 指纹识别：支持多种指纹识别技术。 密码解锁：具备数字密码解锁功能，可设置临时密码。 4、外观设计：时尚简约设计；表面处理：金属拉丝。 5、隔音性能：采用五层隔音设计，有效降低噪音。 6、保温性能：内部填充优质保温材料，聚氨酯发泡，具有良好的保温性能。 7、耐用性：门体和门框采用高强度材料，抗冲击、耐磨损。 | 樘 | 1 | 1944.35 |  |
| 9 | 矮柜 | 1、尺寸：台面的厚度（0.9m*2.2*m0.4）。 2、材质：人造石 3、表面处理：抛光、磨砂、火烧等。 4、抗污性：必须具备不容易吸收液体和污渍。 | m | 12.00 | 180.58 |  |
| 10 | 定制操作台 | 1、材质：采用优质实木木材，具有良好的耐腐蚀性、防尘、防静电和抗菌功能。 2、尺寸：1m*2.6m*0.4m 3、台面：采用高强度、耐高温、防刮伤的特种防火板，表面处理精细，易于清洁和维护。 4、结构设计：采用模块化设计，内部框架坚固，便于拆装和升级，可灵活配置不同功能的组件。 5、功能配置：电气系统：集成电源管理系统，包括多个电源插座、USB充电口等。 6、外观设计：外观设计现代化，线条流畅。 7、人性化设计：可调节高度的支架，舒适的操控台面。 | m | 12.00 | 936.85 |  |
| 11 | 窗帘（杆） | 1.面料材质：采用天然棉材质。纱帘部分用透气性好的面料，布帘部分遮光效果好、手感舒适。 2.尺寸：高度：2m 3.颜色：绿色。 4.遮光效果：全遮光。 5.加工工艺：窗帘的缝制工艺要精细，包括边缘的包边、缝线均匀、不得有线头。 6.附件质量：窗帘的挂钩、轨道等附件必须质量可靠。 | m | 192.50 | 68.67 |  |
| 12 | 木窗帘盒 | 实木内衬打底，横平竖直，表面光洁无毛刺。桃木花纹饰面板。尺寸：0.25CM | m | 97.00 | 44.58 |  |
| 13 | 砌块墙 | 选用棱角整齐、无弯曲、裂纹、颜色均匀、规格一致的砖块。采用交错堆叠的方式砌筑。墙体的垂直度、水平度和直角度，必须确保符合施工规范。 | m³ | 11.59 | 441.78 |  |
| 14 | 石材楼梯面层 | 尺寸：1200mm*350mm*25mm。采用防滑，耐腐蚀，防刮花材质。易打理，不渗透，含磨边、倒角、切割等一切费用（含踏步板）。 | ㎡ | 15.60 | 221.79 |  |
| 15 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、型材壁厚：铝合金窗的型材壁厚≥1.8毫米，确保足够的强度和稳定性（采用90系列断桥隔热推拉窗）。 2、抗拉强度：型材的抗拉强度每㎡毫米≥160牛顿，确保窗框的承重能力和耐用性。 3、屈服强度：型材的屈服强度每㎡毫米≥110牛顿。 4、氧化膜厚度：氧化膜厚度≥10微米，提高型材的耐腐蚀性和美观度。 5、密封性能：铝合金窗应具备良好的密封性能，包括气密性、水密性和隔音性能。 气密性等级：达到GB/T7106规定的6级。 水密性等级：达到GB/T7106规定的4级。 隔音性能：达到GB/T8485规定的4级。 6、玻璃配置：玻璃应平整、安装牢固，双层或中空玻璃夹层内不得有灰尘和水气. 玻璃厚度：≥5mm。5LOW-E+12A+5 7、五金配件：五金配件齐全，位置正确、安装牢固、使用灵活。 五金件间隙：无明显缝隙，接头处缝隙<2毫米。 五金件材质：选用不锈钢或铝合金等耐腐蚀材料。 8、排水孔设计：排水孔位置要正确，同时还要通畅，以防止雨水倒灌。 9、表面处理：窗框表面应洁净，喷涂或氧化处理应均匀，无色差。 10、耐候性能：铝合金窗应具备良好的耐候性能，能够适应各种气候条件。 | ㎡ | 19.00 | 633.03 |  |
| 16 | 平面砂浆找平层 | 采用稀释砂浆均衡刮平，符合防滑、无凹凸等要求。 | ㎡ | 180.84 | 31.54 |  |
| 17 | 普通灯具 | 1、功率：40W 2、光通量：2000-3000lm（高亮度吸顶灯） 3、额定电压：220V 4、频率：50/60Hz 5、色温：6000K（正白光） 6、显色指数（CRI）：Ra>90 7、光束角度：120度 8、光源类型：LED 9、材质：金属（如铝合金）+高透光率亚克力/PMMA 10、尺寸：1.2m双管 | 个 | 20 | 65.21 |  |
| 18 | 水电安装 | 1、铺设要求 水电管线采用隐蔽敷设方式，尽量减少明敷。 墙面敷设水电管线采用垂直地面方式，避免横向及斜向开槽，横向开槽长度不超过30公分。电路暗埋需套管布线，不得使用三通接头引线。强弱电及插座平行布线，线管间距≥50公分。 2、安全距离：强弱电之间保持一定的安全距离，避免相互干扰。 3、数量：预留足够的插座和开关，避免使用过多的插线板，减少安全隐患。 4、水管材质：采用PPR水管材质，具有良好的耐热性和耐腐蚀性。 5、电线材质：铜线：采用导电性能好，耐腐蚀的铜制线缆。 | ㎡ | 180.84 | 28.65 |  |
| （二）智慧停车土建施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 敷设塑料管道 2孔(2×1) | 敷设PE塑料管2孔，直径50，厚度2.8，含土方开挖、回填、外运消纳等一切费用 | 米 | 28095 | 25.18 |  |
| 2 | 管道混凝土包封C15 | C15凝土管道包封，含模板等费用 | m³ | 1999 | 750.91 |  |
| 3 | 砖砌配线手孔 小手孔（SSK） | 预制井 尺寸400*500*700mm（加强型井盖），含土方开挖、回填、外运消纳等一切费用 | 个 | 387 | 788.58 |  |
| 4 | 角钢接地极 普通土 | 垂直接地体采用40*4等边角钢 | 根 | 387 | 99.40 |  |
| 5 | 敷设室外接地母线 | 水平接地体采用25*4热镀锌扁钢 | 支 | 387 | 84.15 |  |
| 6 | 接地跨接线 | BVR16接地导线 | 处 | 387 | 67.59 |  |
| 7 | 接地网电阻测试 | 接地网电阻测试 | 组 | 387 | 189.22 |  |
| 8 | 安装监控箱 | 抱杆箱尺寸：600X400X300mm，带散热、防水、防尘，里面须安装空开、插线板，加一层隔板，上下空间为400/200mm，下层用于光纤盘线和放置光纤盒，光纤盒(6-8口） | 台 | 387 | 551.48 |  |
| 9 | 安装电表箱 | 1、电表应安装在干燥的位置。2. 安装高度：电表中心离地面的高度应为1.5-1.8米。3. 接线要求：电线接线必须牢固，避免松动或接线不良，以防产生火花引发危险。阻燃PC/ABS合金材料：具有良好的阻燃性能，可以达到V0、5VA等级，即使在高温环境下也能保持结构完整，且无卤低发烟、无异味，符合环保要求。 | 台 | 26 | 497.94 |  |
| 10 | 立支撑铁杆（单挑臂）6m以下 | 1、监控杆尺寸:管径180mm,高度6m,壁厚5mm,挑臂长度3.5m,壁厚4mm, 2、管径114mm,带滑轨长度2.5m,预埋件300X300X1000mm,带球机安装位, 避雷针,检修孔,主杆背2.5米高度焊接两条抱 3、杆箱铁片,制作完成 整体热镀锌。 4、含安全围护、基础、土方开挖、回填、外运消纳等费用。 | 套 | 387 | 2471.14 |  |
| 11 | 布放线缆 室外（网线） | 六类非屏蔽双绞线(CAT6) | 米 | 5870 | 10.13 |  |
| 12 | 布放线缆 室外（电源线） | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 RVV 2*1.5 | 米 | 12840 | 5.61 |  |
| 13 | 布放线缆 室外（电源线） | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 RVV 2*4 | 米 | 29960 | 8.05 |  |
| 14 | 敷设管道光缆4芯 | 室外型光缆 GYTS-4B1 | 米 | 4000 | 4.63 |  |
| 15 | 敷设管道光缆8芯 | 室外型光缆 GYTS-8B1 | 米 | 20000 | 4.88 |  |
| 16 | 敷设管道光缆12芯 | 室外型光缆 GYTS-12B1 | 米 | 16000 | 5.83 |  |
| 17 | 光缆成端接头 束状 | 光缆成端接头 束状，含尾纤（单模LC） | 芯 | 1548 | 62.43 |  |
| 18 | 用户光缆测试 | 用户光缆测试 | 段 | 400 | 199.36 |  |
| 19 | 收费指示牌 | 收费告示牌：（600*1200），不锈钢，定制抱箍安装，含安装费 | 项 | 84 | 1029.02 |  |
| 20 | 铭牌（定制） | 按《温州市视频监控点位命名规范》制作 | 项 | 387 | 36.13 |  |
| 21 | 油漆（热熔 定制） | 新画车位尺寸：长6m，宽2.5m，补全划线不清晰的泊位，热熔，含施工费用 | 项 | 600 | 52.52 |  |
| 22 | 地上收费二维码（国产定制） | 所有道路泊位配备，材质：不锈钢；尺寸：120X240mm，含施工费用 | 块 | 3238 | 33.75 |  |
| 23 | 油漆（喷编号） | 泊位编号，并画指向箭头，热熔（单泊位含不同部位3串泊位编码，1个导向符号），材质为热熔反光漆、含施工费用 | 项 | 3522 | 32.63 |  |
| 24 | 混凝土路面开挖、修复 | 安全围护、混凝土路面开挖、修复，含混凝土路面开挖、外运、消纳，修复基层、面层等一切费用 | ㎡ | 361 | 208.42 |  |
| 25 | 条石、花砖路面开挖、修复 | 安全围护、条石、花砖路面开挖、修复，含混凝土路面开挖、外运、消纳，修复基层、面层等一切费用 | ㎡ | 17726 | 112.57 |  |

- 4、云服务

| （一）云主机服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （元/年） | 备注 |
| （1）一网统管基座云资源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器1 | 1.CPU：≥4核 2.内存：≥16G 3.系统磁盘：≥100GB 4.数据盘：≥400GB (SSD) | 1 | 台 | 13987.2 | 注：服务器租赁期限至少为5.5年。 |
| 2 | 应用服务器2 | 1.CPU: ≥16核 2.内存: ≥64G 3.系统盘：≥40GB 4.数据盘1: ≥400GB 5.数据盘2: ≥400GB (SSD，块存储设备不格式化) 6.数据盘3: ≥600GB (SSD) | 1 | 台 | 40064 |  |
| 3 | 应用服务器3 | 1.CPU：≥16核 2.内存：≥64G 3.系统磁盘：≥ 40GB 4.数据盘1: ≥ 400GB 5.数据盘2：≥500GB | 1 | 台 | 34930.4 |  |
| 4 | 应用服务器4 | 1.CPU：≥8核 2.内存：≥32G 3.系统磁盘：≥ 40GB 4.数据盘： ≥400GB (SSD) | 1 | 台 | 20401.6 |  |
| 5 | 应用服务器5 | 1.CPU：≥16核 2.内存：≥32G 3.系统磁盘：≥40GB 4.数据盘：≥1000GB | 1 | 台 | 26252.8 |  |
| 6 | 应用服务器6 | 1.CPU：≥32核 2.内存：≥64G 3.系统磁盘：≥40GB 4.数据盘：≥1400GB | 1 | 台 | 46180 |  |
| 7 | 数据库实例 | 2C4G标准版，单机实例，连接数≥1200 | 1 | 项 | 7429.6 |  |
| （2）城市级智慧停车云平台云资源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感知服务器 | 1.CPU：≥4核 2.内存：≥16G 3.系统磁盘：≥ 100GB 4.数据盘：≥ 200GB | 5 | 台 | 11933.6 | 注：服务器租赁期限至少为5.5年。 |
| 2 | 平台服务器 | 1.CPU：≥16核 2.内存：≥32G 3.系统磁盘：≥ 100GB 4.数据盘： ≥500GB | 1 | 台 | 24100 |  |
| 3 | 互联网出口带宽 | ≥100Mbps | 1 | 项 | 44160 |  |
| 4 | 数据库实例 | 2C4G标准版，单机实例，连接数≥1200 | 1 | 项 | 7429.6 |  |
| （二）云安全服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云运维审计（堡垒机） | 支持≥20资产管理，≥20并发字符 | 1 | 项 | 7944 | 注：服务器租赁期限至少为5.5年。 |
| 2 | 云数据库审计 | 支持≥2个数据库实例，≥2000TPS | 1 | 项 | 7944 |  |
| 3 | 云日志审计 | ≥20个日志源 | 1 | 项 | 7944 |  |
| 4 | 云防火墙服务 | ≥500M吞吐量，包含FW/IPS/AV模块 | 1 | 项 | 7944 |  |
| 5 | 云WEB应用防火墙 | 防护流量≥100Mbps、HTTP最大并发数≥180000CPS、HTTP最大新建数≥10000QPS | 1 | 项 | 23728 |  |

- 驻场人员服务

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元/人/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员服务 | 其中1人负责一网统管系统运维服务，1人负责智慧停车平台运维服务，1人负责本项目硬件设备的运维服务。服务内容包括但不限于： 1.技术支持：提供现场技术维护与故障排除。 2.系统监控：实时监控系统运行状态，确保稳定性。 3.用户培训：指导用户操作，解答使用问题。 4.文档管理：维护和更新技术文档与报告。 5.应急响应：快速处理突发事件，保障业务连续性。 其他采购人要求的驻场相关服务 | 3 | 人 | 150000 | 注：驻场服务期限为自验收合格之日起至少五年。 |

- 注：上述清单中数量均为暂定量，具体按实结算。

- 四、智慧停车建设点位

| 序列号 | 名称 | 立杆（6*4） | 近枪 | 远枪 | 双目 | 立杆T（4米） | 广角 | 泊位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横阳路 | 16 | 3 | 15 | 15 |  |  | 169 |
| 2 | 雅河路 | 22 | 8 | 20 | 21 |  |  | 228 |
| 3 | 隧洞东路 | 4 | 4 | 0 | 5 |  |  | 44 |
| 4 | 解放街 | 10 | 9 | 6 | 12 |  |  | 240 |
| 5 | 联东路 | 18 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 134 |
| 6 | 白石路 | 5 | 0 | 8 | 10 |  |  | 93 |
| 7 | 人民路 | 40 | 12 | 13 | 50 |  |  | 403 |
| 8 | 汇水河路 | 6 | 0 | 1 | 9 |  |  | 82 |
| 9 | 平瑞路 | 17 | 10 | 6 | 13 |  |  | 150 |
| 10 | 解放北路 | 17 | 8 | 4 | 13 |  |  | 153 |
| 11 | 联东北路 | 24 | 4 | 8 | 26 |  |  | 218 |
| 12 | 吉祥路 | 36 | 7 | 7 | 40 |  |  | 320 |
| 13 | 佳乐路 | 4 | 4 | 4 | 8 |  |  | 78 |
| 14 | 丰登路 | 4 | 1 | 4 | 3 |  |  | 41 |
| 15 | 公园路 | 26 | 5 | 6 | 20 |  |  | 172 |
| 16 | 体育场路 | 27 | 7 | 12 | 26 |  |  | 237 |
| 17 | 环城西路 | 20 | 8 | 23 | 26 |  |  | 280 |
| 18 | 雅山大道 |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 19 | 新湖周边 |  |  |  |  |  |  | 132 |
| 20 | 横阳路 |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 21 | 影城广场 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 22 | 太阳城 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 23 | 东门山公园 |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 24 | 九凰山公园 |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 25 | 凤湖一期 |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 26 | 凤湖二期 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 27 | 子久前 |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 3522 |

- 注：上表供参考，最终以实际实施车位为准。

- 五、报价说明

- 1、本项目采取折扣率报价，单价统一，折扣率结算，总价不折扣。供应商的报价须在综合单价最高限价（综合单价包括但不限于货物成本、利润、税费、其它相关费用、人工费、运输费、安装调试费、运输装卸费、技术服务费、培训费、设计费、保修费、验收费、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用）基础上进行统一折扣。结算单价=单价最高限价*中标折扣率。结算总价=结算单价*实际采购数量。但最终结算总价不得超过项目采购预算。

2、各供应商须按招标文件要求，综合考虑项目难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报折扣率。由采购单位委托的第三方造价咨询单位根据中标供应商的送审价和实际工作量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算价进行结算。实际支付金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

3、供应商为获取准确的报价，应自行进行自行踏勘，在充分了解现状的基础上，在招标文件要求清单上进行优化设计并报价。优化设计后出具最终施工图，并经过采购人审核通过后方可施工。所有费用包含在中标价中，后期不再调整。

4、在项目实施过程中，若采购人需增加清单外的内容，供应商需无条件配合。清单外的内容，则以中标供应商与采购人代表共同市场询价（三家及以上）中的最低价作为单价最高限价，单价最高限价需经采购人确认，按照以上的结算方式进行实施。

六、▲其他要求

1、团队人员要求

（1）本项目拟派团队中须至少配备项目负责人1名、技术负责人1名、信息安全负责人1名，其余项目组成员不少于5人，团队中须具备计算机、安全保障、应急救援能力等人员。

（2）中标后须提供驻场服务团队，提供自验收合格之日起至少五年的驻场服务。驻场服务团队至少三人，其中至少一人为数据分析相关专业。

- 2、保修期：

- 2.1 设备保修期：

- （1）项目设备验收合格后免费保修期不少于3年（供应商可提供更优惠的保修期）。所有设备在免费质保期内无条件进行设备质保，包含不限于设备日常损耗维护，设备的硬件无偿升级更换等。

- （2）保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

- 2.2 施工保修期：自项目验收合格之日起2年。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务。

- 2.3 投标人在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

3、免费运维期

3.1免费运维期：项目自最终验收合格之日起三年内（其中云服务器租赁期、免费运维期为5.5年），中标供应商须安排项目组成员不少于1人（数据分析相关专业）在采购人单位驻点提供日常运维服务，负责与采购人对接，对接处理技术及其他售后问题，以保证采购人的正常使用。该部分费用包含在中标价中，由中标人承担。

3.2、免费维护期内的运维服务要求

（1）运维目标：利用各种技术手段，检测、监控相关系统的运行，分析、优化性能，及时发现处理安全隐患和故障，保证各系统的持续、稳定、安全运行。

（2）运维要求：

①基础设施维护要求

为保证基础设施的安全性、可靠性、可用性和可扩展性，保证基础设施最优化，定期评估基础设施性能，制定故障维护预案和应急预案，及时消除可能的故障隐患，消除可能存在的安全隐患和威胁，保证基础设施的正常运行。

②数据维护要求

为保证数据存储、数据访问、数据通信、数据交换等安全，制定备份、容灾、恢复等策略，制定数据应急处置预案，消除可能存在的安全隐患和威胁。

③系统平台维护要求

为保证操作系统、应用系统、数据库系统、中间件及其它支撑等正常运行，应定期评估系统平台的性能，制定系统故障处理应急预案，及时消除故障隐患。

④扩容服务：在现有云平台基础上提供扩容服务的远程咨询方案。

⑤升级服务：将现有云平台的硬件设备或软件版本由较低等级升级到较高等级的服务。

⑥运营支撑：提供客户云平台业务运行的日常维护、告警监控、故障处理服务。预测与检测系统各项指标的异常、故障，发现并及时呈报处理，从而保障系统的正常运作。

⑦企业级技术支持服务：主要提供云平台产品及服务功能咨询，云平台使用咨询以及远程云平台培训服务。

⑧云平台硬件原厂质保服务

4、售后服务：

- 4.1 在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达采购人现场实施维修。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

- 4.2 供应商应在投标文件中提供免费质保期满后消耗品或易耗品价格。

- 4.3 供应商应在投标文件中应详细说明免费质保期满后收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

- 4.4、免费维保期内中标人应定期对系统进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行，故障在2小时内响应解决。

- 4.5、中标人应建立故障应急响应机制，分级落实责任人，按照国家及行业标准对故障进行及时处理，确保系统正常运行。如系统出现故障不能正常运行，应在接到采购人的请求后，应立即安排相应技术人员进行故障分析及原因查找，提供合理有效的解决方案与建议，待双方沟通确定后排除故障。

- 4.6、提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：

- 4.6.1系统维护升级；

- 4.6.2漏洞排除，安全维护服务；

- 4.6.3技术支持人员定期巡查，保证问题的及时发现和处理；

- 4.6.4具备软件长期、快速升级能力，能满足采购人面向未来的管理和业务发展的需要。

- 4.6、质量保证期内，投标人应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。

- 4.7、后续技术服务。中标后，运行中出现故障时，中标人在接到采购人通知后须及时提供本地化的技术支持服务。

- 4.8、疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。

- 4.9、重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。

- 4.10、特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。

- 4.11、供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

- 5、技术支持：中标供应商提供三年免费软件升级（供应商可提供更优惠的软件升级方案）。投标文件中详细说明免费质保期（保修期或维保期）满后的维保费、软件升级费（单独报价，不包括在投标价中）供采购人质保期满后参考。

- 6、培训：

- 6.1 供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

- 6.2 供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

- 6.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标价中）投标人应在投标文件中详细说明。

- 7、验收:

- 7.1 供应商在供货前须书面通知采购人，如供应商所供的货物达不到投标时承诺的要求，采购人可以拒收供应商的货物。

- 7.2 采购人须于供应商将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，采购人应向供应商出具验收报告，验收不合格的，采购人有权拒收，并书面通知供应商，供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由供应商承担。

- 7.3 验收相关说明及依据

- 国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

- 7.4 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

- 7.5 ▲货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。

- 7.6 供应商提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购人的技术要求。

- 7.7 若因供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。

- 7.8 供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购人应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3日内安排重新发货。材料的装卸由供应商负责，装卸过程如有损坏，供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 7.9 供应商需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 7.10 采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

- 7.11▲安装调试时，中标人须配合采购人对设备逐一进行测试验证，如果验证结果与投标文件承诺的不符，货物将被拒收，并且由此产生的一切后果由中标人自行承担。

- 8、其他说明

- 8.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，供应商应提供采购人没有规定但供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

- 8.2如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

8.3中标供应商应保证采购人在使用、接受本合同服务及使用服务最终形成的成果（若有）的任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由中标供应商负全部责任，采购人不承担任何责任。如给采购人造成不良影响或影响产品的正常使用，采购人有权终止合同并要求赔偿。若因供应商提供的产品或服务引发知识产权侵权纠纷，供应商须承担采购人因此产生的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金、行政罚款及商誉损失。

8.4中标供应商保证所提供服务最终形成的成果（若有）没有任何抵押、查封等产权瑕疵。

8.5投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

8.6投标人在服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级、培训、调试等一切服务，确保设备能够正常使用、采购人能够熟练使用。

8.7本项目所有系统的日常运维管理由中标供应商负责，包含涉及的硬件设备和系统软件的维护。在项目质保期内，要求中标供应商方具有7*24小时服务响应和系统可用性保障。

8.8制定定期维护服务计划，并交采购人确认。投标人提供的设备在服务期内因设备本身的质量问题发生故障，投标人应负责限期免费更换。对达不到技术要求的，应及时更换直到达到技术要求。在遇到重大故障，应及时提供与原系统相同的任何所需更换的备件，并承担所有费用。

8.9在服务期内，投标人应负责处理解决设备等出现的质量、安全、服务、稳定运行等所有问题，并承担一切费用。

8.10 中标供应商须保证在服务期内所提供产品的故障率低于1%。

七、商务条款

- 1、履约保证金：

- 1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付采购预算价的1%作为履约保证金（银行转账、转帐支票、银行汇票等非现金形式）；

- 1.2 履约保证金在项目验收合格后15个工作日内一次性退回；

- 1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约保证金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

- 2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)

- 2.1 合同签订且具备实施条件后七个工作日内，采购人支付给中标人采购预算价的40%作为预付款；

- 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

- 2.2 项目全部验收合格后，采购人向中标供应商支付至采购预算价的70%。

- 2.3 采购人委托的第三方造价咨询单位审核结束后，且中标人向采购人提交归档资料后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至结算价的100%。

- 注：采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

- 3、服务期

- ▲3.1 服务期：自签订合同之日起90日历天内完成货物的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试及施工，供应商应承担由此给采购人造成的损失，情节严重时采购人有权解除合同。

- 注：中标人逾期的，每逾期一天扣采购预算价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

八、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1、中标供应商应承诺按采购人要求完成产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、施工、检验检测、通过验收；安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装过程中发生的费用由供应商负责。

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

3、质保期内的维保及维修；

- 4、售后服务的措施及承诺。

- 5、交货地点：采购人指定地点

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

- 第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则作无效投标处理。

4、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商作无效投标处理。

6、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商作实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

▲8、本项目采购预算（最高限价）为34105603元。报价采用折扣率方式，投标折扣率的范围在0%-100%之间。如果某个（些）供应商的报价超出最高限价（投标折扣率范围）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入。

9、本次采购采用单价统一，折扣率报价，总价不折扣的方式。

10、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。

11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

15、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求作出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）“资格文件”目录

3）供应商资格审查声明函

4）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

5）法定代表人授权书：如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明，如为授权代表提供授权书（格式见附件）；

6）联合体协议书（若为联合体投标须提供）

上述资格条件审查材料1-5项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）报价文件封面

2）目录

3）开标一览表

4）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）目录

3）供应商自评分指引表

4）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

5) 投标函

6）投标供应商情况声明

7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）

8）投标产品的主要规格参数表

9）“★”技术条款项评分对应表

10）免费质保期满后消耗品或易耗品价格；免费质保期满后收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费；免费质保期（保修期或维保期）满后的维保费、软件升级费（单独报价，不计入投标报价，仅作为免费质保期满后参考价格）

11）2022年1月1日以来的同类项目业绩证明（按评标细则要求提供）

12）拟派项目团队

13）项目建设方案（格式自拟）

14）数据治理工程及服务方案（格式自拟）

15）项目实施方案（格式自拟）

16）系统功能演示（须在投标截止时间前提供内含系统演示文件的电子介质（U盘）至代理机构处）

17）优惠条件（若有，格式自拟）

18）供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）

19）提供投标产品的厂家说明书、第三方检测报告、厂家出具的销售或配送授权书，须提供加盖生产厂家公章的证明材料（如有则提供，复印件加盖有效公章）

20）质量服务承诺书、诚信投标承诺书

21）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一且无法合理解释的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人，或不同联系人的联系电话一致的；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（六）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（七）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：温州博腾项目管理咨询有限公司

开户账号：801000120190039658

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的小微企业承接）。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立的公司无上一年度数据的新成立企业可不填报该部分内容。

3、▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

4、《中小企业声明函》类型填写正确但数据型填写错误时，应当要求供应商在规定时间提供澄清说明，对填报的数据来源作出合理解释，若无法提供则视为供应商不能证明其合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、▲若本项目为专门面向中小企业的项目，《中小企业声明函》类型填写错误的或行业填写错误或未填写行业的，投标无效；若本项目非专门面向中小企业的项目，《中小企业声明函》类型填写错误的或行业填写错误或未填写行业的，不予认定。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （项目名称）（项目编号：  ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分   合同格式

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》及平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目（项目编号：    )招标文件的要求，买卖双方经协商确定，甲方向乙方订购下列货物及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条 项目合同金额及项目内容

1、采购预算（人民币）:             元（大写:     元整）。

2、中标折扣率：        %。

3、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定量 | 单价最高限价（元） | 中标折扣率（%） | 结算单价（元） | 品牌型号/规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1、上述清单中数量为暂定量，具体按实结算。

- 四、结算说明

- 1、本项目采取折扣率报价，单价统一，折扣率结算，总价不折扣。乙方的报价须在综合单价最高限价（包括但不限于人工费、产品费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费、设计费、保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行统一折扣。结算单价=单价最高限价*中标折扣率。结算总价=结算单价*实际采购数量。但最终结算总价不得超过项目采购预算。

2、由甲方委托的第三方造价咨询单位根据乙方的送审价和实际工作量（以实际完成的、并经甲方（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算价进行结算。实际支付金额=甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

3、乙方应在招标文件要求清单上进行优化设计后出具最终施工图，并经过甲方审核通过后方可施工。所有费用包含在中标价中，后期不再调整。

4、在项目实施过程中，若甲方需增加清单外的内容，乙方需无条件配合。清单外的内容，则以乙方与甲方代表共同市场询价（三家及以上）中的最低价作为单价最高限价，单价最高限价需经甲方确认，按照以上的结算方式进行实施。

第二条 团队人员要求

1、项目拟派团队中配备项目负责人（姓名）、技术负责人（姓名）、信息安全负责人（姓名），其余项目组成员不少于5人，且具备计算机、安全保障、应急救援能力等人员。

2、中标后须提供驻场服务团队，提供自验收合格之日起至少五年的驻场服务。

第三条 其他要求

- 1、保修期：

- 1.1 设备保修期：

- （1）项目设备验收合格后免费保修期不少于3年（供应商可提供更优惠的保修期）。所有设备在免费质保期内无条件进行设备质保，包含不限于设备日常损耗维护，设备的硬件无偿升级更换等。

- （2）保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。

- 1.2 施工保修期：自项目验收合格之日起2年。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务。

2、免费运维期

2.1免费运维期：项目自最终验收合格之日起三年内（其中云服务器租赁期、免费运维期为5.5年），乙方须安排项目组成员不少于1人（数据分析相关专业）在甲方单位驻点提供日常运维服务，负责与甲方对接，对接处理技术及其他售后问题，以保证甲方的正常使用。该部分费用包含在中标价中，由乙方承担。

2.2、免费维护期内的运维服务要求

（1）运维目标：利用各种技术手段，检测、监控相关系统的运行，分析、优化性能，及时发现处理安全隐患和故障，保证各系统的持续、稳定、安全运行。

（2）运维要求：

①基础设施维护要求

为保证基础设施的安全性、可靠性、可用性和可扩展性，保证基础设施最优化，定期评估基础设施性能，制定故障维护预案和应急预案，及时消除可能的故障隐患，消除可能存在的安全隐患和威胁，保证基础设施的正常运行。

②数据维护要求

为保证数据存储、数据访问、数据通信、数据交换等安全，制定备份、容灾、恢复等策略，制定数据应急处置预案，消除可能存在的安全隐患和威胁。

③系统平台维护要求

为保证操作系统、应用系统、数据库系统、中间件及其它支撑等正常运行，应定期评估系统平台的性能，制定系统故障处理应急预案，及时消除故障隐患。

④扩容服务：在现有云平台基础上提供扩容服务的远程咨询方案。

⑤升级服务：将现有云平台的硬件设备或软件版本由较低等级升级到较高等级的服务。

⑥运营支撑：提供客户云平台业务运行的日常维护、告警监控、故障处理服务。预测与检测系统各项指标的异常、故障，发现并及时呈报处理，从而保障系统的正常运作。

⑦企业级技术支持服务：主要提供云平台产品及服务功能咨询，云平台使用咨询以及远程云平台培训服务。

⑧云平台硬件原厂质保服务

3、售后服务：

- 4.1 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到甲方维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。

- 4.2、免费维保期内乙方应定期对系统进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行，故障在2小时内响应解决。

- 4.3、乙方应建立故障应急响应机制，分级落实责任人，按照国家及行业标准对故障进行及时处理，确保系统正常运行。如系统出现故障不能正常运行，应在接到甲方的请求后，应立即安排相应技术人员进行故障分析及原因查找，提供合理有效的解决方案与建议，待双方沟通确定后排除故障。

- 4.4、提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：

- 4.4.1系统维护升级；

- 4.4.2漏洞排除，安全维护服务；

- 4.4.3技术支持人员定期巡查，保证问题的及时发现和处理；

- 4.4.4具备软件长期、快速升级能力，能满足采购人面向未来的管理和业务发展的需要。

- 4.5、质量保证期内，乙方应负责免费对运行中出现的故障进行解决，提供系统的维护。

- 4.6、后续技术服务。中标后，运行中出现故障时，乙方在接到甲方通知后须及时提供本地化的技术支持服务。

- 4.7、疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。

- 4.8、重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。

- 4.9、特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。

- 5、技术支持：乙方提供三年免费软件升级（供应商可提供更优惠的软件升级方案）。

- 6、培训：

- 6.1 乙方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

- 6.2 乙方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

- 7、验收:

- 7.1 乙方在供货前须书面通知甲方，如乙方所供的货物达不到投标时承诺的要求，甲方可以拒收供应商的货物。

- 7.2 甲方须于供应商将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，甲方应向供应商出具验收报告，验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由乙方承担。

- 7.3 国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

- 7.4 乙方应提供设备的有效检验文件，经甲方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。甲方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换设备。并且赔偿由此给甲方造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

- 7.5 ▲货物送到甲方指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则甲方有权不予接收。

- 7.6 乙方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购人的技术要求。

- 7.7 若因乙方产品质量或运输等问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，且甲方有权选择退货，并保留向乙方索赔的权利。

- 7.8 乙方在材料到货、装卸和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。甲方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知乙方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后3 日内安排重新发货。材料的装卸由乙方负责，装卸过程如有损坏，乙方应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 7.9 乙方需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,甲方将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 7.10 甲方将对到货设备进行严格验收, 乙方投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如乙方在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此甲方有权无条件取消合同并给予相应处罚；乙方到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担。

- 7.11▲安装调试时，乙方须配合甲方对设备逐一进行测试验证，如果验证结果与投标文件承诺的不符，货物将被拒收，并且由此产生的一切后果由乙方自行承担。

- 8、其他说明

- 8.1乙方应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

- 8.2如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成甲方不能正常使用，乙方须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

8.3乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务及使用服务最终形成的成果（若有）的任何一部分时均不会侵犯任何第三方的专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，甲方不承担任何责任。如给甲方造成不良影响或影响产品的正常使用，甲方有权终止合同并要求赔偿。若因乙方提供的产品或服务引发知识产权侵权纠纷，乙方须承担甲方因此产生的全部损失，包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金、行政罚款及商誉损失。

8.4乙方保证所提供服务最终形成的成果（若有）没有任何抵押、查封等产权瑕疵

8.5乙方必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足甲方需求，由此产生的风险由乙方承担。

8.6乙方在服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级、培训、调试等一切服务，确保设备能够正常使用、甲方能够熟练使用。

8.7本项目所有系统的日常运维管理由乙方负责，包含涉及的硬件设备和系统软件的维护。在项目质保期内，要求乙方具有7*24小时服务响应和系统可用性保障。

8.8制定定期维护服务计划，并交甲方确认。乙方提供的设备在服务期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责限期免费更换。对达不到技术要求的，应及时更换直到达到技术要求。在遇到重大故障，应及时提供与原系统相同的任何所需更换的备件，并承担所有费用。

8.9在服务期内，乙方应负责处理解决设备等出现的质量、安全、服务、稳定运行等所有问题，并承担一切费用。

8.10 乙方须保证在服务期内所提供产品的故障率低于1%。

- 第四条 履约保证金：

- 1、本项目在合同签订之后7个工作日内，乙方向甲方支付采购预算价的1%作为履约保证金（银行转账、转帐支票、银行汇票等非现金形式）；

- 2、 履约保证金在项目验收结束后15个工作日内一次性退回；

- 3、如乙方原因造成合同中止，履约保证金不返还；如乙方不能按承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

- 第五条 付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)

- 1、合同签订且具备实施条件后七个工作日内，甲方支付给乙方采购预算价的40%作为预付款；

- 注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

- 2、项目全部验收合格后，甲方向乙方支付至采购预算价的70%。

- 3、甲方委托的第三方造价咨询单位审核结束后，且乙方向甲方提交归档资料后7个工作日内，甲方向乙方支付至结算价的100%。

- 注：甲方每次付款前，乙方应当向甲方提供等额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

- 第六条 服务期

- 1、服务期：自签订合同之日起90日历天内完成货物的供货、安装、调试、施工、验收等所有工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试及施工，乙方应承担由此给甲方造成的损失，情节严重时甲方有权解除合同。

注：乙方逾期的，每逾期一天扣采购预算价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，甲方可解除合同。乙方因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第七条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条  解决合同纠纷的方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县人民法院起诉。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同若发生争议，以平阳县昆阳新农村建设投资有限公司解释为准。

第十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法人代表（签字或盖章）：                        法人代表（签字或盖章）：

或签约代表（签字或盖章）：                      或签约代表（签字或盖章）：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

开户名：                                        开户名：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

签约地点：                                      签约日期 ：    年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

- 一、“资格文件”格式

- 1.1 “资格文件”封面

平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：PYCG250710074

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.3供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

- 1.5 法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县昆阳新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

1.6联合体协议书

联合体协议书

（采购人）：

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体牵头人：（盖章）                 联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

时间：                                 时间：

注：若联合体投标的须提供本协议书（格式供参考，可自拟）。

- 二、“报价文件”格式

- 2.1 “报价文件”封面

平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号： PYCG250710074

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

- 2.3 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                        招标编号：

| 项目名称 | 投标折扣率（%） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目 |  |  |  |

1、▲本项目采用折扣率报价，综合单价包干形式。综合单价包括但不限于货物成本、利润、税费、其它相关费用、人工费、运输费、安装调试费、运输装卸费、技术服务费、培训费、设计费、保修费、验收费、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、▲本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项货物、数量及其所对应的中标折扣率的单价进行结算。结算单价=单价最高限价×中标折扣率（小数点后最多保留两位，四舍五入）。结算总价=结算单价*实际采购数量。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

- 2.4中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的小微企业承接）。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1、投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

（1）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

（2）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

（3）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

（4）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立的公司无上一年度数据的新成立企业可不填报该部分内容。

3、▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

4、《中小企业声明函》类型填写正确但数据型填写错误时，应当要求供应商在规定时间提供澄清说明，对填报的数据来源作出合理解释，若无法提供则视为供应商不能证明其合理性的。

5、▲若本项目为专门面向中小企业的项目，《中小企业声明函》类型填写错误的或行业填写错误或未填写行业的，投标无效；若本项目非专门面向中小企业的项目，《中小企业声明函》类型填写错误的或行业填写错误或未填写行业的，不予认定。

6、货物采购中，《中小企业声明函》中的制造厂商不可使用他人授权品牌或者授权他人实际生产，否则投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 三、“商务技术文件”格式

- 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

- 3.3供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.4供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.5投标函

投  标  函

平阳县昆阳新农村建设投资有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函作无效投标处理。

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.7商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.8投标产品的主要规格参数表

- 投标产品的主要规格参数表（不带价格放技术资信标中）

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 品名 | 品牌产地 | 主要规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.9 “★”技术条款项评分对应表

| 序 号 | 内容 | 招标文件技术条款 | 投标文件对应技术条款 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：技术参数中要求提供证明材料的，需后附证明材料予以佐证，否则此项不予认可

3.10  免费质保期（保修期或维保期）满后收费标准（不包括在投标总价中，作为质保期满后采购人选购价格依据）

（一）免费质保期满后消耗品或易耗品价格

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

（二）免费质保期满后收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费；

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

（三）免费质保期（保修期或维保期）满后的维保费、软件升级费

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

（四）产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

- 3.11   2022年1月1日以来的类似项目业绩证明

2022年1月1日以来的同类项目业绩证明

（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 3.12 拟派项目团队

- 拟派项目团队

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.20质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

3.21供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商作无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商作无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分  20分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为：报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100；

2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分  80分

| 序号 | 评价项目 | 分 值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况（10分） | 0-10分 | 1、供应商具有质量管理体系证书(证书范围需包含系统集成设备的销售、物联网及安全服务)，得2分。 2、供应商具有环境管理体系认证证书(证书范围需包含系统集成设备的销售、物联网及安全服务)，得2分。 3、供应商具有职业健康安全管理体系认证证书(证书范围需包含系统集成设备的销售、物联网及安全服务)，得2分。 4、供应商具有信息安全管理体系认证证书（证书范围需包含物联网设备的销售及运维、信息系统集成），得2分。 5、供应商具有信息技术服务管理体系认证证书（证书范围需包含信息系统软硬件运维服务），得2分。 注：须同时提供招标公告发布日前获得有效认证证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)网站的网页截图（截图须显示网址，且证书显示有效）并加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 类似业绩（2分） | 0-2分 | 供应商自2022年1月1日（以合同签定时间为准）以来至本项目公告发布之日止具有类似城市管理服务平台项目建设业绩（合同服务内容需同时包括类似指挥协调系统、数据交换系统、数据汇聚系统、应用维护系统、停车相关系统等）的，得2分，最高得2分。 注：须同时提供政府采购平台中标结果公告网页截图、合同及中标通知书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。 |
| 3 | 拟派项目团队 （10分） （所有团队成员不得彼此兼任） | 0-4分 | 1、拟派项目负责人： （1）具有中级工程师【信息技术（系统集成）专业】资格证书得0.5分；具有高级工程师【信息技术（系统集成）专业】资格证书得1分，按可得最高得分计取，本小项最高得1分； （2）具有通信专业中级及以上技术职称（终端与业务专业）证书得1分，本小项最高得1分； （3）具有计算机等专业中级及以上技术职称（网络工程师专业）证书得1分，本小项最高得1分； （4）具有注册信息安全工程师CISP证书得1分，本小项最高得1分。 注：须同时提供相关证书及在本单位的至投标截止时间前连续近6个月社保证明的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。若是新公司成立未满6个月，则须提供相关证明材料和为该人员缴纳社保的证明材料扫描件加盖投标人公章。 |
|  |  | 0-4分 | 2、拟派技术负责人： （1）具有中级信息安全管理证书得0.5分，具有高级信息安全管理证书得1分，按可得最高得分计取，本小项最高得1分； （2）具有中级及以上安全运维工程师证书得1分，本小项最高得1分； （3）具有计算机等专业中级及以上技术职称（系统集成项目管理专业）证书得1分，本小项最高得1分； （4）具有物联网技术工程师证书得1分，本小项最高得1分。 注：须同时提供相关证书及在本单位的至投标截止时间前连续近6个月社保证明的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。若是新公司成立未满6个月，则须提供相关证明材料和为该人员缴纳社保的证明材料扫描件加盖投标人公章。 |
|  |  | 0-2分 | 3、团队其他人员（除项目负责人和技术负责人外）： 供应商拟派项目团队具有中级及以上技术职称（网络工程师专业）、中级及以上弱电系统集成项目经理、系统架构设计师、软件评测师证书的，每提供1个以上证书得0.5分，本项最高得2分。 注：须同时提供相关证书及在本单位的至投标截止时间前连续近6个月社保证明的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。若是新公司成立未满6个月，则须提供相关证明材料和为该人员缴纳社保的证明材料扫描件加盖投标人公章。 |
| 4 | 所投产品情况 （20分） | 0-20分 | 根据供应商提供的各系统产品（包括系统功能、技术指标、硬件参数等）与本项目采购清单技术要求中带“★”指标的符合度进行评审，供应商必须逐条响应产品清单中的参数要求，完全响应（或正偏离）得满分20分，每少或负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：须按要求提供检测报告等证明材料复印件加盖供应商公章，不提供不得分。以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，未提供则视为该项负偏离。 |
| 5 | 技术方案 （17分） | 0-4分 | 投标人应结合招标文件需求，在投标文件的技术部分针对以下内容编制并提供《数据建设产品方案》，由专家综合打分（评分范围：4、3、2、1、0分） 1、数据集成能力详细方案，包括各种数据源的一键迁移、批量一键建表，Json脚本模式集成等。 2、数据建模能力详细方案，包括概念建模、逻辑建模、逻辑表配置说明。 3、数据开发和运维能力详细方案，包括编码研发、调度配置、任务运维说明。 注：未提供本项内容的不得分。 |
|  |  | 0-4分 | 投标人应结合招标文件需求，在投标文件的技术部分针对以下内容编制并提供《数据治理产品方案》，由专家综合打分（评分范围：4、3、2、1、0分） 1、数据标准能力详细方案，包括标准集、数据标准、落标映射、标准模板、识别特征等说明。 2、数据质量能力详细方案，包括质量校验记录、质量规则、规则模板、治理工作台等说明。 3、系统管理能力详细方案，包括API服务接口开发、API运维、系统公共日历标签、监控中心等说明。 注：未提供本项内容的不得分。 |
|  |  | 0-5分 | 投标人应结合招标文件需求，在投标文件的技术部分针对以下内容编制并提供智慧停车云平台技术方案，由专家综合打分。（评分范围：5、4、3、2、1、0分） 1、核心应用功能：包含物联管理、设备接入、产品管理、视频中心、数据中心、业务中心、财务中心、运营中心、巡检PDA、H5/小程序缴费管理功能。 2、系统架构设计：平台采用微服务、容器云架构，将平台不同服务封装在不同的容器云中，服务之间完全解耦，可按需灵活部署。 3、数据管理与分析：整合硬件设备数据、系统业务数据、订单支付数据进行统计分析处理，支持实时数据流处理、多源数据融合，并提供开放查询。 注：未提供本项内容的不得分。 |
|  |  | 0-4分 | 根据投标人提供智慧停车云平台方案的可扩展性与兼容性，由专家综合打分。（评分范围：4、3、2、1、0分） 1、可扩展性：提供开放接口API可供第三方应用系统调用，包括提供管理产品、设备、标签分组、访问控制、设备文件、订单数据、车场数据等； 2、兼容性：支持主流物联协议MQTT、HTTP、TCP、CoAP、JT/T 808、TR069、OPC UA over MQTT接入。支持终端设备直连接入、网关接入和第三方平台接入。 注：未提供本项内容的不得分。 |
| 6 | 项目实施方案（3分） | 0-3分 | 根据投标人提供的实施方案包括不限于组织措施、技术人员配置、进度控制措施、质量保证措施、安全管理措施等方面由专家进行打分。（评分范围：3、2、1、0分） 注：未提供本项内容的不得分。 |
| 7 | 售后服务方案（3分） | 0-3分 | 根据售后服务方案中的服务承诺、服务时效响应、服务团队和服务方案等方面进行评分。（评分范围：3、2、1、0分） 注：未提供本项内容的不得分。 |
| 8 | 系统功能演示 （15分） | 0-15分 | 投标人提供的“智慧停车管理平台系统”和“数据治理平台”的功能演示，由评标委员会根据情况按以下分类打分： 一、智慧停车管理平台系统（9分） 1. 设备接入管理：需包含主流物联网协议设备接入及适配、TCP 协议解析、物模型、影子设备、规则引擎、告警和场景联动等功能的先进性、可行性、创新性、可操作性等。（评分范围：3、2、1、0 分） 2. 运营及数据管理：需包含停车场运营中心、财务中心、业务中心、移动巡检、日常运营数据、静态交通数据、财务数据统计等功能的先进性、可行性、创新性、可操作性等。（评分范围：3、2、1、0 分） 3. 小程序和 PDA：需包含小程序自主缴费、开票、信息查询绑定，PDA 费用收缴、小票打印等功能的先进性、可行性、创新性、可操作性等。（评分范围：3、2、1、0 分） 二、数据治理平台演示（6分） 1、数据集成和建模：根据数据源的一键迁移、批量一键建表、概念建模、逻辑建模、逻辑表配置等功能的先进性、可行性、创新性、可操作性等(评分范围：3、2、1、0); 2、数据治理和管理：根据标准集、数据标准、落标映射、质量校验记录、治理工作台等功能的先进性、可行性、创新性、可操作性等(评分范围：3、2、1、0)。 注：系统功能演示内容须在投标截止时间前提供内含系统演示文件的电子介质（U盘）至代理机构处（邮寄地址：平阳县公共资源交易中心 周女士收0577-63639871），逾期不予接收。其中数据治理平台演示、智慧停车管理系统合计演示时长最长不得超过15分钟。未提供U盘或U盘无法播放本项不得分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

温州博腾项目管理咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县昆阳主城区绿色停车一网统管改造提升项目暨智慧停车项目（采购编号：      ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：490302676@qq.com。