平 阳 县 公共资源交易中心招标文件 项目名称：平阳滨海新区智慧交通系统建设 招标编号： PYCG180129009（重） 采 购 人：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司 联 系 人：金先生 联系电话：0577-63702707 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：官先生 联系电话：15088585331 联系传真：0577-85695867 二○一八年三月

投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金

平阳县公共资源交易中心

关于平阳滨海新区智慧交通系统建设的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受平阳县滩涂围垦开发建设有限公司委托，就平阳滨海新区智慧交通系统建设项目进行公开招标，特邀请国内合格的供应商前来投标。

- 招标编号:  PYCG180129009（重）

二、招标内容、用途、数量、简要技术要求（具体见招标文件要求）:

平阳滨海新区智慧交通系统建设；（采购最高限价：1278万元人民币）。

三、投标供应商的资格要求：

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、本次招标接受联合体投标。

3、法律、行政法规规定的其他条件；

四、投标截止时间：2018年4月20日 　上午09:30

五、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

六、开标时间：2018年4月20日 　上午09:30

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

七、投标保证金及保证金账户（未按规定交纳将作无效投标处理）

投标保证金：250000元人民币；

保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行平阳支行

银行帐号：9558851203001516275

九、其他事项

1、本项目采购文件公告期限和招标文件下载期限为公告发布次日起5个工作日。

2、招标文件下载期限之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），并按规定办理本项目投标保证金，按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/）。

4、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

5、保证金交纳日期：要求2018年4月20日 　上午09:30前到账；（投标保证金不接受递交现金）。

采购人或其委托采购代理机构联系方式

采购单位：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司

联 系 人：金先生

联系电话：0577-63702707

代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

代理机构地点：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼

联系人：官先生

联系电话：15088585331

联系传真：0577-57579768

投 标 通 知 (邀 请) 书

受平阳县滩涂围垦开发建设有限公司委托，杭州华旗招标代理有限公司对平阳滨海新区智慧交通系统建设进行公开招标，现通知贵单位前来投标。

| 招标编号 | PYCG180129009（重） |
| --- | --- |
| 招标内容 | 平阳滨海新区智慧交通系统建设 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购预算 | 本项目采购预算为1278万元人民币。若某供应商投标报价超出该采购预算，则该供应商按无效投标处理。▲ |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 供应商资格 | 按招标公告要求 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本6份 |
| 招标文件发售价 | 人民币500元整(开标现场收取) |
| 投标保证金 | 详见招标公告 |
| 投标文件递交至 | 平阳县公共资源交易中心二楼收标区（政府采购窗口） |
| 投标截止与开标时间 | 2018年4月20日 上午09:30 |
| 投标开标地点 | 平阳县公共资源交易中心二楼开标区 |
| 质疑时间 | 供应商如有疑义的，须自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式传真至采购代理机构（联系传真：0577-57579768）；招标文件如有更正补充将在2018年4月19日前发布在http:// www.pyztb.com /上 ，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。▲ |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购人及招标代理公司所有。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

八、投标保证金办理注意事项

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、其他投标文件

附件六、随机备品备件、专用工具清单

附件七、货物零件、易损件、备品备件报价表

附件八、业绩清单

附件九、供应商参与政府采购活动投标资格声明

第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

一）建设目标和采购说明

(一)建设目标

本次平阳滨海新区智慧交通系统建设项目招标内容主要涉及园区卡口包围圈卡口防控系统建设、进入园区主要通道高清诱导系统建设、主要路口信号控制及信号灯显示系统建设、主要路口电子警察系统建设、违停抓拍系统等建设，主要包含抓拍机、高清智能摄像机、高清诱导屏、补光灯、智能联网信号控制设备、信号灯以及配套工程所需设备等。

为防止恶性竞争，要求供应商硬件设备报价不得明显低于成本价，供应商在递交投标文件的相同产品（线路、主要设备等）的报价必须保持一致，如果报价不一致，则以价格低的为准。

本项目各系统、摄像机软件不得设置软件使用年限限制（使用硬件加密的，硬件加密设备应终生维护），终生免费升级。

(二)系统建设规范及标准要求

整个系统需完全符合以下中华人民共和国之最新条例和规范，如条例和规范有修改，系统需免费升级。（如增加硬件的，仅收取增加硬件设备等费用，单价不得超过投标价）。

- 1.	《中华人民共和国道路交通安全法》

- 2.	《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

- 3.	《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GAT496-2014

- 4.	《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》 GA/T 652-2006

- 5.	《机动车仪通用技术条件》  GA297 -2001

- 6.	《交通技术监控信息数据规范》  GA648 -2006

- 7.	《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-1994

- 8.	《安全防范工程技术规范》 GB50348

- 9.	《安防视频监控系统技术要求》GA/T 367-2001

- 10.	《视频安防监控系统技术要求》 GA/T 367-2001

- 11.	《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198

- 12.	《系统接地的形式及安全技术要求》  GB14050

- 13.	《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

- 14.	机动车、驾驶员及违法管理等相关数据库规范2004版

- 15.	《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

- 16.	《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

- 17.	《跨区域视频监控联网共享技术规范》DB33/T 629 —2007

- 18.	《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT 832—2014

- 19.	《机动车号牌图像自动识别技术规范》GAT 833—2009

- 20.	《闯红灯自动记录系统验收技术规范》GA/T 870—2010

- 21. 《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》GAT 1202—2014

二）建设要求

- 高清卡口

- 建设范围

本次拟对进入园区的主要道路建设高清卡口抓拍系统，万船大道西向建设测速卡口抓拍点位，海泽路南北向、海昌路南北向、滨海路北向建设高清卡口抓拍点位。实现测速功能、高清卡口抓拍功能、开车打电话抓拍功能、不系安全带抓拍功能。卡口抓拍率≥99%，确保实现对进入园区的每一辆车进行抓拍，保存车辆信息，为系统缉查布控做基础，同时针对违章行为做处罚依据。

建设点位信息（以实际点位为准）：

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 万船大道西向 |
| 2 | 海泽路北 |
| 3 | 海昌路北 |
| 4 | 滨海路北 |
| 5 | 海泽路南 |
| 6 | 海昌路南 |

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清卡口系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防护罩一体化卡口抓拍单元 | - 2个100/1000M以太网口;1个BNC接口;4个RS232，2个RS485，1个SD卡插槽；1个5V电源输出；8路I/O输入；1路报警输入接口，2路报警输出接口；1个外同步输入接口；7个闪光灯输出接口；1个reset接口；2路USB接口 - 低照度：彩色：≤0.0008lx，黑白：≤0.0001x - 1帧/秒~25帧/秒可调 - 图片分辨率3392*2008 - 分辨力≥1700TVL - 支持P-Iris自动光圈镜头 - 快门自适应控制功能 - 图片、视频OSD信息显示功能 - 支持相机联动频闪灯功能 - 摄像机支持内置偏振镜 - 在修改设备用户的密码时，应具有复杂度安全提示功能。用户密码应具备防暴力破解功能。用户密码在设备上不允许明文存储 - 支持摄像机前端SD卡存储 - 支持图片视频水印防篡改功能 - 支持在60V~305V供电的条件下正常工作 - 工作温度：-45℃~90℃ 符合GA/T497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》要求、GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求。 | 42 | 台 |
| 2 | 高清镜头 | 800万像素1英寸C接口镜头，焦距根据现场条件确定。 | 42 | 个 |
| 3 | 闪光灯 | 1. 20m峰值照度≤4000lx 2. 显色指数≥65Ra 3. 色温≥4000K 4. 回电时间≤50ms，点亮时间≤2ms 5. 在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15% 6. 光源采用氙气灯 7. 光斑可覆盖2条标准车道 8. 工作温度-40℃~80℃ 9. 外壳防护等级IP66 | 42 | 台 |
| 4 | LED补光灯 | - 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； - 平均功耗≤23W - 频闪亮度等级30级可调； - 支持通过摄像机远程控制亮度等级 - 支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭 - 支持通过RS485控制频率、亮度等 - 支持频闪级联功能 - 支持远程显示补光灯状态功能 - 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us - 频闪频率9档可选 - 色温范围6000k~6700k - 工作温度-40℃~80℃ - 在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15% - 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调 - IP67 | 42 | 台 |
| 5 | 支架 | 配套抓拍相机护罩、补光灯用护罩。 | 126 | 个 |
| 6 | 高性能窄波平板测速雷达（含支架） | - 微波发射频率应在24.150GHz±45MHz之内； - 测速范围10km/h~250km/h； - 测速误差-2km/h~0km/h；功耗2.3W； - 电源工作范围DC10.8V~DC15.6V或AC24V±4.8V； - 工作温度-40℃~80℃； - 外壳防护等级IP66； 要求具备提供由中国计量科学研究院出具的计量器具型式评价报告、质量技术监督局出具的雷达设备制造计量器具许可证、符合GB/T21255-2007《机动车测速仪》的检测报告 | 6 | 台 |
| 7 | 智能交通终端管理设备 | - 8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口 - 支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘 - 1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口 - 可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机 - 支持LCD显示及设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及故障硬盘提示 - 支持12路图片、16路录像实时预览及存储 - 录像、图片文件无法再IE界面直接删除、修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作 - 支持图片、录像远程查询、备份功能 - 支持水印设置验证图片是否被篡改 - 支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择 - 支持按通道号、日期时间等分文件夹备份图片至客户端。 - 支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加违法时间、地点、车牌、车道、违法行为、违法代码、设备编号、防伪码等信息 - 支持数据传输可在光纤接口和网络接口之间实现切换，不需要重启设备 - 支持远程登录功能 - 支持数据上传功能 - 支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖 - 支持对网络接入和转发流量监控统计 - 支持硬盘smart自检，显示硬盘状态、故障提示 - 支持黑名单报警功能，支持白名单自动过滤，支持车牌模糊查询 - 支持实时显示接入的前端设备的工作状态、温度及工作时间等信息 - 支持违法图片下载命名格式自定义 - 支持选择合成图片的分辨率、支持区分通道分别设置合成图片的大小、支持根据选择的原始图序号进行特写放大、支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、支持前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片、支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选 - 支持测速功能（含区间测速功能） - 支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放 - 支持故障自动恢复功能 - 支持FTP服务器存储功能 - 支持断网续传功能 - 支持本地备份功能，可通过eSATA和USB接口备份图片及录像数据 | 6 | 台 |
| 8 | 杆件 | 高6米挑12米，包含杆件基础施工等 | 6 | 套 |
| 9 | 背挂机箱 | 配套 | 6 | 个 |
| 10 | 网线 | HSYV-5E4*2*0.5 | 1200 | 米 |
| 11 | 电源线（主机、闪光灯） | KVVR3*1.5 | 1200 | 米 |
| 12 | 取电 | 配套 | 6 | 项 |
| 13 | 控制线（主机与LED补光灯间同步线、主机与雷达间信号线） | KVVRP4*0.5 | 1200 | 米 |
| 14 | 工程防雷系统 | 配套 | 6 | 项 |
| 15 | 路口管道施工 | 配套 | 6 | 项 |
| 16 | 窨井 | 600*600mm | 60 | 个 |
| 17 | 辅材 | 配套 | 6 | 批 |
| 18 | 光纤链路费 | 含5年链路费用 | 6 | 条 |

- 高清卡口系统需求

1.系统架构

本系统部分相机采用纯视频检测方式，自动对视频流中运动物体进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，根据车辆运动轨迹判断车辆位置并进行抓拍记录，无需破坏路面、埋设线圈。部分相机采用视频/雷达混合方式，视频检测抓拍，同时由雷达测速并将速度叠加到图片中。系统采用700万像素高清一体化抓拍主机为采集主体，同步支持LED频闪灯和闪光灯进行夜间补光。设备稳定，结构简单，便于安装维护。

2前端系统功能

（1）车辆捕获功能

采用先进的视频检测方式，能够对经过的所有车辆进行捕获，除了正常行驶的车辆外，系统还可以捕获逆行、超速等违章车辆，以及压、骑线车辆。

（2）非机动车、行人捕获功能

系统实现对非机动车、行人较高的捕获。通过学习建立道路背景模型，将当前帧图像与背景模型进行背景差分得到运动前景像素点，然后对这些运动目标的纹理和边缘信息进行分析，以实现对目标的抓拍及识别。

（3）高清图像记录功能

系统对通过检测区域的车辆记录一张高清图片，对超速等违法车辆记录两个不同时刻的两张高清全图片。所记录的图像能清晰地反映车辆的特征、车内前排驾乘人员的脸部特征及衣着面貌、行驶车道、周围环境等。

图片编码符合ISO/IEC 15444:2000的要求，以JPEG格式存储于前端终端设备或SD卡内，并同时上传至中心进行存储。

系统记录的车辆信息除车辆图像信息外，还包括车辆的通行信息，如时间（精确到0.1秒）、地点、车速、限速、方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色、车道号等。车辆通行信息写入关联数据库，并将相关信息叠加到图片上。

（4）压、骑线抓拍功能

系统除了能抓拍在正常车道上行驶的车辆外，还具有抓拍压线、骑线、压黄线等各类不规范行驶的车辆。尤其是在高速公路上或者某些不允许变道等控制路段，采用本系统可对以上行为进行记录，有效遏制违法变道、超速等车辆违章行为，促成驾驶员行车规范。

（5）超速和逆行抓拍功能

系统可对违法超速和逆行车辆进行有效抓拍并记录，采用2张连续抓拍模式，清晰反映车辆明显位移，对违章和逆行行为可单独区分。

（6）图片合成功能

将几张违章图片合成到一张图片上，合成方式可灵活配置，为违章处罚提供有效依据。

（7）全天候高清成像

图像抓拍时不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响。在环境无雾包括雨雪天气下，监控区域内规范行驶的车辆被记录的图片能清晰看清车辆前部所有特征、车内驾驶员、副驾驶位置情况，还能看清车辆类型、颜色和所载货物等。

在环境照度比较低的情况下（例如夜晚），系统自动开启LED灯或闪光灯进行补光，以增强图片亮度，保证图片足够清晰。在强光照射下（例如晴天正午），系统会自动调整摄像机的成像模式，抑制强光影响，保证图片曝光正常，成像清晰。在逆光情况下，系统也会自动调节拍摄主体的亮度，其宽动态功能可保证车牌依然很清晰。这样，在各种环境和气候条件下，摄像机都可以拍摄到清晰的图片，非常有利于人工辨认和机器识别牌照信息。

（8）智能补光功能

补光是卡口系统的重要组成部分，关系到最终的图像质量，系统采用了高性能、低功耗、无光污染的补光设备，配以光敏器件，白天可自动关闭，夜间或光照弱时会自动打开。

同时为了更好的提高夜间模式的捕获率和号牌识别率，在夜间情况，通过LED补光灯对车道进行补光，依据车牌反光原理加大了视频检测的准确性，解决了行人、自行车、大型车辆干扰问题。通过闪光灯则可将光照打到车内，对车内进行补光，以达到看清人脸的目的，并且还能有效抑制车大灯的强光对镜头造成的影响。

（9）号牌自动识别功能

系统采用国内领先的图像识别算法，对通过的所有车辆进行车辆号码识别、号牌颜色识别、车身颜色及车型等自动识别。

（10）车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安稽查和刑侦案件侦破提供了科技新手段。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出10种常见车身颜色，10种颜色包括：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、棕。

（11）车标识别功能

系统所能准确识别并记录的车辆信息越多，意味着后期能更快更精准的定位搜索到所需要查找的车辆，这在违章车辆自动记录、盗抢车辆追查等领域都有广泛的应用前景，具有重大的经济价值和现实意义。

车标识别是车辆识别技术的重要组成部分，其核心技术在于车标定位和车标识别。摄像机产品在车牌检测的基础上定位车标所在的位置，在准确地定位车标后，车标图像识别就成为一个关键问题。通过建立丰富的车标识别库，将定位处理后的车标与识别库模型进行匹配确定所属的类型，即完成车标识别。

（12）车型识别功能

系统在实时记录通行车辆图像的同时，具备车型识别功能。

（13）安全带识别功能

可支持安全带识别功能，遇不系安全带形式车辆，抓拍2张高清违法图，可反映车辆进行方向和车辆内人员细节。

（14）开车打电话识别功能

可支持驾驶员开车打电话识别功能，遇开车打电话车辆，抓拍2张高清违法图，可反映车辆进行方向和车辆内人员细节。

（15）人脸检测抓拍功能

系统自动检测抓拍的高清图像，使用高效的人脸检测算法，配合先进的决策策略，实时定位出其中含人脸信息的区域，实现智能化的人脸检测、抓拍和人脸抠图。

（16）高清录像功能

系统在支持抓拍高分辨率图片的同时，能实现24小时高清视频录像功能。可以在白天或夜间有辅助光源的情况下实现清晰录像，视频编码格式支持主流的H.264，录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹，并提供录像查询、录像下载等功能。

（17）数据存储功能

系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储。

前端存储设备包括抓拍摄像机内置的SD卡和智能交通终端管理设备内置的大容量硬盘，系统在前端即可实现数据的备份存储功能。

中心存储是将数据保存在位于后端中心的集中存储系统，如大容量磁盘阵列等。

（18）图片、视频防篡改功能

前端摄像机内置水印加密防篡改功能，利用数字水印加密技术，直接将加密信息嵌入图片和视频数据流，也就是从数据的源头加密，断绝了前端数据被篡改的可能性，从而确保了取证信息的准确可靠性。

数据信息在前端加密后，传输环节也采用安全性非常高的加密传输方式，然后进入中心平台，中心管理软件自动对图片和视频数据进行水印验证，以确认信息是否被篡改。也可通过单独的水印加密验证工具软件，对前端单独拷贝出来的图片和视频进行手动验证。

经源头加密、传输加密、后端验证等多重环节，图片和视频数据的安全性得到充分保障，具有极高的可信度。

（19）数据传输与断点续传功能

系统支持多种方式的数据传输：可通过FTP或TCP/IP方式将车辆图片、违法图片、车辆通过信息（时间、地点、车牌号码、车身颜色等）、设备监测数据等上传到中心管理系统；也可在中心通过网络调用或下载操控前端设备存储的数据。

系统支持数据的断点续传：如因网络中断或其它故障，数据无法上传至管理中心时，可暂时将数据存储在前端，待网络恢复后前端存储设备自动上传网络中断期间的数据至管理中心。

（20）远程系统管理维护功能

系统具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、终端管理设备、车辆检测器、服务器等）和主要运行软件的工作状态（采集识别软件、传输软件等）等功能。

系统具备权限管理功能，能够对不同对象分配不同类型的使用权限。

系统具备日志记录功能。可记录主要设备、网络状态和主要运行软件的工作日志，还能记录设备或者网络状态改变（重启、或者重新连接）、主要软件发生重启或故障等事件日志。

系统具有主动校时功能，24h内设备的计时误差不超过1.0s。系统具备远程维护及参数的设置等功能。

（20）Web数据浏览功能

高清一体化摄像机，支持WEB浏览功能，用户可以通过WEB浏览，查看并下载相机存储的图片、录像等信息，同时，可以查看相机的实时状态。

6.系统技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 国标要求 | 符合GA/T 832-2014 、GA/T 21255-2007、GA/T497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》规格要求 |
| 系统指标 | - 车辆图像捕获率应≥99%，车辆号牌识别白天≥90%，夜间≥80%； - 支持交通流量统计功能； |
|  | - 系统可安装于路段,具备监控范围内违法停车、倒车、逆行、压线行驶、不按指示车道通行等交通安全违法行为的识别与记录功能； - 具备昼夜光线及环境背景变化的适应能力，且能在逆光、强光等光照条件下清晰成像 |
| 安全带识别 | - 系统具备系安全带检测功能 - 驾驶人系安全带识别准确率不小于98%，未系安全带识别准确率不小于80%。 |
| 车辆特征识别 | - 系统可识别深浅色和支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97% - 支持8种常见车型识别，日间车型识别率≥95%；夜间车型识别率≥90%； - 支持250种车标识别，日间识别率≥95%；夜间识别率≥85%； |
| 特殊功能 | 支持不按规定使用车灯检测功能 |
|  | 支持异常车牌（遮挡、污损）识别功能，支持污损车牌还原功能 |
|  | 支持前排人数统计功能 |

- 高清诱导系统

- 建设范围

在进入园区的3个主要路段附近设置电子显示屏，实行电子诱导屏管理，引导驾驶人根据自身需要和道路交通流量情况，自行选择通行线路。在平峰时段，电子显示屏还将可发挥交通安全宣传或交通违法曝光台的作用。

的数据来源于园区建设的卡口、电子警察等设备，通过前端抓拍设备接入平阳县公安局交通警察大队智能交通综合管理平台，由平台来统计流量和分析，并发送诱导信息至前端诱导屏。

详细建设点位如下（以实际点位为准）：

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 万船大道西向 |
| 2 | 海泽路北 |
| 3 | 海泽路南 |

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH10全彩LED全点阵可变情报板 | 1、 像素间距：10mm； 2、 像素密度：10,000 pixels/m²； 3、 LED像素组成：1R1G1B 4、 保护电路:动态扫描方式 5、 驱动方式：静态恒流驱动 6、 输入功率 (最大值) :800W/m2 7、 显示屏亮度 :≥8000CD/m2 8、 提供由公安部交通安全产品质量监督检测中心依据《GA/T 484-2010 LED道路交通诱导可变信息标志》出具的同类型产品的检测报告。 9、提供由公安部交通安全产品质量监督检测中心依据《GB/T 23828-2009 高速公路LED可变信息标志》出具的同类型产品的检测报告。 10、为了保证产品使用稳定性，具备动态扫描方式LED显示屏驱动电路板保护电路，提供国家知识产权局出具的证明； 11、为保障产品可在户外良好使用，LED户外显示屏需具备防雨前维修技术，提供国家知识产权局出具的证明； 12、LED诱导屏厂家具备《交通联网信息发布平台软件》，并提供计算机软件著作权登记证书； 13、LED诱导屏厂家具备《交通联网信息发布平台软件》，并提供软件产品登记证书。 | 3 | 套，每套约11.68平方 |
| 2 | 交通诱导分布式控制器 | 1) 远程节目发布； 2) 按时段及日期等播放； 3) 多点位同步播放； 4) 支持即时通知、紧急插播； 5) 远程播放日志管理。 | 3 | 台 |
| 3 | 全防水箱体 | 配套 | 3 | 套 |
| 4 | 智能配电箱 | 10千瓦，含防雷接地系统。 | 3 | 套 |
| 5 | 交通诱导屏管理一体服务器 | - 操作系统：Windows 2008 Sever - CPU类型：E5-2609 v4 - 内存：8G DDR4 ECC REG - 硬盘：1T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2 - 网口：4个千兆电口 - 电源：1+1冗余电源 - 集约化设计，软硬一体，基于Windows 操作系统，服务按需运行 - 支持多信息多屏批量发布 - 支持多信息多时段定时和即时发布 - 支持发布普通文本、富文本、普通图片和图文路网，播放本地视频和实时视频 - 支持发布信息到单色、双基色和全彩诱导屏 - 支持多种出入屏动画效果 - 支持信息显示实时预览 - 支持节目信息管理，系统默认提供有关天气、安全提示、交通管制等常用信息节目 - 支持模板信息节目制作和管理 - 支持图文路网信息节目管理 - 支持历史信息发布查看 - 支持诱导屏历史状态查看 - 支持诱导屏远程开关屏和亮度调节 - 支持基于GIS地图（Google、SuperMap、PGIS）的诱导屏管理、信息发布和显示 - 支持用户用管理、权限控制、平台公告、操作日志等功能 交通诱导屏管理一体服务器需和平阳县交警大队交通综合平台实现对接，为后续交通拥堵信息诱导发布做基础。 | 1 | 套 |
| 6 | 杆件 | F杆，显示屏整体承载按抗12级台风和8级以上地震标准设计，能够承受风压力106kg/m2 [（914.72+0.1）×（3.2+0.1）×106=5184.01kg］。 | 3 | 套 |
| 7 | 杆件基础 | 配套 | 3 | 套 |
| 8 | 工程防雷系统 | 配套 | 3 | 项 |
| 9 | 路口管道施工 | 配套 | 3 | 项 |
| 10 | 接地系统 | 配套 | 3 | 套 |
| 11 | 窨井 | 600*600mm | 12 | 个 |
| 12 | 取电 | 配套 | 3 | 项 |
| 13 | 辅材 | 配套（含连接线缆、光纤熔接、空开插座等等） | 3 | 批 |
| 14 | 光纤链路费 | 含5年链路费用 | 3 | 条 |

- 远程联网信号控制系统&信号灯系统

- 建设范围

本次拟在拟在以下点位建设智能联网信号控制系统（包含信号灯建设）（以实际点位为准）。

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 海润路与万船大道交叉口 |
| 2 | 海润路与新滨路交叉口 |
| 3 | 海泽路与横屿路交叉口 |
| 4 | 海泽路与万船大道交叉口 |
| 5 | 海泽路与阳屿路交叉口 |
| 6 | 海泽路与新阳路交叉口 |
| 7 | 海泽路与新滨路交叉口 |
| 8 | 海泽路与新业路交叉口 |
| 9 | 海泽路与新园路交叉口 |
| 10 | 海昌路与万船大道交叉口 |
| 11 | 海昌路与新阳路交叉口 |
| 12 | 海昌路与新滨路交叉口 |
| 13 | 海昌路与新业路交叉口 |
| 14 | 海昌路与新园路交叉口 |
| 15 | 海华路与万船大道交叉口 |
| 16 | 滨海路与万船大道交叉口 |
| 17 | 滨海路与新滨路交叉口 |
| 18 | 滨海路与新园路交叉口 |

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能联网信号控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 道路交通信号控制机 |  | - 机动车相位数：支持16组车行相位及以上 - 跟随相位数：最少支持16组跟随相位及以上 - 行人相位数：最少支持8组行人相位及以上 - 车辆检测器：最少支持16组线圈检测及以上 - 行人检测器：最少支持16组行人请求及以上 - 周期方案：支持16组定时周期方案，6组特殊方案及以上 - 日期类型：最少支持8组日期类型，7组星期类型，8组特殊日期类型 - 日计划时段数：支持40组时间段及以上 - 输入输出：6路继电器输出，16路行人输入，16路线圈输入及以上 - 远程控制功能：可通过PC客户端工具，液晶屏，遥控器控制或其他； - 驱动：能驱动5块相位板，32个相位驱动，55个灯控端子及以上 - 浪涌保护：电源防雷，网络防雷。 - 支持网络远程升级。 - 额定电压：电源额定电压：AC220V±44V，50Hz±2Hz，机柜内安装标注AC 220V电源备用插座。 - 驱动功率：信号机每路的最大驱动功率为：800W。 - 整机功耗：信号机整机功耗不大于60W。 - 绝缘电阻：信号机绝缘电阻大于100MΩ。 - 耐压：在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加1500V、50Hz电压，不出现击穿现象。 - 电磁抗扰度：交通信号控制器在静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障。 - 安装方式：落地式机柜安装。 - 工作温度：-40～＋70℃。 - 工作相对湿度：10%～95%（不结露）。 - 防水：通过了雨淋试验，试验中和试验后工作均应正常，机柜内部无渗水或积水现象。 - 防尘：控制器在承受粉尘试验中及试验后，工作均正常，机柜内部无大量积尘。 - 每个路口需实现通过该路口电警设备采集流量实现配时自适应和流量溢出控制功能。 | 18 | 台 |
| 2 | 信号机基础 |  | 配套 | 18 | 套 |
| 3 | 防雷接地处理 |  | 配套 | 18 | 项 |
| 4 | 窨井 |  | 1000*1000mm | 18 | 个 |
| 5 | 取电 |  | 配套 | 18 | 项 |
| 信号灯系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | Φ400箭头信号灯(含倒计时) |  | 1、产品尺寸：1380mm×455mm×130 mm（铝壳灯体） 2、面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃 3、外壳材质：铝压铸。表面处理：黑色喷塑哑光 4、工作电压AC176～264V，50HZ 功率≤20W。 5、绝缘电阻≥500MΩ介电强度≥1440V 6、中心光强：5000 ~15000 cd/m2 7、LED数量 信号灯：红90，黄90，绿90 8、LED 直径 Φ5mm 单管电流 < 18mA 9、LED寿命≥70000小时 10、LED波长 红：625 nm 黄：590 nm 绿：505 nm 11、可视距离>450m 可视角度 >30° 12、工作温度： -40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% 14、防护等级：IP53 15、重量：铝壳≤20KG 16、执行标准：信号灯GB14887-2011 | 138 | 套 |
| 2 | Φ400圆形信号灯(含倒计时) |  | 1、产品尺寸：1380mm×455mm×130 mm（铝壳灯体） 2、面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃 3、外壳材质：铝压铸。表面处理：黑色喷塑哑光 4、工作电压AC176～264V，50HZ 功率≤20W。 5、绝缘电阻≥500MΩ介电强度≥1440V 6、中心光强：5000 ~15000 cd/m2 7、LED数量 信号灯：红90，黄90，绿90 8、LED 直径 Φ5mm 单管电流 < 18mA 9、LED寿命≥70000小时 10、LED波长 红：625 nm 黄：590 nm 绿：505 nm 11、可视距离>450m 可视角度 >30° 12、工作温度： -40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% 14、防护等级：IP53 15、重量：铝壳≤20KG 16、执行标准：信号灯GB14887-2011 | 69 | 套 |
| 3 | 三合一方向指示信号灯 |  | 1、产品尺寸：380mm×455mm×130 mm（灯体部分） 2、面罩规格：Φ400mm 面罩材质 玻璃 3、外壳材质：铝压铸 表面处理 黑色喷塑哑光 4、工作电压：AC176～264V，50HZ 功率≤30W 5、绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度 ≥1440V 6、中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 7、LED数量：信号灯：红96，黄96，绿96； 8、LED 直径：Φ5mm 单管电流 < 18mA 9、LED寿命：≥70000小时 10、LED波长：红：625 nm黄：590 nm绿：505 nm 11、可视距离：>450m 可视角度 >30° 12、工作温度：-40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% 13、保存环境：0~50℃，40~60%RH 14、防护等级：IP53 15、重量：≤20KG 16、参考标准：信号灯GB14887-2011 杆件配套。 | 69 | 套 |
| 4 | 一体化人行灯 |  | 1、面罩规格 信号灯300mm 文字屏 1500mm×300mm 2、面罩材质 耐力板 玻璃 3、信号灯 302双8人行灯RX300-3-2960 4、图案 红灯：上红色站立人行灯，下红双8，绿灯：上绿色双8，下绿色动态人行灯； 5、LED屏尺寸 160×32cm 6、LED颜色 红绿双色，颜色跟随信号灯 7、LED屏像素 160×32 红绿双色 间距P10 8、LED屏接口 RS232串口、RJ45网口 9、电压 220±20% VAC 功率 200W 10、中心光强 150cd<红<400cd； 150cd<绿<400cd； 11、LED 直径 Φ5 单管电流 < 18mA 12、LED寿命 70000小时 13、波长 红：625 nm绿：505 nm 14、数量 红人：70；绿人：70；倒计时：140 15、可视距离 >400米 可视角度 >30° 16、倒计时 双8倒计时，计数范围99~1 17、计时方式 跟随/触发/RS485通讯 18、工作温度 -40 ~ +85 ℃ 相对湿度 ≤93% 19、外壳材质 不锈钢 防护等级 IP53 20、外形尺寸 3000mm×400mm×185 mm 重量 ≤80KG 21、参考标准 信号灯GB14887-2011 倒计时GAT508-2014 22、可选功能 过街声响 23、语音提示 红灯：“现在是红灯行人请止步”；绿灯：“现在是绿灯行人请走斑马线+嘟嘟嘟” 24、播报时间 微电脑时段可调； 25、播放音量 90dB Max 26、语音功率 ≤10W 27、安装模式 竖装 | 138 | 套 |
| 5 | L型八角杆（含基础浇筑） |  | 配套 | 69 | 套 |
| 6 | 电源稳压器 |  | 配套 | 18 | 个 |
| 7 | 线缆1 |  | KVVR 11*1.5 | 15200 | 米 |
| 8 | 线缆2 |  | KVVR 4*1.5 | 15200 | 米 |
| 9 | 综合管路（含工作井） |  | 配套 | 18 | 项 |
| 10 | 安装辅材 |  | 配套 | 18 | 项 |
| 11 | 防雷接地处理 |  | 配套 | 69 | 套 |

3.系统功能

（1）信号控制系统必须实现以下控制方式：

1.自适应优化控制；

信号机通过视频检测设备采集的流量、排队长度、占有率等动态数据，实时优化配时，自适应控制，从而减少车辆等待时间，提高路口通行效率。

2.绿波控制:

对主干道上的连续几个路口，其周期长设置成相等或倍数关系，路口之间根据设定或优化后的相位差进行协调。

3.区域协调控制:

通过交通流数据检测，自动判断当前的车辆和交通流的实时分布，通过建设特定数学模型，实现协调控制，以避免交通流比较集中区域拥堵和事故的发生。

4.感应控制:

根据车辆检测器检测到的进口道实时交通数据及预先设定的最短绿灯时间、最长绿灯时间、单位延长绿灯时间等参数，根据交通量的变化自动跳越相位。

5.多时段控制方式:

根据预先设定的时段表，按时间的推移自动选择预定的控制方案进行信号控制。系统至少支持40个时段的不同配时控制方式。

6.固定配时控制:

按照一个控制机内部固定的信号周期进行信号控制。

7.系统降级控制

遇通讯线路故障和其他故障，路口与系统无法通讯时，系统按照“系统控制→无电缆控制→单点控制→黄闪”的顺序进行降级控制。

8.特殊方式控制，系统需具备下列特殊控制方式：

①手动控制

由执勤交警将路口的道路交通信号控制机手动开关置于"手动"位置，每按一次手动按钮，按照相序变换一次。

②遥控控制方式：

配备无线遥控设备，100米以内，实现手动控制，每按一次，按照相序变换一次。手控改变相位时，倒计时关屏，无需开箱，方便和简化操作。

③黄闪控制

各相位主灯组黄灯以固定频率闪烁，起提示作用。

④定相控制

根据路口交通需求，由控制计算机发出命令，直接强行控制路口交通信号相位的执行时间。

⑤VIP控制

在执行警卫、消防、救护、抢险等任务的时候，其行车路线上的各交通信号灯按车辆到达路口的时间开启绿灯，一键延长放行时间，保证车辆畅通无阻。

⑥公交优先信号控制，支持后续公交优先需求的放行方式。

9.特殊要求:

系统应支持C/S、B/S架构，图形化界面操作，应具备GPS、GIS联网接口，能与视频图像资源集成应用，监控中心应能实时查看路口图像资源，能通过GIS可视化的方式呈现周边关系网，信号灯运行状态，并进行功能控制。

（2）系统指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 系统标准 | 基于信号机在路口控制的重要性和对稳定性的要求，所投信号机需有交警支队级别的用户使用案例 |
|  | 信号控制机厂商应具备足够的开发能力，有信号机控制软件的软件著作权和软件产品登记证书 |
|  | 信号机符合GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准 |
|  | 信号机采用开放式的NTCIP标准协议，有第三方NTCIP标准检测报告 |
|  | 车行信号灯、人行灯符合GB14887-2011《道路交通信号灯》产品检验标准 |
| 系统指标 | 信号机耐温等级满足A级（-40℃~+70℃）、功能等级满足四类（协调控制式）信号机的要求 |
|  | 信号机必须采用模块化设计，软硬件一体，插卡设计，嵌入式系统。 |
|  | 可接入视频、线圈、地磁等多种流量检测设备进行流量检测。 |
|  | 采用32位微处理器，在与中心平台断网情况，通过视频检测采集的流量数据和排队长度，也能实现路口配时进行优化 |
|  | 故障监控功能，，系统运行安全可靠，系统在出现绿冲突、某信号组所有红灯均熄灭或信号灯组红灯、绿灯同时点亮时，信号机应能立即自动切断信号输出通道，转入黄闪状态 |
|  | 信号控制器需采用双电路设计，一个电路信号输出，一个电路负责故障检测，确保设备稳定。 |
|  | 信号机应具备广播/网络风暴防护功能，在广播风暴发生期间，信号机应正常工作，不应出现任何异常现象。 |
|  | 信号机通过静电放电抗干扰度测试、电快速瞬变脉冲抗扰度测试、浪涌抗扰度测试、电压短时中断抗扰度测试，并满足相应要求 |
|  | 信号机每路的最大驱动功率至少为800W |
|  | 为了更好的管理路口信号机，考虑到交警大队现有的路口监控资源可以利用起来作为信号机流量的来源的来源。本次采购的信号机系统要求能结合目前主流的电子警察抓拍相机实现流量采集、配时自适应 |

- 高清电子警察（兼卡口功能）系统

- 建设范围

本次拟在拟在以下点位建设高清电子警察（兼卡口功能）系统（以实际点位为准）。

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 海润路与万船大道交叉口 |
| 2 | 海润路与新滨路交叉口 |
| 3 | 海泽路与横屿路交叉口 |
| 4 | 海泽路与万船大道交叉口 |
| 5 | 海泽路与阳屿路交叉口 |
| 6 | 海泽路与新阳路交叉口 |
| 7 | 海泽路与新滨路交叉口 |
| 8 | 海泽路与新业路交叉口 |
| 9 | 海泽路与新园路交叉口 |
| 10 | 海昌路与万船大道交叉口 |
| 11 | 海昌路与新阳路交叉口 |
| 12 | 海昌路与新滨路交叉口 |
| 13 | 海昌路与新业路交叉口 |
| 14 | 海昌路与新园路交叉口 |
| 15 | 海华路与万船大道交叉口 |
| 16 | 滨海路与万船大道交叉口 |
| 17 | 滨海路与新滨路交叉口 |
| 18 | 滨海路与新园路交叉口 |

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清电子警察抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防护罩一体化电警抓拍单元 | - 采用海思高性能多核处理器，高性能图像预处理技术（ISP），深度学习智能算法 - 高性能CCD图像传感器，1" - 低照度：彩色：≤0.0008lx，黑白：≤0.0001x - 白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规的红外截止滤光片 - 护照玻璃透光率≥98.5% - 支持图像旋转，可配置90°、180°和270°旋转配置功能，适用于走廊模式和镜像应用模式 - 宽动态64 dB - 视频压缩标准：H.265、H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG五种 - 图片分辨率3392*2008 - 分辨力≥1700TVL - 支持SSD存储器 - 图片、视频OSD信息显示功能 - 支持相机联动频闪灯功能 - 支持GPS和北斗定位功能 - 内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出 - 支持温度和湿度感应功能，可通过WEB或客户端设置温、湿度阀值；当温度或湿度达到预设阀值时，将开启风扇转动散热 - 支持自动维护重启功能 - 支持图片视频水印防篡改功能 - 支持在30V~305V供电的条件下正常工作 - 工作温度：-45℃~90℃ | 69 |  | 台 |
| 2 | 高清镜头 | 800万像素1英寸C接口镜头，焦距根据现场条件确定。 | 69 |  | 个 |
| 3 | 支架 | 配套 | 283 |  | 个 |
| 4 | LED补光灯 | - 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； - 支持多级环境亮度可选 - 平均功耗≤23W - 频闪亮度等级1~20级可调； - 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx - 支持通过摄像机远程控制亮度等级 - 支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭 - 支持通过RS485控制频率、亮度等 - 支持频闪级联功能 - 支持远程显示补光灯状态功能 - 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us - 频闪亮度等级30级可调 - 频闪频率20、25、30、50、60、75、90、100、12Hz 9档可调 - 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调 - 色温范围6000k~6700k - 工作温度-40℃~80℃ - 在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15% - 外壳防护等级IP67 | 207 |  | 台 |
| 5 | 智能交通终端管理设备 | - 8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口 - 支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘 - 1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口 - 可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机 - 支持LCD显示及设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及故障硬盘提示 - 支持12路图片、16路录像实时预览及存储 - 录像、图片文件无法再IE界面直接删除、修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作 - 支持图片、录像远程查询、备份功能 - 支持水印设置验证图片是否被篡改 - 支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择 - 支持按通道号、日期时间等分文件夹备份图片至客户端。 - 支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加违法时间、地点、车牌、车道、违法行为、违法代码、设备编号、防伪码等信息 - 支持数据传输可在光纤接口和网络接口之间实现切换，不需要重启设备 - 支持远程登录功能 - 支持数据上传功能 - 支持配置图片和录像的存储空间配额，支持自动覆盖 - 支持对网络接入和转发流量监控统计 - 支持硬盘smart自检，显示硬盘状态、故障提示 - 支持黑名单报警功能，支持白名单自动过滤，支持车牌模糊查询 - 支持实时显示接入的前端设备的工作状态、温度及工作时间等信息 - 支持违法图片下载命名格式自定义 - 支持选择合成图片的分辨率、支持区分通道分别设置合成图片的大小、支持根据选择的原始图序号进行特写放大、支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、支持前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片、支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选 - 支持测速功能（含区间测速功能） - 支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放 - 支持故障自动恢复功能 - 支持FTP服务器存储功能 - 支持断网续传功能 - 支持本地备份功能，可通过eSATA和USB接口备份图片及录像数据 | 18 |  | 台 |
| 6 | 智能交通红绿灯信号检测器 | - 支持16路信号灯状态输入，支持16路信号灯状态通断检测，具备对应指示灯显示 - RS485口输出≥4路 - 支持扫描端口红绿灯状态功能 - 具备八位拨码开关，支持红/绿灯信号检测模式切换，支持4种波特率设置 - 供电电源AC85~AC265V - 功耗≤3W - 工作温度-40℃~+80℃ | 18 |  | 台 |
| 7 | 杆件 | 高6米挑6-11米(高6米挑6-15米) | 69 |  | 套 |
| 8 | 杆件基础 | 配套 | 69 |  | 套 |
| 9 | 背挂机箱 | 650mm*450mm*400mm(250mm*400mm*500mm)，含防雨顶，前单开门，箱体喷塑,采用优质冷轧板 | 69 |  | 个 |
| 10 | 控制机柜及基础 | 定制 | 18 |  | 台 |
| 11 | 工业交换机 | 工业级8口交换机 | 23 |  | 台 |
| 12 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器，20km | 57 |  | 对 |
| 13 | 4芯室外单模光纤 | 配套 | 15200 |  | 米 |
| 14 | 网线 | HSYV-5E4*2*0.5 | 5700 |  | 米 |
| 15 | 电源线（主机、LED补光灯） | KVVR3*1.5 | 15200 |  | 米 |
| 16 | 红灯检测控制线 | KVVRP2*1.0 | 15200 |  | 米 |
| 17 | 控制线（主机与LED补光灯同步线 | KVVR4*0.5 | 3800 |  | 米 |
| 18 | 工程防雷系统 | 配套 | 18 |  | 项 |
| 19 | 路口管道施工 | 配套 | 18 |  | 项 |
| 20 | 窨井 | 600*600mm | 69 |  | 个 |
| 21 | 辅材 | 配套 | 18 |  | 批 |
| 22 | 光纤链路费 | 含5年链路费用 | 18 |  | 条 |

- 电子警察系统需求

为了更好的规划道路交通秩序，同时做好城市整体流量采集，本次拟对滨海新区重要路口进行高清电子警察系统（带卡口功能）建设，系统采用纯视频触发模式，采用700万像素一体化抓拍单元，电警相机抓拍车辆违章图片，当车辆违章时，系统将该车的违章图片合成一张违法图片。系统能够自动将抓拍图片、合成图片和车辆信息通过光纤链路上传到交警大队指挥中心进行集中存储，实时过车流量上传至联网信号控制系统优化交通配时，违章数据经过校验后可以接入温州交警支队非现场执法系统。

（1）系统架构

本系统采用纯视频检测方式，自动对视频流中运动物体进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，抓拍过车卡口信息，上传路面实时流量，根据车辆运动轨迹判断车辆是否违章并进行记录，根据路面车辆排队长度判断路面是否拥堵溢出，无需破坏路面、埋设线圈。系统采用700万像素高清一体化摄像机为采集主体。电警路口正方向安装700万摄像机相机，单台700万摄像机覆盖单向3车道，同步支持LED频闪灯进行夜间补光。设备稳定，结构简单，便于安装维护。

（2）前端系统功能

（1）闯红灯记录功能

系统采用国际领先的计算机智能跟踪算法技术，对图像中每一辆车都能进行实时跟踪并记录其运动轨迹，并结合红绿灯状态智能判断车辆运行是否闯红灯违章。当判定车辆有闯红灯违章时，记录车辆闯红灯过程中四个位置的信息以反映机动车闯红灯违法过程。卡口相机抓拍抓拍一张能清晰反映人脸、车辆信息、车牌信息的图片，并从此图片中扣取出车窗部位的放大效果图。系统将此6张图片合成为一张违法图片。

系统记录的各个位置间保持适宜的距离以反映机动车闯红灯违法过程，不会出现因间距太大影响对违法机动车进行认定的情形。

（2）卡口记录功能

系统兼顾卡口功能，当车辆在其对应的绿灯或黄灯相位时越过停车线，系统会根据运动状态轨迹跟踪的情况，拍摄一张图片对过往车辆进行记录。图片能清晰的清晰辨别红绿灯信号、车辆类型、车牌号码、车身颜色等信息。

（3）安全带识别功能

反向卡口抓拍相机，可支持安全带识别功能，遇不系安全带形式车辆，抓拍2张高清违法图，可反映车辆进行方向和车辆内人员细节。

（4）开车打电话识别功能

反向卡口抓拍相机，可支持驾驶员开车打电话识别功能，遇开车打电话车辆，抓拍2张高清违法图，可反映车辆进行方向和车辆内人员细节。

（5）逆行记录功能

逆行即车辆的行驶方向与车道规定的方向相反。系统支持对逆向行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别。

（6）闯禁令记录功能

系统可以通过对视频的智能分析判断车辆违反禁止线等违法行为，在禁止右/左转的路口可以对右转或者左转车辆进行跟踪判断并且对违法车辆进行抓拍三张违法图片，以记录违法的整个过程。

（7）不按车道行驶记录功能

不按车道行驶是指车辆遇到“分向行驶车道”不按规定的车道行驶，包括左转、右转车辆占用直行车道，或在左转、右转车道上直行等情形。系统支持此类违法行为的记录，以三张图片清晰、完整表现违法过程。

（8）违章变道记录功能

路口平行的两个车道间为白实线或者双黄线，则车辆不能跨越车道线在这两个车道之间随意变换位置行驶。系统能够对违法变道车辆进行记录，抓拍三张不同位置的图片以反映整个违法变道过程，其中第一张为车辆在初始车道行驶时抓拍的图片，第二张为压线行驶时抓拍的图片，第三张为变换到另一个车道上行驶时抓拍的图片。

（9）压线行驶记录功能

系统支持对压线行驶的违法车辆进行检测、抓拍记录与识别，其主要针对在连续一段时间内压车道线行驶的车辆，此类车辆会影响前后车驾驶员的判断，干扰前后车的正常行驶。

（10）违章停车记录功能

在车牌可识别范围内，如果车辆静止不动超过规定的时间，则认为该车辆违法停车。系统支持对此类行为进行检测、抓拍记录与识别，并可按照规定的时间间隔向后端平台发送报警信号。

（11）路口拥堵分析功能

系统支持对路口的拥堵情况进行分析和判断，如果超过一定数量的车在路口静止不动超出规定的时间，则认为发生了拥堵。相机会实时将拥堵信息反馈至路口信号灯控制系统主机，由信号机设备对路口配时进行及时 优化处理，减轻拥堵影响。待路口拥堵情况缓解后，相机需反馈拥堵解除信息给信号控制主机，取消对拥堵路口溢出控制。

（12）信号灯状态检测功能

系统同时支持外接判定红绿灯和视频识别红绿灯功能，更加广泛的适用在各种现场情况下。其中外接红绿灯通过信号检测器来识别，可适用在红绿灯部分被遮挡或者红绿灯特别昏暗的路口，同时支持视频检测识别红绿灯信号，可区分直行、左转、右转、掉头等不同类型的红灯、黄灯、绿灯信号，这种方式无须接入红绿灯信号，消除施工困难.

（13）信号灯相位同步功能

摄像机能够与路口红绿灯信号进行同步，确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，避免红灯泛黄或无颜色，进而避免引起处罚争议。

（14）全天候高清成像功能

图像抓拍时不受雨、雪、雾等天气、环境光的影响。在环境无雾包括雨雪天气下，抓拍图片不仅能清晰看清车辆号牌，还能看清车辆类型、车身颜色等车辆特征。

（15）在环境照度比较低的情况下（例如夜晚），系统自动开启LED灯进行补光，以增强图片亮度，保证图片足够清晰，确保抓拍图片有利于人工辨认和机器识别牌照信息。

（16）智能补光功能

为了更好的提高夜间模式的检测率，在夜间情况，LED补光灯路口进行补光，依据车牌反光原理加大了视频检测的准确性，解决了行人、自行车、大型车辆干扰问题。同时LED补光灯与相机同步，在相机捕获图像时，LED灯补光强度增强，而且对人眼不造成影响。

(17)号牌自动识别功能

系统具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌计算机自动识别能力，白天车辆号牌识别率大于95%，夜间车辆号牌识别率大于90%。

（3）系统技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 系统功能 | 1．支持闯红灯抓拍，捕获率白天夜晚大于95%； 2．支持压线抓拍，捕获率白天夜晚大于95%； 3．支持逆行抓拍，捕获率白天夜晚大于95%； 4．支持不按车道行驶抓拍，捕获率白天夜晚大于95%； 5．支持机动车占用非机动车道行驶抓拍，捕获率白天夜晚大于95%； 6．支持违章停车抓拍，捕获率白天夜晚大于95%； 7．支持违章占用专用车道抓拍，捕获率白天夜晚大于95%； 8．支持违章变道抓拍，捕获率白天夜晚大于95%； 9．支持遮阳板检测，捕获率白天夜晚大于95%； 10．支持大车占道抓拍，捕获率白天夜晚大于95%； 11．系统可识别深浅色和11种常见车身颜色及深浅，日间车身颜色识别准确率≥95%，深浅色识别准确率≥95%；夜间车身颜色识别准确率≥95%，深浅色识别准确率≥90% |
| 电警相机国标要求 | - 符合GA/T496《闯红灯自动记录系统通用技术条件》要求 - 符合GA/T 832《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求 |
| 电警特殊功能 | 支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车，电动二轮车）、三轮车和行人，类型区分准确率不低于90%，非机动车、行人捕获率白天、晚上不低于99% |
|  | 支持后备箱开启状态识别功能 |
|  | 支持异常车牌（遮挡、污损）识别功能、污损车牌还原功能 |

- 高清违停抓拍系统建设要求

- 建设范围

本次拟建设高清违停抓拍系统。违停抓拍点位：

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 经一路与万船大道交叉口 |
| 2 | 农场路与万船大道交叉口 |
| 3 | 海润路与万船大道交叉口 |
| 4 | 海泽路与万船大道交叉口 |
| 5 | 海泽路与新阳路交叉口 |
| 6 | 海泽路与新滨路交叉口 |
| 7 | 海泽路与新园路交叉口 |
| 8 | 海昌路与万船大道交叉口 |
| 9 | 海华路与万船大道交叉口 |
| 10 | 滨海路与万船大道交叉口 |

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清违停抓拍系统 |  |  |  |  |
| 1 | 200W高清智能星光级违章分析球（含支架、电源） | - 支持37倍光学变倍,1/1.9英寸CMOS； - 支持16倍数字变倍； - 镜头：5.62mm～208mm； - 变倍速度：4.9S； - 视场角：水平：60.4°～2.4°（近焦到远焦）； - 单场景、多场景巡航； - 场景数量16个； - 违停时间设置：6s-3h； - 抓拍距离：单个场景白天50m，晚上30m；支持配合多个场景来扩大检测范围；最大200m - 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作 - 支持水平手控速度最大为700°/S，云台定位精度为±0.1° - 支持最低照度可达彩色0.0004Lux，黑白0.0001Lux - 设备应不少于500个预置位 - 支持64条巡航路径，每条巡航可以添加32个预置点 - 信噪比支持不小于62dB - 在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为30fps、码率2M时，网络延时≤90 ms - 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ - 可将码率设置为8Kbps~40Mbps - 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 - 设备垂直旋转范围应达到 -35~90° - 车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99%，同时可在抓拍图片上叠加监视点信息、设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型、车标信息、场景编号、场景名称等信息 - 支持对违章停车、掉头、压线、违法变道、逆行、倒车、机动车占用非机动车车道等行为进行抓拍并自动对目标车辆进行跟踪并识别，支持白天车辆有效监测距离最大为240m - 支持断网续存 - 支持手动违法停车抓拍并生成违法停车图片 - 支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置 - 支持可视域信息上传功能，即可相应平台下发的指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位等信息。 - 支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示 - 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大为256GB - 支持回放功能 | 20 | 台 |
| 2 | 指示牌及安装 | 提示违停信息指示牌 | 20 | 套 |
| 3 | 控制机柜 | 含空气开关、导轨等 | 20 | 个 |
| 4 | 网线 | HSYV-5E4*2*0.5(灰） | 1500 | 米 |
| 5 | 电源线、信号线 | KVVR3*1.5 | 1500 | 米 |
| 6 | 杆件 | 定制，挑5-9米 | 20 | 根 |
| 7 | 杆件基础 | 配套 | 20 | 项 |
| 8 | 工程防雷系统 | 配套 | 10 | 套 |
| 9 | 路口管道施工 | 配套 | 10 | 项 |
| 10 | 接地系统 | 配套 | 10 | 批 |
| 11 | 窨井 | 定制 | 10 | 个 |
| 12 | 取电 | 配套 | 10 | 项 |
| 13 | 辅材 | 配套 | 10 | 项 |
| 14 | 光纤链路费 | 含5年链路费用 | 10 | 条 |

3.系统需求

城市交通治堵过程中，违停车辆是引起拥堵的重要因素，尤其是路口车道数较少时，违停车辆会导致路口通行能力大大下降。本次系统引入违停行为自动抓拍系统，无需额外的人力也能实时对违停车辆进行实时抓拍，在无形中更改市民的停车习惯。

4.系统功能

（1）违停自动取证功能

系统能够对城市道路两旁禁停区域内违停的机动车辆进行检测和抓拍取证。可以根据用户的需求设置区域内的允许停车时间，当有车辆在区域内停车超过预设时间时，系统自动进行抓拍取证。一组取证图片包括三张全景图片和一张车牌特写图片，特写图片能够看清车牌号牌，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息，一组违法图片同时关联一段违法过程录像。

（2）车牌自动识别功能

系统能够自动对违停车辆进行跟踪放大，自动识别车牌号码。车牌自动识别功能包括车牌号码和车牌颜色的识别。

（3）多目标处理功能

系统可对检测区域内多个违法车辆进行检测取证，支持同时处理不少于20个目标。

（4）手动取证功能

系统支持手动取证功能对违法车辆进行手动捕获抓拍，抓拍间隔可在（1-300S）范围内设置，图片类型根据实际要求配置全景/特写。

（5）支持复杂场景下的抓拍

现代都市很多禁停路段在繁华闹市区，违停车辆周围行人、其他不断经过的机动车辆、不规则停放等影响，违章停车智能抓拍系统智能检测算法充分考虑到了城市道路的复杂性，有效降低了系统误报率至10%以下。

（6）不重复抓拍

系统采用基于图像分析的车辆身份识别算法，对同一违章车辆不会重复抓拍，避免因二次处罚造成一些纠纷事件。

（7）多场景巡航取证

系统最大支持16个预置点位的违停自动抓拍，每个预置点场景支持8个规则区域。可根据实际情况设置巡航路径，真正实现一机多区域监控，性价比高。

（8）兼具对逆行、压黄线违章检测功能

系统不仅支持违章停车类型自动抓怕取证，同时还能够实现对逆行、压黄线等常见违章类型的自动抓拍取证，实现一机多用。

## 待行区诱导发布系统

为了加强路口通行能力，本次项目将在3个路口建设带网络发布功能的待行区诱导发布系统。

### 设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待行区动态诱导屏 | - 材质：外壳不锈钢，表面喷塑哑光处理； - 显示内容：可直接显示8个32×32汉字或者图片内容，支持动态显示；发布内容和节目时长可由软件设置； - 像素：（宽高）256×48；间距10mm； - 外形尺寸：260×52×15cm（本体宽高厚） - 重量：约50KG - 输入电源：220±20% V AC; - LED屏功率（最高亮度状态）：全屏点亮<950W；全屏点亮绿灯<250W；全屏点亮红灯<700W； - 带RJ45口 - 输入信号：220V交通信号 - 待行信号触发方式： 220V交通信号输入； - LED屏显示内容设定：远程设定或内置存储； - 模组参数： - 红LED：420mcd <红<614mcd；波长620-625nm； - 绿LED：1500mcd<绿<3296mcd；波长520-530nm； - 像素密度 10000Dots； - 像素构成 1R1G； - 模组分辨率 32*16=512Dots； - 最大电流3.2A±0.1A； - 驱动方式 1/4恒流驱动； - 模组功率<16W； - 套件材料 聚碳酸脂PC； - 模组尺寸（长*宽*厚） 320*160*26mm； - 重量 0.95±0.05kg；输入电压 4.8-5.5V； - 控制方式：10/100M以太网或3G无线网远程控制 - 屏幕水平视角：80±15度。 - 亮度：>3000cd/㎡。 - 最佳视距：>10m。 - 可视距离：>400m - 亮度均匀性：>0.8。 - 屏幕垂直视角：45±10度。 - 盲点率：小于万分之三。 - 使用环境：户外-20 ~ +85 ℃；湿度≤93% - 安装模式：横放。 ▲待转信息屏需和路口配套联网信号控制系统对接，交通信号待行发布需实时有效，不允许有延时。 | 12 | 套 |
| 2 | 网线 | HSYV-5E4*2*0.5(灰） | 300 | 米 |
| 3 | 抱杆箱 | 配套 | 12 | 个 |
| 4 | 光纤收发器 | 百兆光纤收发器，20km | 9 | 对 |
| 5 | 4芯室外单模光纤 | 配套 | 2400 | 米 |
| 6 | 电源线 | KVVR-3*1.5 | 2400 | 米 |
| 7 | 脉冲信号线 | KVVR5*1.0 | 2400 | 米 |
| 8 | 工程防雷系统 | 配套 | 3 | 套 |
| 9 | 辅材 | 配套 | 3 | 套 |

- 后端中心扩容

- 建设范围

本次项目增加的前端监控和抓拍点位产生的信息数据、图片、视频均需接入平阳交警大队智能交通综合管控系统，故针对本次项目增加的设备增加存储、平台分布式服务器、网络交换设备等。

- 设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频存储服务器 | 4核CPU；16GB DDR3；8个10/100/1000Mbps数据网口，1个千兆管理网口; 支持负载均衡模式；1个USB3.0；2个SAS口, 支持SAS多级级联，外部SAS接口带宽双向≥192Gbps；至少配置一个eSATA接口用于数据下载备份；冗余电源，支持在线更换；支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，独立硬盘支架，支持硬盘热插拔； ▲存储服务器需和平阳交警大队交通综合平台后端云存储系统对接 | 2 | 台 |
| 2 | 图片存储服务器 | 4核CPU；16GB DDR3；8个10/100/1000Mbps数据网口，1个千兆管理网口; 支持负载均衡模式；1个USB3.0；2个SAS口, 支持SAS多级级联，外部SAS接口带宽双向≥192Gbps；至少配置一个eSATA接口用于数据下载备份；冗余电源，支持在线更换；支持36个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，独立硬盘支架，支持硬盘热插拔； ▲存储服务器需和平阳交警大队交通综合平台后端云存储系统对接 | 2 | 台 |
| 3 | 企业级硬盘 | 4T/7200RPM/128M/SATA | 144 | 块 |
| 4 | 中心平台服务器扩容 | - 支持卡口、电警、违停抓拍设备、高清监控设备、测速抓拍设备等各类智能交通设备接入。 - 支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36多分，屏画面显示，并支持自定义画面分割，根据用户需要自由选择，支持画面比例调整：满屏，1:1,16:9,4:3,5:4,4:5,3:4,9:16 - 支持历史过车图片回放，可以查询正常过车图片、违法过车图片、布控报警图片，对查询结果以时间顺序进行历史图片回放，支持多画面（1/4/8/16）分割回放预览，同时以列表形式同步显示对应的过车记录，支持手动回放和自动回放；支持图片详细查看； - 支持手工违法抓拍，可同时进行1分屏、4分屏和9分屏违法车辆的录像和图片取证，支持抓拍收藏和三维云台控制、快捷键抓拍；支持违法图片二次抓图和删选；支持违停行为短信友情提醒； - 支持本地布控比对，大大提高报警实时性；支持平台超速配置和本地超速违章抓拍拦截；支持平台布控配置和布控名单同步；支持平台布控报警联动诱导屏；支持布控报警语音播报；支持布控报警警铃提醒； - 支持多天多时段布控、区域布控、专题库布控多种布控方式支持，布控报警联动弹窗、声音、提示框、短信、视频、上墙多种联动方式，支持报警签收、指派、反馈等处理功能；支持跨部门布控审核流程； - 支持自定义车辆专题库，方便对车辆进行分类管理； - 支持卡口电警、事件检测器、微波流量检测器等多种流量采集方式； - 支持路段流量统计，路段流量对比统计、主次干道车速对比统计； - 提供软件著作权，产品登记证书，公安部出具的检测报告 ▲平台服务器必须能够与平阳县交警大队智能交通控制平台实现对接，分担原有平台设备接入压力 | 2 | 台 |

2.系统指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 系统采用分布式技术、数据容错算法、负载均衡调度算法,提供通用视频监控业务、分布式文件系统、智能化运维管理；数据切片存储在不同的数据存储节点，数据存储节点支持N+M多种容错模式运行，存储空间利用率为N/(N+M)；系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间。 |
| 数据安全和配额 | 支持多用户ACL访问权限控制，文件目录支持私有、只读共享、完全共享三种权限。支持用户和目录级别配额管理，灵活控制用户的存储空间使用。支持录像业务级别按空间、时间的循环覆盖。 |
| 融合存储 | 一套存储，同一IP访问情况下，同时支持国标GB28181/Onvif，标准码流、主流厂家私有标准视频流和卡口抓拍图片混合直存和采用文件方式存储视频、图片、文档等数据；支持视频录像以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取。 |
| 扩展性 | 按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID。扩容过程无需RAID，LVM等配置。 一分钟之内完成。节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上。 |
| 淡忘存储 | 支持SVC抽帧和P帧抽帧两种模式，支持配置正常存储周期和抽帧存储周期配置。 |
| 系统性能 | 支持在一个文件夹内有多种N+M:b容错机制，能自适应N+M：b，系统根据当前节点情况自动配置使用哪种容错算法以达到最可靠的容错，以实现最大化节点容错能力。 |
|  | 系统容量、性能具备线性扩展能力，每增加一台数据节点，平均性能扩展900MB/S |
|  | 支持多网口绑定，实现网络带宽的负载均衡；单点持续带宽应大于8Gbps支持千兆、万兆、FC多种网络部署模式，提供带宽聚合； |
|  | 支持跨网络边界产品进行文件实时同步，将网络边界两端的视频文件、图片文件、文档文件等跨网络同步 |

三）、整体系统性能

为了管理方便，本次建设的系统将更多的考虑和平阳交警大队原有系统的兼容、功能接入使用。

▲为了提高本次建设的高清电子警察系统的利用率，本次建设的高清电子警察系统除了要实现电子警察系统功能外，还必须能够与该设备路口所使用的智能联网信号控制设备实现对接，如遇有对接接入技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决。

▲本次建设的远程联网信号控制系统必须能够与平阳县交警大队信号控制平台实现对接，平台接入遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决；

▲本次建设的高清卡口抓拍系统、高清电子警察系统（兼卡口功能）、高清违停抓拍系统必须能够与温州交警支队非现场执法平台、温州市平阳县交警大队智能交通控制平台实现对接，高清诱导系统、后端中心扩容设备必须能够与温州市平阳县交警大队智能交通控制平台实现对接，平台接入遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决；

▲本项目需接入平阳县交警大队，接入过程中需要的设备及光纤等费用包含在投标总价中。

四）、其他要求

1、项目施工过程中由于实际工程量项目和数量的增减，按中标供应商投标时该项目的单价执行。如在实施过程中，由于设备需变更的，则需双方协商（通过询价等方式确定设备价格）。

2、供应商所提供的监控系统、后端存储系统必须取得公安部检测报告；中标供应商需在签合同前提供货物出厂合格证明，原装正品证明（原厂商出具的质保函原件，加盖制造商公章），如果供应商不能提供以上证明及质保函，则采购人有权拒签合同，并按招标文件规定对供应商予以处罚。

3、本项目总价包干。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，供应商需对整体方案的可行性负责，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目总价包干，所需线缆管线均需包干计入投标价。

4、供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、施工等，本项目涉及的辅材、装修材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式进行发包，供应商自行承担报价风险。

5、供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

6、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

7、项目监理

安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

8、▲中标供应商须在采购结果公告发出后7个工作日内提供在平阳县具有光纤网络接入资源的证明资料（中标供应商为运营商的提供营业执照即可，其他单位需提供相关证明资料（与运营商的关于本项目光纤的租赁协议等）），如果中标供应商在采购结果公告发出后7个工作日内无法提供在平阳县具有光纤网络接入资源的证明资料的，则中标无效，该供应商投标保证金不予退还。供应商投标时如果已经具有光纤资源须在投标文件中提供相关证明资料（中标供应商为运营商的提供营业执照即可，其他单位需提供相关证明资料（与运营商的关于本项目光纤的租赁协议））；运营商自身参加投标的投标时不得授权给予其他供应商相关光纤协议（运营商自身参加投标的，没中标在开标后可以与其他供应商签订光纤协议），否则，该运营商与相关供应商均按无效投标处理。

- 四）、商务条款

1、质保期

1.1、免费质保期为五年（除投标文件另外规定的），质保期从验收合格交付使用之日起算；（设备技术参数中有明确的除外）。

1.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

▲1）履约保证金（银行转账或保函等非现金形式）中标供应商在签订合同前递交，金额为合同总价10％。项目完工验收后给予退还。

2）合同签订后，按项目实施进度每半年支付完工部分的50%；项目整体完工验收后支付到实际结算总价款的60%。剩余40%分5年支付，完工验收后每年支付8%。（光纤费用按点位实际投入使用的时间按实际每年结算）

3）在项目整体设备运行过程中，甲乙双方应每天做好每个点设备运行情况的记录，如发现故障超过8小时的应扣除该点的当天费用，甲乙双方对设备运行情况有争议的，以甲方提供的依据为准。（年费用÷365＝天费用，天费用÷   点）

3、技术服务及培训

3.1系统定期测试维护服务

为了预防系统出现故障，▲中标供应商须派遣1名技术人员常驻平阳县至项目免费质保期满，对系统进行全面的检查，确认设备运行状态，检查系统错误日志，排除潜在隐患，以确保系统正常稳定的运行。

常驻技术人员要求：

- 采用国家法定8小时工作制，以在使用单位上下班打卡记录为准。

- 非8小时工作时间，若遇有紧急情况，在一小时内给予回复，二小时赶到现场协助用户解决问题。

- 常驻人员费用已包含在投标总价中，由中标供应商自行负责。

- 使用单位定期对常驻人员进行满意度调查，若遇连续两次满意度调查不符合要求，中标供应商需根据使用单位要求进行人员整改或更换。

- 对常驻人员工作考核以使用单位考核制度为主。每年支付费用时需使用单位出具常驻人员考核单。

检查内容主要包括：

(1)  硬件运行情况

(2)  软件运行情况

(3)  各功能的实现是否正常

(4)  各功能的运行参数是否正常

除此外，中标供应商技术中心（行使售后服务工作的部门）工程师应经常主动与用户相关管理部门及操作人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防止意外事件的发生。

3.2对系统运行维护人员技术培训服务

中标供应商应为系统提供全面的人员技术培训服务（费用包含在投标总价中）。

根据采购人实际情况和提出的相关需求，经过双方充分协商，确定培训时间、地点和培训对象，在规定的时间和地点完成对相关人员的培训，并形成经用户方确认的培训记录。

中标供应商在投标文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程安排、培训人数、时间地点、日程、交通、食宿等）并报价，计入投标总价中，如果免费培训请在投标文件中注明。

3.3技术支持服务

技术支持服务包括但不限于：

（1） 提供场地及设备服务（如迁移、改造、升级、重装等）；

- （2） 各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；

（3） 系统软件改版升级服务，应用软件维护、升级、开发和功能扩充服务；

（4） 在出现紧急情况下迅速解决故障预案的现场服务；

（5） 整体系统改造、更新、维护服务。

中标供应商在接到采购人通知后，在一小时内给予回复，四小时赶到现场协助用户解决问题。

3.4技术咨询服务

（1）中标供应商技术专家应为采购人提供全年7*24小时全天候的系统产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。中标供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

3.5售后技术服务流程

中标供应商技术中心作为采购人提供技术支持的专职部门，应为采购人提供在维护合同中指定的维护服务包括：

一级服务：负责处理采购人一天24小时内的所有技术问题。

二级服务：处理一线工程师不能解决的疑难问题。如果问题不能在限定时间内解决，应上报，由资深工程师协助处理。如果问题仍然无法解决，则由厂家处理直至故障排除。

3.6系统故障处理

（1）系统出现警告，不影响系统运行；7×24小时电话咨询，48小时内到达现场。

（2）出现部分设备损坏，系统正常运行；7×24小时电话咨询，12小时内到达现场。

（3）系统崩溃；7×24小时电话咨询，2小时内到达现场。

（4）到现场后，二天内无法解决问题须提供同档次机器供用户备用，7天内无法解决问题须调换设备。

4、安装调试

4.1.安装地点：按采购人要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.设备的安装、调试和验收

4.5.1．安装调试时间

供应商必须在合同规定的时间内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

- 4.5.2.  设备的到货、安装、调试、验收

（1）所供设备在现场进行到货初步验收时,由中标供应商负责提交验收资料（包括合格证、原厂证明与质保函），采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商支付、设备的存放点由采购人提供、中标供应商负责保管。

（2）安装范围包括设备本身及整个系统的安装。安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

（3）安装完毕后，中标供应商应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，采购人可以要求中标供应商或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标供应商应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，中标供应商应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。

（4）设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

5、完工期

- 供应商提供最短的完工期（具备施工条件，接到任务启动书进场施工后，最长不得超出150日历天）。

6、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的智能化系统需配备的全部软硬件。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验检测、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、项目安装所需的材料与附件采用包干方式，项目实施过程中工程量如有调整，已有的项目单价采用投标价格不予变动，新增项目可按甲乙双方签证价执行。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，节能环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

11、本项目采购预算为1278万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。▲

12、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

13、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2018年4月20日 　上午09:30前到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。▲

▲14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http:// www.pyztb.com /），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二（一））

2）投标产品数量、价格表（附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四、一）；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

7）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；

8) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）供应商资格要求中要求的各种资质证书、节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

2015年以来视频监控、智慧交通类项目业绩（合同或验收证明）（复印件加盖公章，原件备查）（附件八）

10）施工组织设计：工程的主要施工方法，设备材料技术描述；拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；劳动力安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；有必要说明的其他内容。

11）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表；（包括各类人员相关职称及相关证书；复印件加盖公章）

12）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件九）

13）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

14）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

- 15) 优惠条件

供应商承诺给予用户的其他优惠条件，包括技术培训、售后服务、质量保证期等；

16）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

- 2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）

- 1）供应商的《营业执照》原件；

- 2）法定代表人授权书原件。

- 3）联合体协议书（如为联合体，则需提供）。

- 4）供应商认为需要的其他原件资料。

- ▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标货物数量、价格（附件二（二））。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 招标代理服务费

- 其他费用

▲本项目总价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

5.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

5.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

6、投标保证金

6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且两份合同原件给予平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定交纳履约保证金。

4)弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式七份，其中正本一份，副本陆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料及证书原件部分均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、 “资格审核资料及证书原件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。▲

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金不予退还。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在资格审核资料及证书原件部分的投标文件也有效）、供应商有效身份证件（原件）；由评标委员会确认投标资格。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

- 六、开标和评标

1.1、开启资格审核资料及证书原件部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供供应商有效的营业执照原件的；

2）未按规定交纳投标保证金的；

3）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的（或法人出席采购会议，法人未提供有效身份证件的）；

4）联合体投标未提供联合体协议的。

5）评标现场经查询：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商。

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等资格审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、证书资料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；供应商付款方式、完工期出现负偏差的；

3）投标函、法人授权委托书、开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章；无法定代表人（授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术要求或达不到招标文件参考品牌型号的产品主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
       （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
       （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
       （5）不同供应商的投标文件相互混装；
       （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标实质性内容。

4、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、技术和商务评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5.招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户账号： 11004847888501

5.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，其投标保证金将不予退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
   中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分   合同格式（供参考）

编号  ：

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物或服务享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物或服务上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物或服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物或服务构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

详见招标文件。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在  个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

采购人组织对本项目进行验收（验收标准按招标文件，现行国家标准、现行行业标准执行）。如验收不能通过，供应商负责整改至合格；

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照谈判文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

详见招标文件。

第十条：货款的支付

详见招标文件。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物或服务的技术文件，包括相应的每一套中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

- （1）现场安装、施工、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证在其使用寿命期内应具有满意的性能。在验收后不少于  个月的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果质量或规格与合同不符，或证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商返工并将施工款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低项目价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限10天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同至少一式六份，甲乙双方各贰份，平阳县公共资源交易中心及杭州华旗招标代理有限公司各壹份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

安全生产协议书

为在                    工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位                （以下简称“甲方”）与施工单位            （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书。

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管理生产必须安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制作到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

- 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的履约保证金。

本协议一式壹拾伍份，均具有同等法律效力，甲方执拾份，乙方人执伍份。由双方法定代表人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）                        乙方单位（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

年  月  日                               年  月  日

第六部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

平阳县滩涂围垦开发建设有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本六份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 平阳滨海新区智慧交通系统建设项目 | 大写： 小写： |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（二）

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

| 平阳滨海新区智慧交通系统建设项目 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（三）

产品数量、配置及主要技术参数（不带价格放技术资信标中）

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

- 附件三（一）

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件三（二）

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件四

- 资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

平阳县滩涂围垦开发建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- （二）投 标 人 情 况 声  明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标单位有效营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五               其他投标文件

附件六

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件七

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八

2015年以来视频监控、智慧交通类项目业绩（合同或验收证明）（复印件加盖公章，原件备查）

（自行编制）

附件九

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （投标方）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

投标方代表姓名职务：

投标方名称（公章）：

法定代表人签字：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字）

日 期

技术资信评分项索引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分35分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分35分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100。

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、工期、服务、资信业绩综合评分65分

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合情况 | 0-4分 | - 根据投标供应商企业资质、获得的荣誉等综合情况进行综合打分（须提供相关证明材料并盖单位公章）。优：2.5-1.5分，良1-0.5分，一般0.5-0分。 - 供应商具备ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境质量管理体系认证、ISO18001职业健康管理体系认证，每一项得0.5分，此项最高得1.5分；须提供证书原件，否则不得分； |
| 2 | 供应商的成功案列 | 0-4分 | 1、供应商自2015年1月1日以来视频监控、智慧交通类项目业绩进行合理打分：单个合同金额在500万（含）以上，每提供一个得2分，最高得4分。提供业绩合同原件备查 |
| 3 | 供应商项目实施能力情况 | 0分、5分 | 供应商在平阳县已具有光纤资源的得5分，没有的不得分。供应商为运营商的提供营业执照即可，其他单位需提供相关证明资料（与运营商的关于本项目光纤的协议）。 |
| 4 | 售后服务 | 0-5分 | 1.根据投标供应商提供的售后服务方案、响应时间及售后服务承诺与保证措施等进行合理打分，得0-2分； 2.根据投标供应商投入的项目实施人员和售后服务人员的配比、人员资质以及服务于本项目的主要工程技术人员是否有相关项目经验并具备管理证书等进行合理打分，得0-3分。 |
| 5 | 项目解决与实施方案 | 0-6分 | - 根据供应商提供的施工方案的安全性、合理性、可靠性以及对使用单位系统架构的了解情况进行合理打分，优：3分，良2分，一般1-0分。 2.根据工期安排计划的及时性、详细程度，确保工期的措施方案进行合理打分。优：3分，良2分，一般1-0分。 |
| 6 | 培训方案 | 0-3分 | 根据供应商给出的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效进行合理打分。优：3-2分，良2-1分，一般1-0分。 |
| 7 | 系统技术要求 | 0-5分 | 根据所投系统设备技术参数、整体性能符合度进行综合评估打分，优得5-4分，中得3-2分，差得1-0分。 |
| 8 | 系统方案及兼容性要求 | 0-32分 | - 根据所投整体系统方案的完整性、合理性、科学性进行合理打分，优得5-4分，中得3-2分，差得1-0分。 - 根据所投高清卡口抓拍系统和使用单位原来使用的智能交通综合管理平台的对接和系统实现方案可行性进行合理打分，优得5-4分，中得3-2分，差得1-0分。。 - 根据所投高清诱导发布系统和使用单位原来使用的智能交通综合管理平台、交通信息诱导发布平台的对接和系统实现方案可行性进行合理打分，优得5-4分，中得3-2分，差得1-0分。 - 根据所投远程联网信号控制系统和使用单位原来使用的远程联网信号控制系统平台的对接和系统实现方案可行性进行合理打分，优得5-4分，中得3-2分，差得1-0分。 - 根据所投电子警察系统和使用单位原来使用的智能交通平台的对接和系统实现方案可行性进行合理打分，优：3分，良2分，一般1-0分。根据所投电子警察系统和远程联网信号机对接方案和系统实现方案可行性进行合理打分，优：3分，良2分，一般1-0分。 - 根据所投高清违停抓拍系统和使用单位原来使用的智能交通综合管理平台的对接和系统实现方案可行性进行合理打分，优得优：3分，良2分，一般1-0分。 - 根据所投后端中心扩容存储服务器、平台服务器和使用单位原来使用的智能交通综合管理平台、后端云存储系统的对接和系统实现方案可行性进行合理打分，优：3分，良2分，一般1-0分。 |
| 9 | 标书质量 | 0-1分 | 根据标书排版、美观程度等合理打分，1-0分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。