南雁镇中心小学综合楼编制说明

一、工程概况：见招标文件

二、招标范围：见招标文件

三、工程量清单编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》

- 《浙江省安装工程预算定额（2010版）》

- 《浙江省建设工程计价规则（2010版）》

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2010版）》

- 《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》

- 由浙江宝业建筑设计研究院有限公司设计的施工图、联系单。

- 信息价采用2017年1月份《平阳县建材价格信息》、《温州工程造价信息》。

- 按建建发【2016】144号、浙建站定【2016】23号、浙建站信【2016】25号、温住建发【2016】87号关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知。

- 土方、建筑垃圾等外运及消纳费用必须符合市政府有关建筑废土运输要求，并按规定办理相关手续。

- 其他与造价有关的政策规定。

四、材料选用及技术要求见招标文件。

五、清单编制说明。

【土建部分】

一、教学楼主体

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑；

- 本工程除基础垫层、过梁按现浇现拌混凝土外，其余均采用商品混凝土：桩、构造柱、压顶、圈梁的混凝土采用非泵送商品砼；基础、柱、梁、板、墙体等主体结构采用泵送商品砼。商品砼泵送方式及运距自行考虑报价；

- 砼塌落度各投标单位应根据砼结构工程施工质量验收规范（2010版）的规定自行报价，今后不再调整；

- 结构图与建筑图中有不符之处，按结构图计入（除编制说明另有注明外）; 防火墙砌体做法暂同砌体做法计入；

- 外墙装饰范围：绕外墙边际线四周一圈算至女儿墙，栏板顶标高(外侧及顶标高水平面),屋面楼梯间由屋面板标高算至相应女儿墙、栏板标高(外侧及顶标高水平面) 、空调板、雨篷侧面，外墙装饰算从设计室外地坪起算；

- 保温范围：按设计图示保温范围计算，出屋面栏板外侧保温部位同下层保温部位；

- 自然地坪标高暂按-0.45M计入；

- 蹲坑抬高暂不计入；

- 外墙1保温房间内墙做法与内墙1做法有冲突，本次预算暂按内墙1做法计入;

- 顶3不计算，均按顶2计入;

- 1200高楼梯间护窗栏杆暂不计入，均按靠墙扶手计入；

- 构造柱按结构说明布置计入，实际如有不同，结算按实际调整；

- 基础底标高说明与详图标高尺寸不符，本次预算暂按详图标高为准；

- 图纸未设计片石垫层，本次预算基础部分暂不计入；

- JC1 h2高度按100计入；

- 小梁底标暂按-1050计入；

- C1522，本次预算暂按1500*2200塑料节能中空玻璃推拉窗计入

- C1822，本次预算暂按1800*2200塑料节能中空玻璃推拉窗计入

- C2422，本次预算暂按2400*2200塑料节能中空玻璃推拉窗计入

- C1722，本次预算暂按1700*2200塑料节能中空玻璃推拉窗计入

- C1815，本次预算暂按1800*1500塑料节能中空玻璃推拉窗计入

- 二层J/交1轴处门编号不详，本次预算按M1133计入；强弱电管井地面做法按20厚水泥砂浆粉刷，墙面按20厚1:3水泥砂浆找平层计入；

- 外墙1保温房间内墙做法与内墙1做法有冲突，本次预算暂按内墙1做法计入；

- 楼2  200mm厚聚酯漆或聚氨酯漆按三道计入；

- 墙体变形缝间砌体不做任何装饰；

- 上人屋面附加层按650宽计入，屋面卷材上翻按400宽计入；非上人屋面卷材按400宽计入；

- 卫生间隔断高度按1900高计入，小便池隔断高度按1000高计入，按成品抗倍特板计入；

- 楼梯间人流钢丝网加强按 20厚石灰砂浆底钢丝网砂浆面层加强计入，走廊部位暂不计入；

- 建施8  14节点12J201  4/A15 按现浇板计入；

- 水泵房装饰节点做法与装修表做法不符，本次预算暂按装修表做法计入；

- 散水工程不计入；

二、消防水池

- 水池独立柱做法同墙体做法计入；

- 结构图与建筑图中有不符之处，按结构图计入（除编制说明另有注明外）；

- 1.4m*1.4m钢筋混凝土预制板混凝土等级图纸不详，本次预算暂按C20等级计入；

- 干铺卷成一道暂按1.5厚合成高分子卷材计入；

三、会议室、多功能厅室内装修

- 吊顶天棚立面高度未露出部分按200高计入；

- 200宽走边做法按200mm宽浅咖网纹花岗岩走边、干硬性水泥砂浆1:3结合层25厚、素水泥浆（内掺建筑胶）计入；

- 窗帘布暂不计入；

【安装部分】

- 水部分
1、JL-1给水管系统图引出支管管径为DN50，卫生间详图中管径为DN65，系统图与平面图不符，暂以平面图为准计算其工程量；
2、给水管道接洗脸盆、洗涤盆供水点高度离地暂定为0.45m；给水管道接座便器供水点高度暂定离地为0.25m；接蹲便器供水点高度暂定离地为0.9m；接壁挂式小便斗供水点高度暂定离地为1.1m；
3、所有卫生器具已计入，每个卫生间预留DN15水龙头一只；
4、从室内主体部分引入室外的管网管道计算至与室外管网管道连接处；
5、按2010定额规定，每个卫生间考虑1.5工。

二、电气部分
1、工程设计说明中要求：暗装箱体的备用回路应在土建施工时从箱底至该层楼板底或梁底的墙内预留SC15或PC16备用管（一路一根），并在管顶设安装出线盒；明装箱体的暗装出线，采用暗管至箱背设接线盒的方式。本次工程量计算已按上述进行预留；
2、AL1配电箱中只有一根至AC2，一层平面图中有两个AC2，系统图所画线路m1~m7，实际为8根线路；
3、ALzm双电源配电箱Y2线路BV-3X3.2-PC20；
4、室外总平面图引至AT-XFB的引线2*(WDZN-YJV22-4*10-SC50）+2*(WDZN-YJV22-4*16-SC50)与消防水泵系统图电施03（WDZN-YJV22-4*16-SC50+WDZN-YJV22-4*16-SC50）的进线对不上，工程量暂按室外总平面图计入2*(WDZN-YJV22-4*10-SC50）+2*(WDZN-YJV22-4*16-SC50)；

- 会议室、多功能厅室内电气装修按2017.02版本图纸计算其工程量，其中吸顶卡式机、投影仪及投影仪插座、LED灯带、白色透光膜内藏日光灯管、艺术壁灯、主席台下地插因设计不详细，未计算在本次预算内。
三、弱电部分
1、弱电部分只计入预埋管，其它均不计入本次招标范围内。

附表：推荐品牌表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 招标人推荐生产厂或品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塑料节能推拉窗 | 温州/瓯珠、天津/LG、浙江/公元或相当于、优于 |
| 2 | 木质防火门 | 温州/银盾、温州/安保、永康/群升或相当于、优于 |
| 3 | 聚合物水泥防水涂料 | 上海/东海、湖北/古都、上海/上禹或相当于、优于 |
| 4 | 合成高分子卷材防水层 | 温州/TIETUO、山东/一诺、上海/江渤或相当于、优于 |
| 5 | 外墙涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉或相当于、优于 |
| 6 | 保温砂浆 | 温州/中川、温州/杰龙、温州/工大或相当于、优于 |
| 7 | 挤塑板 | 温州/乐佳、温州/乐明、温州/中瑞塑业或相当于、优于 |
| 8 | 抛光砖 | 广东/安基、广东/冠珠、广东/惠万家或相当于、优于 |
| 9 | 地砖 | 广东/格莱斯、广东/长安、贝利嘉或相当于、优于 |
| 10 | 电线 | 威尔鹰、网牌、欧美或相当于、优于 |
| 11 | 开关插座 | 泰力、利尔、鸿雁或相当于、优于 |
| 12 | 电缆 | 威尔鹰、兴乐、南大或相当于、优于 |
| 13 | 应急灯具 | 奇辉、恒业、台谊或相当于、优于 |
| 14 | 一般灯具 | 鸿雁、欧普、台谊或相当于、优于 |
| 15 | 母线、桥架 | 中建、长江、世发长胜或相当于、优于 |
| 16 | 消电设备 | 华安、北大青鸟、海湾或相当于、优于 |
| 17 | 阀门 | 春江、上海龙珠、埃美柯或相当于、优于 |
| 18 | 镀锌钢管/钢塑给水管 | 银河、金洲、增洲或相当于、优于 |
| 19 | UPVC管/PVC电线管 | 顺达、中财、公元或相当于、优于 |
| 20 | PPR管 | 顺达、中财、公元或相当于、优于 |
| 22 | 水泵（含变频给水设备） | 中泉、连城、凯泉或相当于、优于 |
| 23 | 沟槽配件 | 百浪河、埃美柯、奇顺或相当于、优于 |
| 24 | 消火栓 | 东方、百安、元安或相当于、优于 |

注：产品必须满足招标设计要求，其性能、主要技术指标不低于清单编制说明内所推荐产品品牌的性能及主要技术指标，品牌档次要求不低于清单编制说明内推荐品牌的档。