1.1采购清单

| 序号 | 品名 | 技术规格 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双光谱中载云台（6km） | 详见双光谱中载云台（6km）详细技术参数 | 台 | 64900 |
| 2 | 双光谱重载云台（12km） | 详见双光谱重载云台（12km）详细技术参数 | 台 | 187000 |
| 3 | 5米监控立杆 | 【高度】总高5米 | 根 | 4834 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆4.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径100/200 |  |  |
|  |  | 【法兰】400*400*18 |  |  |
|  |  | 【地笼】4-m22 80公分高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
| 4 | 8米监控立杆 | 【高度】总高8米 | 根 | 5742 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆4.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径100/200 |  |  |
|  |  | 【法兰】400*400*18 |  |  |
|  |  | 【地笼】4-m22 80公分高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
| 5 | 10米监控立杆 | 【高度】总高10米 | 根 | 9207 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆5.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径120/280 |  |  |
|  |  | 【法兰】500*20 |  |  |
|  |  | 【地笼】6-m24 1.5米高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
| 6 | 12米监控立杆 | 【高度】总高12米 | 根 | 10279 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆5.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径120/280 |  |  |
|  |  | 【法兰】500*20 |  |  |
|  |  | 【地笼】6-m24 1.5米高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
| 7 | 15米监控立杆 | 【高度】总高15米 不含升降 | 根 | 14107 |
|  |  | 【材质】灯杆主体为Q235 |  |  |
|  |  | 【厚度】主杆6.0mm |  |  |
|  |  | 【尺寸】口径160/300 |  |  |
|  |  | 【法兰】600*20 |  |  |
|  |  | 【地笼】6-m27 1.8米高 |  |  |
|  |  | 【工艺】整体焊接完之后 防腐处理后静电喷塑处理 |  |  |
| 8 | 网络箱 | 400*500*200 配置空开，漏电保护，浪涌保护器 铁组件防锈涂层 | 个 | 495 |
| 9 | 无线AP | 产品支持802.11a/n/ac协议，最高支持867Mbps，工作频段5GHz，具备2条流，2x2 MIMO | 对 | 1540 |
|  |  | 产品发射功率>25dbm |  |  |
|  |  | 产品支持内置定向天线，水平>31°，垂直>14° |  |  |
|  |  | 产品端口数>2个10/100/1000Mbps自协商以太网口 |  |  |
|  |  | 产品桥接距离5kM， |  |  |
|  |  | 包装方式:发射端/接收端成对套装 |  |  |
|  |  | 支持12VDC供电和24V非标PoE供电 防雷等级>4kV |  |  |
|  |  | 网桥工作环境恶劣，因此要求产品要可靠耐用，工作温度至少满足-30℃~65℃的宽温设计，具备IP65的防护等级，支持APP管理，可以随时查看网桥的信号强度、协商速率及实时上下行速率 |  |  |
|  |  | 配一个8口交换机（1对配一台） |  |  |
| 10 | 定制杆（5米以下） | 按照现场情况进行定制，包含杆和安装 | 根 | 3300 |
| 11 | 森林防火融合媒体云平台 | 基于云端的管理、控制、流媒体及存储、算法分析平台，是集视频监控、温度监测、智能分析研判于一体的综合应用平台。整个平台采用视频云架构，遵循微服务化设计理念，融合视频监控、业务事件预警、火警监测、在线巡检等多个系统，支持各类终端摄像机的接入，适用于输电线路红外防山火在线监测综合应用，并且具备API接入能力，可以和如安防等系统进行联动。 | 套 | 含 |
| 12 | 围栏监控 | 400万 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 | 台 | 770 |
|  |  | 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: |  |  |
|  |  | 补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m |  |  |
|  |  | 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 |  |  |
|  |  | 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 |  |  |
|  |  | 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |  |  |
|  |  | 电源输出: DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 |  |  |
|  |  | 产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 设备重量: 630 g |  |  |
|  |  | 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 |  |  |
|  |  | 防护: IP66 |  |  |
| 13 | 远程空开 | 4G远程空开 | 台 | 660 |
| 14 | 空开平台 | 用于控制远程空开使用（三年） | 套 | 含 |
| 15 | 前端点位电费 | 12KM设备（功率160W+25W=185W）三年（注：按照电表数值结算） | 点 | 4562 |
|  |  | 6KM设备（75W+25W=100W）三年（注：按照电表数值结算） | 点 | 2168 |
| 16 | 接电 | 含电源线、套管、搭挂杆等配套（立杆2根以内，超过的以每根杆1000元、每米线10元计价） | 点 | 2750 |
| 17 | 设备安装调试 | 一套重台、两个围栏监控、网络箱安装调试 | 点 | 3080 |
|  |  | 无线AP安装调试 | 点 | 550 |
| 18 | 15M（施工） | 立杆、基础浇筑、运输（从仓库到山顶）、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。 | 根 | 18700 |
| 19 | 12M（施工） | 立杆、基础浇筑、运输、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。 | 根 | 15400 |
| 20 | 10M（施工） | 立杆、基础浇筑、运输、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。 | 根 | 14300 |
| 21 | 8M（施工） | 立杆、基础浇筑、运输、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。 | 根 | 9900 |
| 22 | 5M（施工） | 立杆、基础浇筑、运输、其它（水泥、石头、沙、钢筋等）配套材料。注：因施工场地个体差异性大，基础浇筑和运输费可以依据实际调整。 | 根 | 8580 |
| 23 | 太阳能供电系统 |  | 点 | 9460 |
| 24 | 维护 | 三年现场维护（包含摄像头、AP、网络箱等内容） | 点 | 6600 |
| 25 | 网络 | 三年网络接入费用MPLS 100M | 点 | 4950 |