平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县方舱医院医疗设备采购 招标编号：PYCG220809044 采 购 人：平阳县国资发展有限公司 联 系 人：章女士 联系电话：0577-58100159 采购机构：浙江品信工程项目管理有限公司 联 系 人：吴女士 联系电话：0577-63682718（15669781333） 联系传真：0577-63682718 二○二二年八月

投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 郑先生

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江品信工程项目管理有限公司关于平阳县方舱医院医疗设备采购的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2022年08月11日

项目概况

平阳县方舱医院医疗设备采购招标项目的潜在投标供应商应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年09月01日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG220809044

项目名称：平阳县方舱医院医疗设备采购

预算金额（元）：4100000

最高限价：/

采购需求：

标项一

标项名称:平阳县方舱医院医疗设备采购

数量:不限

预算金额（元）:2250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：平阳县方舱医院医疗设备采购-无创呼吸机采购

标项二

标项名称:平阳县方舱医院医疗设备采购

数量:不限

预算金额（元）:1850000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：平阳县方舱医院医疗设备采购-生化分析仪、免疫分析仪、尿液分析仪、血气分析仪、血凝仪设备采购

合同履约期限：标项 1、2详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年08月11日至2022年09月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月01日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2022年09月01日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

标项一保证金金额：22000元（大写：贰万贰仟元整）

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年09月01日09:30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

1、保证金账户:平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285009197

2、保证金账户:平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行

银行账号：33001627127059988888-1975

3、保证金账户:平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：394881448293

标项二保证金金额：18500元（大写：壹万捌仟伍佰元整）

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年09月01日09:30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

1、保证金账户:平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285008458

2、保证金账户:平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行

银行账号：33001627127059988888-0427

3、保证金账户:平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：393581441309

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县国资发展有限公司

采购人地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇兴良路

联 系 人：章女士

联系电话：0577-58100159

地    址：浙江省温州市平阳县昆阳镇兴良路

2、采购代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地点：浙江省温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼

联系人：吴女士

联系电话：0577-63682718（15669781333）

传真：0577-63682718

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县国资发展有限公司综合办公室

联系人：杨先生

监督投诉电话：0577-58100159

传真：/

地址:浙江省温州市平阳县昆阳镇兴良路

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江品信工程项目管理有限公司对平阳县方舱医院医疗设备采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县方舱医院医疗设备采购 |
|  | 项目编号 | PYCG220809044 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县国资发展有限公司 采购人地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇兴良路 联 系 人：章女士 联系电话：0577-58100159 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司 机构地址：浙江省温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼 联 系 人：吴女士 联系电话：0577-63682718（15669781333） 传真：0577-63682718 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼） 吴女士收 15669781333））。 （2）中标供应商在领取中标通知书时向采购人提供全套纸质投标文件4份。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | □不需要 需要，详见招标公告 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司 机构地址：浙江省温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼 联 系 人：吴女士 联系电话：0577-63682718（15669781333） 传真：0577-63682718 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称： 联系人：杨先生 监督投诉电话：0577-58100159 传真：/ 地址:浙江省温州市平阳县昆阳镇兴良路 |
|  | 投标截止时间 | 2022年09月01日09:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2022年09月01日09:30正 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司邮箱：3439026955@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |
|  | 备注 | 除招标文件明确规定外，各标项通用 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县国资发展有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县方舱医院医疗设备采购，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 采购内容及要求

一、概述

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商所提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商所提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

- 供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 采购总内容

标项一：平阳县方舱医院医疗设备采购-无创呼吸机采购具体参数； 数量：15套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 基本特征 |
| 1.1 | 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 |
| ★1.2 | 采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800。 |
| 1.3 | 屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 |
| 1.4 | 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 |
| 1.5 | 不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 |
| 1.6 | 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 |
| 1.7 | 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 |
| 1.8 | 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 |
| 1.9 | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |
| 1.10 | 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |
| 1.11 | 呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。 |
| 1.12 | 中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 |
| 1.13 | 可选配旁流CO2监测。 |
| 1.14 | 可选配主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 |
| 1.15 | 具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 |
| 二 | 呼吸模式及功能 |
| ★2.1 | 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 |
| ★2.2 | 可选高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。 |
| 2.3 | 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 |
| 2.4 | 具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。 |
| ★2.5 | 具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。 |
| ▲2.6 | 高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。 |
| 2.7 | 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 |
| 2.8 | 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 |
| 2.9 | 具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 |
| 三 | 设置参数 |
| 3.1 | 潮气量：20ml—2000ml |
| 3.2 | 呼吸频率：1-100次/min |
| 3.3 | SIMV频率：1-60次/min |
| 3.4 | 吸/呼比：4:1—1:10 |
| 3.5 | 最大峰值流速：≥210L/min |
| 3.8 | 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O |
| ▲3.9 | 压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O |
| ▲3.10 | 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min |
| 3.11 | 氧浓度：21—100% |
| 3.12 | 吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel) |
| 四 | 监测参数 |
| 4.1 | 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 |
| 4.2 | 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 |
| 4.3 | 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 |
| 4.4 | 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 |
| 4.5 | 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 |
| 4.6 | 吸入的氧浓度的监测。 |
| 4.7 | 趋势图和趋势表显示。 |
| 4.8 | 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 |
| 4.9 | 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 |
| 4.10 | 趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。日志记录：可提供提供≥2000条历史事件信息的记录。 |
| 五 | 其他功能 |
| 5.1 | 灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。 |
| 5.2 | 漏气自动补偿：最大漏气补偿流速可达65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童） |
| 5.3 | 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 |
| ★5.4 | 信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。 |
| 5.5 | 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 |

# 标项二：平阳县方舱医院医疗设备采购-生化分析仪、免疫分析仪、尿液分析仪、血气分析仪、血凝仪设备采购具体参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 全自动生化分析仪，数量：1套。 |
| 1、分析系统 | 具有急诊测试能力的随机进样全自动生化分析系统 |
| 2、分析原理 | 分光光度测定法和电势测定法 |
| 3、分析类型 | 终点法、速率法、固定时间法 |
| 4、分析方法 | 比色法、比浊法、乳胶凝集法、均相酶免疫分析法 |
| 5、可编程项目 | 参数 ≥120 项 |
| ★ 6、同时测定项目 | 60项光度法（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★7、测试速度 | 比色法 ≥400 测试/小时（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 8、样本类型 | 血清、血浆、尿液和/或其他体液 |
| ★9、样本系统 | 双样品系统：轨道方式（样品架）+ 圆盘方式（独立冷藏样品盘），样品架可同时放置 ≥80 个样品，圆盘可放置≥20 个样品，同时可容纳样本数 ≥100 个（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★10、急诊测试 | 急诊样本拥有两条进样途径，圆盘进样和轨道进样，随到随做，无样本堵塞问题，实现真正的急诊测试（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 11、样本管 | 原始样本管及分样样本管：内径 11.5 至16mm，高 55 至 102mm；标准试剂条码系统 |
| ★12、样本量 | 1μL– 25μL （0.1μL 步进）（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 13、样本质量分析 | 脂血、溶血、黄疸指数；凝快探测及探针防撞保护 |
| 14、样本条码格式 | NW7,Code39,Code128,zof5 standard,zof5Interleaved,Alona：ISBT Code128,最大22 位；全开放条码系统。 |
| 15、试剂仓 | R1+R2共76 个位置；试剂仓均为4°C – 12°C 冷藏 |
| 16、试剂量 | 10μL – 250μL （1 μL 步进） |
| 17、总反应体积 | 90μL – 350μL |
| 18、反应杯 | 永久性石英玻璃反应杯 |
| 19、反应杯孵育方式 | 非接触式干式反应孵育系统 |
| 20、波长 | 13 个波长，波长范围340–800nm，单/双波长测试 |
| 21、校准 | 自动校准，校准品冷藏位；通过2维试剂瓶条码建立主校准曲线（>3点校准） |
| 22、质量控制 | 自动质控、质控品冷藏位 |
| ★23、试剂系统 | 试剂系统全开放，同时可提供全套同品牌原厂试剂、校准品和质控品 |
| 24、自动样本预稀释 | 3-100（3, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100）倍。单独或批量稀释。接收LIS 指令后，样品可直接上机稀释； |
| 25、联机 | 可进行全单向和双向通讯 |
| 26、操作系统 | Windows® XP 专业版 |
| 27、数据存储 | 超过 100,000 个样本的硬盘储存空间 |
| 28、电源供应 | 100V - 240 V；60Hz/<3.5kVA |
| 29、水耗 | ≦20 升/小时 |
| 30、温度和湿度 | 18°C - 32°C，40% - 80% 相对湿度（无凝结） |
| 二 | 免疫分析仪，数量：1套。 |
| 1、检测原理 | 微粒子酶促化学放光 |
| ★2、检测速度 | ≥100测试/小时（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★3、样品位 | ≥60个样品位，可连续进样（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★4、试剂位 | 一次装载≥24个试剂盒（有冷藏功能）（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★5、项目菜单 | ≥45种项目，涵盖内因子抗体，骨碱性磷酸酶项目（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 6、第一个出结果时间 | <15分钟 |
| 7、急诊功能 | 急诊样品可以随时加入，无需停机操作 |
| 8、试剂盒专利 | 具有多层覆膜密封，有弹性膜进行保护， |
| 9、探针 | 具有液面感应功能和血凝块监测及纠正功能 |
| 10、重检、稀释 | 自动重检和稀释重检功能 |
| ★11、清洗功能 | 超声波配合缓冲液清洗方式（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 12、仪器保养 | 保养程序简单，程序自动完成 |
| 三 | 全自动尿液分析仪，数量：1套。 |
| 1、扩展功能 | 所有设备都能连接成全自动尿液分析流水线，数量可扩展； |
| 2、系统组成 | 主机、预存盘与回收盘模块、回收桥、软件系统组成； |
| ★3、检测功能 | 一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能；（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★4、检测项目 | 干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥25项，具备浊度、颜色、比重、电导率检测功能；（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★5、测试原理 | 有形成分采用平面流式细胞技术+高速摄像技术+人工智能识别技术对尿液中的有形成分进行定性、定量分析（无需等待粒子沉降，无需高低倍镜头转换，保证恒速高效）；干化学采用多波长光电比色法；（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★6、采图量 | ≥2000幅/样本；（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★7、测试速度 | 整机检测恒速120测试/小时；干化学检测240测试/小时；尿有形成分检测120测试/小时；（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★8、样本存储量 | ≥50个样本，选配预存盘与回收盘模块可增加至270个标本（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 9、样本量 | 最小量3mL非离心尿，吸入量约2.2mL |
| 10、数据存储量 | ≥10万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失 |
| 11、试纸仓容量 | ≥200条试纸 |
| ★12、试纸机载稳定性 | ≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 13、废条仓最大容量 | ≥400条试纸 |
| 14、样本处理方式 | 无需离心，无需染色 |
| 15、临床报告方式 | 报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像； |
| 16、临床信息 | 可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息； |
| 17、数据接口 | 双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS； |
| 18、软件系统 | 提供中文报告软件系统； |
| 19、操作界面 | 全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能 |
| 20、配置 | 配置要求intel i7 8700K、≥16GB内存、≥256G固态硬盘+1T机械硬盘、≥21英寸显示器，Windows 10操作系统; |
| 21、条码阅读器 | 条码阅读器1个以上； |
| 22、其他要求 | 符合CNAS实验室质控要求；系统具有溯源性，可提供经CFDA注册的原厂配套的高、中、低三个水平质控品进行定量质控；尿分析复合质控液可用于十四项干化学分析项目和红细胞、白细胞、结晶、管型有形成分分析项目的质量控制，确保检测结果准确可信，并提供注册证复印件； |
| 四 | 血气分析仪，数量：1套。 |
| ★1、实测项目 | PH、PCO2、PO2、Hct、 Na＋、K＋、Ca＋＋ 、CL、tHb、SO2, Bilirubin、高铁血红蛋白、氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、还原血红蛋白。（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 2 | 集成电极卡免维护保养，无需气瓶 |
| 3 | 标本类型为动脉全血、静脉全血、毛细血管血液 |
| 4 | 具自动进样系统，可用注射器及毛细血管进样，样本体积≤123μL |
| 5 | 测试时间≤100秒/标本 |
| ★6 | 试剂包上机时间大于40天（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 7 | 全液体定标, 全自动1点定标和2点定标。,可随时进行手动定标，不消耗测试数 |
| 8 | 采用试剂包和电极卡分离模式，不要一体化试剂包。 |
| 9 | 仪器为可移动便携式床旁检测仪 |
| 10 | 仪器自带数据存储功能，病人数据和质控数据存储不少于10000例，提供中文工作报告站：含电脑、打印机、扫描枪、和LIS接入费 |
| 11 | 内置打印机，LCD彩色触摸屏，提供RS232接口和网络接口 |
| ★12 | 仪器具有二重酸碱平衡图判读及病人趋势图（提供样图） |
| 13 | 防血凝块机制（提供说明） |
| 14 | 仪器系统质量稳定，寿命长， |
| 15 | 数量1套（例出详细的设备配置清单（包括必备的）附件和选配件清单） |
| 16、附加必备条件 | 16.1、提供仪器配套原装试剂价格，无需另够其他耗品 16.2、提供有效期内的耗品，到用户后应该有2个月以上的使用有效期。 16.3、提供用户操作手册和维修手册 ★16.4、提供医疗设备及试剂的医疗器械注册证及产品注册信息登记表。 |
| 五 | 血凝仪，数量：1套。 |
| ★1、检测方法 | 摆动磁珠法(凝固发法)、发色底物法、免疫比浊法,凝固法检测采用摆动磁珠法，完全消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等干扰。（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| ★2、可检测项目 | 包括常规四项、Ⅱ，Ⅴ，Ⅶ，Ⅷ，Ⅸ，Ⅺ，Ⅻ因子、AT-Ⅲ、蛋白C、蛋白S、活化蛋白C抵抗、爬虫酶时间（RT）、DRVV、肝素、低分子量肝素、纤溶酶原、D-二聚体、α2抗纤溶酶、纤溶酶原激活物抑制物、血管性血友病因子、TAFI、FM等。（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 3、样品位置 | 同时在线96 个。进样类型：抽屉式存放。方便对已上机标本进行增删项目，重运行和更改状态。 |
| 4、样品种类 | 人血及动物血（有科研价值）。 |
| 5、试剂位置 | 同时在线≥45 个，全部位置具备冷藏，且需具有微量试剂位。 |
| 6、纤维蛋白原线形范围 | Fib 0.15-18g/L。 |
| 7、冲洗方式 | 每根针有独立清洗槽，且要脉冲式自动，内、外壁同步冲洗。 |
| 8、急诊位置 | 随时插入急诊标本，立即优先处理，不限制数量和位置。 |
| 9、位置识别 | 样品和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶。 |
| 10、定标系统 | 有厂家预定标功能，节约成本，简化操作。 |
| 11、标准化 | 同厂牌的不同型号仪器使用相同的正常值参考范围。 |
| 12、外观 | 台式全封闭结构，特有支架用以方便移动；有效保持试剂冷藏温度； 保证操作安全；同时具备防尘功能。 |
| 13、精确度 | 重复性CV值：批间PT＜1.5%，APTT＜1.5%；批内PT＜0.7%，APTT ＜0.7%；交叉污染率：＜0.05%； |
| 14、测 量 杯 | 转盘式测量反应杯，每盘≥1000个（并自带钢珠） |
| ★15、仪器速度 | 单测试PT/每小时≥290/tests，常规四项（PT/APTT/FIB/TT）每小时≥220/tests，常规四项+D二聚体项目组合测试/每小时≥180/tests。（需提供产品彩页或产品说明等佐证材料） |
| 16、 | 拥有配套的全球室间质评质控产品，优化实验室血凝检测结果，可提供全球血凝检测参比数据结果平台。 |

三、保修期

▲1、设备验收合格后整机保修≥2年（招标文件特殊规定除外），终身维修。

2、每年保修期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

3、供应商在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

4、售后服务

4.1、在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达采购人现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

4.2、供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

4.3、供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费，提供维修点的分布情况。

4.4、供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

四、商务条款

1、付款方式：

1.1、履约保证金的收取：合同总价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、保函等形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

1.2、履约保证金的退取：项目履约完成后（含质保期）无息退还。如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

1.3、预付款：在合同签订后，且中标供应商投标文件中承诺的人员、机械设备、车辆、材料投入等均配备到位后的15日内，采购人向供应商支付合同价的40%作为预付款（按支付比例逐步扣回），同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

1.4、付款方式：剩余货款在货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件且在收到发票后的7工作日内支付；

1.5、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

1.6、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

2、技术支持

2.1、中标商应提供免费软件升级。

3、培训

3.1、供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及 软件备份。

3.2、供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

3.3	、供应商应在投标文件的培训方案中详细说明。

4、安装调试及交货时间

4.1、▲交货期：合同签订后15个日历天内，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失。

4.2、	交货及安装地点：采购人指定地点。

4.3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.4、安装过程中发生的费用由供应商负责。

4.5、供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

4.6、随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

5、验收

5.1.供应商应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

5.2.验收费用由产品供应商负担。

6、报价方式

6.1所有投标价格为含税直至通过验收的一切费用（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）；保修期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用包干方式，数量按实结算。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、▲本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在投标截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝

8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、▲供应商的投标报价超出采购预算金额（最高限价）的，该供应商按无效投标处理。

10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

15、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可进行推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）投标截止前按规定缴纳保证金证明材料：投标保证金汇款凭证；

上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

3）投标产品数量、价格表

4）随机备品备件、专用工具清单

5）产品零件、易损件、备品备件报价表

6）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

8）供应商类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

9）针对本项目拟派人员名单

10）项目方案

11）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

12）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

13）技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量，服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等

14）根据评分细则需提供的其他资料；

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费向招标代理咨询机构支付招标代理咨询费。招标代理咨询费包含在投标总价中，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行

开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司

开户账号：201000173270170

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2987]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

发包方：                     （以下简称甲方）

承包方：                     （以下简称乙方）

项目名称：                         项目编号：

一、货物内容及合同金额（金额单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： 元整 ¥： 元 |  |  |  |  |  |

注：内容应与招标文件、投标文件规格性能偏离表相一致，若为正偏离的以投标文件为准，负偏离以招标文件为准。（包括技术资料的提供要求）。

1、供货范围：具体包括本项目设备的供货、系统安装、调试、验收、售后服务及操作与维修人员的培训。

2、本合同金额为（大写）：_________________元（¥________元）人民币；

3、上述合同金额为履行合同的最终价格，包括但不限于所需的材料设备制造或购置费、

包装费、装卸费、运输费、安装及调试费、安全文明施工费、验收、现场勘察费用、施工期间发生的水、电、垃圾清运费、保修期内的售后保修及服务费、拆改费用、电缆、开关、电源接线、辅材、开补孔、采购代理服务费、利润、管理费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及质保期内配件及服务等一切不可预见的各项应有的费用，即完成本项目涉及的全部费用。

二、技术资料

2.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的台账或记录等相关资料。

2.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

3.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3.2 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

1.1、履约保证金的收取：合同总价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、保函等形式。在签订合同后7个工作日内支付给甲方。

1.2、履约保证金的退取：项目履约完成后无息退还。如乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还；如乙方不能按承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还，并追究乙方的违约责任。

七、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货期：合同签订后    个日历天内，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失。

3、工期延误：因投标供应商原因造成工期延误，按合同工期每推迟一天承担违约金5000元人民币。因投标供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：限额为合同总额的3%。（不可抗力因素除外，如台风、地震等）

九、货款支付

预付款：在合同签订后，且乙方投标文件中承诺的人员、机械设备、车辆、材料投入等均配备到位后的15日内，甲方向供应商支付合同价的40%作为预付款（按支付比例逐步扣回），同时甲方有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可按中标人的意见执行。）

付款方式：剩余货款在货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件且在收到发票后的7工作日内支付；

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 权利和义务

11.1甲方权利和义务

（1）在本合同的履行期间，甲方有权对乙方的工作提出要求、建议或修改；

（2）甲方有权指派专人与乙方进行接洽；

（3）甲方对乙方提供的方案和服务予以验收或确认；

11.2乙方权利和义务

（1）乙方应保证具备履行本合同的能力。合同期内如因乙方资质或未完成本活动所需报

批造成的处罚或相关损失，全部由乙方承担；如造成甲方损失的，乙方应全额承担违约金；

（2）乙方应在合作期间与甲方保持密切的沟通，对甲方所提建议进行及时的调整与反馈。

乙方有义务根据甲方的要求对方案进行修改，直至达成甲方满意；

（3）与本项目相关的所有材料，都须经甲方确认后乙方才可执行后续工作；

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.免费保修期为   年，自货物安装完毕并经甲方验收合格之日起计算。乙方提供的货物在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过免费保修期的终生维修，维修时只收部件成本费。乙方应作好安全管理工作，在本合同执行期间，乙方工作人员发生的一切安全事故和意外由乙方承担责任。

5、售后服务方案：

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担违约责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、其他要求：

1.乙方提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施。

2.乙方必须将所有货物直接免费送至甲方指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，甲方有权不签收并由乙方承担相应经济损失。

3.因搬运或安装过程中造成采购人范围内物品损坏，甲方有权从乙方履约保证金中扣除相应违约金额。

4.货到现场由中标人自行保管，因管理不当所造成的丢失、损坏由乙方全权负责，费用包含在报价中。

5.做好他方成品保护工作，施工过程中造成的损坏由中标方负责免费修补。

6.施工安装期间工人及管理人员的的食、宿及办公场所等由乙方自行解决。

7.按照监理通知要求派专业技术人员定时参加监理例会。

8.乙方中标后对图纸进行深化（费用含在报价中），指导施工现场加固方案，和总包项目部签定安全协议。

9.安装结束后，做到场清料清障清。

十七、合同生效

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份，招标代理公司执一份；

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县方舱医院医疗设备采购

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：PYCG220809044

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县国资发展有限公司 ：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

1.4投标截止前按规定缴纳保证金证明材料

投标截止前按规定缴纳保证金证明材料

资格要求：投标截止前按规定缴纳保证金证明材料 证明材料：投标保证金汇款凭证

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

平阳县方舱医院医疗设备采购

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号： PYCG220809044

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平阳县方舱医院医疗设备采购 |  |  |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

目按照中标价（合同价）一次包干，合同期内采购人不再另行支付其他费用。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.3投标产品数量、价格表

投标产品数量、价格表

（价格单位：元人民币）

| 平阳县方舱医院超声设备采购 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

注：表格可延续，供应商可根据实际情况增减相关内容

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.4随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

3.5产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用五年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

3.6中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1）投标供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标供应商出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标供应商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标供应商及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县方舱医院医疗设备采购

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：PYCG220809044

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | PYCG220809044 |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

平阳县国资发展有限公司 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县国资发展有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.7.1 商务响应表

- 商 务 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

- 3.7.2 技术响应表

- 技 术 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

- 3.8 供应商类似业绩证明

3.9针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.10质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标供应商，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标供应商合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分 30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低折扣率为评标基准折扣率，得满分30分。商务报价评分结算公式为:商务报价得分=(评标基准折扣率／投标折扣率)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算（最高限价），该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分70分

标项一：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应情况 | 30分 | ①评审各投标供应商所投设备的技术指标、性能等若有一项“★”不满足的，每不满足一项扣3分，本项15分，扣完为止。 ②据所投产品性能参数，未标记“★”与招标文件要求的参数的响应程度、符合度情况，由评审委员会打分。 其中：贴合采购需求的得10（含）-15分，基本贴合采购需求的得5（含）-10分，部分贴合采购需求的得0-5分。 |
| 2 | 投标货物的技术性能 | 4分 | 根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。其中： 技术性能先进充分满足临床要求且优化的得2（含）-4分；技术性能基本先进的满足临床要求得0-2分； |
| 3 | 项目实施方案计划及技术措施 | 6分 | 在投标文件中详细说明施工组织措施（包括技术方案、项目实施计划、工期网络图、整体外观图片资料等），评审委员会根据实际情况进行打分。 其中：方案科学合理具有可操作性的得3（含）-6分，方案基本科学合理，具有可操作性的得0-3分。 |
| 4 | 运行成本 | 4分 | 根据供应商针对本项目提供的消耗品或易耗品种类及报价合理情况进行打分。 其中：合理可行的得2（含）-4分，基本合理可行的得0-2分。 注：产品零件易损件报价中需明确品牌。 |
| 5 | 维修成本 | 4分 | 根据供应商针对本项目提供的保修价格、设备配件种类及价格，维修服务费等维修价格等情况进行打分。 其中：合理可行的得2（含）-4分，基本合理可行的得0-2分。 注：设备配件报价中需明确品牌。 |
| 6 | 安装调试方案 | 4分 | 根据供应商对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等情况进行打分。 其中：合理可行的得2（含）-4分，基本合理可行的得0-2分。 |
| 7 | 培训方案 | 3分 | 根据供应商针对本项目提供的培训对象、课时安排、师资力量安排等情况进行打分。 其中：合理可行的得1.5（含）-3分，基本合理可行的得0-1.5分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 9分 | ①根据供应商针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案等情况进行打分。 其中：合理可行的得1.5（含）-3分，基本合理可行的得0-1.5分。 ②根据供应商针对本项目提供的售后服务机构备品备件储备情况进行打分。 其中：合理可行的得1.5（含）-3分，基本合理可行的得0-1.5分。 ③根据供应商针对本项目提供的售后服务机构技术服务人员情况，需提供姓名、工作经验、资质证书情况进行打分。 其中：合理可行的得1.5（含）-3分，基本合理可行的得0-1.5分。 |
| 9 | 供货时间 | 3分 | 本项目供货期为15个日历天，每缩短2个日历天得1分，最多得3分，需提供服务承诺函并加盖公章。 |
| 10 | 质保时间 | 3分 | 本项目质保期为2年，每延长1年得1分，最多得3分，质保期为2年的不得分（若不足2年，则作无效标处理），需提供售后服务承诺函并加盖公章。 |

标项二：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应情况 | 40分 | ①评审各投标供应商所投设备的技术指标、性能等若有一项“★”不满足的，每不满足一项扣1分，本项25分，扣完为止。 ②据所投产品性能参数，未标记“★”与招标文件要求的参数的响应程度、符合度情况，由评审委员会打分。 其中：贴合采购需求的得10（含）-15分，基本贴合采购需求的得5（含）-10分，部分贴合采购需求的得0-5分。 |
| 2 | 投标货物的技术性能 | 3分 | 根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。其中： 技术性能先进充分满足临床要求且优化的得1.5（含）-3分；技术性能基本先进的满足临床要求得0-1.5分； |
| 3 | 项目实施方案计划及技术措施 | 4分 | 在投标文件中详细说明施工组织措施（包括技术方案、项目实施计划、工期网络图、整体外观图片资料等），评审委员会根据实际情况进行打分。 其中：方案科学合理具有可操作性的得2（含）-4分，方案基本科学合理，具有可操作性的得0-2分。 |
| 4 | 运行成本 | 2分 | 根据供应商针对本项目提供的消耗品或易耗品种类及报价合理情况进行打分。 其中：合理可行的得1（含）-2分，基本合理可行的得0-1分。注：产品零件易损件报价中需明确品牌。 |
| 5 | 维修成本 | 2分 | 根据供应商针对本项目提供的保修价格、设备配件种类及价格，维修服务费等维修价格等情况进行打分。 其中：合理可行的得1（含）-2分，基本合理可行的得0-1分。注：设备配件报价中需明确品牌。 |
| 6 | 安装调试方案 | 2分 | 根据供应商对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等情况进行打分。 其中：合理可行的得1（含）-2分，基本合理可行的得0-1分。 |
| 7 | 培训方案 | 2分 | 根据供应商针对本项目提供的培训对象、课时安排、师资力量安排等情况进行打分。 其中：合理可行的得1（含）-2分，基本合理可行的得0-1分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 9分 | ①根据供应商针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案等情况进行打分。 其中：合理可行的得1.5（含）-3分，基本合理可行的得0-1.5分。 ②根据供应商针对本项目提供的售后服务机构备品备件储备情况进行打分。 其中：合理可行的得1.5（含）-3分，基本合理可行的得0-1.5分。 ③根据供应商针对本项目提供的售后服务机构技术服务人员情况，需提供姓名、工作经验、资质证书情况进行打分。 其中：合理可行的得1.5（含）-3分，基本合理可行的得0-1.5分。 |
| 9 | 供货时间 | 3分 | 本项目供货期为15个日历天，每缩短2个日历天得1分，最多得3分，需提供服务承诺函并加盖公章。 |
| 10 | 质保时间 | 3分 | 本项目质保期为2年，每延长1年得1分，最多得3分，质保期为2年的不得分（若不足2年，则作无效标处理），需提供售后服务承诺函并加盖公章。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书

浙江品信工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县方舱医院医疗设备采购（采购编号：PYCG220809044）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：3439026955@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。