平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目 招标编号：PYCG250912096 采 购 人：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：0577-6288281 代理机构：温州业瑞项目管理服务有限公司 联 系 人：叶先生 联系电话：15057525996 二零二五年九月

温州业瑞项目管理服务有限公司关于鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年9月15日

项目概况

鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于 2025年10月09日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG250912096

项目名称：鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

采购需求：
    数量: 不限

预算金额（元）: 3000000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
    备注：本项目按实结算，采用单价折扣率报价，总价不折扣的方式。中标折扣率作为今后结算的依据。

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：/至2025年10月09日  ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

售价（元）：500

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年10月09日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

开标时间：2025年10月09日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购方：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司

联 系 人： 林先生

联系电话：0577-6288281

联系传真：/

地    址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

2、采购代理机构名称：温州业瑞项目管理服务有限公司

机构地点：平阳县昆阳镇凌志花苑7幢301室

联系人：叶先生

联系电话：15057525996

传真：/

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63675552

传真：/

地址:平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州业瑞项目管理服务有限公司对鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目 |
|  | 项目编号 | PYCG250912096 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算（最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名 称：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司 地 址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内） 联 系 人： 林先生 联系电话： 0577-6288281 |
|  | 采购代理机构 | 名称：温州业瑞项目管理服务有限公司 地址：平阳县昆阳镇凌志花苑7幢301室 项目负责人：叶先生 手机：15057525996 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 ☑接受，应满足下列要求：本次招标接受联合体投标。联合体投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的必须明确牵头人，联合体协议中必须明确联合体分工。组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标或独立投标。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇凌志花苑7幢301室 叶先生 收15057525996））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后7个工作日内中标供应商应当向采购人以现金、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保函等方式提供合同金额1%作为履约保证金。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州业瑞项目管理服务有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇凌志花苑7幢301室 联 系 人：杨女士 联系电话：13750917773 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县鳌江新农村建设投资有限公司 联系人：陈先生 监督投诉电话：0577-63675552 传真：/ 地址:平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内） |
|  | 投标截止时间 | 2025年10月09日下午14：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年10月09日下午14：30 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人或以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持： （1）价格优惠：6%。 （2）中小企业划分标准所属行业：根据《中小企业划型标准规定》执行（工信部联企业〔2011〕300号） （3）本项目所属行业为建筑业。按标准（关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）），“建筑业”行业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 2. 满足财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 3.满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014﹞68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 4.满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017﹞141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州业瑞项目管理服务有限公司：邮箱：359842647@qq.com； 3、本项目采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、国企采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

- 第一部分  项目简介

- 一、项目简介

温州业瑞项目管理服务有限公司受平阳县鳌江新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 第二部分  招标内容及技术要求

- 一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品及服务。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品及服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品及服务完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品及服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 二、 采购内容

1、采购内容：鳌江镇恒春小区1-3号楼301室装修。项目内容含室内装修、办公家具、空调设备、厨房设备及用具采购和智能化设备安装等。

2、根据工程招标控制价及现场勘察进行报价，报价采用单价折扣率方式，数量按实际发生数量结算。

3、采购清单及单价最高限价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量（暂定量） | 金 额 (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价最高限价 | 合价 |  |
| 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 46349.30 |  |
| 1 | 砌块墙 | 1、600*300*100轻质砖(蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5) 2、干混砌筑砂浆DM M7.5 3、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15（另计） 4、具体做法详见图纸 | m3 | 97.67 | 474.55 | 46349.30 |  |
|  | G 木结构工程 |  |  |  |  | 1001.79 |  |
| 2 | 木梁 | 1、木方条过梁 | m3 | 0.34 | 2946.44 | 1001.79 |  |
|  | H 门窗工程 |  |  |  |  | 100645.28 |  |
| 3 | 木质门带套 | 1、定制木门 2、定制门头板 3、配套门套基层及门头板基层； 4、成品木饰面门带门套及门套线 5、含门吸、合页、拉手、锁具等全部五金配件 6、具体做法详见施工图 | m2 | 95.85 | 817.50 | 78357.38 |  |
| 4 | 金属（塑钢）门 | 1、定制厨房内单门 2、1.0mm拉丝不锈钢板饰面+10厘钢化白玻璃观察窗 3、配套实心夹板基层及1.2mm拉丝不锈钢门套线饰面 4、含闭门器、门吸、合页、拉手、锁具等全部五金配件 5、具体做法详见施工图 | m2 | 5.04 | 872.00 | 4394.88 |  |
| 5 | 全玻自由门 | 1、定制玻璃门 2、定制8厘钢化玻璃开门 3、配套门套基层及黑钛金包边 4、含门吸、合页、拉手、锁具等全部五金配件 5、具体做法详见施工图 | m2 | 8.00 | 1144.50 | 9156.00 |  |
| 6 | 石材窗台板 | 人造石窗台板（3*3mm倒角处理） 1、20mm厚人造大理石窗台板 2、人造石专用胶粘贴 3、具体做法见图纸 | m2 | 14.56 | 600.07 | 8737.02 |  |
|  | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 4660.33 |  |
| 7 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、防水布一道，上翻300mm 2、清单包含上翻部分工程量 | m2 | 190.14 | 24.51 | 4660.33 |  |
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 318588.72 |  |
| 8 | 细石混凝土楼地面 | 厨房地面抬高 1、75#水泥沙浆砌红砖120厚（排水沟） 2、烧结普通砖400mm*400mm的格子 3、陶粒回填 4、具体做法详见图纸 | m2 | 46.49 | 177.44 | 8249.19 |  |
| 9 | 细石混凝土楼地面 | 卫生间地面抬高 1、200mm厚C20砼垫层，四周翻边（宽同墙厚）素混凝土高于建筑完成面2500mm，一次性浇捣 2、含模板费用 | m2 | 13.22 | 102.49 | 1354.92 |  |
| 10 | 块料楼地面 | 1、1200*600防滑砖 2、20mm厚1：3水泥砂浆结合层粘结层 3、素水泥砂浆一道 4、具体做法详见图纸 | m2 | 1286.25 | 190.30 | 244773.38 |  |
| 11 | 块料楼地面 | 1、1200*600防滑砖 2、20mm厚1：3水泥砂浆结合层粘结层 3、30mm厚1：3水泥砂浆水泥砂浆找平 4、防水布（另计） 5、素水泥砂浆一道 6、具体做法详见图纸 | m2 | 54.33 | 236.34 | 12840.35 |  |
| 12 | 块料楼地面 | 1、300*300防滑砖 2、20mm厚1：3水泥砂浆结合层粘结层 3、30mm厚1：3水泥砂浆找平 4、φ6钢筋300mm*300mm钢筋网 5、防水布（另计） 6、素水泥砂浆一道 7、具体做法详见图纸 | m2 | 46.49 | 209.01 | 9716.87 |  |
| 13 | 金属踢脚线 | 1、50mm不锈钢踢脚线 | m | 756.89 | 50.87 | 38502.99 |  |
| 14 | 石材零星项目 | 1、白色人造大理石门槛 2、20mm厚1:3水泥砂浆找平 3、素水泥砂浆一道 4、石材背面及侧面应涂刷防渗透保护膜，六面均需防护 | m2 | 4.95 | 636.57 | 3151.02 |  |
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 278227.16 |  |
| 15 | 墙面一般抹灰 | 1、内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 1569.35 | 48.24 | 75705.44 |  |
| 16 | 块料墙面 | 1、300*600面砖（1:1彩色水泥细砂砂浆(白水泥擦缝)或专用勾缝剂勾缝） 2、5厚1:2建筑胶水泥沙浆(或专用胶)粘粘结层 3、具体做法详见图纸 | m2 | 162.35 | 173.71 | 28201.82 |  |
| 17 | 块料墙面 | 1、600*1200面砖（1:1彩色水泥细砂砂浆(白水泥擦缝)或专用勾缝剂勾缝） 2、5厚1:2建筑胶水泥沙浆(或专用胶)粘粘结层 3、具体做法详见图纸 | m2 | 180.72 | 197.55 | 35701.24 |  |
| 18 | 墙面装饰板 | 1、墙面1.0mm竹木纤维板饰面 2、防火板基础 3、含不锈钢压边条 4、具体做法详见图纸 | m2 | 158.11 | 204.44 | 32324.01 |  |
| 19 | 墙面装饰板 | 1、1.8厚护墙板饰面 2、防火板基础 3、具体做法详见图纸 | m2 | 20.31 | 242.38 | 4922.74 |  |
| 20 | 玻璃隔断 | 1、铝合金玻璃隔断 2、8白玻厘钢化玻璃 3、55型材铝合金框架 4、具体做法详见图纸 | m2 | 225.24 | 396.91 | 89400.01 |  |
| 21 | 成品隔断 | 1、15mm厚抗倍特板 2、具体做法见图纸 | m2 | 40.98 | 292.14 | 11971.90 |  |
|  | N 天棚工程 |  |  |  |  | 257811.10 |  |
| 22 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚（平面） 1、U50型轻钢龙骨，配套垂直吊杆 2、面层采用12厚双纸面防火石膏板 3、白色乳胶漆刷一底两面 4、满批腻子两道 5、石膏板板逢贴胶带、点绣 6、含开灯孔、回风口、送风口、检修口、喷淋等孔洞的费用 7、具体做法详见图纸 | m2 | 1237.08 | 147.44 | 182395.08 |  |
| 23 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚（侧面） 1、U50型轻钢龙骨，配套垂直吊杆，15mm防火板基层 2、面层采用12厚双纸面防火石膏板 3、白色乳胶漆刷一底两面 4、满批腻子两道 5、石膏板板逢贴胶带、点绣 6、含开灯孔、回风口、送风口、检修口、喷淋等孔洞的费用 7、具体做法详见图纸 | m2 | 163.24 | 254.13 | 41484.18 |  |
| 24 | 吊顶天棚 | 1、300*600铝扣板 2、配套垂直吊杆 3、配套专用龙骨 4、具体做法详见图纸 | m2 | 78.87 | 139.74 | 11021.29 |  |
| 25 | 吊顶天棚 | 1、白色软膜天花 2、A级透光软膜+T8日光灯管 3、15mm木工板内刷白，钉在轻钢龙骨上 4、配套50型轻钢龙骨+配件垂直吊件 5、含设计、制作、安装、运输、预埋件及相关配件等 6、具体做法详见图纸 | m2 | 34.04 | 627.58 | 21362.82 |  |
| 26 | 灯带（槽） | 吊顶天棚灯带（槽）（含局部弧形） 1、12mm厚防火板灯槽基层 2、12厚双纸面防火石膏板面层 3、白色乳胶漆刷一底两面 4、满批腻子两道 5、石膏板板逢贴胶带、点绣 6、具体做法详见图纸 | m2 | 5.74 | 269.64 | 1547.73 |  |
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 113359.87 |  |
| 27 | 墙面喷刷涂料 | 墙面 1、满刮腻子两道 2、乳胶漆一底二面 | m2 | 2233.34 | 48.92 | 109254.99 |  |
| 28 | 天棚喷刷涂料 | 楼梯间天棚 1、满刮腻子两道 2、乳胶漆一底二面 | m2 | 83.91 | 48.92 | 4104.88 |  |
|  | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 84069.29 |  |
| 29 | 洗漱台 | 卫生间洗手台 1、洗手台台面 2、洗手台水槽（台下盆另计安装） 3、洗手台配套基础 4、清单工程量按照投影面积计算 5、具体做法详见图纸 | m2 | 2.62 | 611.06 | 1600.98 |  |
| 30 | 排水沟 | 1、不锈钢材质宽250mm深300mm-400mm宽成品排水沟 2、3厘厚防滑板钻12厘孔做活动渠板 | m | 6.60 | 327.00 | 2158.20 |  |
| 31 | 水吧区台柜 | 水吧区台柜 1、定制柜门、柜体 2、白色人造大理石台面 3、防火木工板基层 4、含护墙板饰面、不锈钢成品拉手、不锈钢踢脚、含台面开孔100MM挡水条 5、含制作、运输、安装以及其他相关配件等所有费用 6、清单工程量为平面投影工程量 7、具体做法详见图纸 | m2 | 7.35 | 763.00 | 5608.05 |  |
| 32 | 水吧区背柜 | 水吧区背柜 1、定制柜门、柜体 2、配套基层 3、含制作、运输、安装以及其他相关配件等所有费用 4、清单工程量为立面投影工程量 5、具体做法详见图纸 | m2 | 19.14 | 577.70 | 11057.18 |  |
| 33 | 定制矮柜 | 定制矮柜 1、定制柜门、柜体 2、配套基层 3、含制作、运输、安装以及其他相关配件等所有费用 4、清单工程量为平面投影工程量 5、具体做法详见图纸 | m2 | 8.24 | 654.00 | 5388.96 |  |
| 34 | 定制服务台 | 定制服务台 1、定制大理石台面、柜体 2、配套基层 3、含制作、运输、安装以及其他相关配件等所有费用 4、清单工程量为平面投影工程量 5、具体做法详见图纸 | m2 | 16.03 | 763.00 | 12230.89 |  |
| 35 | 定制木壁柜 | 定制木壁柜 1、定制18厚免漆板柜体 2、配套基层 3、含制作、运输、安装以及其他相关配件等所有费用 4、清单工程量为立面投影工程量 5、具体做法详见图纸 | m2 | 29.33 | 610.40 | 17903.03 |  |
| 36 | 定制百叶窗帘 | 定制百叶窗帘 1、含开启器 2、含制作、运输、安装及相关五金配件等所有费用 | m2 | 172.00 | 163.50 | 28122.00 |  |
|  | R 拆除工程 |  |  |  |  | 30674.65 |  |
| 37 | 砖砌体拆除 | 1、轻质砖拆除 | m3 | 74.83 | 88.50 | 6622.46 |  |
| 38 | 平面块料拆除 | 1、地面瓷砖拆除（含卫生间地面抬高部分破除） | m2 | 87.07 | 25.55 | 2224.64 |  |
| 39 | 立面块料拆除 | 1、墙面瓷砖拆除 | m2 | 140.12 | 12.70 | 1779.52 |  |
| 40 | 铲除涂料面 | 1、原油漆面拆除 | m2 | 1735.76 | 11.55 | 20048.03 |  |
|  | S 措施项目 |  |  |  |  | 53580.30 |  |
| 41 | 装饰脚手架 | 1、装饰脚手架，服务范围为图纸范围内的砌筑，抹灰，天棚吊顶等全部工作内容 2、脚手架材质及搭设方式根据实际情况综合考虑在内，一次性包干，结算不再调整 | 项 | 1 | 25240.30 | 25240.30 |  |
| 42 | 垂直运输 | 1、材料搬运费 | 项 | 1 | 9810.00 | 9810.00 |  |
| 43 | 垃圾清运及消纳 | 1、垃圾清运及消纳 | 项 | 1 | 3270.00 | 3270.00 |  |
| 44 | 完工卫生清洁 | 1、完工卫生清洁（精保洁） | 项 | 1 | 3270.00 | 3270.00 |  |
| 45 | 成品保护 | 1、施工及搬运过程中保护原有饰面结构不受破坏产生的一切费用 | 项 | 1 | 3270.00 | 3270.00 |  |
| 46 | 修补费用 | 1、墙体及地面开槽、开洞及修复费用 | 项 | 1 | 3270.00 | 3270.00 |  |
| 47 | 材料检测费 | 1、材料消防检测费 | 项 | 1 | 3270.00 | 3270.00 |  |
| 48 | 水电连接费用 | 1、发包人提供水、电接口，连接费用投标单位自行考虑报价，水费、电费由发包人支付 | 项 | 1 | 2180.00 | 2180.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1288967.79 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量（暂定量） | 金 额 (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价最高限价 | 合价 |  |
| 安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气系统 |  |  |  |  | 211530.44 |  |
| 1 | 配电箱 | AQ3-4照明配电箱，墙上暗装，底边距地1.5m，含配套电气元配件 | 台 | 1 | 2376.39 | 2376.39 |  |
| 2 | 配电箱 | 3ALE 应急照明配电箱，墙上暗装，底边距地1.5m，含配套电气元配件 | 台 | 1 | 2376.39 | 2376.39 |  |
| 3 | 配电箱 | CF厨房照明配电箱，墙上暗装，底边距地1.5m，含配套电气元配件 | 台 | 1 | 2376.39 | 2376.39 |  |
| 4 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管JDG20 | m | 3345.87 | 12.60 | 42157.96 |  |
| 5 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管JDG25 | m | 21.16 | 17.01 | 359.93 |  |
| 6 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管JDG32 | m | 7.44 | 19.16 | 142.55 |  |
| 7 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管JDG50 | m | 3.40 | 25.61 | 87.07 |  |
| 8 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC100 | m | 6.82 | 118.79 | 810.15 |  |
| 9 | 桥架 | 钢制桥架200*100 | m | 103.36 | 101.35 | 10475.54 |  |
| 10 | 桥架 | 钢制桥架400*150 | m | 36.79 | 196.15 | 7216.36 |  |
| 11 | 铁构件 | 电缆桥架支撑架安装 | kg | 182.20 | 12.38 | 2255.64 |  |
| 12 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线WDZB-BYJ-4 | m | 5214.87 | 5.22 | 27221.62 |  |
| 13 | 配线 | 线槽配线WDZB-BYJ-4 | m | 1783.35 | 6.03 | 10753.60 |  |
| 14 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZB-BYJ-2.5 | m | 3439.25 | 4.44 | 15270.27 |  |
| 15 | 配线 | 穿照明线 铜芯导线WDZB-BYJR-2.5 | m | 1093.40 | 4.75 | 5193.65 |  |
| 16 | 配线 | 线槽配线WDZB-BYJ-2.5 | m | 407.10 | 4.35 | 1770.89 |  |
| 17 | 配线 | 线槽配线WDZB-BYJR-2.5 | m | 253.59 | 4.63 | 1174.12 |  |
| 18 | 配线 | 穿动力线 铜芯导线WDZB-BYJ-6 | m | 70.68 | 7.13 | 503.95 |  |
| 19 | 配线 | 线槽配线WDZB-BYJ-6 | m | 19.80 | 7.87 | 155.83 |  |
| 20 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZB1-YJY-4x50+1x25 | m | 17.22 | 232.61 | 4005.54 |  |
| 21 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5x16 | m | 16.07 | 88.26 | 1418.34 |  |
| 22 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5x6 | m | 26.94 | 41.91 | 1129.06 |  |
| 23 | 电力电缆头 | 电力电缆电缆头 (5芯 6mm2) | 个 | 3 | 34.35 | 103.05 |  |
| 24 | 电力电缆头 | 电力电缆电缆头 (5芯 16mm2) | 个 | 1 | 45.78 | 45.78 |  |
| 25 | 电力电缆头 | 电力电缆电缆头 (5芯 50mm2) | 个 | 1 | 82.61 | 82.61 |  |
| 26 | 装饰灯 | 筒灯(LED节能灯 13W 5000K 光通量1300lm Ra≥80) | 套 | 310 | 74.60 | 23126.00 |  |
| 27 | 装饰灯 | 300*600平板灯(LED节能灯 25W 5000K 光通量2500lm Ra≥80) | 套 | 28 | 114.77 | 3213.56 |  |
| 28 | 装饰灯 | 600*600平板灯(LED节能灯 48W 5000K 光通量4800lm Ra≥80) | 套 | 69 | 158.80 | 10957.20 |  |
| 29 | 装饰灯 | 吊灯(LED节能灯 50W 5000K 光通量5000lm Ra≥80) | 套 | 1 | 1906.43 | 1906.43 |  |
| 30 | 装饰灯 | LED软灯带12W | m | 19.00 | 50.82 | 965.58 |  |
| 31 | 风扇 | 排风扇300*600 | 台 | 2 | 168.75 | 337.50 |  |
| 32 | 风扇 | 排风扇600*600 | 台 | 2 | 190.55 | 381.10 |  |
| 33 | 装饰灯 | 应急照明灯具（A型）6w(DC36V 6W LED灯 光通量720lm) | 套 | 28 | 173.29 | 4852.12 |  |
| 34 | 装饰灯 | 单向疏散指示灯（A型）2.5m(DC36V 1W LED灯 ,防护等级：≥IP30 光通量120lm) | 套 | 20 | 177.02 | 3540.40 |  |
| 35 | 装饰灯 | A型小型安全出口指示灯(应急控制箱控制)1W，DC36V | 套 | 7 | 177.02 | 1239.14 |  |
| 36 | 装饰灯 | 双面疏散指示灯（A型）(DC36V 1W LED灯 ,防护等级：≥IP30 光通量120lm) | 套 | 4 | 177.02 | 708.08 |  |
| 37 | 插座 | 单相三位五孔安全型插座(A118型 250V 10A 工位插座) | 个 | 63 | 25.96 | 1635.48 |  |
| 38 | 插座 | 带保护接点暗装安全型插座(86型 250V 10A) | 个 | 72 | 33.22 | 2391.84 |  |
| 39 | 插座 | 防溅安全型插座(86型 250V 10A 防护等级IP54型) | 个 | 17 | 46.01 | 782.17 |  |
| 40 | 插座 | 地插(86型 250V 10A IP=65) | 个 | 5 | 225.75 | 1128.75 |  |
| 41 | 照明开关 | 暗装单极开关(GP86K11-10) | 个 | 18 | 21.18 | 381.24 |  |
| 42 | 照明开关 | 暗装双极开关(GP86K21-10) | 个 | 30 | 21.97 | 659.10 |  |
| 43 | 照明开关 | 暗装三极开关(GP86K31-10) | 个 | 6 | 23.84 | 143.04 |  |
| 44 | 照明开关 | 暗装四极开关(GP86K41-10) | 个 | 6 | 27.05 | 162.30 |  |
| 45 | 接线盒 | 塑料接线盒 | 个 | 8 | 8.67 | 69.36 |  |
| 46 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 1066 | 10.85 | 11566.10 |  |
| 47 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 188 | 8.46 | 1590.48 |  |
| 48 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 330.79 | 330.79 |  |
|  | 自动报警系统 |  |  |  |  | 57694.65 |  |
| 49 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC20 | m | 728.87 | 22.84 | 16647.39 |  |
| 50 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC25 | m | 115.18 | 30.39 | 3500.32 |  |
| 51 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJE-4*2.5 | m | 133.98 | 33.98 | 4552.64 |  |
| 52 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJE-4*1.5 | m | 616.12 | 11.88 | 7319.51 |  |
| 53 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6 | 个 | 82 | 53.05 | 4350.10 |  |
| 54 | 配线 | WDZB1N-BYJR-1.5 | m | 1615.92 | 2.91 | 4702.33 |  |
| 55 | 模块(模块箱） | 短路隔离器 | 个 | 4 | 174.24 | 696.96 |  |
| 56 | 点型探测器 | 感烟探测器 | 个 | 64 | 100.50 | 6432.00 |  |
| 57 | 消防报警电话插孔(电话) | 手动报警开关带电话插口 | 个 | 6 | 83.23 | 499.38 |  |
| 58 | 声光报警器 | 火灾声光报警器 | 个 | 6 | 127.80 | 766.80 |  |
| 59 | 按钮 | 消火栓开关（带启动按钮） | 个 | 8 | 73.92 | 591.36 |  |
| 60 | 模块(模块箱） | 联动模块 | 个 | 1 | 183.88 | 183.88 |  |
| 61 | 消防广播(扬声器） | 消防广播 | 个 | 7 | 87.12 | 609.84 |  |
| 62 | 模块(模块箱） | 广播控制模块 | 个 | 1 | 183.88 | 183.88 |  |
| 63 | 模块(模块箱） | 火灾漏电监控模块 | 个 | 1 | 710.58 | 710.58 |  |
| 64 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 1 | 569.43 | 569.43 |  |
| 65 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 8 | 45.29 | 362.32 |  |
| 66 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 128点以内 | 系统 | 1 | 5015.93 | 5015.93 |  |
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 10633.93 |  |
| 67 | 塑料管 | 室内塑料PPR给水管DN40（热熔连接）,含管道消毒、冲洗 | m | 22.62 | 50.40 | 1140.05 |  |
| 68 | 塑料管 | 室内塑料PPR给水管DN32（热熔连接）,含管道消毒、冲洗 | m | 4.46 | 35.73 | 159.36 |  |
| 69 | 塑料管 | 室内塑料PPR给水管DN25（热熔连接）,含管道消毒、冲洗 | m | 38.06 | 28.09 | 1069.11 |  |
| 70 | 塑料管 | 室内塑料PPR给水管DN20（热熔连接）,含管道消毒、冲洗 | m | 26.44 | 23.08 | 610.24 |  |
| 71 | 复合管 | 钢塑复合管 DN25（冷热水） | m | 75.85 | 31.38 | 2380.17 |  |
| 72 | 管架制作安装 | 一般管架制作、安装，含刷油除锈 | kg | 28.90 | 21.69 | 626.84 |  |
| 73 | 螺纹阀门 | 闸阀DN40 | 个 | 2 | 118.96 | 237.92 |  |
| 74 | 螺纹阀门 | 截止阀DN20 | 个 | 20 | 60.85 | 1217.00 |  |
| 75 | 螺纹阀门 | 截止阀DN25 | 个 | 22 | 60.85 | 1338.70 |  |
| 76 | 套管 | 刚性防水套管DN50制作、安装 | 个 | 4 | 88.07 | 352.28 |  |
| 77 | 补人工 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 2 | 417.31 | 834.62 |  |
| 78 | 补人工 | 厨房（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 4 | 166.91 | 667.64 |  |
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 23090.66 |  |
| 79 | 塑料管 | 室内塑料UPVC排水管DN100（粘接） ,含管件 | m | 23.66 | 51.06 | 1208.08 |  |
| 80 | 塑料管 | 室内塑料UPVC排水管DN75（粘接） ,含管件 | m | 40.90 | 34.62 | 1415.96 |  |
| 81 | 塑料管 | 室内塑料UPVC排水管DN50（粘接） ,含管件 | m | 40.37 | 25.05 | 1011.27 |  |
| 82 | 大便器 | 成品感应蹲便器 | 组 | 11 | 1131.10 | 12442.10 |  |
| 83 | 洗涤盆 | 洗涤盆 单嘴 | 组 | 3 | 375.03 | 1125.09 |  |
| 84 | 小便器 | 感应小便斗 | 组 | 6 | 927.33 | 5563.98 |  |
| 85 | 给、排水附(配)件 | 直通地漏DN50 | 个 | 5 | 33.60 | 168.00 |  |
| 86 | 套管 | 一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100`过楼板套管 | 个 | 2 | 78.09 | 156.18 |  |
|  | 消防给水系统 |  |  |  |  | 102491.03 |  |
| 87 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌无缝钢管(沟槽连接) DN150,含沟槽配件安装、冲洗、压力试验 | m | 69.66 | 164.59 | 11465.34 |  |
| 88 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌焊接钢管(沟槽连接) DN100,含沟槽配件安装、冲洗、压力试验 | m | 22.28 | 137.03 | 3053.03 |  |
| 89 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌焊接钢管(沟槽连接) DN80,含沟槽配件安装、冲洗、压力试验 | m | 28.98 | 114.83 | 3327.77 |  |
| 90 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌焊接钢管(丝扣连接) DN65,含管件安装、冲洗、压力试验 | m | 9.25 | 97.94 | 905.95 |  |
| 91 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌焊接钢管(丝扣连接) DN50,含管件安装、冲洗、压力试验 | m | 25.34 | 80.74 | 2045.95 |  |
| 92 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌焊接钢管(丝扣连接) DN40,含管件安装、冲洗、压力试验 | m | 32.24 | 68.24 | 2200.06 |  |
| 93 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌焊接钢管(丝扣连接) DN32,含管件安装、冲洗、压力试验 | m | 149.26 | 58.71 | 8763.05 |  |
| 94 | 水喷淋钢管 | 热浸镀锌焊接钢管(丝扣连接) DN25,含管件安装、冲洗、压力试验 | m | 590.29 | 49.30 | 29101.30 |  |
| 95 | 管道刷油 | 金属管道除锈刷油详见说明 | m2 | 147.12 | 26.61 | 3914.86 |  |
| 96 | 管道支吊架 | 一般管架制作安装 | Kg | 286.21 | 19.67 | 5629.75 |  |
| 97 | 水喷淋(雾)喷头 | 玻璃球型喷头 K=80,68℃ | 个 | 206 | 34.92 | 7193.52 |  |
| 98 | 焊接法兰阀门 | 卡箍DN150 | 个 | 18 | 364.83 | 6566.94 |  |
| 99 | 焊接法兰阀门 | 卡箍DN100 | 个 | 13 | 228.91 | 2975.83 |  |
| 100 | 焊接法兰阀门 | 弯头DN150 | 个 | 2 | 379.07 | 758.14 |  |
| 101 | 焊接法兰阀门 | 弯头DN100 | 个 | 2 | 237.28 | 474.56 |  |
| 102 | 焊接法兰阀门 | 大小头DN100*65 | 个 | 1 | 190.02 | 190.02 |  |
| 103 | 焊接法兰阀门 | 大小头DN100*80 | 个 | 2 | 224.63 | 449.26 |  |
| 104 | 焊接法兰阀门 | 大小头DN150*32 | 个 | 1 | 205.36 | 205.36 |  |
| 105 | 焊接法兰阀门 | 大小头DN150*100 | 个 | 2 | 293.78 | 587.56 |  |
| 106 | 焊接法兰阀门 | 三通DN150*65*150 | 个 | 1 | 310.81 | 310.81 |  |
| 107 | 焊接法兰阀门 | 机械三通DN100*32*100 | 个 | 2 | 201.69 | 403.38 |  |
| 108 | 焊接法兰阀门 | 机械三通DN100*40*100 | 个 | 1 | 201.69 | 201.69 |  |
| 109 | 焊接法兰阀门 | 机械三通DN100*50*100 | 个 | 1 | 201.69 | 201.69 |  |
| 110 | 焊接法兰阀门 | 机械三通DN150*32*150 | 个 | 12 | 309.30 | 3711.60 |  |
| 111 | 焊接法兰阀门 | 机械三通DN150*40*150 | 个 | 5 | 309.20 | 1546.00 |  |
| 112 | 焊接法兰阀门 | 机械三通DN150*50*150 | 个 | 1 | 309.20 | 309.20 |  |
| 113 | 焊接法兰阀门 | 正三通DN100 | 个 | 1 | 250.97 | 250.97 |  |
| 114 | 焊接法兰阀门 | 正三通DN150 | 个 | 5 | 402.73 | 2013.65 |  |
| 115 | 焊接法兰阀门 | 四通DN150*80*150*80 | 个 | 1 | 338.87 | 338.87 |  |
| 116 | 焊接法兰阀门 | 机械四通DN150*32*150*32 | 个 | 2 | 280.54 | 561.08 |  |
| 117 | 焊接法兰阀门 | 机械四通DN150*40*150*40 | 个 | 1 | 280.54 | 280.54 |  |
| 118 | 流量计 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 301.79 | 301.79 |  |
| 119 | 水流指示器 | 水流指示器 DN150 | 个 | 1 | 769.40 | 769.40 |  |
| 120 | 末端试水装置 | 末端试水装置 DN25 | 组 | 1 | 348.68 | 348.68 |  |
| 121 | 室内消火栓 | 减压单栓带消防软管卷盘组合式消防柜,内有DN65室内消火栓一只,φ19水枪一支,DN65x25m长的水带一卷,内设二具手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 套 | 1 | 1133.43 | 1133.43 |  |
|  | 空调强电系统 |  |  |  |  | 43350.44 |  |
| 122 | 配电箱 | KT3空调配电箱，墙上暗装，底边距地1.5m，含配套电气元配件 | 台 | 1 | 2376.39 | 2376.39 |  |
| 123 | 照明开关 | 空调温制器（联网型） | 个 | 36 | 73.82 | 2657.52 |  |
| 124 | 接线盒 | 塑料接线盒 | 个 | 36 | 8.67 | 312.12 |  |
| 125 | 接线盒 | 钢制接线盒 | 个 | 37 | 10.85 | 401.45 |  |
| 126 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 36 | 8.46 | 304.56 |  |
| 127 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线WDZB-BYJ-4 | m | 1366.81 | 5.22 | 7134.75 |  |
| 128 | 配线 | 线槽配线WDZB-BYJ-4 | m | 2120.19 | 6.03 | 12784.75 |  |
| 129 | 配线 | 管内穿线 铜芯导线WDZB-BYJ-2.5 | m | 644.04 | 4.44 | 2859.54 |  |
| 130 | 配线 | 线槽配线WDZB-BYJ-2.5 | m | 595.86 | 4.35 | 2591.99 |  |
| 131 | 配线 | WDZBYJ-10(管内穿线) | m | 57.66 | 11.19 | 645.22 |  |
| 132 | 配线 | WDZBYJ-10(线槽配线) | m | 87.75 | 12.16 | 1067.04 |  |
| 133 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管JDG20 | m | 518.00 | 12.60 | 6526.80 |  |
| 134 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC25 | m | 87.77 | 30.39 | 2667.33 |  |
| 135 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管SC32 | m | 19.22 | 34.86 | 670.01 |  |
| 136 | 电缆终端头 | 接线端子10mm2 | 个 | 3 | 116.99 | 350.97 |  |
|  | 空调通风系统 |  |  |  |  | 316030.20 |  |
| 137 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 空调送、回ABS风口2500*200，风口与风管采用软管连接 | 个 | 52 | 339.72 | 17665.44 |  |
| 138 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 空调送、回ABS风口4000*200，风口与风管采用软管连接 | 个 | 6 | 521.67 | 3130.02 |  |
| 139 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 空调送、回ABS风口1000*200，风口与风管采用软管连接 | 个 | 17 | 131.77 | 2240.09 |  |
| 140 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 空调送、回ABS风口1500*200，风口与风管采用软管连接 | 个 | 4 | 184.31 | 737.24 |  |
| 141 | 空调器 | 环形出风嵌入式室内机 KDF天花机单位制冷218W/m2，制冷量12000W，总制冷量12000W 120DW/P | 台 | 5 | 8882.31 | 44411.55 |  |
| 142 | ★风机盘管 | 室内机KDF自由静压净化薄型风管机 1.5P单位制冷409W/m2，制冷量3600W，总冷量3600W 36DW/P 注：需提供第三方成品检测报告加盖投标人公章。 | 台 | 22 | 4171.53 | 91773.66 |  |
| 143 | ★风机盘管 | 室内机KDF自由静压净化薄型风管机 2P单位制冷222W/m2，制冷量5100W，总冷量5100W 51DW/P 注：需提供第三方成品检测报告加盖投标人公章。 | 台 | 1 | 5196.13 | 5196.13 |  |
| 144 | ★风机盘管 | 室内机KDF自由静压净化薄型风管机 3P单位制冷180W/m2，制冷量7000W，总冷量7000W 75DW/P 注：需提供第三方检测报告加盖投标人公章。 | 台 | 8 | 5882.83 | 47062.64 |  |
| 145 | 风机盘管 | 室内机KDF自由静压净化薄型风管机 5P单位制冷250W/m2，制冷量7500W，总冷量7500W 120DW/P | 台 | 1 | 6515.03 | 6515.03 |  |
| 146 | 冷媒管 | 5P铜管含保温材料 | m | 84.00 | 207.10 | 17396.40 |  |
| 147 | 冷媒管 | 3P铜管含保温材料 | m | 128.00 | 174.40 | 22323.20 |  |
| 148 | 冷媒管 | 2P铜管含保温材料 | m | 9.00 | 163.50 | 1471.50 |  |
| 149 | 冷媒管 | 1.5P铜管含保温材料 | m | 198.00 | 141.70 | 28056.60 |  |
| 150 | 冷凝管 | PE25,含保温材料 | m | 260.00 | 15.12 | 3931.20 |  |
| 151 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50 | m | 600.00 | 10.02 | 6012.00 |  |
| 152 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤450 | m2 | 60.00 | 177.14 | 10628.40 |  |
| 153 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1250 | m2 | 21.35 | 131.85 | 2815.00 |  |
| 154 | 设备支架制作安装 | 组合支架 | t | 0.380 | 9107.26 | 3460.76 |  |
| 155 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 1203.34 | 1203.34 |  |
|  | 新风系统 |  |  |  |  | 26987.55 |  |
| 156 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤450 | m2 | 72.00 | 134.70 | 9698.40 |  |
| 157 | 金属结构刷油 | 钢结构刷油除锈 | kg | 210.00 | 2.65 | 556.50 |  |
| 158 | 除尘设备 | 吊顶式新风机，风量 3000m³/h，含弹簧减震器安装、单机试运转 | 台 | 1 | 10577.89 | 10577.89 |  |
| 159 | 过滤器 | 空气净化器 | 台 | 1 | 5254.01 | 5254.01 |  |
| 160 | 碳钢阀门 | 防火阀，DN400，70℃熔断，电动控制 | 个 | 1 | 340.73 | 340.73 |  |
| 161 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 新风送、回ABS风口1200*400，风口与风管采用软管连接 | 个 | 2 | 280.01 | 560.02 |  |
|  | 其他项目 |  |  |  |  | 13811.36 |  |
| 162 | 零星项目 | 所有管道开槽、开孔、修复 | 项 | 1 | 3815.00 | 3815.00 |  |
| 163 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 9996.36 | 9996.36 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 805620.26 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量（暂定量） | 金 额 (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价最高限价 | 合价 |  |
| 智能化部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合布线及计算机、监控系统 |  |  |  |  | 431674.31 |  |
| 1 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20 | m | 992.93 | 12.60 | 12510.92 |  |
| 2 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25 | m | 658.74 | 17.01 | 11205.17 |  |
| 3 | 桥架 | 钢制槽式桥架300*100 | m | 124.83 | 109.83 | 13710.08 |  |
| 4 | 铁构件 | 电缆桥架支撑架安装 | kg | 162.00 | 12.38 | 2005.56 |  |
| 5 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放UTP6(网络) | m | 757.75 | 5.95 | 4508.61 |  |
| 6 | 双绞线缆 | 双绞线缆 线槽（桥架）内布放UTP6(网络) | m | 2331.52 | 5.88 | 13709.34 |  |
| 7 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿CAT5E(电话) | m | 980.33 | 5.95 | 5832.96 |  |
| 8 | 双绞线缆 | 双绞线缆 线槽（桥架）内布CAT5E(电话) | m | 3791.79 | 5.88 | 22295.73 |  |
| 9 | 配线 | RVSP-2*1(管内穿线) | m | 205.90 | 4.83 | 994.50 |  |
| 10 | 配线 | RVSP-2*1(线槽配线) | m | 1275.00 | 5.07 | 6464.25 |  |
| 11 | 配线 | RVV-2*0.75(管内穿线) | m | 239.22 | 3.20 | 765.50 |  |
| 12 | 配线 | RVV-2*1.0(管内穿线) | m | 239.22 | 5.89 | 1409.01 |  |
| 13 | 配线 | RVV-2*1.0(线槽配线) | m | 2530.22 | 5.89 | 14903.00 |  |
| 14 | 配线 | RVV-4*0.75(管内穿线) | m | 222.48 | 6.63 | 1475.04 |  |
| 15 | 信息插座 | 3口地插 | 个 | 6 | 168.70 | 1012.20 |  |
| 16 | 信息插座 | 双口网络、电话墙插（2个数据点） | 个 | 70 | 109.22 | 7645.40 |  |
| 17 | 信息插座 | 无线AP（面板型）带一个网络插口 | 个 | 24 | 410.89 | 9861.36 |  |
| 18 | 集线器 | 无线AP支持Wi-Fi6 | 台 | 8 | 798.24 | 6385.92 |  |
| 19 | 配线架 | 24口模块式配线架LG.t-KPF-24-C6 | 个 | 5 | 229.45 | 1147.25 |  |
| 20 | 配线架 | 110配线架LG.t-PF-110-100P | 个 | 5 | 322.71 | 1613.55 |  |
| 21 | 跳线 | 数据跳线LG.t-PC-C603 | 条 | 12 | 76.44 | 917.28 |  |
| 22 | 跳线 | 语音跳线LG.t-110WPC-1P | 条 | 6 | 65.60 | 393.60 |  |
| 23 | 交换机 | 24口POE交换机S5130S-28P-HPWR-EI-AC | 台 | 3 | 2466.89 | 7400.67 |  |
| 24 | 交换机 | 48口千兆交换机S5130S-52P-EI | 台 | 3 | 3156.83 | 9470.49 |  |
| 25 | 交换机 | 24口千兆交换机S5130S-28P-EI | 台 | 1 | 2689.25 | 2689.25 |  |
| 26 | 路由器 | 无线控制器含36路无线授权 | 台 | 1 | 4408.98 | 4408.98 |  |
| 27 | 交换机 | 核心交换机24GE（8SFP Combo）+4SFP Plus+1Slot | 台 | 1 | 14973.94 | 14973.94 |  |
| 28 | 交换机 | 远端模块程控交换机 | 台 | 1 | 4010.87 | 4010.87 |  |
| 29 | 防火墙 | 防火墙AF-1000-B1310 | 台 | 1 | 3736.42 | 3736.42 |  |
| 30 | 线管理器 | 金属理线器LG.f-CM-12 | 个 | 10 | 106.46 | 1064.60 |  |
| 31 | 机柜、机架 | 42U服务器机柜（含PDU）LG.f-JG-42U-1000 | 台 | 2 | 2493.54 | 4987.08 |  |
| 32 | 输入设备 | 电脑主机 cpu：i5 12400，主板 b660，16G 内存，1T 硬 盘，4G 显卡，19 寸显示器，键鼠一套 | 台 | 2 | 6204.97 | 12409.94 |  |
| 33 | 网络服务器 | 规格：国内自主品牌，非 OEM 产品，2U 机架式服务器，标配原厂免工具安装导轨；处理器：配置≥2 颗 Inte1Xeon Si1ver4510 处理器，每颗 CPU 处理核心≥12 核心,主频≥2.4GHz；内存：配置≥128GB ECC DDR5 5600MHz内存，本机配置≥32 个内存 DIMMs 扩展槽；硬盘：配置≥2 块 960GB SATA 热插拔固态硬盘，≥2 块 8TB 7.2K SATA 热插拔硬盘，本机最大支持≥36 块 NVMe 硬盘或者 48 个 E3.S 硬盘扩展；RAID 功能：配置≥2GB 缓存12GbpS SAS RAID 卡，可支持 Raid0，1，5，6,10，50，60；带缓存掉电保护；网卡：配置≥4 个 1Gb Base-T 以太网口和≥2 个 10GE SFP+以太网光口(含光模块)；PCI 扩展能力：最大支持 18 个 PCIe 标准插槽和 2 个 0CP 插槽，支持≥4 个内部双宽 GPU 或者≥8 个内部单宽GPU；电源：配置服务器专用热插拔 | 台 | 2 | 63568.93 | 127137.86 |  |
|  |  | 冗余电源，电源输出功率≥1300W；服务器管理：提供硬件集中式资源管理系统，提供软件著作权证书，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，服务器可实现和 操作系统无关的远程 KVM 桌面呈现；提供服务器远程电源开/关、日志审计、固件更新等功能，支持无缝固件升级，提供 Micro code 升级包，降低固件刷新时间，并在重启生效过程中减少不必要的重启；可靠性：国家级认证机构≥24 万小时 MTBF 认证，提供证书及实测报告网址可查询结果；产品认证：所投产品提供 3C 认证、中 国环境标志产品认证和中国节能认证，国家级认证机构对产品使用环境（如高温高压、雷击、电磁辐射、噪音等）的权威认证；客户服务资质：设备原厂服务体系应通过信息技术服务管理体系 ISO/IEC20000 认证和 CCCS |  |  |  |  |  |
|  |  | 钻石五星级客户联络中心标准体系认证并提供证书复印件；服务要求：要求设备原厂 3 年质保和 7X24 小时服务和 3 年硬盘不返还服务，投标时出具原厂针对此项目的授权，交货时出具原厂针对此项目的售后服务承诺函，加盖公章。 |  |  |  |  |  |
| 34 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 187 | 29.76 | 5565.12 |  |
| 35 | 综合布线系统调试 | 系统调试~≤400点 | 系统 | 1 | 1188.11 | 1188.11 |  |
| 36 | 综合布线系统试运行 | 试运行 | 系统 | 1 | 340.81 | 340.81 |  |
| 37 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 计算机应用、网络系统联调≤100个信息点 | 系统 | 1 | 712.30 | 712.30 |  |
| 38 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行信息点≤100 | 系统 | 1 | 529.42 | 529.42 |  |
| 39 | 监控摄像设备 | 网络半球摄像机DS-2CD2345DV3-I | 台 | 16 | 906.81 | 14508.96 |  |
| 40 | 监控摄像设备 | 网络枪型摄像机DS-2CD2T45DV3-I5 | 台 | 13 | 874.11 | 11363.43 |  |
| 41 | 出入口控制设备 | 门禁一体机 | 台 | 37 | 578.98 | 21422.26 |  |
| 42 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁 | 台 | 34 | 274.11 | 9319.74 |  |
| 43 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁 | 台 | 5 | 415.81 | 2079.05 |  |
| 44 | 出入口目标识别设备 | 出门开关 | 台 | 37 | 37.10 | 1372.70 |  |
| 45 | 出入口目标识别设备 | 发卡器 | 台 | 222 | 67.71 | 15031.62 |  |
| 46 | 录像设备 | 1.5U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源；【硬件规格】；存储接口：8 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘；视频接口：1×HDMI，1×VGA；网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出； 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口； USB 接口：3×USB 2.0；【产品性能】；输入带宽：160Mbps； 输出带宽：80Mbps；接入能力：32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入；解码能力：最大支持 8×1080P；显示能力：最大支持 4K 输出 | 台 | 1 | 3076.49 | 3076.49 |  |
| 47 | 存储设备 | 6T硬盘DS80HKVS-VH1 | 台 | 1 | 1893.58 | 1893.58 |  |
| 48 | 显示设备 | 50寸液晶监视器 | 台 | 1 | 4636.46 | 4636.46 |  |
| 49 | 系统软件 | 门禁管理软件 | 套 | 1 | 3601.51 | 3601.51 |  |
| 50 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1976.42 | 1976.42 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 431674.31 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量（暂定量） | 金 额 (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价最高限价 | 合价 |  |
| 办公家具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立办公室家具 |  |  |  |  | 40794.08 |  |
| 1 | ★主管桌 | 规格：1800W*1620D*750H（mm） 1、采用优质E0级环保高密度刨花板 2、饰面纸：采用领先品质的专业饰面纸，保障表层质感与耐用性；压纹工艺：选用专业钢板进行压制，所形成的浮雕纹理细腻清晰，触感与视觉质感均十分突出 3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm 4、胶水：采用工艺标准的优质热熔胶，保障粘接牢固度与使用稳定性； 5、五金配件：采用符合标准的优质五金连接件，确保连接性能与耐用性。 6、结构：附柜采用45度拼接结构，拉米诺连接方式，附柜抽屉配铝合金橱柜式暗拉手，预留主机位，线缆等收纳空间，标配铝合金拉丝线盖，内部预留3个86插座安装孔位 注：需提供第三方成品检测报告加盖投标人公章。 | 张 | 4 | 1800.00 | 7200.00 |  |
| 2 | 办公椅 | 规格：D645*W600*H（1190-1280）（mm） 1、头枕：PP固定头枕，网布加宽设计 2、椅背：PP背框 3、椅座：12mm座板，定型绵，弹力布座布 4、底盘：原位锁定蝴蝶底盘 5、扶手：PP连体固定扶手 6、气杆：行程100mm沉口50mm三级气杆 7、椅脚：340mmPP五星脚 8、椅轮：60/25黑色PA轮 | 张 | 4 | 412.02 | 1648.08 |  |
| 3 | 班前椅 | 规格：D645*W600*H（1005-1095）（mm） 1、椅背：PP背框 2、椅座：12mm座板，定型绵，弹力布座布 3、底盘：原位锁定蝴蝶底盘 4、扶手：PP连体固定扶手 5、气杆：行程100mm沉口50mm三级气杆 7、椅轮：60/25黑色PA轮 | 张 | 8 | 245.25 | 1962.00 |  |
| 4 | 沙发 | 规格：2200*910*750mm 1、面料：西皮：耐水解耐磨西皮 2、内架：采用优质落叶松实木与环保装饰夹板，经专业装钉工艺组合制成，确保内架结构稳固，同时符合环保使用需求。 3、海绵：采用不添加石灰粉的高纯度45KG/m³高密度高回弹切棉 4、内部结构：橡筋与弹簧交错而成 5、胶水：采用优质环保胶水，兼顾粘接可靠性与环保使用需求 6、五金：不锈钢底框 | 张 | 4 | 1496.00 | 5984.00 |  |
| 5 | 文件柜 | 规格：1200W*400D*2000H（mm） 1、采用优质E0级环保高密度刨花板 2、饰面纸：采用领先品质的专业饰面纸，保障表层质感与耐用性；压纹工艺：选用专业钢板进行压制，所形成的浮雕纹理细腻清晰，触感与视觉质感均十分突出 3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm 4、胶水：采用工艺标准的优质热熔胶，保障粘接牢固度与使用稳定性； 5、五金配件：采用符合标准的优质五金连接件，确保连接性能与耐用性。25厘层板，木框玻璃门，带7字锁、1302拉手 | 个 | 24 | 1000.00 | 24000.00 |  |
|  | 办公室家具 |  |  |  |  | 143241.96 |  |
| 6 | 办公桌 | 规格：1600*800*750mm 1、饰面：采用“柚木”三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色 2、基材：采用国内优质绿色环保板材，在保障基材使用性能的同时，满足环保健康需求。；甲醛释放量0.3～0.9mg/100g；符合国家权威环保标准体系要求 3、封边条：采用优质 PVC 封边条，保障边缘贴合度与使用耐久性 4、五金：采用“绿办专款”缓冲铰链、三节轨道；抽屉采用配置机械密码锁；线盒含（1个国标五孔插座模块、1个穿线孔)mm | 张 | 48 | 1382.12 | 66341.76 |  |
| 7 | 办公椅 | 规格：D585 * W670*H(955-1050)（mm） 1、椅背：PP背框，固定背 2、椅座：6cm厚低密度定型绵 3、扶手：PP固定扶手 4、底盘：蝴蝶底盘，无锁定功能 5、气杆：行程100mm沉口50mm三级气压棒 6、椅脚：330mmPP塑胶脚 7、椅轮：φ50/25 PA轮 | 张 | 48 | 256.15 | 12295.20 |  |
| 8 | 沙发 | 规格：1730*780*780mm 1、面料：超纤皮 2、内架：落叶松实木与环保装饰夹板装钉而成 3、海绵：采用不添加石灰粉的高纯度45KG/m³高密度高回弹切棉 4、内部结构：橡筋与弹簧交错而成 5、胶水：采用优质环保胶水，兼顾粘接可靠性与环保使用需求； 6、五金：镀珞电镀脚 | 张 | 18 | 1500.00 | 27000.00 |  |
| 9 | ★小会议桌 | 规格：3800*1200*800mm 1、采用优质E0级环保高密度刨花板 2、饰面纸：采用领先品质的专业饰面纸，保障表层质感与耐用性；压纹工艺：选用专业钢板进行压制，所形成的浮雕纹理细腻清晰，触感与视觉质感均十分突出 3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm 4、胶水：采用工艺标准的优质热熔胶，保障粘接牢固度与使用稳定性； 5、五金配件：采用符合标准的优质五金连接件，确保连接性能与耐用性。 注：需提供第三方成品检测报告加盖投标人公章。 | 张 | 1 | 3882.58 | 3882.58 |  |
| 10 | ★大会议桌 | 规格：6000*1200*800mm 1、饰面：采用“柚木”三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色 2、基材：采用优质绿色环保板材，在保障基材使用性能的同时，满足环保健康需求。；甲醛释放量0.3～0.9mg/100g；符合国家权威环保标准体系要求 3、封边条：选用优质PVC封边条 4、五金：桌面采用嵌入式电力轨道（两头有穿线孔；3个固装五孔插座） 注：需提供第三方成品检测报告加盖投标人公章。 | 张 | 1 | 8674.22 | 8674.22 |  |
| 11 | 小会议桌 | 规格：2400*1050*750mm 1、采用优质E0级环保高密度刨花板 2、饰面纸：采用领先品质的专业饰面纸，保障表层质感与耐用性；压纹工艺：选用专业钢板进行压制，所形成的浮雕纹理细腻清晰，触感与视觉质感均十分突出3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm 4、胶水：采用工艺标准的优质热熔胶，保障粘接牢固度与使用稳定性； 5、五金配件：采用符合标准的优质五金连接件，确保连接性能与耐用性。 | 张 | 1 | 2254.12 | 2254.12 |  |
| 12 | 会议椅 | 规格：D583*W574*H970（mm） 1、简介：椅背、椅座获得外观设计专利 2、椅背：PP背框，固定腰靠 3、椅座：切割绵，弹力布座布 4、扶手：PP连体固定扶手 5、椅脚：半光黑弓形架 | 张 | 86 | 246.34 | 21185.24 |  |
| 13 | 休闲桌 | 规格：Φ800*750mm 1、饰面：采用“森工白”三聚氰胺饰面纸，耐磨，不易变色 2、基材：采用国内优质绿色环保板材，在保障基材使用性能的同时，满足环保健康需求。；甲醛释放量0.3～0.9mg/100g；符合国家权威环保标准体系要求 3、封边条：采用优质 PVC 封边条，保障边缘贴合度与使用耐久性 4、五金：采用优质五金钢架 | 张 | 2 | 415.29 | 830.58 |  |
| 14 | 休闲椅 | 规格：D520*W480*H815（mm） 1、蓝、灰、白三色选择 2、PP一体成型，过 BIFMA测试 3、稳固承重300斤 4、堆叠设计，节省空间 | 张 | 6 | 129.71 | 778.26 |  |
|  | 接待室家具 |  |  |  |  | 4652.62 |  |
| 15 | 三人位沙发沙发 | 规格：1730*780*780mm 1、面料：超纤皮 2、内架：落叶松实木与环保装饰夹板装钉而成 3、海绵：采用不添加石灰粉的高纯度45KG/m³高密度高回弹切棉， 4、内部结构：橡筋与弹簧交错而成， 5、胶水采用优质环保胶水，兼顾粘接可靠性与环保使用需求 6、五金：镀珞电镀脚 | 张 | 1 | 1829.02 | 1829.02 |  |
| 16 | 单人位沙发沙发 | 规格：790*780*780mm 1、面料：超纤皮 2、内架：落叶松实木与环保装饰夹板装钉而成 3、海绵：采用不添加石灰粉的高纯度45KG/m³高密度高回弹切棉， 4、内部结构：橡筋与弹簧交错而成， 5、胶水采用优质环保胶水，兼顾粘接可靠性与环保使用需求 6、五金：镀珞电镀脚 | 张 | 2 | 1111.80 | 2223.60 |  |
| 17 | 茶几 | 规格：1200*600*430mm 1、不锈钢钢架+10MM钢化黑色玻璃面 | 张 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
|  | 包厢家具 |  |  |  |  | 11641.20 |  |
| 18 | 15人圆形餐桌 | 岩板餐桌 | 套 | 1 | 5014.00 | 5014.00 |  |
| 19 | 皮椅 | 皮椅 | 张 | 16 | 414.20 | 6627.20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 200329.86 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量（暂定量） | 金 额 (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价最高限价 | 合价 |  |
| 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房设备 |  |  |  |  | 83090.70 |  |
| 1 | 紫外线杀菌灯 | 1、紫外线杀菌灯 | 个 | 2 | 327.00 | 654.00 |  |
| 2 | 灭蚊灯 | 规格：粘捕式 参数： 1、粘捕式 2、功率：约18W 3、电压：220V 4、材质：PVC 5、有效面积≥50㎡ 6、能有效的吸引蚊蝇靠近进行粘捕 | 个 | 2 | 67.58 | 135.16 |  |
| 3 | 挂墙二层板 | 规格：3640*350*600 参数： 1、整体优质不锈钢制作 2、层板、侧板、立柱采用1.0mm厚不锈钢板制作，层板下面加有补强撑隔板 | 台 | 2 | 1594.2 | 3188.40 |  |
| 4 | 四层栅格层架 | 规格：1270*500*1550 参数： 1、采用优质不锈钢制造 2、采用1.0mm格栅型层板，下衬加强筋加强处理 3、腿采用圆柱不锈钢管制作 4、配4套子弹调节脚 | 台 | 2 | 1635.00 | 3270.00 |  |
| 5 | 热风循环消毒柜 | 规格：1300*630*1940 参数： 1、电压：220V 2、功率：4.4kW 3、容量：720L 4、温控范围：50℃~1250℃ 5、消毒温度：125℃ 6、热风循环效应，高湿可直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水 7、采用全不锈钢结构，持久耐用，不生锈 8、柜内采用轨道式层架，收放轻松，清洗方便 | 台 | 1 | 5014.00 | 5014.00 |  |
| 6 | 双星水池中平台 | 规格：1840*800*800+150 参数： 1、采用优质不锈钢板制造 2、台面采用1.0mm不锈钢板制造 3、星盆斗及其它采用1.0mm不锈钢板制作，水斗底部用方管加固 4、水斗深度280mm，配置不锈钢提篮落水器，让垃圾与排污管道隔离方便清理 5、配不锈钢子弹头调节脚 | 台 | 2 | 2289.00 | 4578.00 |  |
| 7 | 冷藏操作台 | 规格：1800*800*800 参数 1、容积约：409L 2、温度范围：4～-2℃ 3、功率：182W 4、制冷方式：直冷 5、温控方式：电子 6、自动回归门，液晶显示 7、全铜管路，寿命长，效率高 8、全钢把手，可拆式门封 9、含设备电源接入所需插座的费用，插座至配电箱接入点所需电缆和保护管的费用，以及五金配件等相关所有费用，措施费综合考虑在内 | 台 | 1 | 4488.00 | 4488.00 |  |
| 8 | 双层工作台柜 | 规格：1500×700×（800+150）（mm） 参数： 1、SUS304-2B优质发纹不锈钢板制作，台面板厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm，面板下衬木板减噪，木板下复0.8mm不锈钢板防潮；φ38mm厚度1.0m㎡01不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 | 台 | 1 | 3488.00 | 3488.00 |  |
| 9 | 冷藏四门高身柜 | 规格：1200*700*1980 参数： 1、电压：220V 2、功率：440W 3、容量：约860L 4、温控方式：电子 5、制冷方式：直冷； 6、温度范围：保鲜-2℃～4℃/冷冻3℃～-18℃ | 台 | 2 | 5864.20 | 11728.40 |  |
| 10 | 四层栅格层架 | 规格：1500*500*1550 参数： 1、采用优质不锈钢制造 2、采用1.0mm格栅型层板，下衬加强筋加强处理 3、腿采用圆柱不锈钢管制作 4、配4套子弹调节脚 | 台 | 1 | 1635.00 | 1635.00 |  |
| 11 | 电力12盘蒸饭车 | 规格：12盘 参数：380V/12KW，恒温控时控温 | 台 | 1 | 4360.00 | 4360.00 |  |
| 12 | 炉拼台 | 规格：500*1000*800+450 参数： 1、采用优质不锈钢制造，耐腐蚀、易清洁 2、台面1.0mm，加强筋1.0mmm 3、立柱Φ38mm不锈钢圆管,配可调节脚 | 台 | 1 | 1765.80 | 1765.80 |  |
| 13 | 电磁双门海鲜蒸柜 | 1、900*900 2、含设备电源接入所需插座的费用，插座至配电箱接入点所需电缆和保护管的费用，以及五金配件等相关所有费用，措施费综合考虑在内 | 台 | 1 | 12535.00 | 12535.00 |  |
| 14 | 双头电磁煲仔炉 | 规格：450*1000*800 参数： 1、电压：380V,功率：10-20KW 2、面板一体拉伸成型，无缝焊接，便于清洁 3、独立2个烹任区，每个5KW/3.5KW，8档调节 4、高强度耐磨微品板，防刮耐磨 | 台 | 1 | 4087.50 | 4087.50 |  |
| 15 | 电磁单头高背矮汤炉 | 规格：650*700*800 参数： 1、电压：380V 2、功率：15KW 3、采用独特的鼓铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺场，热效率高达92%以上 4、采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫音，大大提高机芯的使用寿命 5、优质线图组件 6、含设备电源接入所需插座的费用，插座至配电箱接入点所需电缆和保护管的费用，以及五金配件等相关所有费用，措施费综合考虑在内 | 台 | 1 | 6518.20 | 6518.20 |  |
| 16 | 电磁双头单尾小炒灶 | 规格：1800*1000*800 参数： 1、电压：380V 2、功率：15KW*2 3、采用独特的鼓铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺场，热效率高达92%以上 4、采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫音，大大提高机芯的使用寿命 5、优质线图组件 6、自行设计的线盘肯架固定，保证线盘的机城强皮和耐高温能力，并诚少线盘使用和运输过程中的变形现象 | 台 | 1 | 13952.00 | 13952.00 |  |
| 17 | 双温水龙头 | 规格：单温 参数： 1、国内标准铜制成，不易生锈 2、采用一体铜制升降阀芯，不易损坏寿命长，安装简单 | 个 | 2 | 228.90 | 457.80 |  |
| 18 | 三角阀、软管 | 三角阀、软管 | 套 | 6 | 39.24 | 235.44 |  |
|  | 打菜间设备 |  |  |  |  | 14850.16 |  |
| 1 | 四格保温售饭工作台 | 规格：1400*700*800 参数： 电压220v,3kw 1、整体采用优质不锈钢制作 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固 | 台 | 1 | 1744.00 | 1744.00 |  |
| 2 | 五格保温售饭工作台 | 规格：1800*700*800 参数： 电压220v,3kw 1、整体采用优质不锈钢制作 2、台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固 | 台 | 1 | 2180.00 | 2180.00 |  |
| 3 | 四门碗柜 | 规格：1200*500*1800 参数： 1、采用优质不锈钢板材制造 2、侧板、层板、后背板、门板采用1.0mm厚不锈钢，加强筋1.2mm,趟门轨道 3、配四扇门，前后滑轮单向式双移门，配层板一块 4、通脚锥形不锈钢配4套重力调节脚 | 台 | 2 | 4251.00 | 8502.00 |  |
| 4 | 单星水池 | 规格：530*500*800+150 参数： 1、采用优质不锈钢板制造 2、台面采用1.0mm不锈钢板制造 3、星盆斗及其它采用1.0mm不锈钢板制作，水斗底部用方管加固 4、水斗深度280mm，配置不锈钢提篮落水器，让垃圾与排污管道隔离方便清理 5、配不锈钢子弹头调节脚 | 台 | 1 | 741.20 | 741.20 |  |
| 5 | 灭蚊灯 | 规格：粘捕式 参数： 1、粘捕式 2、功率：约18W 3、电压：220V 4、材质：PVC 5、有效面积≥50㎡ 6、能有效的吸引蚊蝇靠近进行粘捕 | 个 | 1 | 67.58 | 67.58 |  |
| 6 | 双温水龙头 | 规格：单温 参数： 1、国内标准铜制成，不易生锈 2、采用一体铜制升降阀芯，不易损坏寿命长，安装简单 | 个 | 1 | 228.90 | 228.90 |  |
| 7 | 三角阀、软管 | 三角阀、软管 | 套 | 3 | 39.24 | 117.72 |  |
| 8 | 小厨宝 | 规格：单温 参数： 1、国内标准铜制成，不易生锈 2、采用一体铜制升降阀芯，不易损坏寿命长，安装简单 | 个 | 3 | 422.92 | 1268.76 |  |
|  | 大厅设备 |  |  |  |  | 39610.60 |  |
| 1 | 保温汤饭车 | 规格：1200*700*800，10层 | 台 | 1 | 5559.00 | 5559.00 |  |
| 2 | 单门消毒柜 | 1、单门消毒柜 2、含设备电源接入所需插座的费用，插座至配电箱接入点所需电缆和保护管的费用，以及五金配件等相关所有费用，措施费综合考虑在内 | 台 | 1 | 4774.20 | 4774.20 |  |
| 3 | 收餐柜 | 规格：1200*700*800+150 | 台 | 2 | 2180.00 | 4360.00 |  |
| 4 | 洗手盆 | 规格：1000*500*800 | 台 | 1 | 741.20 | 741.20 |  |
| 5 | 布菲炉 | 带温度表可自行恒温 | 个 | 3 | 1111.80 | 3335.40 |  |
| 6 | 开水器 | 1、开水器 2、含设备电源接入所需插座的费用，插座至配电箱接入点所需电缆和保护管的费用，以及五金配件等相关所有费用，措施费综合考虑在内 | 台 | 1 | 2670.50 | 2670.50 |  |
| 7 | 保温汤锅 | 保温汤锅 | 个 | 1 | 392.40 | 392.40 |  |
| 8 | 备餐台 | 规格：1000*600*800 | 个 | 3 | 2190.90 | 6572.70 |  |
| 9 | 吊扇 | 规格：直径1400mm.42寸含安装 | 个 | 4 | 577.70 | 2310.80 |  |
| 10 | 一体式餐桌椅 | 规格：W1680*D1200*H835mm 1、材质：桌椅面部分为实木多层板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；座板为12mm多层曲木板贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；桌架选用优质钢管焊接而成，表面经酸洗、凝化、高温静电喷涂 | 套 | 12 | 741.20 | 8894.40 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 137551.46 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量（暂定量） | 金 额 (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价最高限价 | 合价 |  |
|  | 广告 |  |  |  |  | 134266.20 |  |
| 1 | 科室牌 | 0.3m*0.12m | 个 | 35 | 32.70 | 1144.50 |  |
| 2 | 人员去向牌 | 0.6*0.9m铝质 | 个 | 25 | 250.70 | 6267.50 |  |
| 3 | 楼梯文化墙 | 5.2*2.2m/面 | m2 | 137.28 | 545.00 | 74817.60 |  |
| 4 | 党建主题墙 | 6.2*2m/面 | m2 | 24.80 | 872.00 | 21625.60 |  |
| 5 | 会议室党建文化 | 6.2*2m/面 | m2 | 36.00 | 545.00 | 19620.00 |  |
| 6 | 人员亮相牌 | 4.5*1.6m/面 | m2 | 14.40 | 545.00 | 7848.00 |  |
| 7 | 食堂制度文化 | 0.6*0.9m/面 | m2 | 5.40 | 545.00 | 2943.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 134266.20 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量（暂定量） | 金 额 (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价最高限价 | 合价 |  |
|  | 卫生间 |  |  |  |  | 1590.12 |  |
| 1 | 卫生纸盒 | 不锈钢卫生纸盒 | 个 | 11 | 61.32 | 674.52 |  |
| 2 | 垃圾桶 | 330*230*350MM | 个 | 11 | 38.15 | 419.65 |  |
| 3 | 感应消毒机 | 270*110*121MM | 个 | 1 | 245.25 | 245.25 |  |
| 4 | 烘手机 | 248*165*470MM | 个 | 1 | 250.70 | 250.70 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1590.12 |  |

注：采购清单中的单价含人工、机械、材料、模板、脚手架等措施费、管理费、招标代理费、税金及其他费率等相关其他费用，投标供应商不得以其它理由增加相关费用。

4、现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标供应商考虑并包含在投标报价中。成交后，投标供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标供应商自行承担。

三、说明

1、结算：本项目按实际结算。结算按实际工程量*单价最高限价*中标折扣率办理，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准。

2、综合单价确定方式：

①采购文件附件中已有适用的综合单价的，按采购文件附件中已有的综合单价并乘以报价折扣率后的综合单价确定；

②采购文件附件中有类似工程项目单价的，可以参照采购文件附件中类似项目的单价计算并乘以报价折扣率后的综合单价确定；

③采购文件附件中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并乘以报价折扣率后的综合单价确定：套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）版》、《浙江省安装工程预算定额（2018）版》、《浙江省建设工程计价规则（2018）版》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）版》、《浙江省施工机械台班费用定额（2018）版》；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间温州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照平阳县信息价，如没有则参照温州市信息价，如没有温州市信息价则参照浙江省信息价以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由采购人确认材料具体规格型号后，交审计组价后采购人签证确认。

四、相关服务要求

1、工期要求：

（1）▲120个日历天内完工并通过验收，开工日期以采购人发出通知为准。

（2）要求按期竣工，如由于中标供应商引起工期延期的，延期在30日内（含），每延期一天向采购人支付违约金1000元；超出30日，超出部分每延期一天向采购人支付违约金3000元，限额以总造价的5%为限。

（3）如中标供应商无正当理由而导致延期，经协商无效，采购人有权追究中标供应商的违约责任。

2、质量及保修要求

（1）质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足采购人的使用需求。

（2）中标单位必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

（3）▲本工程项目质保期：24个月，从工程竣工验收合格之日起计算。

（4）保修要求

4.1 中标供应商应与采购人签订工程质量保修书，中标供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。中标供应商要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

4.2 保修期内，出现质量问题，中标供应商在接到采购人通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到采购人通知后24小时内拿出维修方案（须经采购人认可），按维修方案进行维修。若中标供应商未按约定时间派人维修的，缺陷责任期内，采购人有权扣除该质保金用于委托他人或自行组织维修；缺陷期外，中标供应商仍须提供免费、及时的维修维护，直至质保期满。采购人有权视具体情况追究中标供应商延误维修时间造成的一切损失。

4.3中标供应商承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

4.4 质量维修完成后，由采购人组织验收，经采购人签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。在完成维修后3天内，中标供应商必须提供一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

4.5 保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由中标供应商承担（缺陷责任期内，采购人可从成交供应商质保金中扣除，若质保金不足的，由中标供应商根据维修发生的费用自行承担）。

3、材料的供应方式及要求

（1）工程所需材料必须符合国家标准，供应商负责采购，采购前提供样品并经采购方确定。

（2）材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由中标供应商自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

4、其它要求

（1）材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，采购方同意后方可进行下一道工序。

（2）安全要求：中标供应商须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由中标供应商全权负责。

（3）文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

建筑垃圾必须及时清运，费用自理。

如中标供应商未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施的保护措施，如有损坏由中标供应商全额赔偿。

中标供应商必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输等费用考虑在报价中，不得以其它理由增加相关费用。

（4）项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

5、装饰装修要求

（1）施工工艺及质量标准均严格按中华人民共和国《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018，及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013执行。

（2）建筑装饰工程施工必须与水电暖通等专业图纸密切配合，若有矛盾应及时组织有关部门协商解决。

（3）中标供应商应编制施工组织设计并应经过审查批准，中标供应商应按有关部门的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。

（4）建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

（5）中标供应商应遵守有关部门环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘废气废弃物噪声振动等对周边环境造成的污染和危害。

（6）中标供应商应遵守有关安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规，应建立相应的管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识。

（7）建筑装饰装修工程在基体或基层的质量验收合格后施工，对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理并达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018 的要求。

（8）室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，施工环境温度不应低于 5℃，当必须在低于 5℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。

（9）建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。

（10）建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。

（11）用材要求：材料选择得当，要注重选择使用环保材料，要注意考虑房屋建筑周边的环境，确保建筑、室内装饰的协调统一，满足日常展陈工作研讨的健康需求和地域性审美取向。材料符合国家现行规范要求，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化，未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。整体预算控制在限价范围内。

五、商务条款

1. 付款方式及履约保证金

（1）履约保证金：

履约保证金的收取：中标供应商应在签订合同后7个工作日内，向采购人交纳合同总金额1%的履约保证金（采用银行转账或保函等非现金方式提交）。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

履约保证金的退取：本项目在通过验收后7个工作日内，无质量问题履约保证金返还。（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形甲方有权从履约保证金中取得补偿）

2、支付方式（最终以合同签订为准）

（1）预付款：合同生效且具备实施条件后七个工作日内，采购人向供应商支付合同价的30%作为预付款，同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（3）付款方式：待工程完工后，付至已核工程量的85%（含预付款）；经有资质的造价机构审定并出具结算审核报告后，付至结算审核报告价款的98.5%，剩余1.5%为质量保证金，在质保期内如出现质量问题整改不到位，质量保证金予以扣除或不予退还，待质保期满1年后无质量问题无息退还。

注：（1）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；

（2）供应商方每次申请付款时必须出具正式发票，采购人在收到发票后7个工作日内支付。否则采购人有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

六、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务；

2.货物的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；培训、质保期维护等。

3.在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标报价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。▲要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、材料费出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、▲本项目采购预算为3000000元。供应商投标报价超出该最高限价，该供应商按无效投标处理。

11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。

5）供应商具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效期内的安全生产许可证。提供以上相关有效的证书或证明材料扫描件或复印件，加盖供应商电子公章。

6）联合投标协议（联合体投标时须提供，若为独立供应商，则无需提供）（格式见附件）

上述资格条件审查材料2-6项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）▲供应商参与采购活动投标资格声明函

4) ▲投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务偏离表、技术偏离表（如有偏离须明确列出）；

8）项目团队人员汇总表

9）项目负责人情况表

10）类似业绩证明（按评标细则要求提供）(格式见附件也可自拟）

11）主要机具、设备明细表（供应商投入）

12）施工方案（格式自拟）

13）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有），包括企业资信等级、认证体系证书等。

14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。本项目综合单价不变按实结算，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标价中已包括所有费用。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现本项目投标产品的报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的IP地址、MAC地址等存在异常一致情况的；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

6、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2签订合同之前中标供应商需提供所涉及的证件及资质等原件给采购人审核，否则采购人有权拒签合同。

4.3招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.4拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取中标（成交）通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费）。采购代理服务费不须在报价中单列招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行雁门分理处

开户名称：温州业瑞项目管理服务有限公司

开户账号：201000371784535

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

（3）本项目对小型和微型企业产品的报价给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

- 2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料

- 第五部分    合同格式（仅供参考）

合同书

项目名称：

采购人：

（甲方）

供应商：

（乙方）

签定地点：

签定日期：         年  月  日

合同主要条款

年    月    日，  平阳县鳌江新农村建设投资有限公司 以公开招标的方式对 鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目 进行了采购招标。经 温州业瑞项目管理服务有限公司代理招标评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经平阳县鳌江新农村建设投资有限公司  (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目内容

1、采购内容：鳌江镇恒春小区1-3号楼301室装修。项目内容含室内装修、办公家具、空调设备、厨房设备及用具采购和智能化设备安装等。

2、承包方式：本项目承包方式采用包工包料，乙方方应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。

3、工程承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。

二、合同金额：

1、本合同金额为：          元（大写）                          ，中标单价折扣率为             %，即中标单价=单价最高限价*中标折扣率，中标折扣率作为今后结算的依据。本项目结算方式为按实结算：中标折扣率*综合单价最高限价*实际工程量。

2、采购清单及单价最高限价（详见附件）。注：采购清单中的单价含人工、机械、材料、模板、脚手架等措施费、管理费、招标代理费、税金及其他费率等相关其他费用，乙方不得以其它理由增加相关费用。

- 三、说明：

1、结算：本项目按实际结算。结算按实际工程量*综合单价最高限价*中标折扣率办理，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准。

2、采购清单含人工、机械、材料、模板、脚手架等措施费、管理费、验收费、总承包服务费、税金及其他费率等相关其他费用，乙方不得以其它理由增加相关费用。

3、综合单价确定方式：

①采购文件中已有适用的综合单价的，按采购文件中已有的综合单价并乘以报价折扣率后的综合单价确定；

②采购文件中有类似工程项目单价的，可以参照采购文件中类似项目的单价计算并乘以报价折扣率后的综合单价确定；

③采购文件中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并乘以报价折扣率后的综合单价确定：套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）版》、《浙江省安装工程预算定额（2018）版》、《浙江省建设工程计价规则（2018）版》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）版》、《浙江省施工机械台班费用定额（2018）版》；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间温州市建设工程信息、浙江造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照平阳县信息价，如没有则参照温州市信息价，如没有温州市信息价则参照浙江省信息价以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由采购人确认材料具体规格型号后，交审计组价后采购人签证确认。

四、工期要求

1、120个日历天内完工并通过验收，开工日期以甲方发出通知为准。

2、要求按期竣工，如由于乙方引起工期延期的，延期在30日内（含），每延期一天向甲方支付违约金1000元；超出30日，超出部分每延期一天向甲方支付违约金3000元，限额以总造价的5%为限。

3、如乙方无正当理由而导致延期，经协商无效，甲方有权追究乙方的违约责任。

五、质量及保修要求

1、质量要求：质量达到国家规定的验收合格标准，符合国家技术规范和质量标准，满足甲方的使用需求。

2、乙方必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

3、本项目质量保修期2年，从工程竣工验收合格之日起计算。

4、保修要求：

4.1乙方应与甲方签订工程质量保修书，乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。乙方要对其所提供的施工、材料、设备及其内在工程质量负全部责任。

4.2 保修期内，出现质量问题，乙方在接到甲方通知必须立即组织人员进场维修，响应时间（到现场）不得大于24小时，一般质量维修需在2天内维修完毕，严重质量问题需在接到甲方通知后24小时内拿出维修方案（须经甲方认可），按维修方案进行维修。若乙方未按约定时间派人维修的，缺陷责任期内，甲方有权扣除该质保金用于委托他人或自行组织维修；缺陷期外，乙方仍须提供免费、及时的维修维护，直至质保期满。甲方有权视具体情况追究乙方延误维修时间造成的一切损失。

4.3乙方承诺专设24小时值班电话，提供全面及时的电话技术支持服务。

4.4 质量维修完成后，由甲方组织验收，经甲方签字确认满意后方可视为验收合格及完成本次维修工作。在完成维修后3天内，乙方必须提供一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

4.5 保修费用

属于质量保修范围内的维修费用在质保期内均由乙方承担（缺陷责任期内，甲方可从乙方质保金中扣除，若质保金不足的，由乙方根据维修发生的费用自行承担）。

六、商务条款

1. 付款方式及履约保证金

（1）履约保证金：

履约保证金的收取：乙方在签订合同后7个工作日内，向甲方交纳合同总金额1%的履约保证金（采用银行转账或保函、担保公司或其他金融机构等非现金方式提交）。如乙方未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

履约保证金的退取：本项目在通过验收后7个工作日内，无质量问题履约保证金无息返还。（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形甲方有权从履约保证金中取得补偿）

2、支付方式（最终以合同签订为准）

（1）预付款：合同生效且具备实施条件后七个工作日内，甲方向乙方支付合同价的20%作为预付款，同时甲方有权要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（3）付款方式：待工程完工后，付至已核工程量的85%（含预付款）；经有资质的造价机构审定并出具结算审核报告后，付至结算审核报告价款的98.5%，剩余1.5%为质量保证金，在质保期内如出现质量问题整改不到位，质量保证金予以扣除或不予退还，待质保期满1年后无质量问题无息退还。

注：（1）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；

（2）乙方每次申请付款时必须出具正式发票，甲方在收到发票后7个工作日内支付。否则甲方有权拒付费用，并不承担延期付款的违约责任。

七、相关要求

1、材料的供应方式及要求

（1）工程所需材料必须符合国家标准，乙方负责采购，采购前提供样品并经甲方确定。

（2）材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由乙方自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

2、装饰装修要求

（1）施工工艺及质量标准均严格按中华人民共和国《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018，及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013执行。

（2）建筑装饰工程施工必须与水电暖通等专业图纸密切配合，若有矛盾应及时组织有关部门协商解决。

（3）乙方应编制施工组织设计并应经过审查批准，乙方应按有关部门的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。

（4）建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

（5）乙方应遵守有关部门环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘废气废弃物噪声振动等对周边环境造成的污染和危害。

（6）乙方应遵守有关安全、劳动保护、防火和防毒的法律法规，应建立相应的管理制度，并应配备必要的设备、器具和标识。

（7）建筑装饰装修工程在基体或基层的质量验收合格后施工，对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理并达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018 的要求。

（9）管道、设备等的安装、调试应在建筑装饰装修工程施工前完成，当必须同步时，应在饰面施工前完成，装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修，涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。

（10）室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求，施工环境温度不应低于 5℃，当必须在低于 5℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。

（11）建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品、成品的保护，防止污染和损坏。

（12）建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。

（13）用材要求：材料选择得当，要注重选择使用环保材料，要注意考虑房屋建筑周边的环境，确保建筑、室内装饰的协调统一，满足日常展陈工作研讨的健康需求和地域性审美取向。材料符合国家现行规范要求，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化，未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。整体预算控制在限价范围内。

3、其它要求

（1）材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，甲方同意后方可进行下一道工序。

（2）安全要求：乙方须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非甲方原因的安全事故由乙方全权负责。

（3）文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

建筑垃圾必须及时清运，费用自理。

如乙方未能及时清理，由甲方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施的保护措施，如有损坏由乙方全额赔偿。

乙方必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输等费用考虑在报价中，不得以其它理由增加相关费用。

（4）项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

八、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

十、转包或分包

1.本合同范围的工程服务，应由乙方直接供应，不得转让他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

十一、服务质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生问题，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）解除合同。

3.如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.乙方不能按合同规定的内容提供服务时，甲方有权从维护费中扣除相应款项；如遇严重情况，甲方可以终止合同。严重情况指甲方书面通知改正二次仍不执行的。

2.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、合同生效

1.如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2.本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

4.合同的解释：本合同的解释权在甲方。

十六、合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

十七、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；（如有）

4、中标通知书；

5、招标控制价及工程量清单。

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                        签约地点：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准。

附件一：

安全生产责任协议书

甲方（甲方）：

乙方（乙方）：

工程项目名称：

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、乙方应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及叫制上和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、在施工现场或施工作业过程中，因乙方原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由乙方承担处理和所有的经济赔偿责任。乙方须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关部门报告，并立即报告甲方，不得迟报瞒报。甲方应积极配合处理。

十二、乙方须参加由甲方召集的每周一次的工程工作列会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受甲方的安全检查。

十三、乙方不准将工程项目进行整体转包。

十四、乙方对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担处理和所有的经济赔偿责任，乙方须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告甲方。甲方积极协助处理。

十五、乙方须将施工作业人员名册报甲方备案，乙方的施工作业人员必须接受甲方组织的安全培训，培训合格后由甲方发给盖有甲方印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、乙方须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的 个工作日内将缴纳保险凭证复印件交甲方。

十七、乙方必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院后勤处、安保处备案，并接受医院安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中木涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。

甲方（公章）：                                 乙方（公章）：

法定代表人：                                    法定代表人：

或委托代理人：                                  或委托代理人：

年    月    日                                  年    月    日

附件二

文明施工责任协议书

甲方（甲方）：

乙方（乙方）：

工程项目名称：

为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻”建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方代表牵头，建立参方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。甲方按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由乙方负责。

三、乙方应遵守如下规定：

1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报甲方和市安全监督部门备案。

2、乙方按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。

3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。

4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：

（1）施工区域与非施工区域严格分隔。

（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。

（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。

6、施工现场设有食堂的，应符合温州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。

施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。

7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。

8、乙方应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

9、遵守建设地的现场管理要求。

10、施工单位在施工中应遵守下列规定：

（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。

（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。

（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。

（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。

（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。

（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。

（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。

11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:

（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。

（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。

（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：

12、乙方应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。

13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。

四、甲方对乙方开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在的问题应及时通知乙方进行整改，并有权对乙方责任违约，按约定办法进行经济处理。

五、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均由乙方承担。

六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

甲方（公章）：                                   乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月    日                                年    月    日

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（3）除具体特殊说明外，如为联合体投标，本格式中的投标人指联合体各方，法定代表人或其授权代表为牵头方的法定代表人或其授权代表。

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县鳌江新农村建设投资有限公司 ：

我公司郑重声明，我公司参加  项目名称   （项目编号：      ）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函：

供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函

平阳县鳌江新农村建设投资有限公司：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.5资质及安全生产许可证证书

资格要求：投标供应商具有有效期内的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质且具有有效期内的安全生产许可证。 证明材料：资质及安全生产许可证证书（提供复制件加盖供应商公章）

### 1.6联合体协议书

（联合体投标时须提供，若为独立供应商，则无需提供）

联合投标协议（联合体投标适用）

甲公司名称：

乙公司名称：

（甲公司名称）、（乙公司名称）..   自愿组成联合体，参加         （项目名称）        的招标项目投标活动。现就有关事宜订立协议如下：

1、 （甲公司名称）   为联合体的牵头单位，（乙公司名称）..   为联合体的成员方；

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）投标工作由联合体中的牵头单位负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，联合体中的牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。牵头单位并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

（2）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（3）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体成员共同接受业主的指令、指示和通知，联合体成员在各自的工作范围内承担相应的责任；

c．联合体分工原则：：                                  ；如中标后，共同负责承担此项目的实施

d.根据各自承担施工合同金额比例，约定:联合体牵头方协议合同金额占到联合体协议合同总金额     %，联合体成员协议合同金额占到联合体协议合同总金额     %。

（4）联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（5）联合体成员根据各自具有的资质，承担本项目相应资质的工程内容。

（6）本项目所有款项由采购人先支付至联合体牵头单位，由牵头单位根据联合体协议和分工，将对应款项分配支付给其他成员单位。

3、参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标文件和与此有关的联合体的投标文件将被拒绝；

4、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5、本协议书自签署之日起生效，在上述（3）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

本协议书正本一式叁份，投标时投标文件内递交壹份，联合体成员各执壹份。

牵头单位全称（盖章）：                      成员方全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

日     期：                                日     期：

- 二、“报价文件”格式

### 2.1 “报价文件”封面

鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

- 2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                           采购编号：          报价单位：%

| 项目名称 | 投标单价折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目 | % |  |

▲（1）投标供应商的报价（含技术服务费、材料费、税金、人工费、验收费、规费、税金等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用、招标代理费及其它需要的费用。

▲（2）不提供此表格的将视为没有实质性响应采购招标文件。折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、本项目对小型和微型企业产品的报价给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

平阳县鳌江新农村建设投资有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5-1法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县鳌江新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我  （法定代表人姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

### 3.5-2 法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年   月   日

- （注：非法定代表人参加开标，无须提供。）

- 3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（7）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.7商务偏离表

- 商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

- 3.8项目团队人员汇总表

项目团队人员汇总表

工程名称：

| 在本项目担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 资格证书 | 从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目组织机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、列入本表人员（包括项目负责人）的更换需经采购人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、附评分内容条件所要求的相关证明等的扫描件，否则评分不予认可。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.9项目负责人情况表

项目负责人情况表

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 性别 |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 资格证书 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：1、项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购人指派，如未经许可变更项目负责人，每变更一次扣罚当季服务费5000元。

2、附评分内容条件所要求的相关证明等的扫描件，否则评分不予认可。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 3.10业绩证明

2022年以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.11主要机具、设备明细表（供应商投入）

主要机具、设备明细表（供应商投入）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                     项目编号：

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

- 日    期：

## 3.12施工方案（格式自拟）

- 3.13供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：鳌江镇恒春小区1-3号楼301室闲置房产装修项目

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

- 3.14质量服务承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）：

本公司       （供应商）对            （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为          （项目名称）项目的中标供应商，将做出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或货物、服务）都是质量合格的；

二、在采购文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或货物、服务）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至采购方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

- 诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称）  招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

- 第六部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分 20分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低投标折扣为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为：报价得分=(评标基准价/投标折扣)×20%×100；（四舍五入，保留小数点后二位）

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分80分

| 序号 | 评分内容 | 分值范围（分） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的综合实力 | 0-6分 | 体系认证情况： （1）具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。 （2）具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。 （3）具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。 注：（须提供有效的相关体系认证证书扫描件和该证书在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的查询网站链接及网页截图，加盖供应商电子公章，不提供或提供不全不得分。） |
| 2 | 业绩 | 0-2分 | 2022年1月1日以来，供应商承担过类似业绩的每个得2分，最高得2分。 业绩有效性认定：同时提供合同及中标通知书（两者缺一不可）的扫描件或复印件，并加盖公章，否则不得分。时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 投标产品技术参数响应程度 | 0-6分 | 根据投标产品响应的技术要求是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，所有技术要求响应采购需求的得6分。 ①评审各投标供应商投标产品响应的技术指标、性能等若有一项“★”不满足的，每项扣1分，扣完为止（0-6分）。 注：供应商需按采购文件要求提供相关证明材料，未提供不得分。 |
| 4 | 拟派项目人员情况 | 0-6分 | 1、项目负责人：拟派项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书和安全生产考核合格证书（B证），得1分；最高的1分。 2、项目团队人员具有土建施工员、土建质量员、安全员、油漆工、装修装饰木工的得5分，缺一项扣1分，扣完为止。 注：以上人员不得兼任，拟派人员均须提供相关证书复印件及投标截止前近三个月的社保缴纳证明材料复印件加盖公章，否则不得分，不提供不得分。 |
| 5 | 设备及施工机具的投入计划 | 0-5分 | 供应商针对本项目拟投入的主要设备及施工机具投入计划是否能满足本项目质量和进度的要求，由评委进行打分。 ①评标委员会根据投入施工机具配置齐全性、合理性、节能环保情况等方面进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据投入主要设备配置齐全性、合理性、节能环保情况等方面进行评分（评分范围2、1、0） |
| 6 | 效果图 | 0-10分 | 根据投标供应商提供的设计效果图，主要围绕接待大厅、会议室，多人办公室、接待室、厨房等核心功能空间展开效果图设计。由专家根据供应商提供的效果图是否符合本项目内容由评委进行打分。 ①评标委员会根据供应商提供的效果图是否符合本项目内容、空间功能完整覆盖等方面进行评分（评分范围5、4、3、2、1、0） ②评标委员会根据供应商提供的空间功能适配性、风格统一性、视觉焦点设计等方面进行评分（评分范围5、4、3、2、1、0） |
|  | 重难点分析 | 0-5分 | 根据供应商针对本项目现状及特点、难点分析情况由专家打分； ①评标委员会根据现状及特点分析等方面科学合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目难点分析等方面科学合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
| 7 |  | 0-5分 | 根据供应商针对本项目特点、难点的解决方案是否科学合理可行，由专家打分； ①评标委员会根据现状及特点的解决方法合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目难点的解决方法合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
| 8 | 施工组织设计方案 | 0-5分 | 根据供应商针对本项目总体施工部署方案由专家打分。 ①评标委员会根据供应商针对本项目施工准备阶段施工部署方案的完整性、可行性等方面进行评分（评分范围2、1、0） ②评标委员会根据供应商针对本项目施工实施阶段施工部署方案的完整性、可行性等方面进行评分（评分范围3、2、1、0） |
|  |  | 0-5分 | 根据供应商针对本项目关键节点施工工艺或施工方法、施工保障措施、组织措施及技术措施等由评委进行打分。 ①评标委员会根据供应商针对本项目关键节点施工工艺或施工方法合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会供应商针对本项目施工保障措施、组织措施及技术措施合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 0-5分 | 根据供应商提供的质量控制方案、质量控制措施，由评委进行打分。 ①评标委员会根据供应商针对本项目质量控制方案合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会供应商针对本项目质量控制措施合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 0-5分 | 根据安全生产保证措施，由评委进行打分。 ①评标委员会根据安全作业方案中对安全风险的识别与预防等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据安全作业方案中安全措施的落实、安全管理的有效性等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 0-5分 | 根据供应商提供的工期、施工进度的方案和措施的完整性、全面性、有效性，由评委进行打分。 ①评标委员会根据供应商提供的工期、施工进度的方案等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据供应商为保证施工的措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
| 9 | 应急方案 | 0-5分 | 根据针对突发事件，灾害气候的应急措施方案，由评委打分。 ①评标委员会根据应急措施方案中预防事故发生、快速响应等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据急措施方案中有效应对及降低事故影响等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
| 10 | 供应商的售后服务 | 0-5分 | 根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺由评委进行打分。 ①评标委员会根据供应商提供服务方案和技术服务支持等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据供应商售后服务机构的设置、售后服务承诺等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评审委员会成员有效评分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审委员会推荐得分最高的供应商为中标候选人（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位候选人）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

国企采购活动现场确认声明书

温州业瑞项目管理服务有限公司：

本人经由                       （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加   项目名称   （编号：  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：359842647@qq.com。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。