平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务 招标编号：PYCG220726034 采 购 人：平阳县排水有限公司 联 系 人：杜先生 联系电话：13868556748 采购机构：浙江浙坤工程管理有限公司 联 系 人：吴先生 联系电话：15068260857 二○二二年七月

浙江浙坤工程管理有限公司关于2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2022年7月26日

项目概况

2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年8月30日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG220726034

项目名称：2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务

预算金额（元）：22000000

最高限价（元）：22000000

采购需求：

标项名称: 2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务

数量: 不限

预算金额（元）:22000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，4个月，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证；

（2）项目负责人资格要求：必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格且具备有效的安全生产考核合格证书；

三、获取招标文件

时间：2022年7月26日至2022年8月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：1、供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月30日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2022年8月30日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线开标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

保证金金额：200000元（大写：贰拾万元整）

交付方式：银行转账或保险电子保函或银行保函。保证金交纳日期：要求2022年8月30日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

投标保证金信息：

保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

平阳县农商银行：201000090038285009374；

中国银行平阳县支行：375379730872；

中国建设银行股份有限公司平阳支行：33001627127059988888-0717；

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》【浙财采监（2022）8号】已分别于2022年1月29日，2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

4.其他事项：（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。（2）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县排水有限公司

联 系 人：杜先生

联系电话：13868556748

地    址：平阳县鳌江镇塘下村昆鳌大道旁

2、采购代理机构名称：浙江浙坤工程管理有限公司

机构地点：温州市龙湾区永中街道金属大厦601-1

联系人：吴先生

联系电话：15068260857

3、采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：平阳县昆阳镇

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江浙坤工程管理有限公司对2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务 |
|  | 项目编号 | PYCG220726034 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县排水有限公司 采购人地址：平阳县鳌江镇塘下村昆鳌大道旁 联 系 人： 杜先生 联系电话：13868556748 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江浙坤工程管理有限公司 机构地址：温州市龙湾区永中街道金属大厦601-1 联 系 人：吴先生 联系电话：15068260857 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：温州市龙湾区永中街道金属大厦601-1） 吴先生收 15068260857））。（或电子邮件形式递交数据电文形式的“备份投标文件”。电子邮箱：905685075@qq.com））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 需要：向采购人提供合同总价1％的履约保证金（银行转账或银行保函或保险保函）。 |
|  | 投标保证金 | 需要，详见招标公告 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江浙坤工程管理有限公司 机构地址：温州市龙湾区永中街道金属大厦601-1 联 系 人：吴先生 联系电话：15068260857 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室 联 系 人：杨主任 监督投诉电话：0577-63167709 传 真：0577-63167709 地 址：平阳县昆阳镇 |
|  | 投标截止时间 | 2022年8月30日上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2022年8月30日上午09：30 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 非专门面向中小企业采购项目。 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》【浙财采监（2022）8号】，本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除20% 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江浙坤工程管理有限公司：邮箱：905685075@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |
|  | 备注 | 1.中标人如未严格按照项目组织实施计划开展本项目或未严格按照拟投入设备及工具情况投入设备或未按拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况派遣人员的，或无法满足采购人工作需求给采购人带来经济效益和社会效益损失的，或未按本合同履行义务的，视为违约，采购人有权每次处以5000-20000元的罚款（在支付结算款时予以扣除）。采购人有权认定是否终止合同，如终止合同，采购人有权没收履约保证金或主张合同总价的20%作为违约金。 2. 中标人项目组织实施计划开展必须严格按照业主、设计、监理、审计等部门共同确定的方案执行。 3、本项目涉及3个区域的排查及修复服务，需由排名前三中标候选人分别负责辖管区域，一家备选中标候选人作为替补（第一中标候选人负责一标段，第二中标候选人负责二标段，第三中标候选人负责三标段）。 1、一标段：①污水管网排查：昆阳镇片区（老南门片区、老工业区、联东菜场等区域）和鳌江镇片区（鞋城（A、B、C、D区）、柳下片区、巴黎城片区、老电影院等区域）约26公里；费用约282万。②污水管网修复：鳌江镇鹤祥路275万、鳌江镇园林路177万，合计452万。一标段总计：734万。 2、二标段：①污水管网排查：腾蛟片区约22.4公里。费用约241万。②污水管网修复：鳌江镇纬四路439万、鳌江镇车站大道53万（104国道-1号泵站段），合计492万。二标段总计：733万。 3、三标段：①污水管网排查：平阳城东片区、平阳滨海分区电镀园区、萧江镇四大屋片区约24公里；费用约269万。②污水管网修复：鳌江镇纬三路214万、鳌江镇兴鳌中路233万、鳌江镇环城路17万，合计464万。三标段总计：733万。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江浙坤工程管理有限公司受平阳县排水有限公司委托，以公开招标方式采购2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 采购内容及要求

- 采购人：

- 平阳县排水有限公司

2.采购内容：

2022年度平阳县一、二级污水管网排查、修复改造项目分为三个标段，项目内容主要是市政排水管网、设施（不含农村生活污水管道和设施，不含封闭性小区和企事业单位）和泵站内管网及配套设施的排查、检测、疏通、维修改造及泵站水池清洗等。

（1）一标段：①污水管网排查：昆阳镇片区（老南门片区、老工业区、联东菜场等区域）和鳌江镇片区（鞋城（A、B、C、D区）、柳下片区、巴黎城片区、老电影院等区域）约26公里；费用约282万。②污水管网修复：鳌江镇鹤祥路275万、鳌江镇园林路177万，合计452万。一标段总计：734万。

（2）二标段：①污水管网排查：腾蛟片区约22.4公里。费用约241万。②污水管网修复：鳌江镇纬四路439万、鳌江镇车站大道53万（104国道-1号泵站段），合计492万。二标段总计：733万。

（3）三标段：①污水管网排查：平阳城东片区、平阳滨海分区电镀园区、萧江镇四大屋片区约24公里；费用约269万。②污水管网修复：鳌江镇纬三路214万、鳌江镇兴鳌中路233万、鳌江镇环城路17万，合计464万。三标段总计：733万。

3.服务内容：

（1）污水管道检测与评估，工作内容包括但不限于：

①闭路电视摄像检测（简称CCTV检测）；

②管道电子潜望镜检测（简称QV检测）等管道检测与评估项目。

（2）污水管道疏通，工作内容包括但不限于：管道封堵、抽水、冲洗、污泥外运、潜水、泵站水池清洗、出具疏通验收报告等管道疏通项目。

（3）污水设施改造修复，工作内容包括但不限于：污水管道、设施及其附属工程的改造、 维修项目。

4.服务范围：

（1）不包含封闭式或委托物业管理的小区，已另说明的除外；小区以现场实际分界线外第一座污水井（含）为界；

（2）污水管道以化粪池、隔油池等企业、单位、小区及民房自建附属设施（不包含）为界。

5.本次招标参考清单及限价明细如下：

| 检测、疏通、修复 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价最高限(元) |
| 1 | 检查井防坠网安装 | 1.材料：防坠网静态沉重500kg； 2.304不锈钢挂钉（每座8个）； 3.规格：φ700； 4.含人工等一切费用。 | 片 | 1 | 109 |
| 2 | 污水管道疏通 | 1.规格:管径≤DN300； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 32 |
| 3 | 污水管道疏通 | 1.规格:管径DN400； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 37 |
| 4 | 污水管道疏通 | 1.规格:管径DN500； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 42 |
| 5 | 污水管道疏通 | 1.规格:管径DN600； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 50 |
| 6 | 污水管道疏通 | 1.规格:管DN800 ； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 60 |
| 7 | 污水管道疏通 | 1.规格:管径DN900 ； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 70 |
| 8 | 污水管道疏通 | 1.规格:管径DN1000； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 75 |
| 9 | 污水管道疏通 | 1.规格:管径DN1200； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 79 |
| 10 | 污水管道疏通 | 1.规格:管径DN1400； 2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 | m | 1 | 86 |
| 11 | 污水管道疏通、CCTV检测 | 1.规格:管径≤DN300； 2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 52 |
| 12 | 污水管道疏通、CCTV检测 | 1.规格:管径DN400； 2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 58 |
| 13 | 污水管道疏通、CCTV检测 | 1.规格:管径DN500； 2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 66 |
| 14 | 污水管道疏通、CCTV检测 | 1.规格：管径DN600 ； 2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 75 |
| 15 | 污水管道疏通、CCTV检测 | 1.规格：DN800 ； 2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 81 |
| 16 | 污水管道疏通、CCTV检测 | 1.规格：管径DN900 ； 2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 85 |
| 17 | 污水管道疏通、CCTV检测 | 1.规格：管径DN1000 ； 2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 92 |
| 18 | 污水管道疏通、CCTV检测 | 1.规格：管径DN1200 ； 2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 99 |
| 19 | 污水管道疏通、CCTV检测 | 1.规格：管径DN1400 ； 2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。 3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 106 |
| 20 | 潜望镜探测 | 1.潜望镜探测。 2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道封堵、抽水。 | 段 | 1 | 120 |
| 21 | 声纳检测 | 1.声纳检测； 2.规格：管径≤DN300； 3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。 | m | 1 | 15 |
| 22 | 声纳检测 | 1.声纳检测； 2.规格：DN300＜管径≤DN600； 3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。 | m | 1 | 21 |
| 23 | 声纳检测 | 1.声纳检测； 2.规格：DN600＜管径≤DN1000； 3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。 | m | 1 | 32 |
| 24 | 声纳检测 | 1.声纳检测； 2.规格：管径＞DN1000； 3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。 | m | 1 | 35 |
| 25 | 潜水 | 1.以完成建设单位要求的任务为准（不包括正常疏通、检测、修复时需要的潜水任务）； 2.因中标人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑； 3.原则上以井（潜水点）为单位； 4.报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。 | 处 | 1 | 5300 |
| 26 | 气囊封堵 | 1.规格：管径≤DN300； 2.报价含降水、封堵点清理等。 3.普通止水无法实施时，含气囊封堵消耗使用费用。 | 处 | 1 | 1500 |
| 27 | 气囊封堵 | 1.规格：DN300＜管径≤DN600； 2.报价含降水、封堵点清理等。 3.普通止水无法实施时，含气囊封堵消耗使用费用。 | 处 | 1 | 3200 |
| 28 | 气囊封堵 | 1.规格：DN600＜管径≤DN800； 2.报价含降水、封堵点清理等。 3.普通止水无法实施时，含气囊封堵消耗使用费用。 | 处 | 1 | 4200 |
| 29 | 气囊封堵 | 1.规格：管径≥DN900； 2.报价含降水、封堵点清理等。 3.普通止水无法实施时，含气囊封堵消耗使用费用。 | 处 | 1 | 5200 |
| 30 | 砖砌封堵 | 1.规格：管径≤DN300； 2.报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 1000 |
| 31 | 砖砌封堵 | 1.规格：DN300＜管径≤DN600； 2.报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 2500 |
| 32 | 砖砌封堵 | 1.规格：DN600＜管径≤DN900； 2.报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 4200 |
| 33 | 砖砌封堵 | 1.规格：管径＞DN900； 2.报价含降水、封堵点清理等。 | 处 | 1 | 5500 |
| 34 | 应急排水 | 1.排水泵100-200（含）m3/小时排水； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费临排管费用； 4.以建设单位的指令单为准。 | 工时 | 1 | 95 |
| 35 | 应急排水 | 1.排水泵300-400（含）m3/小时排水； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费临排管费用； 4.以建设单位的指令单为准。 | 工时 | 1 | 220 |
| 36 | 应急排水 | 1.排水泵500-600（含）m3/小时排水； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费临排管费用； 4.以建设单位的指令单为准。 | 工时 | 1 | 420 |
| 37 | 应急排水 | 1.排水泵700-800（含）m3/小时排水； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费及临排管费用， 4.以建设单位的指令单为准。 | 工时 | 1 | 520 |
| 38 | 应急排水 | 1.排水泵900-1000（含）m3/小时排水； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费临排管费用， 4.以建设单位的指令单为准。 | 工时 | 1 | 750 |
| 39 | 应急排水 | 1.排水泵1000m3/小时以上排水； 2.同一处排涝点的排水总流量 3.含人工配合费； 4.以建设单位的指令单为准。 | 工时 | 1 | 960 |
| 40 | 破除堵头 | 1.规格：管径≤DN400； 2.报价含降水、场地清理等。 | 处 | 1 | 2500 |
| 41 | 破除堵头 | 1.规格：400＜管径≤600； 2.报价含降水、场地清理等。 | 处 | 1 | 3000 |
| 42 | 破除堵头 | 1.规格：600＜管径≤900； 2.报价含降水、场地清理等。 | 处 | 1 | 4500 |
| 43 | 破除堵头 | 1.规格：管径≥1000； 2.报价含降水、场地清理等。 | 处 | 1 | 4500 |
| 44 | 暗井查找 | 需动用机械挖机类 | 台班 | 1 | 1500 |
| 45 | 启闭机维修 | 螺杆、、转盘更换维修不含配件，闸门提升等 | 座 | 1 | 2300 |
| 46 | 非全日制代工 | - 1.不满一小时按一小时计算。 | 小时 | 1 | 26 |
| 47 | 倒虹井清理 | 1、积淤泥特别严重的倒虹井并且得到采购人或监理确认。（正常施工范围内的倒虹管不适用此项报价） 2、报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | 座 | 1 | 3500 |
| 48 | 倒虹管疏通 | 1、积淤泥特别严重的倒虹管并且得到采购人或监理确认。（正常施工范围内的倒虹管不适用此项报价） 2、报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。 | m | 1 | 350 |
| 非开挖修复 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价最高限(元) |
| 49 | CIPP点状修复 | 1.管径：≤300； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等； | 处 | 1 | 3700 |
| 50 | CIPP点状修复 | 1.管径：＞300，≤400； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 4500 |
| 51 | CIPP点状修复 | 1.管径：＞400,≤500； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 5200 |
| 52 | CIPP点状修复 | 1.管径：＞500，≤600； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 6300 |
| 53 | CIPP点状修复 | 1.管径：＞600，≤800； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 7500 |
| 54 | CIPP点状修复 | 1.管径：＞800，≤1000； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 8900 |
| 55 | CIPP点状修复 | 1.管径：＞1000，≤1200； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 10300 |
| 56 | 不锈钢快速锁法点状修复 | 1.管径：≤300； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等； | 处 | 1 | 3600 |
| 57 | 不锈钢快速锁法点状修复 | 1.管径：＞300，≤400； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 4600 |
| 58 | 不锈钢快速锁法点状修复 | 1.管径：＞400,≤500； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 5120 |
| 59 | 不锈钢快速锁法点状修复 | 1.管径：＞500，≤600； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 6350 |
| 60 | 不锈钢快速锁法点状修复 | 1.管径：＞600，≤800； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 7560 |
| 61 | 不锈钢快速锁法点状修复 | 1.管径：＞800，≤1000； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 10300 |
| 62 | 不锈钢快速锁法点状修复 | 1.管径：＞1000，≤1200； 2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 1 | 13000 |
| 63 | CIPP整体修复 | 1.管径：≤300； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 3650 |
| 64 | CIPP整体修复 | 1.管径＞300，≤400； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 4320 |
| 65 | CIPP整体修复 | 1.管径：＞400,≤500； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 5360 |
| 66 | CIPP整体修复 | 1.管径：＞500，≤600； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 6800 |
| 67 | CIPP整体修复 | 1.管径：＞600，≤800； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 8830 |
| 68 | CIPP整体修复 | 1.管径：＞800，≤1000； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 9950 |
| 69 | CIPP整体修复 | 1.管径：＞1000，≤1200； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 11500 |
| 70 | CIPP整体修复 | 1.管径：＞1200，≤1400； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 15600 |
| 71 | 水翻整体修复 | 1.管径：≤300； 2.整体内衬修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 3250 |
| 72 | 水翻整体修复 | 1.管径＞300，≤400； 2.整体水翻修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 4120 |
| 73 | 水翻整体修复 | 1.管径：＞400,≤500； 2.整体水翻修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 5190 |
| 74 | 水翻整体修复 | 1.管径：＞500，≤600； 2.整体水翻修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 6750 |
| 75 | FIPP整体修复 | 1.管径：≤300； 2.2.FIPP原位热塑成型法修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 4950 |
| 76 | FIPP整体修复 | 1.管径＞300，≤400； 2.FIPP原位热塑成型法修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 5320 |
| 77 | FIPP整体修复 | 1.管径：＞400,≤500； 2.FIPP原位热塑成型法修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 6360 |
| 78 | 裂管法修复 （胀管法修复） | 1.管径：φ300； 2.整段管道修复； 3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）。 4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 4500 |
| 79 | 裂管法修复 （胀管法修复） | 1.管径：φ400； 2.整段管道修复； 3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）。 4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 5150 |
| 80 | 裂管法修复 （胀管法修复） | 1.管径：φ500； 2.整段管道修复； 3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）。 4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 6300 |
| 81 | 裂管法修复 （胀管法修复） | 1.管径：φ600； 2.整段管道修复； 3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）。 4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 1 | 6900 |
| 82 | 标识标牌 | 地面检查井管道走向标识（包括地面管道走向调查，标识内容由采购人确定）； (Φ80)1mm厚；304不锈钢材质；螺丝固定（3处）；标识内容字体为凹陷，包施工；（工程量暂定） | 个 | 1 | 20 |
| 83 | 污水泵站清理 | 泵池清底，渣土污泥外运，管道封堵，排水。（工程量暂定） | 座 | 1 | 50000 |
| 维修改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价最高限(元) |
| 84 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定； 2.挖土深度:投标单位自行测定； 3.报价含湿土排水等费用。 | m3 | 1 | 39.44 |
| 85 | 土方钢支撑 | 1.土方挡土板钢支撑。 | m2 | 1 | 25 |
| 86 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求； 2.填方材料品种:原土。 | m3 | 1 | 17.41 |
| 87 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：原土； 2.运距：各投标单位自行测定； 3.报价含渣土消纳费。 | m3 | 1 | 58.79 |
| 88 | 路面锯缝 | 1.原路面锯缝； 2.深度：各投标单位自行测定，一次性包干今后不再调整。 | m | 1 | 3.79 |
| 89 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土路面； 2.拆除方式：岩石破碎机拆除； 3.厚度:投标单位自行测定； 4.报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1 | 28.01 |
| 90 | 拆除路面 | 1.材质:水泥混凝土路面； 2.拆除方式:风镐及其他拆除； 3.厚度:投标单位自行测定； 4.报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1 | 26.7 |
| 91 | 拆除路面 | 1.厚度：投标单位自行测定； 2.路面材料：沥青混凝土路面； 3.报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。 | m2 | 1 | 21.36 |
| 92 | 碎石 | 1.石料规格:符合设计及规范要求； 2.厚度:5cm。 | m2 | 1 | 11.52 |
| 93 | 混凝土垫层 | 1.部位：车行道、人行道； 2.混凝土强度等级:C15混凝土； 3.厚度:10cm； 4.报价含模板等所有费用。 | m2 | 1 | 61.33 |
| 94 | 混凝土垫层 | 1.部位：车行道、人行道； 2.混凝土强度等级:C15混凝土； 2.厚度:每增减1cm； 3.报价含模板等所有费用。 | m2 | 1 | 6.01 |
| 95 | 水泥混凝土 | 1.面层混凝土强度等级：C30混凝土； 2.面层厚度：20cm； 3.报价含模板支撑、防滑槽、路面养护和道路线修复及原设施恢复。 | m2 | 1 | 118.6 |
| 96 | 水泥混凝土 | 1.面层混凝土强度等级：C30混凝土； 2.厚度:每增减1cm； 3.报价含模板等所有费用。 | m2 | 1 | 11.9 |
| 97 | 沥青混凝土 | 1.材料品种： 4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土； 0.5L/m2 PC-3乳化沥青粘层； 6cm厚AC-20中粒式沥青混凝土； 1L/m2 PC-2乳化沥青 透层。 | m2 | 1 | 154.82 |
| 98 | 沥青混凝土 | 1.材料品种：AC-13细粒式沥青混凝土； 2.厚度：每增减1cm。 | m2 | 1 | 16.27 |
| 99 | 沥青混凝土 | 1.材料品种：AC-20C中粒式沥青混凝土； 2.厚度：每每增减1cm。 | m2 | 1 | 14.3 |
| 100 | 拆除人行道 | 1.材质:花岗岩； 2.含砂浆结合层及基础的拆除。 3.垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1 | 30.99 |
| 101 | 拆除人行道 | 1.材质:人行道彩砖及透水砖； 2.含砂浆结合层及基础的拆除； 3.垃圾外运运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 1 | 30.99 |
| 102 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.材质：混凝土及花岗岩侧、平石，包括砼后背保护拆除； 2.包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复； 3.报价含外运、消纳等所有费用。 | m | 1 | 14.03 |
| 103 | PE实壁管 | 1.管材规格及型号：dn225（PE100，SDR17）； 2.接口形式：对接热熔； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 304.46 |
| 104 | PE实壁管 | 1.管材规格及型号：dn300（PE100，SDR17）； 2.接口形式：热熔连接； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 359.64 |
| 105 | PE实壁管 | 1.管材规格及型号：dn400（PE100，SDR17）； 2.接口形式：热熔连接； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 644.76 |
| 106 | PE实壁管 | 1.管材规格及型号：dn500（PE100，SDR17）； 2.接口形式：对接热熔； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 933.42 |
| 107 | PE实壁管 | 1.管材规格及型号：dn600（PE100，SDR17）； 2.接口形式：对接热熔； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 1079.04 |
| 108 | PE实壁管 | 1.管材规格及型号：dn800（PE100，SDR17）； 2.接口形式：对接热熔； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 1503.82 |
| 109 | PE实壁管 | 1.管材规格及型号：dn1000（PE100，SDR17）； 2.接口形式：对接热熔； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 2359.18 |
| 110 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De315； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）； 4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括闭水试验、泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。 | m | 1 | 1336.21 |
| 111 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De400； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）； 4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括闭水试验、泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。 | m | 1 | 1504.51 |
| 112 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De500； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）； 4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括闭水试验、泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。 | m | 1 | 1867.6 |
| 113 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De600； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）； 4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括闭水试验、泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。 | m | 1 | 2777.27 |
| 114 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De800； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）； 4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括闭水试验、泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。 | m | 1 | 2985.36 |
| 115 | 水平导向钻进 | 1.土壤类别：详见图纸及地质资料； 2.管径：De1000； 3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）； 4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用； 5.起止斜钻:各投标单位自行确定； 6.包括闭水试验、泥浆护壁、外运费用； 7.接口形式：热熔对接连接； 8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。 | m | 1 | 3837.78 |
| 116 | 增强缠绕B型管 | 1.管材规格及型号：DN300（环刚度12.5KN/m2）； 2.接口形式：热熔接口； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 446.65 |
| 117 | 增强缠绕B型管 | 1.管材规格及型号：DN400（环刚度12.5KN/m2）； 3.接口形式：热熔接口； 4.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 5.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 675.69 |
| 118 | 增强缠绕B型管 | 1.管材规格及型号：DN500（环刚度12.5KN/m2）； 2.接口形式：热熔接口； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 1130.33 |
| 119 | 增强缠绕B型管 | 1.管材规格及型号：DN600（环刚度12.5KN/m2）； 2.接口形式：热熔接口； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 1311.78 |
| 120 | 增强缠绕B型管 | 1.管材规格及型号：DN800（环刚度12.5KN/m2）； 2.接口形式：热熔接口； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 1925.05 |
| 121 | 增强缠绕B型管 | 1.管材规格及型号：DN1000（环刚度12.5KN/m2）； 2.接口形式：热熔接口； 3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 4.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 2582.48 |
| 122 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN200； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 | m | 1 | 416.11 |
| 123 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN300； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 | m | 1 | 457.5 |
| 124 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN400； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 |  | 1 | 581.54 |
| 125 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN500； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 | m | 1 | 742.55 |
| 126 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN600； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 | m | 1 | 781.37 |
| 127 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN700； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 | m | 1 | 1041.17 |
| 128 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN800； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 | m | 1 | 1252.82 |
| 129 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN900； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 | m | 1 | 1457.89 |
| 130 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN1000； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 | m | 1 | 1469.01 |
| 131 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平； 2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管； 3.规格：DN1200； 4.接口方式：橡胶圈接口； 5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致； 6.报价包括接口、模板、闭水试验等所有费用； 7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。 | m | 1 | 1991.72 |
| 132 | 球墨铸铁管 | 1.管材规格：DN300； 2.接口形式：橡胶圈柔性接口； 3.防腐按规范要求； 4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 5.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 957.5 |
| 133 | 球墨铸铁管 | 1.管材规格：DN400； 2.接口形式：橡胶圈柔性接口； 3.防腐按规范要求； 4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 5.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 1381.54 |
| 134 | 球墨铸铁管 | 1.管材规格：DN500； 2.接口形式：橡胶圈柔性接口； 3.防腐按规范要求； 4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 5.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 1742.55 |
| 135 | 球墨铸铁管 | 1.管材规格：DN600； 2.接口形式：橡胶圈柔性接口； 3.防腐按规范要求； 4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填； 5.包括管道闭水试验等费用。 | m | 1 | 2381.37 |
| 136 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2.井深：1.5m； 3.井径：Φ700； 4.定型井名称：检查井； 5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层； 6.具体做法见02S515第10页； 7.含钢纤维井盖、井圈及模板制作等所有内容； 8.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2041.17 |
| 137 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2.井深：1.5m； 3.井径：Φ1000（收口式）； 4.定型井名称：检查井； 5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层； 6.具体做法见02S515第20页； 7.含钢纤维井盖、井圈及模板制作等所有内容； 8.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 2252.82 |
| 138 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2.井深：1.5m； 3.井径：Φ1000（盖板式）； 4.定型井名称：检查井； 5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层； 6.具体做法见02S515第20页； 7.含钢纤维井盖、井圈及模板制作等所有内容； 8.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 3457.89 |
| 139 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2.井深：2.0m； 3.井径：Φ1250（收口式）； 4.定型井名称：检查井； 5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层； 6.具体做法见02S515第20页； 7.含钢纤维井盖、井圈及模板制作等所有内容； 8.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 4469.01 |
| 140 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2.井深：2.0m。； 3.井径：Φ1250（盖板式）； 4.定型井名称：检查井； 5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层； 6.具体做法见02S515第20页； 7.含钢纤维井盖、井圈及模板制作等所有内容； 8.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 4991.72 |
| 141 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2.井深：2.5m； 3.井径：Φ1500（盖板式）； 4.定型井名称：检查井； 5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层； 6.具体做法见02S515第28页； 7.含钢纤维井盖、井圈及模板制作等所有内容； 8.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。 | 座 | 1 | 5712.22 |
| 142 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2.井深：80cm以内的，不再调整； 3.井径：500*500mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷； 4.垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层； 5.含井盖、井圈及模板制作等所有内容； 6.具体做法见02S515第96页。 | 座 | 1 | 1219.94 |
| 143 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2.井深：80cm以内的，不再调整。 3.井径：600*600mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷； 4.垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层； 5.含井盖、井圈及模板制作等所有内容； 6.具体做法见02S515第96页。 | 座 | 1 | 1372.31 |
| 144 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。 2.井深：80cm以内的，不再调整。 3.井径：700*700mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷； 4.垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层； 5.含井盖、井圈及模板制作等所有内容； 6.具体做法见02S515第99页。 | 座 | 1 | 1983.34 |
| 145 | 砌筑井 | 1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑； 2.井深：200cm以内的，不再调整； 3.井径：1100*1100mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷； 4.垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层； 5.含钢纤维井盖、井圈及模板制作等所有内容； 6.具体做法见02S515第32页。 | 座 | 1 | 3425.59 |
| 146 | 混凝土井 | 1.材料：C20混凝土井墙及底板。 2.墙体厚度：200mm。 3.井深：2m。 4.井径：Φ1000（盖板式）。 5.C30混凝土预制井圈。 6.垫层：100mm厚C10混凝土垫层。 7.具体做法见02S515第18页。 8.含D700铸铁井盖及支座等所有内容。 | 座 | 1 | 3726.49 |
| 147 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1.检查井规格：Φ700mm。 2.材质：钢纤维砼井盖、包含井座。 3、含人工机械，场地清理费。 | 套 | 1 | 960 |
| 148 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1.检查井规格：Φ700mm。 2.材质：球墨铸铁井盖，包含井座。 | 套 | 1 | 2300 |
| 149 | 圆形检查井井盖更换 | 1.检查井规格：Φ700mm。 2.材质：钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 1200 |
| 150 | 方形检查井井盖、座更换 | 1.检查井规格：500×500mm。 2.材质：钢纤维井座，钢纤维砼井盖。 | 套 | 1 | 600 |
| 151 | 方形检查井井盖更换 | 1.检查井规格：500×500mm。 2.材质：钢纤维砼井盖。 | 座 | 1 | 320 |
| 152 | 井室修复 | 1.井壁渗水、漏水修复； 2.管道与井壁接口渗水、漏水修复； 3.20厚1:2水泥砂浆（掺5%防水剂）。 | m2 | 1 | 720 |
| 153 | 井室修复 | 井室修复：1、井内涌漏，采用油麻、双快水泥、注浆、喷涂等修复； | 座 | 1 | 5600 |
| 154 | 铁板租赁费 | 1.铁板租赁费，报价含运输费 | m2/天 | 1 | 9.5 |

清单说明：

- 综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

- 所有管道疏通的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵（潜水封堵）、抽水、管内照明、防毒、气体检测、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等。

- 污水管疏通：要求达到水流畅通无淤积。

- 投标人自行考虑淤泥垃圾清运消纳场地（在清运前须告知采购人该场地位置），投标人应遵守当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

- 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 潜水综合单价包含水下排查、清理、打捞、封堵、等作业。潜水原则上适用在沉井等有加装井盖盖板的检查井，骑马井、收口井，无特殊要求不可擅自下井作业。

- 在泵站不停运的前提下，主管疏通如需应急超越排水，须经采购人确认方可实施，否则不予认可工程量。

- 本工程的所有混凝土采用商品或现拌，所有砂浆采用预拌或现拌均由施工单位自行现场踏勘编制施工组织设计，场内运输自行考虑，强度按设计要求，今后不再调整。

- 原路面锯缝拆除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除，不再调整。

- 管道回填及垫层要求中粗砂的，结算时要求提供影像（摄影内容包括：中粗砂材料，砂垫层及回填厚度、长度，旁站监理人员等要素）及相关证明资料，否则按不利承包方的方式调整单价。

- 所有污水管维修改造均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

- 维修改造工程，投标人要充分考虑可能增加的相应费用。

- 因该工程范围内管道分布较广，投标人应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

- 因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

- 为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道维修改造或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，投标人应充分考虑可能增加的相关费用。因中标人原因引起的相关不利后果，由中标人自行承担。

- 根据现场实际情况，应业主要求，需调检查井规格，投标人应无条件配合，实际砌筑的检查井的综合单价套用清单中综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

- 因政策处理或不可抗力等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

- 对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

- 清单中缺项漏项内容，按照最新定额重新组价并结合中标折扣率进行结算。

- 井盖使用要求：

井盖参数要求及特征说明：

①钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

②材质：钢纤维混凝土；

③井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

④缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

⑤钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

⑥钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

⑦承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

⑧外观质量：井盖设计图案样式参考下图。

注：1、井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

2、井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。③污水井盖两侧分别做凹槽，宽度约为4cm，长度约8cm，大小能够容纳铁质长撬棍伸入。如图所示。④污水井盖底面标注生产年份，具体按采购人要求执行。

⑨井盖推荐参考品牌：姚康井盖，八锋井盖，诚屹制造井盖，

⑩井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标人须无偿进行更换。

⑪球墨铸铁井盖所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348的规定。

⑫ 铰接井盖的仰角不应小于100°

⑬ 检查井盖的制造应确保与井盖的适配性。对于D400型，其井座的制造应当确保使用时的安静稳定。金属检查井盖应通过如接触表面的加工、防噪音的橡胶垫圈或三点接触的设计以确保无噪音。

- 6.基本要求

（1）服务标准：污水管网排查及修复期间，不得有污水溢出问题。

（2）项目实施过程中涉及的维修改造工程完工后需提供竣工图等资料；

（3）施工前、中、后全过程需水印相机拍摄现场影像资料留底，并作为结算依据，未提供相关资料的将不予认可，以采购人单方结算为最终依据。

（4）CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）、非开挖单点修复前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，否则不予认可，以采购人单方结算为最终依据。

（5）材料要求：施工过程中所需的HDPE缠绕结构增强管（B型结构）和PE实壁管推荐浙江地球管业有限公司，浙江伟星新型建材股份有限公司，江苏华塑新型建材有限公司，联塑管业集团有限公司；中财管道科技股份有限公司生产的材料；材料进场前中标人应向监理单位或采购人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经监理单位或采购人现场确认后方可使用。

（6）工程完工后对整体工程进行验收及审计。

（7）井下作业要求：

一般规定

①井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

②井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

③作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

④作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

⑤井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

⑥井下作业必须履行审批手续，执行当地的下井许可制度。

⑦井下作业及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

- 附录A  下井安全作业票

单位：

| 作业单位 |  |  |  |  | 作业票填报人 |  |  |  |  |  | 填报日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  | 区 路道街 |  |  |  |  |  |  | 井号 |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  | 作业任务 |  |  |  |  |  |  |
| 管径 |  |  |  | 水深 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 工厂污水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 1．提前开启井盖自然通风情况（井数和时间） 2．井下降水和照明情况 3．井下气体检测结果 4．拟采取的防毒、防爆手段（穿戴防护装具、人工通风情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |  | 安全员意见 （签字） |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员身体状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⑧井下作业前，作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合有限空间的有关规定。

⑨下井作业前，作业单位应做好下列工作：

⑴应查清管径、水深、积泥厚度等；

⑵应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

⑶应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

⑷应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

⑸应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

⑹应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

⑩井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

⑪井下作业应符合下列规定：

⑴井内水泵运行时严禁人员下井；

⑵作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

⑶作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

⑷监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

⑸下井人员连续作业时间不得超过1h；

⑹传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

⑺潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

⑻当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

⑼作业现场应配备应急装备、器具。

⑫下列人员不得从事井下作业:

⑴年龄在18岁以下和55岁以上者；

⑵在经期、孕期、哺乳期的女性；

⑶有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

⑷患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

⑸有外伤、疮口尚未愈合者。

（8）通风

①通风措施可采用自然通风和机械通风。

②井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

③当排水管道经过自然通风后，如有必要应进行机械通风。

④管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

⑤有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

⑥通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合有关规定。

（9）气体检测

①气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

②井下的空气含氧量不得低于19.5%。

③井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围

| 气体 名称 | 相对密度（取空气相对密度为1） | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间接触容许浓度 (mg/m3) | 爆炸范围 （容积百分比%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1.19 | 10 | — | — | 4.3～45.5 | — |
| 一氧 化碳 | 0.97 | — | 20 | 30 | 12.5～74.2 | 非高原 |
|  |  | 20 | — | — |  | 海拔2000m～3000m |
|  |  | 15 | — | — |  | 海拔高于3000m |
| 氰化氢 | 0.94 | 1 | — | — | 5.6～12.8 | — |
| 溶剂 汽油 | 3.00～4.00 | — | 300 | — | 1.4～7.6 | — |
| 一氧 化氮 | 1.03 | — | 15 | — | 不燃 | — |
| 甲烷 | 0.55 | — | — | — | 5．0～15.0 | — |
| 苯 | 2.71 | — | 6 | 10 | 1.45～8.0 | — |

注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

④气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

⑤应采用专用气体检测设备检测井下气体。

⑥气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用。

⑦气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

⑧检测记录应包括下列内容：

⑴检测时间；

⑵检测地点；

⑶检测方法和仪器；

⑷现场条件（温度、气压）；

⑸检测次数；

⑹检测结果；

⑺检测人员。

⑨检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

（10）照明和通信

①作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

②井下作业面上的照度不宜小于50lx。

③作业现场宜采用专用通信设备。

④井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

（11）施工的其他要求

①本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，中标人需针班组人员配备在投标文件中做出承诺。

②本项目管道修复和改造部分质保期：自竣工验收合格后1年。

③工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有、行贿、索贿或受贿的行为，平时还应积极协助采购人开展工作。

④中标人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由中标人自行管理和承担。

⑤中标人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因中标人原因引起的事故由中标人自行承担。

（12）其他要求

①台风或大雨、暴雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，根据采购人要求无条件安排人员值班，并及时出动设备处置积水及其他应急问题。

②签定合同后7个日历天内，中标人应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），采购人有权单方扣留相同金额结算款，待完成处罚后退还。

③各投标人须在对采购人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

④中标人达不到采购人要求以及中标人的各项服务承诺，采购人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

⑤中标人的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受采购人监理的监督检查及安排。

⑥中标人需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

⑦中标人要合法用工，并派用与之服务相适应的工人。员工构成：（1）体现年轻化；（2）具有与工作相适应的文化；（3）身体健康；（4）适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，潜水员、有限空间作业人员等作业人员应缴纳意外伤害险，保额不低于200万元。意外伤害险保单应报到采购人或采购人指定第三方处备案。

⑧中标人员工服装应统一、整洁，便于管理。

⑨中标人要合法经营，不得转包和分包。

⑩中标人有下列行为，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由中标人承担：a、中标人未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成采购人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经采购人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响采购人的正常工作及形象；

b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；

c、中标人在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

⑪中标人如要提前终止合同，需提前3个月，并征得采购人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担采购人由此造成的损失。

⑫中标人必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在采购人单位做出不良行为给采购人造成影响承担责任。

⑬中标人项目负责人及拟投入项目组成员须到采购人处备案，项目组人员无特殊原因不得变更，如若需要，须取得采购人同意。

⑭在合同执行期间，中标人有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

⑮在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

⑯标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，采购人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由中标人承担。

⑰▲中标人应至少具备二辆清洗车（专项作业车）、二台管道闭路电视摄像检测设备（CCTV、管道机器人）、一辆吸污车（专项作业车）、一辆工程抢险车或一辆排水车或一台拖挂式移动排水泵车或一台排水量≥600m³/h的大功率水泵；设备须中标人自有，并需提供本项目投标截止时间之前的有效证明材料（车辆须提供发票和行驶证，设备须提供发票）；存在弄虚作假的，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由中标人承担。

⑱采购人有权对中标人投入本项目的设备安装GPS定位设备，中标人不得拒绝。

⑲中标人必须做好安全文明施工，并满足采购人的要求,施工中用到的路牌、水马由中标人自行采购，样式和设置需满足采购人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由中标人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

⑳ 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、采购人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

㉑维修改造涉及到的相关审批手续，须由中标人自行负责办理。

㉒中标人中标后需在领取中标通知书后15个自然日内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据采购人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照采购人的要求使用。

㉓采购人有权要求中标人在招标范围以外的区域进行应急疏通、检测、非开挖管道修复及维修改造等任何排水设施维护、建设任务，中标人不得拒绝（平阳县范围），其费用仍按清单明细结合中标折扣率计算。

㉔中标人每月向采购人提供工作汇总总结，结合排查成果向采购人提出下一步的合理建议和方案。

㉕考核验收

(1)经验收，如有不合格工程，中标人应半个月内无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由中标人负责。

（2）项目服务人员须按采购人的要求按规定时间到达现场，不得迟到或早退。一经发现，每次处以100元/人的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

（3）项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

（4）项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

（5）在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

（6）在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

（7）在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款总额不得超过履约保证金。

（8）验收合格后的完整结算资料应在5个工作日内提供，否则将予以考核（具体详见考核制度）。中标人应充分考虑资料整理的质量、完整率和及时性所造成的人工成本。

（9）发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，采购人有权单方面终止合同。

备注：具体验收考核标准根据 附件1考核验收标准（本考核标准采购人会根据政策变化而更改考核制度，中标人并无条件执行更新的考核制度）执行。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价（其中非全日制代工工资下浮后不得低于平阳县最低小时工资标准18元/小时，否则按无效标处理）

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

4、本项目采用综合单价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲6、本项目采购预算2200万元。某些（个）供应商投标报价超出预算或单价最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在投标截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。

8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。；

7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

10）法定代表人授权书。

上述资格条件审查材料2-10项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函

5）投标供应商情况声明

6）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

7） 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；

8）供应商自2019年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

9）针对本项目拟派人员名单

10）项目方案

11）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

12）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写折扣率。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的折扣率与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的折扣率不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的折扣率为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》【浙财采监（2022）8号】

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，采购人有权合理修改本合同条款。若采购人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据   2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务  的中标结果，签署本合同。

一、服务内容

详见采购文件

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。投标折扣率:        %(百分之     )

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

5.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、服务期

6.1服务期：4个月。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1履行时间：

7.2履行方式：

7.3履行地点：

八、款项支付

8.1付款方式：

1、履约保证金：合同签订后7个工作日内中标供应商应当向采购人以支票、汇票、本票形式提供合同金额的1%的履约保证金或提供银行、保险公司出具履约保函。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

2、支付方式和时间：

（1）预付款：为合同金额的10％，在合同生效以及具备实施条件后7日内支付。

（2）采购人要求完成的项目全部完工且验收达到约定条件，资料完整移交采购人，并且项目结算审计结束后，采购人向中标供应商支付至结算价的100%。

（3）项目结算审计结束后，履约保证金转为工程保修金，保修期为 1年。保修期满后退还。

3、所涉工程结算价最终以审计为准。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

11.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

11.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

11.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

11.4在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、其他

15.1中标通知书发出后15天之内，注册地在温州市范围以外的中标供应商须在温州市成立项目部或办事处并提供房屋自有或租赁合同等相关证明材料（项目部设立的费用由中标单位自己考虑），否则招标人有权取消其中标资格。

15.2本项目由于部分区域尚未进行疏通检测，具体工程量难以确定，服务区域的疏通检测工程量均为暂定，具体以实际为准，承包人不得对各自金额或工作量减少提出异议，须无条件服从。

15.3本项目服务区域原则性按招标内容确定，特殊情况由发包人调配。

十六、合同生效及补充

16.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

16.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3．本合同未尽事宜，遵照《民典法》有关条文执行。

16.4．本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份；副本   份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：         法定代表人（或授权代表）：

地址：                             地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

签订地点：                         签订日期：

合同附件一：

安全生产责任书

为在    (项目名称)  的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的采购单位        （以下简称“甲方”）与中标单位 （以下简称“乙方”），特此签订安全生产责任书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的履约保证金。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

合同附件二：

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，(项目名称)的委托人       (以下称甲方)与中标单位         （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的法律法规有关规定。

- 严格执行(项目名称)   项目的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得参与项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该项目验收完成。

第七条  本责任书作为本项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

合同附件三：

工程质量责任书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据有关的法律法规，经协商一致就 (项目名称)签订工程质量责任书。

一、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

2、质量保修范围为合同承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

1、本项目质量保修期均为 1 年。

2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由具有相应资质等级的单位提出保修方案，乙方实施保修。

3、质量保修完成后，由采购人组织验收。

四、保修费用

在质量保修期内，由乙方承担。

注：工程质量责任书由甲方、乙方在项目验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

附件1

考核验收标准

- 施工过程考核：

- I  施工文明考核：

- 应急救援设备在现场缺一样，罚款200元。

- 现场作业人员在开启状态下的检查井井口1米范围内抽烟的，每发现一次罚款400元；

3、现场作业人员须佩戴安全帽，统一着装，穿劳保鞋或工作鞋，夜间作业须着反光背心，作业人员未根据要求佩戴着装的，每发现一人罚款400元。

4、未按要求编制《有限空间作业安全责任制度》、《有限空间作业安全操作规程》、《有限空间作业应急管理制度》、《有限空间作业相关人员安全培训教育制度》等安全管理性制度文件，作业人员培训等资料台账不完整，每项发现一次罚款300元。

5、中标单位未对下井（池）作业人员缴纳必要的意外伤害保险，每发现一次罚款500元并。

6、施工现场交通秩序，及时协调现场车辆和行人安全通行。如出现堵车且无人疏导的，或未设置行人安全通道的，每发现一次罚款500元。

7、作业区未设置安全警示标志（反光路锥、警示牌等），夜间未设置警示灯、反光装置等，每发现一次罚款500元。

8、开挖路面完成改造任务后或暂时停止作业，现场未安排清理，造成扬尘污染或造成投诉，每发现一次罚款300元。

9、在主要市政道路上开挖施工的，必须保持规范围挡封闭作业，并在迎车方向设置安全警示标志等防护设施；疏通、检测和非开挖修复现场应采用警示带、路牌等设施进行围护；未设置安全警示及防护设施或围挡的，或设置不规范每发现一次罚款500元。

10、施工作业封闭区应包围机械设备、材料等，严禁警示线或围挡范围外出现工程设备、材料等，未按要求设置作业，罚款300元。

11、作业现场井盖开启后，须有人在现场监护或在井盖周围设置明显的防护栏及警示标志。未做好监护或防护的，每发现一次罚款500元。

12、井座整体更换后，主要道路机动车道上须用铁板铺设，非机动车或者次要道路的，井盖周边须设置明显的防护栏及警示标志，并开展定期巡查。未设置的，每次罚款500元并。

13、疏通作业现场须做到工停场清，即疏通人员撤场时垃圾、淤泥同时清运。如发现遗留，每发现一处400元。

14、施工现场用电设备设施未使用防水、防爆措施，未设置相应有效漏电保护开关，每发现一次罚款200元。

15、作业现场超越排水或抽水的水带因主观原因（未及时更换破损水带），出现污水满溢地面。超越排水或抽水所需的铁板未做垫护，随意铺设，造成扰民噪音及投诉的，每次罚款400元分。

16、下井（池）作业过程中未实行下井（池）作业票制度直接下井（池），每发现一次罚款1000元。

17、下井（池）作业时，下井（池）人员未佩戴专业标准的安全绳和悬挂式双背带式安全带，每发现一次罚款1000元。

- 下井（池）作业时，下井（池）人员未按有限空间作业要求进行通风和气体监测的，每发现一次罚款1000元。

- 下井（池）作业时，未按有限空间作业要求安排2人以上监护人员的，每发现一次罚款1000元。

20、中标单位存在以下情况之一，将有权提前中止合同并承担相应的违约损失：

未执行下井（池）作业安全票制度，发生人员伤亡事故的。

作业中出现重大安全隐患，中标单位对排水公司谎报、瞒报的。

年累计发生三次以上严重违反下井（池）作业制度，且拒不整改的。

中标单位在机具设备、技术和人员等方面配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上），且经督促无效的（限期1个月）。

II、 施工质量考核

1、管沟回填应达到招标文件清单要求，管道铺设后即可作为管底铺沙厚度检测依据，矿渣层（原土）回填后即可作为管顶及两侧铺沙厚度检测依据。回填厚度不达标的，须进行返工整改。每2座检查井等设施之间的连接管为一段。每发现一段罚款300元。

2、砼路面浇筑厚度应按设计说明，未说明的应参照原路面厚度。厚度达不到设计要求或原路面标准的，且其厚度不符合相关标准的，须进行返工整改。

3、新建检查井应内外抹灰，发现未抹灰的，发现一次罚款300元。

4、检查井积泥深度不超过主管管径1/5，井内不得出现石块等阻碍排水杂物，井内不得出现明显未处置的浮渣，出现以上情况，须进行返工整改，并给予检查井罚款500元。

5、疏通后管道验收抽查时，经内窥或其他方式检查，发现积污超过管道的1/5，须进行整体工程返工处理，罚款300元第二次组织验收时发现抽查管道积污再次超过管道1/5的，罚款400元；第三次再次出现该情况，罚款500元，以此类推；违章接入导致沉积除外。

6、验收时发现检查井未安装防坠网或防坠网安装不到位，须进行返工处理，每发现一处罚款300元。

7、中标单位提交的资料存在明显的弄虚作假，除进行整改外，视严重程度罚款500-1000元。

9、中标单位出现CCTV检测视频不连续、不清晰、不完整、无参照物，不满足验收标准的，须对该段进行返工，视严重程度罚款300-500元。

10、CCTV视频对管道、破损点需拍摄清晰，不得遗漏缺陷问题。

11、未对改造过程中主要的隐蔽工程（如污染源位置、管材品牌标号、铺沙情况、混凝土厚度等）拍摄视频影像资料的，每次罚款300元。

12、在疏通检测过程中，发现检查井井盖标识错误的，应及时向业主提出，并在10个工作日内完成对换或更换。

13、对整段管网维修或更换后未进行闭水试验的。

III、   履约能力考核

1、中标单位未经过平阳县排水有限公司同意擅自更换项目负责人、潜水员、专职安全员、专业技术人员的，每人次扣除2000元。

2、中标单位新增、更换车辆设备未向平阳县排水有限公司备案，或采用未经备案的车辆设备进行作业，经发现，每车扣除2000元。

3、中标单位负责项目作业资料的整理、归档和成果出具，并保证成果资料的真实性，如发现有弄虚作假的行为，除扣罚工程款外，额外扣除2000元。如出现3次弄虚作假的行为，除额外扣除的6000元外，视为中标单位无履约能力，有权终止合同。

注：以上所列扣除的金额均从工程款中扣除。

二、竣工验收考核：

1、管道开挖修复应符合《给水排水管道工程施工及验收规范（GB 50268）》。

2、非开挖修复应符合《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程（CJJ/T 210）》的有关规定。

3、疏通工程验收内容参照《排水管网疏通工程验收标准》。

排水管网疏通工程验收标准

| 类别 | 验收项目 | 验收标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水管 | 管道 | 管道畅通、水流顺利通过，积泥深度不超过管径的1/10 | 管道每1000m选取至少一段采用CCTV、潜望镜检查、高压水枪、通球、人工下井（池）等方式进行抽查 |
| 检查井 | 检查井 | 检查井积泥不超过30mm；井内无硬杂块；井壁积垢厚度不得超过10mm；防坠网安装到位 | 随机抽查，抽查比例不少于1/5 |
| 污泥运输处置 | 污泥外运、处置 | 现场施工应保持污泥不落地，落地必冲洗；污泥应送往合法消纳点，运输中沿途不洒落 | 随机抽查 |
| 安全作业 | 现场安全作业 | 严格按照《城镇排水管道维护安全技术规程》及《下井（池）作业管理办法》（试行）和其他国家安全生产工作有关法律、法规的相关规定规定操作、执行 | 随机抽查 |
| 环境保护、文明作业 | 现场作业 | 参考《温州市市政工程施工工地安全文明施工要求》 | 随机抽查 |

签证流程

中标单位在工作过程中出现项目内容不在合同或工程量清单内的，适用签证制度。

中标单位根据工作过程中出现不在合同或工程量清单内的，又影响管道正常运行的内容，及时上报监理、业主单位，得到答复后中标单位安排落实处理。中标单位原则上在完成处理的当月（最迟下一个月次月）上报签证单内容，由监理单位及业主单位签字确认，留存相应影像资料，供项目结算时使用。

业主单位根据上级部门或其他单位要求，对工程合同外的工程予以配合支持的，由业主单位下发任务单，中标单位安排落实处理。完成任务内容后，原则上在当月（最迟下一个月次月）上报签证单内容，由监理单位及业主单位签字确认。中标单位留存相应的影像资料，供项目结算时使用。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：PYCG220726034

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县排水有限公司 ：

我公司郑重声明，我公司参加2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务（项目编号：PYCG220726034）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。） （供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县排水有限公司 ：

我方郑重声明，我方具有履行2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务（项目编号：PYCG220726034 ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复印件加盖供应商公章）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县排水有限公司 ：

我方        （供应商名称）             在参加2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务（项目编号：PYCG220726034 ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县排水有限公司 ：

我方郑重承诺，我方此次参加2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务（项目编号PYCG220726034  ）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县排水有限公司 ：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________

日期：________年____月____日

- 1.10法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县排水有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：PYCG220726034

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

项目名称：                                      招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务 | 小写： 大写： |  |  |

1、▲开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、材料费、税金、指导安装、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3、▲折扣率=1-下浮率

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》【浙财采监（2022）8号】文件，对小型或微型企业的投标报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：PYCG220726034

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

平阳县排水有限公司 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.6.1 商务响应表

- 商 务 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

- 3.6.2 技术响应表

- 技 术 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

- 3.7 供应商自2019年01月1日以来类似业绩证明

3.8针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.9质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会最终按综合得分从高到低顺序确定4家入围中标候选人，并出具评审报告。综合得分相同的，按商务标得分由高到低顺序排列；合计得分且商务标得分相同的，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取。排名第一至第三的中标候选人为主要中标人依次负责本次招标范围三个区域，排名第四为备选中标候选人，如主要中标候选人在间出现违反相关约定而被解除合同的，采购人将没收合同履约保证金，直接选择备选中标候选人服务。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

| # 排名 | # 负责辖区范围 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| 排名第一中标候选人 | 一标段 | 原则上各中标候选人负责辖区范围内本招标文件第三部分约定的采购、服务项目；合同执行期间如有特殊情况，采购人可针对某个区域或多个区域重新调配负责辖区范围，调整后接收负责服务的中标候选人按中标折扣率与采购人结算服务费用。 |
| 排名第二中标候选人 | 二标段 |  |
| 排名第三中标候选人 | 三标段 |  |

- 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告及推荐的入围中标候选人依法确定排名前三的有效投标人为主要中标候选人。主要中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因主要中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否依次替补。

评标细则

一、商务报价评分20分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100。

2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：根据招标文件第四部分政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。

二、技术、服务、资信业绩等综合评分 80分

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标人综合实力 （8分） | 1、有效的质量管理体系认证证书； 2、有效的环境管理体系认证证书； 3、有效的职业健康安全管理体系认证证书。（认证范围包含管道疏通、检测等相关内容） | 3分 | 每提供1个证书得1分，最高得3分，须认证认可信息公共服务平台网站查询截图，且证书在有效期内。 |
|  |  | 投标人具有特种工程（结构补强）专业承包资质 | 2分 | 证书在有效期内，得2分，没有或不在有效期内不得分。须提供证书扫描件并加盖公章 |
|  |  | 投标人具备市政排水管道检测与评估相关的能力证书、非开挖修复相关的能力证书、排水管道养护与运维相关的能力证书。 | 3分 | 每提供1个证书得1分，最高得3分，须提供证书扫描件并加盖公章。 |
| 3.2 | 投标人业绩（2分） | 投标人提供2019年1月1日以来类似项目业绩（合同内容须包含排水管网疏通、检测等相关内容）。 | 2分 | 每提供一个业绩得1分，最高得2分，须提供中标通知书及合同复印件并加盖公章。 |
| 3.3 | 项目组织实施方案（40分） | 项目组织机构设置（附组织机构图）、总体部署、运作流程（附运作流程图）; 由评标委员会横向比较酌情打分 | 5分 | 横向比较， 5.0≥优秀＞3.0， 3.0≥良好＞1.0， 1.0≥合格＞0。 |
|  |  | 服务方案的详细叙述（包括服务内容、工作流程、工作标准、员工排班计划、防汛投入人员等）； 由评标委员会横向比较酌情打分。 | 5分 | 横向比较， 5.0≥优秀＞3.0， 3.0≥良好＞1.0， 1.0≥合格＞0。 |
|  |  | 应急抢修方，防汛配合方案 由评标委员会横向比较酌情打分。 | 5分 | 横向比较， 5.0≥优秀＞3.0， 3.0≥良好＞1.0， 1.0≥合格＞0。 |
|  |  | 不断流（临排）情况下大口径管道的施工方案； 由评标委员会横向比较酌情打分。 | 5分 | 横向比较， 5.0≥优秀＞3.0， 3.0≥良好＞1.0， 1.0≥合格＞0。 |
|  |  | 管理、考核制度； 由评标委员会横向比较酌情打分。 | 5分 | 横向比较， 5.0≥优秀＞3.0， 3.0≥良好＞1.0， 1.0≥合格＞0。 |
|  |  | 安全、质量、进度保证措施； 由评标委员会横向比较酌情打分。 | 5分 | 横向比较， 5.0≥优秀＞3.0， 3.0≥良好＞1.0， 1.0≥合格＞0。 |
|  |  | 项目资料编制完整性、科学性（投标人提供范本资料供参考），资料提供及时性等； 由评标委员会横向比较酌情打分。 | 5分 | 横向比较， 5.0≥优秀＞3.0， 3.0≥良好＞1.0， 1.0≥合格＞0。 |
|  |  | 井下作业方案的详细叙述（包括但不限于拟投入人员的组织安排、拟投入设备、应急处置等内容）； 由评标委员会横向比较酌情打分。 | 5分 | 横向比较， 5.0≥优秀＞3.0， 3.0≥良好＞1.0， 1.0≥合格＞0。 |
| 3.4 | 针对本项目的特点和难点分析及解决措施 （8分） | 对项目现状、存在的问题进行调査剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施。 由评标委员会横向比较酌情打分。 | 8分 | 横向比较， 8.0≥优秀＞5.0， 5.0≥良好＞3.0， 3.0≥合格＞0。 |
| 3.5 | 项目部和班组人员（4分） | 拟投入的项目负责人和班组人员： 1、安全员（专职安全生产管理人员 C 证）。 2、潜水员（须提供潜水员证）。 3、有限空间作业人员证书。 4、市政或给排水工程师。 | 4分 | ①每提供一项证书得1分，一个人具有多个证书的只计算一个 ②须提供相关证书扫描件及投标截止时间前三个月社保证明并加盖公章。 |
|  | 拟投入设备及工具（16分） | 拟投入设备及工具情况，按以下情况打分： 1、管道闭路电规摄像检测设备（CCTV、管道机器人），至少提供二台，提供二台不得分，每增加一台得1分，最高得2分； 2、工程抢险车或排水车或拖挂式移动排水泵车或排水量≥600m³/h的大功率水泵，至少提供一辆或一台，提供一辆或一台不得分，每增加一辆或一台得1分，最高得1分； 3、清洗车（专项作业车），至少提供一辆，提供一辆不得分，每增加一辆得1分，最高得1分； 4、吸污车（专项作业车），每提供一辆得1分，最高得1分； - 5、QV潜望镜，每提供一台得1分，最高得2分； 6、非开挖碎管修复设备，每提供一套得1分，最高得1分； 7、FIPP整体非开挖修复设备，每提供一套得1分，最高得1分； 8、CIPP整体非开挖修复设备，每提供一套得1分，最高得1分； 9、空气呼吸器，提供1套得1分，最高得1分； 10、毒气检测设备，提供1台得1分，最高得1分； 11、封堵气囊，每提供1套(型号DN200-DN1500为一套)得1分，最高得1分； 12、80KW及以上发电机，每提供一台得2分，最高得2分。 13、潜水设备，提供1套得1分、最高得1分。 | 16分 | ①设备为投标人自有的，须提供发票及照片，车辆需提供发票及行驶证扫描件并加盖公章，否则不得分。 ②设备为投标人租赁的，须提供租赁合同扫描件并加盖公章。 ③设备为投标人承诺中标后购买的，须提供承诺函（格式自拟）。 ④具备清洗与吸污二合一功能的，只可算一项，只作为清洗车或只作为吸污车计算； 注：设备为投标人自有或投标人租赁或投标人承诺购买的均得分。 |
| 3.6 | 服务承诺（2分） | 投标人的服务配合性、应急响应、质保承诺等； 由评标委员会横向比较酌情打分。 | 2分 | 横向比较， 2.0≥优秀＞1.0， 1.0≥良好＞0.5， 0.5≥合格＞0。 |
| 注：设备为中标人承诺购买的，须在签订合同前，提供购买发票以及购买合同，否则采购人有权取消其中标资格。 |  |  |  |  |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书

浙江浙坤工程管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加2022年度一、二级污水管网疏通排查及缺陷管道修复服务（采购编号：                       ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：905685075@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。