平 阳 县 公共资源交易中心招标文件 项目名称：平阳县新兴产业园智慧安防项目 招标编号：PYCG180209017 采 购 人：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司 联 系 人：金先生 联系电话：0577-63702707 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：官先生 联系电话：15088585331 联系传真：0577-85695867 二○一八年二月

投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

关于平阳县新兴产业园智慧安防项目的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受平阳县滩涂围垦开发建设有限公司委托，就平阳县新兴产业园智慧安防项目项目进行公开招标，特邀请国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号: PYCG180209017

二、招标内容、用途、数量、简要技术要求（具体见招标文件要求）:

平阳县新兴产业园智慧安防项目；采购预算（最高限价）： 630万元。

三、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、本项目接受联合体投标；

3、供应商具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上（适用建市【2014】159号文件资质标准）或建筑智能化工程设计与施工贰级及以上资质；或具备公路交通工程专业承包二级及以上资质（公路机电工程分项）；同时具备安全生产许可证。

4、供应商须为在平阳县具有光纤网络接入资源的单位；

5、供应商项目负责人具备机电安装工程专业注册建造师二级及以上（具备有效的安全生产考核合格证书B类证书）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标截止时间：2018年 3月6日 　下午14：30

五、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

六、开标时间：2018年3月6日 　下午14：30

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

七、投标保证金及保证金账户（未按规定交纳将作无效投标处理）：

投标保证金：60000元人民币；

保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行平阳支行

银行账号： 9558851203001515913

九、其他事项

1、本项目采购文件公告期限和招标文件下载期限为公告发布次日起5个工作日。

2、招标文件下载期限之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），并按规定办理本项目投标保证金，按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/）。

4、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

5、保证金交纳日期：要求2018年3月6日 　下午14：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）。

采购人或其委托采购机构联系方式

采购单位：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司

联 系 人：金先生

联系电话：0577-63702707

代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

代理机构地点：温州市牛山北路牛山商务大厦9楼

联系人：官先生

联系电话：15088585331

联系传真：0577-57579768

投 标 通 知 (邀 请) 书

受平阳县滩涂围垦开发建设有限公司委托，杭州华旗招标代理有限公司对平阳县新兴产业园智慧安防项目进行公开招标，现通知贵单位前来投标。

| 招标编号 | PYCG180209017 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 平阳县新兴产业园智慧安防项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购预算 | 本项目采购预算（最高限价）为630万元人民币；若某供应商投标报价超出该采购预算，则该供应商按无效投标处理。▲ |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 供应商资格 | 按招标公告要求 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标保证金 | 详见采购公告。 |
| 投标文件递交至 | 平阳县公共资源交易中心二楼收标区（政府采购窗口） |
| 投标截止与开标时间 | 2018年3月6日 下午14：30 |
| 投标开标地点 | 平阳县公共资源交易中心二楼开标区 |
| 质疑时间 | 供应商如有疑义的，须在自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式传真至采购代理机构（联系传真：0577-57579768）；招标文件如有更正补充将在2018年3月5日前发布在http:// www.pyztb.com /上 ，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。▲ |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本项目采购文件解释权归采购人及采购机构所有。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

八、投标保证金办理注意事项

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、其他投标文件

附件六、随机备品备件、专用工具清单

附件七、货物零件、易损件、备品备件报价表

附件八、业绩清单

附件九、供应商参与政府采购活动投标资格声明

第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受平阳县滩涂围垦开发建设有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县新兴产业园智慧安防项目。本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

3、供应商须完成下列项目：设备设计、制造、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、备品备件、验收、售后服务、维修等各方面对供应商进行全方位的综合考核。相关文件的提交、与技术规格一致的设备图表及资料、质保期内的维修。无论其是否被明细列在合同文件中。投标报价必须包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费、质保期内售后服务费、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位的全部费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。除发生下列因素可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用：采购人除协助提供设备存放场地以外，设备制造、运输、装卸、调试验收及保修等均由中标供应商负责，全部包括在投标报价内。

二、 采购总内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。▲）

一)建设目标

平阳县滨海新区是我省第15个省级产业集聚区，经济发展迅速，城市化建设步伐日益加快，人口迅速聚集，社会治安日益复杂，园区智慧化管理及治安防控体系急待建设。本次项目将把滨海新区打造成为“省内领先、全市一流”的园区新型治安防控体系样板，并结合公安实战应用的需要，在园区边界构建无缝隙数字化隔离圈，实现虚拟封闭管理。同时建设一流的综合指挥中心，配备智能化监控系统平台及运维管理系统、应急广播系统平台、视频会商系统平台，实现与上级部门远程会商，园区公安、交警、综治、执法、旅游、防汛防台等多部门联勤联动、统一指挥、集中管控、快速响应的目标。

二）采购详细要求

| 平阳县新兴产业园智慧安防项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  |  | 规格描述 |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |
| 一、基础警务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 二级岗亭 |  |  |  | 内径规格：3350（长）×3280（宽）×2160（高）。按公安部门相关要求。 岗亭配套设备包括锥形交通路标（10个以上）、警戒带、警示标记及停车示意牌、破胎器、金属探测仪、治安检查路牌、长棍、钢叉、简易警灯、喊话装备，视任务需要配备救生和医疗救护器材等设备，应当配置头盔、八件套、反光背心、强光手电筒（夜间）、手持式停车示意牌、伸缩警棍、对讲机等 |  |  |  | 3 |  |  |  | 个 |  |  |
| 2 |  | 电动车基站 |  |  |  | 防护等级：IP55；主频率：600mhz；内存：128MB；通讯方式：动态密钥加密方式；开发接口：提供各种开发应用接口函数；数据接口：标准配置：RJ45，定制功能：WIFI、2.4G、433、470或其他；信号调制方式： GFSK；工作方式：读、写标签型，双向发射；微波通讯检错： CRC16循环冗余校验；接收灵敏度：-115dbm@100kbps；发射功率：13dbm：识别方式与范围：全向（定向）识别，数据采集（读卡）半径0-200米，可实现全向（360度）识别和定向（水平60度，垂直60度）识别；全向（定向）识别，数据采集（读卡）半径0-200米，可实现全向（360度）识别和定向（水平60度，垂直60度）识别：千分之一；重量：2kg；外形尺寸：215*212*189 |  |  |  | 62 |  |  |  | 个 |  |  |
| 3 |  | 出租房多维采集系统 |  |  |  | 全县统一采集系统 |  |  |  | 200 |  |  |  | 个 |  |  |
| 二、综合指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）、指挥大厅部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、指挥大厅显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 55寸高亮LCD显示单元 |  |  | 1、 屏幕尺寸55寸，LED光源； 2、 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.8mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 3、亮度不低于700cd/m2，对比度不低于1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；（提供公安部检测报告复印件加盖有效公章） 4、液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 5、 液晶显示单元金属外壳符合盐雾试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 6、 液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 7、液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m²；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 8、 液晶拼接单元具备3组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 9、 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖有效公章） 10、 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）且入选最新一期节能产品政府采购清单，提供证书及采购清单复印件加盖有效公章； 11、 显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 12、 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家知识产权局出具的证书； 13、 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书；同时提供最新一期环境标志产品政府采购清单复印件加盖有效公章 14、 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 2 |  | 显示单元底座 |  |  | 1、 采用铝型材定制，表面氧化喷塑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 2、 积木式底座可以承受至少6层拼接单元承重； 3、 积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固； 4、 底座和箱体单元均可水平及垂直方向调节，屏幕也可进出调节，显示单元安装操作简单，可准确定位； 5、 积木式箱体单元每个单元及底座均设有布线暗槽，整个系统布线整齐，有明确标示，无外露线缆； |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 套 |  |  |
| 3 |  | 图像拼接控制器 |  |  | 1、 标准19”机架式，4U机箱高度，12个板卡槽位，嵌入式系统，模块化设计，支持双电源冗余，具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作；（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 2、 支持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板，最大可以配置1块主控板，1块控制板，10块业务板。输出板卡支持热插拔功能；（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 3、 要求主控板至少具有1个VGA输出，不少于2个千兆网口、3个USB接口（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖有效公章。） 4、 支持100路视频（1920×1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖有效公章。） 5、 支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示，支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像；（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 6、视频上墙延时小于92ms；（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 7、 要求设备支持虚拟LED显示功能，即在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 8、 具备底图功能，支持BMP、JPEG图片格式，支持底图更换、轮巡，最大支持分辨率15765X8868的底图；（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 9、 支持电视墙的拼接功能，单块输出板卡最多可支持6个屏幕拼接，支持多块输出板卡进行拼接；（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 10、要求设备单块解码板解码能力最高支持：128 路704×574@30fps，或64路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps（H.264和H.265），或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或6路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps的视频解码能力；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖有效公章） 11、 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端进行配置管理；（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 12、 提供中国国家强制性产品认证证书（中国质量认证中心出具3C证明复印件）； 13、 要求投标产品具有公安部检测报告，符合GA/T646-2006 视频安防监控系统矩阵切换设备通用技术要求，符合GA/T669.7-2008城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求 GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法。（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章）； 14、 要求设备具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督试验中心出具的安全访问控制检测报告（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 15、 投标产品须具备自主知识产权，具备同步相关专利证书为宜（提供相应的专利证书复印件加盖有效公章） 16、提供公安部权威检测机构出具的SVAC检测报告（提供公安部有效检测报告复印件加盖有效公章） 17、 获得国家火炬计划认证证书复印件，并加盖有效公章； 18、 控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求；提供CEC出具的认证证书； 19、 考虑系统兼容稳定性，图像拼接控制器必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 4 |  | 输入板块 |  |  | 单板4路1080P，支持1080P/720P/UXGA/SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA分辨率，支持VGA、YPbPr逐行分量信号，支持RGBHV以及SOG信号 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 块 |  |  |
| 5 |  | 输出板块 |  |  | 6路HDMI视频接口；支持8路3840*2160@30fps，32路1080p@30fps（H.264、H.265），72路720p@30fps，150路D1解码；支持8路1080P的SVAC解码；支持24路非标D1码流解码；1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 块 |  |  |
| 6 |  | VGA分配器 |  |  | VGA视频分配器，一进二出 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 7 |  | 大屏幕显示系统控制软件 |  |  | 1、 B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕； 2、 网络解码设备管理功能，可以管理网络编解码设备，实现模拟摄像机、网络摄像机、HD-SDI数字摄像机和高清会议系统等网络视频信号和网络计算机信号上屏显示；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章） 3、 云台控制功能，可对球机的转动、变倍、变焦等进行操作；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 4、 具备同时管理多路实时信号的上墙能力；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 5、 具备单窗口多路信号源的轮巡功能，可以自定义间隔时间以实现信号的轮巡；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 6、 具备画面分割功能，能轻松实现单屏4画面、16画面分割；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 7、 具备自定义开窗功能，常用1、4、9、16开窗模式，布局灵活多样；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 8、 支持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 9、 可实现与图像控制器相接的RGB和Video矩阵的联动控制，自动完成相应的矩阵与图像控制系统输入端口的切换； 10、 大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，也可按照用户要求进行修改； 11、 具备软件著作权登记证书；（提供证书复印件加盖有效公章） 12、 考虑系统兼容稳定性，控制软件必须与显示单元、图像拼接控制器采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  |
| 8 |  | 线缆辅材 |  |  | 包括DVI/RGB/VIDEO线缆，电源插座等 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 批 |  |  |
| 9 |  | LED显示屏 |  |  | F3.75双基色LED显示屏 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 平方 |  |  |
| 10 |  | 大屏幕包边装饰 |  |  | 定制 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 米 |  |  |
| 2、指挥大厅扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 专业功放 |  | 1.ZX系类智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 4.多种模式：立体声、桥接、并行。 5.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）； 6. 立体声/并联8Ω×2:500W×2、立体声/并联4Ω×2:750W×2、立体声/并联2Ω×2:1125W×2、桥接8Ω:1500W、桥接4Ω:2200W； 7.输入灵敏度:0dBu(1V)、输入阻抗:10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡； 8.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±1dB、信噪比(A计权)：≥100dB； 9.保护方式:过流、直流、短路保护；冷却方式:风扇冷却； 10.供电:~ 220V(50/60Hz)； 11.为了会议系统的稳定性，所投专业功放、专业音响、智能混合矩阵切换器、网络中控主机的生产厂家需通过涵盖视频会议系统的开发和服务涉及的信息安全管理活动的ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书以及需通过涵盖音视频系统（软件、系统集成）设计、开发，信息系统硬件、软件运行维护相关的信息技术服务管理活动的ISO/IEC20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 2 |  |  | 音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 8、为了会议系统的稳定性，所投专业功放、专业音响、智能混合矩阵切换器、网络中控主机的生产厂家需通过涵盖音视频系统集成（专业音响、视频会议、数字会议）的全国质量检验稳定合格产品的CAQI证书以及需通过涵盖全数字会议、视频会议、高清系统及专业音响扩声系统系列产品的中国质量认证监督管理中心出具的中国绿色环保产品荣誉证书。 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 只 |  |  |
| 3 |  |  | 音箱支架 |  | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 只 |  |  |
| 4 |  |  | 专业功放 |  | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5. 输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2、立体声/并联4Ω:530W*2、桥接8Ω :1060W 6.信噪比:>95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7.分离度:≥80dB、失真度:＜0.05%； 8.供电:~ 220V(50/60Hz) 9、为了会议系统的稳定性，所投专业功放、专业音响、智能混合矩阵切换器的生产厂家需通过涵盖专业音响、视频会议、数字会议系列产品的中国产品质量检验检疫中心出具的中国节能环保产品认证。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 5 |  |  | 音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：96dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：8"低音×1 所投会议系统设备厂家必须提供具有声频工程企业综合技术等级证书壹级证书，提供证书复印件加盖有效公章。 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 只 |  |  |
| 6 |  |  | 支架 |  | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 只 |  |  |
| 7 |  |  | 12路调音台 |  | 1.输入通道：单声道8路，立体声2组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：1组立体声主输出、2路编组输出、2组辅助输出、1组立体声监听输出、1组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4通道串音：≤-90dB @ 20KHz； 5.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz； 7. 内置21种DSP效果器，面板按键可选择； 8.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音； 9.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目； 10.电源供应及功耗：220V/50Hz,<60W； |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 8 |  |  | 数字音频矩阵处理器 |  | 1. ZX系类支持8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供软件界面截图） 3. 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供软件界面截图） 4. 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音。 5. 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供设备面板接口图、录制播放软件界面截图） 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 7. 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8. 支持断电自动保护记忆功能。 9. Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 10. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 11. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 9 |  |  | 数字会议反馈抑制器 |  | 1.全新自适应算法，无需进行调试，精准可靠使用简单，能使系统增益提升9-15dB。 2.内置压限功能，可使信号输入在大动态的情况下仍能保持高保真的信号输出。 3. 直通/啸叫抑制转换开关，能使音响系统在不用反馈抑制器的时候，采用一键控制，使操作更加简便。 4.配置无线话筒接口，且输入信号强度可以通过电位器连续调节，使设备连接更方便。 5.信号输入和输出有莲花座接口和卡侬座接口，使系统连接更方便。 6.支持国际通用宽电源电压范围，达到AC100V~240V。 7.线路输入接口：莲花座，卡侬座、无线话筒输入接口：φ6.3话筒插座、线路输出接口 ：莲花座，卡侬座 8.线路输入阻抗：非平衡：10KΩ，平衡输入20KΩ、无线话筒输入阻抗 ：1KΩ、线路输出阻抗： 50Ω 9.信噪比： ≥60dB 10.频响：50~14.50KHz±3dB 11.电源：AC100V~240V/50~60Hz国际通用电压 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 10 |  |  | 话筒 |  | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 5. 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 6. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 8. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 9. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 10.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 11.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 12.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw 13.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒 为了会议的稳定性，所投产品需提供由中华人民共和国工业和信息化部的无线电发射设备文件。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  |
| 11 |  |  | 电源时序器 |  | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 12 |  |  | 无线话筒(一拖四） |  | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美。 7. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 套 |  |  |
| 3、指挥大厅办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 控制台 |  | 4个标准席位定制 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 张 |  |  |
| 2 |  |  | 控制台 |  | 3个标准席位定制 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 张 |  |  |
| 3 |  |  | 办公电脑 |  | (前置USB3.0)/New Core i3-7100(3.9G/3M/2核)/4G(DDR4 2400)/500G(SATA)/超薄DVDRW/Windows 10 Home 64位/NOFDD/USB KB/USB Optical Mouse/新180W 高效电源/3-3-3有限保修 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 4 |  |  | 显示屏 |  | LV2011(20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,3百万:1(动态对比度), 5ms,1600x900,可视角度为水平90度/垂直50度) |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 个 |  |  |
| 5 |  |  | 千兆交换机 |  | 24口(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 4、指挥大厅静电地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 静电地板 |  | 无边板06/07 每片承载320kg(包含地面找平、装修、支撑架及周边辅材) |  |  |  | 160 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |
| (二)、会议室部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、会议室显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 55寸高亮LCD显示单元 |  | 1、 屏幕尺寸55寸，LED光源； 2、 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.8mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 3、 亮度不低于700cd/m2，对比度不低于1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；（提供公安部检测报告复印件加盖有效公章） 4、液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 5、 液晶显示单元金属外壳符合盐雾试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 6、 液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 7、液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m²；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 8、 液晶拼接单元具备3组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 9、 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖有效公章） 10、 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级）且入选最新一期节能产品政府采购清单，提供证书及采购清单复印件加盖有效公章； 11、 显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖有效公章） 12、 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家知识产权局出具的证书； 13、 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书；同时提供最新一期环境标志产品政府采购清单复印件加盖有效公章 14、 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 |  |  | 显示单元底座 |  | 1、 采用铝型材定制，表面氧化喷塑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色； 2、 积木式底座可以承受至少6层拼接单元承重； 3、 积木式箱体单元间有紧固连接装置，确保显示单元箱体、底座连接牢固； 4、 底座和箱体单元均可水平及垂直方向调节，屏幕也可进出调节，显示单元安装操作简单，可准确定位； 5、 积木式箱体单元每个单元及底座均设有布线暗槽，整个系统布线整齐，有明确标示，无外露线缆； |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 3 |  |  | 大屏幕包边装饰 |  | 定制 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  |  | 米 |  |
| 2、会议室扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 专业功放 |  | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5.输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2、立体声/并联4Ω:300W*2、桥接8Ω:600W； 6.信噪比:>95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7.分离度:≥80dB、失真度:＜0.05%； 8.供电:~ 220V(50/60Hz) 9. 为了会议系统的稳定性，所投专业功放、专业音响、智能混合矩阵切换器、网络中控主机的生产厂家需通过涵盖专业音响、视频会议、数字会议系列产品的中国产品质量检验检疫中心出具的中国节能环保产品认证。 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 |  |  | 音箱 |  | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 8、为了会议系统的稳定性，所投专业功放、专业音响、智能混合矩阵切换器、网络中控主机的生产厂家需通过涵盖音视频系统集成（专业音响、视频会议、数字会议）的全国质量检验稳定合格产品的CAQI证书以及需通过涵盖全数字会议、视频会议、高清系统及专业音响扩声系统系列产品的中国质量认证监督管理中心出具的中国绿色环保产品荣誉证书 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 只 |  |
| 3 |  |  | 音箱支架 |  | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 只 |  |
| 4 |  |  | 12路调音台 |  | 1.输入通道：单声道8路，立体声2组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：1组立体声主输出、2路编组输出、2组辅助输出、1组立体声监听输出、1组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4通道串音：≤-90dB @ 20KHz； 5.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz； 7. 内置21种DSP效果器，面板按键可选择； 8.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音； 9.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目； 10.电源供应及功耗：220V/50Hz,<60W； |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 5 |  |  | 八进八出数字音频矩阵处理器 |  | 1. 支持8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供软件界面截图） 3. 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供软件界面截图） 4. 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音。 5. 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供设备面板接口图、录制播放软件界面截图） 6. 配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 7. 配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8. 支持断电自动保护记忆功能。 9. Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 10. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 11. 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 6 |  |  | 数字会议反馈抑制器 |  | 1.全新自适应算法，无需进行调试，精准可靠使用简单，能使系统增益提升9-15dB。 2.内置压限功能，可使信号输入在大动态的情况下仍能保持高保真的信号输出。 3. 直通/啸叫抑制转换开关，能使音响系统在不用反馈抑制器的时候，采用一键控制，使操作更加简便。 4.配置无线话筒接口，且输入信号强度可以通过电位器连续调节，使设备连接更方便。 5.信号输入和输出有莲花座接口和卡侬座接口，使系统连接更方便。 6.支持国际通用宽电源电压范围，达到AC100V~240V。 7.线路输入接口：莲花座，卡侬座、无线话筒输入接口：φ6.3话筒插座、线路输出接口 ：莲花座，卡侬座 8.线路输入阻抗：非平衡：10KΩ，平衡输入20KΩ、无线话筒输入阻抗 ：1KΩ、线路输出阻抗： 50Ω 9.信噪比： ≥60dB 10.频响：50~14.50KHz±3dB 11.电源：AC100V~240V/50~60Hz国际通用电压 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 7 |  |  | 话筒 (一拖二) |  | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 5. 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 6. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 8. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 9. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 10.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 11.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 12.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30Mw；低功率3Mw 13.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒 为了会议的稳定性，所投产品需提供由中华人民共和国工业和信息化部的无线电发射设备文件 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 8 |  |  | 8路电源时序器 |  | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输出连接器：多用途电源插座。 6. 额定输出电压：AC220V/50Hz、额定输出电流：30A 7. 供电电源：VAC 50/60Hz 30A |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 3、会议室手拉手会议单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 全数字与无线会议集成主机 |  | 1. 采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。 2. 采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 3. 内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，同时支持WIFI会议系统和全数字会议系统。 4. 超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元，300台无线会议单元。系统最大能同时开8个有线话筒和6个无线话筒。 5. 采用独创的数字处理和传输技术，48K采样率，20Hz~20KHz带宽的非压缩音频传输，采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。 6. 具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线 AP数量，提供更大的无线覆盖范围。 7.具有手动/自动编ID功能，方便快捷布置会场； 8.支持中英文语言界面切换； 9.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态（提供软件界面截图）。具有一键关机所有无线单元功能。 10. 支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 11. 内置高性能DSP处理器，立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至96 kHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制，内核具有 28/56位、50 MIPS数字音频处理器。 12. 支持所有输入输出音频音量大小可调节，支持均衡、多频段压缩、限幅和消噪等处理算法，提供更好的音质体验；（提供软件界面截图） 13. 具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 14. 支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 15. 四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/ VOICE(声控)/APPLY。 16. 支持RCA、卡侬头音频输入和输出，采用3针XLR平衡式音频线路，提高系统抗干扰能力。 17. 兼容 IEC 60914，GBT 15381-94标准。 18.具备USB接口，支持录音功能。（提供产品相应的接口图，并盖有效公章） 19.具备两路功放输出接口，可带2×25W的定阻音箱。（提供产品相应的接口图，并盖有效公章） 20.为了会议系统的稳定性，所投产品具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 |  |  | 主席单元 |  | 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 2.具有发言计时和定时发言功能。 3.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4.内部具有反馈抑制功能。 5.具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果（提供功能界面截图）。 7.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 8.带4.3英寸TFT真彩屏触控界面，操作简洁明了、人性化使用机器功能。 9.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响。 10.支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离PC电脑也可实现数据统计实现。 11.单元具有自动编ID功能、可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 12.签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式（提供功能界面截图，并盖有效公章）。 13.具备服务申请功能：与会者可根据实际需求向后台发送“茶水申请”、“纸和笔申请”、“人工服务申请”（提供功能界面截图，并盖有效公章）。 14.支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示（提供功能界面截图，并盖有效公章）。 15.为了会议系统的稳定性，带表决会议主席单元内置数字会议带表决签到终端软件的功能具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书以及带表决会议主席单元内置数字会议终端带表决软件的功能具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 3 |  |  | 代表单元 |  | 1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声。 2.具有发言计时和定时发言功能。 3.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 4.内部具有反馈抑制功能。 5.具有声控功能，声控灵敏度可调。 6.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果（提供功能界面截图，并盖生产有效公章）。 7.主席话筒单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 8.带4.3英寸TFT真彩屏触控界面，操作简洁明了、人性化使用机器功能。 9.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离传输对音质不会有任何影响。 10.支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能。脱离PC电脑也可实现数据统计实现。 11.单元具有自动编ID功能、可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 12.签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式（提供功能界面截图，并盖有效公章）。 13.具备服务申请功能：与会者可根据实际需求向后台发送“茶水申请”、“纸和笔申请”、“人工服务申请”（提供功能界面截图，并盖有效公章）。 14.支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示（提供功能界面截图，并盖有效公章）。 15.为了会议系统的稳定性，带表决会议代表单元内置数字会议双音频终端软件的功能具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书以及带表决会议代表单元内置数字会议讨论终端软件的功能具备中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 5 |  |  | 插座 |  | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。 2、防锈处理。 3、美观实用。 4、一进三出。 5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 个 |  |
| (三)、中控部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 可编程中央控制主机 |  | （1）具有10个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率； （2）具有4个模拟量输入接口，具备信号强度、光亮度、电流等模拟量测量能力； （3）具有1个模拟量输出接口，可控制LED调光器、调速器等模拟量输入设备； （4）具备8路弱继电器，提供开关量输出； （5）具备8路红外，支持一个红外接口发无限种红外码； （6）可直接通过UDP协议控制网络设备； （7）具备可拔插硬盘，可记录系统工作日志; （8）具备两路NET接口，可挂载电源管理器等多达256台485网络设备； (9) 可选配DMX512接口，用于直接控制灯光系统； （10） 8个输入输出io接口，可接各种感应探测器，配合控制单元还可以任意扩展，特别适用于智能家居安全防范系统，以及智能展厅的自动感应触发系统； （11） 可视化HDMI高清调试输出接口，接上显示屏可实时显示计算单元运行状态，简化调试过程，降低调试成本，便于找出程序错误； （12） 计算单元采用开放式类C语言编程语言，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备； （13） 通过本系统运算，即可获取终端的各种状态，如投影机的灯泡时长、外接设备的第三方操作信息等，任意格式反馈到屏、软件，以及获得授权情况下微信或者邮箱，极大的便利了系统的维护； （14）由于中心处理单元强大的字串处理能力，非常方便搭配各类传感器，具有更智能化的操控体验； （15）计算单元强大的逻辑计算能力，通过深化设计，针对性编程，轻而易举成为智能化校园，智能家居，智能展厅，楼宇自动化的最强大脑，方便综合管理各类大型智能化控制网络； （17）类C语言编程系统具备非常良好的可移植性，极大的方便实施，且由于移植运行中的代码，系统可靠性增强，出错概率降低； （18）云存储平台在客户许可的情况下可将代码存储到云，方便随时随地，以太网连接的地方查看。且云平台提供最近10次编译结果自动存储，可以随时恢复系统到此前第 10 次下载的程序系统状态； （19）系统具备调试能力，允许边修改边调试，并一边看结果，从传统系统的盲调变为透明可视化调试，对复杂系统尤其得心应手; 证书： 具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，要求生产企业具备国家高新技术企业认证、ISO9001:2008质量管理体系认证； 确保投标参数的准确性提供第三方权威机构检测报告； |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 |  |  | 中控界面控制软件 |  | 支持8路独立红外控制,8路独立RS232/422/485,8路弱电继电器,8路独立IO,支持CRV-NET协议,带保护电路。支持平板软件控制。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 3 |  |  | 平板电脑 |  | CPU/GPU ·处理器型号苹果 A9X 处理器主频2.26GHz 处理器核心双核心 存储设备 ·系统内存4GB 存储容量32GB 存储扩展不支持容量扩展 显示屏 ·屏幕尺寸12.9英寸 屏幕分辨率2732x2048 屏幕像素密度264PPI 屏幕描述电容式触摸屏，多点式触摸屏 指取设备触摸屏 屏幕特性防指纹涂层，视网膜屏幕，全层压显示屏，抗反射涂层 支持语言支持多国语言 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 4 |  |  | 无线路由器 |  | 有线传输率 10/100Mbps；无线传输速率 1750Mbps；网络标准 802.11b 802.11g 802.11a 802.11n；无线网络支持频率 2.4G&5G；适用对象 宽带路由器；无线传输速度 108Mbps以上 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 5 |  |  | 8路电源控制器 |  | （1）手动控制:前面板8个硅胶发光按键控制，带状态指示，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在中控出现故障时可使用这一功能，很好的保护其他的设备。 （2）IO控制: 在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广； （3）协议兼容 : 兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议； （4）ID选择：旋转的 ID切换设置网络 ID身份代码； （5）每路继电器都有三连接点的接线柱 ,具有常开与常闭的功能； （6）RS232 控制接口（选配）。 （7）要求生产企业具备国家高新技术企业认证、ISO9001:2008质量管理体系认证。 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 6 |  |  | 调音模块 |  | （1）2路独立音频通道音量调节模块 （2）支持平衡或非平衡线路级音频输入／出 （3）控制方法：通过标准的RS232协议控制，可搭配各种可编程主机使用 （4）要求生产企业具备国家高新技术企业认证、ISO9001:2008质量管理体系认证。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 7 |  |  | 红外发生棒 |  | 自带 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 根 |  |
| 8 |  |  | 高清混合矩阵 |  | 最大支持36路输出36路输出，每块板卡为2路，可按需求配置不同格式的输入输出板卡； （1）插卡式架构， 输入输出信号支持：Video、VGA、 YPbPr、 DVI、 HDMI、SDI、 光 纤、 网口；输出信号支持：HDMI、DVI、YPbPr、VGA、光纤、网口、SDI，卡片式结构，极其容易扩展或更换； （2） 处理能力： 信号36处理和切换全面采用RGB444，无任何色彩丢失；单路信号总带宽达到 18G； （3） 长线驱动能力：输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；输入的驱动能力成品线20米（24AWG，不带转接头）；输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿；输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号；输出的驱动能力成品线20米（24AWG，不带转接头）； （4） 音频环出功能：输入HDMI信号支持音频环出功能，输出HDMI信号支持音频分离输出（立体声）功能，能方便与扩声系统连接； （5） 连接提示功能：输入输出板卡带指示灯，输入有信号，输出有接设备并且有信号时，指示灯长亮； （6） HDCP 兼容：确保有内容保护的媒体能正常显示，如蓝光 DVD，GAME BOX 等； 音频接入功能：VIDEO 信号输入板，VGA 信号输入板带有音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备； （7） EDID支持计算功能：能实时自动计算任意个输出端显示器的EDID信息的交集，合集。当一路输入信号送给多个不同分辨率的显示设备；时，能自动获取当前切换状态的最佳分辨率，并触发信号源更改分辨率（自动模式）；具有HDMI、DVI 输出接口自动获取 EDIO 并解析功能； （8） EDID支持切换功能：可以将任意一路输出显示设备的EDID信息读回，并切换给任何另外一路输出显示设备（手动模式）； （9）具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用18个切换状态； （10）输入输出：所有输入支持均衡调节、电流调节；所有输出支持电流调节、幅度调节；可查询各路输入输出口电流大小；任意输入输出支持隔行（i制）/（p制）相互转换；任意输入输出； （11）支持全高清：与包括 1080p/60 的所有 HDTV分辨率和高达 1920*1200 的 PC 的分辨率兼容； （12）发光按键设计：豪华硅胶按键并带有发光指示功能，当前切换信息能直接通过按键背光获得，操作更便捷； （13）支持协议：支持 3D、HDMI 1.4（部分）、HDCP、与及 DVI 1.0 协议。 （14）支持高色深，以及高达 3.25Gbps 速率； 支持一路 RJ45 网络口一路 RS-232 通讯接口； （15）支持过扫描/欠扫面相互转换；任意输入输出支持 25/30/50/60 帧之间任意转换；支持嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换； （16）支持全无缝输出：所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象； （17）冗余双电源设计：当一个电源模块出现故障后，另一块电源模块立刻接替确保能继续正常工作； （18）工业设计工艺：线路板（PCB）均采用沉金工艺，高抗氧化，焊接强度好；板卡均采用镀金背板连接器连接，确保连接紧固，并对信号影响最小；板卡插槽均采用工业PVC轨道，吸收震动冲击，保护PCB不受金属划伤，确保系统可靠性； （19）高可靠性检测：板卡和母箱均经过AOI光学检测，确保清除所有可能之隐患（可提供设备采购单验证）；板卡和母箱均经过48小时老化测试（可提供老化测试记录）；板卡和母箱均经过安规检测和电磁兼容检测。 证书： 具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书、CCC强制认证，要求生产企业具备国家高新技术企业认证、ISO9001:2008质量管理体系认证。 需提供第三方权威机构检测报告 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 9 |  |  | DVI输入卡 |  | 支持 2 路 DVI 信号输入 ； 支 持 分 辨 率 最 高 支 持 3840X2160p @30Hz 4:4:4 和 1080P@60Hz 4:4:4，且向下兼容。 卡片式结构，即插即用，无需任何设置 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 张 |  |
| 10 |  |  | VGA输入卡 |  | 支持 2 路 VGA 信号输入，2 路立体声音频输入 ； 支持由 VGA 模拟信号，转换成数字高清信号输出； 支持 1920x1200 以下常用分辨率图像信号； 卡片式结构，即插即用，无需任何设置 。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 张 |  |
| 11 |  |  | HDMI输入卡 |  | 支持 2 路 HDMI 信号输出，2 路立体声输入； 支持 7.1 声道 HDMI 信号输入； 支持 HDMI 2.0（部分），支持 3D，支持 4KP@30 /1080P@60 全高清信号； 支持 HDCP（High -bandwidth Digital Content Protection）高 带宽数字内容保护技术； 卡片式结构，即插即用，无需任何设置； 支 持 全 无 缝 输 出 功 能， 多 分 辨 率 可 选， 分 辨 率 最 高 支 持 3840X2160p @30Hz 4:4:4 和1080P@60Hz 4:4:4，且向下兼容。 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 张 |  |
| 12 |  |  | DVI输出卡 |  | 支持 2 路 DVI-D 信号输出，2 路立体声分离输出； 支持立体声输出，3.5 小三芯音频接口； 支持 DV1.0 兼容 HDMI1.4（部分），支持 1080P 全高清信号； 支持从 800*600@60Hz -1080P@60Hz 等多种常用分辨率； 并可选择其中一个分辨率作为本卡输出分辨率（解决部分非标分辨率场合拨码无法设 定准确分辨率问题）； 每路输出可调分辨率、刷新率、以及上下左右的亚像素级偏移； 卡片式结构，即插即用，无需任何设置； 支持全无缝输出功能。 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 张 |  |
| 13 |  |  | HDMI输出卡 |  | 支持 2 路 HDMI 信号输出，2 路立体声分离输出； 支持 7.1 声道 HDMI 信号输出； 支持 HDMI 2.0( 部分 )，支持 3D，支持 4KP@30Hz 全高清信号； 支持 HDCP（High -bandwidth Digital Content Protection）高 带宽数字内容保护技术； 卡片式结构，即插即用，无需任何设置； 支持全无缝输出功能，多分辨率可选，分辨率最高支持 4KP @30Hz 4:4:4 /1080P@60Hz 且向下兼容。 每路输出可调分辨率、刷新率、以及上下左右的亚像素级偏移。 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 张 |  |
| 14 |  |  | VGA输出卡 |  | 支持 2 路ＶＧＡ信号输出，2 路立体声输出； 支持立体声输出，3.5 小三芯音频接口； 支持从 800*600@60Hz -1080P@60Hz 等多种常用分辨率；符合 VESA 标准； 并可选择其中一个分辨率作为本卡输出分辨率（解决部分非标分辨率场合 拨码无法设定准确分辨率问题）； 每路输出可调分辨率以及上下左右的亚像素级偏移； 每路输出支持一路模拟音频分离输出，尤其适合应用于各类远程视频会议 等场合； 具有失锁告警功能，能适时检测本板输入信号是否正常，一旦检测到锁定 异常，能及时触发矩阵控制系统切入预备信号，整个执行动作时间 1 秒以 内，最大限度保障高可靠性会议，尤其视频会议场合（选配功能）； 卡片式结构，即插即用，无需任何设置； 支持全无缝输出功能。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 张 |  |
| (四)、视频会议部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 分会场会议摄像机 |  | 为保证系统稳定性和兼容性摄像机需与视频终端配套，无缝对接（需提供相关机构检测报告或证书证明） 支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； 镜头采用不小于1/2.8" CMOS，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 支持不小于12倍光学变焦； 支持广角镜头，水平视角不小于72°； 视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 持RS422控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制。 支持全中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能； 水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°； 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持根据安装方向自动翻转图像。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持保存不少于255个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。 支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端； 提供产品RoHS证书复印件并加盖有效公章 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 |  |  | 公安分会场高清视频会议终端 |  | 终端需与平阳县公安局MCU实现无缝； 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 为保证政令上传下达，保证系统的兼容性和稳定性，供应商所投的会议终端需与温州市公安局、平阳县公安局高清会议系统多点控制单元MCU互联互通互控，在签订合同前持设备到招标人指定地点进行测试，并由招标人出具测试通过报告，未通过测试则按无效标处理。 会议速率支持128Kbps—8Mbps； 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议； 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 支持1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； 支持H.239标准双流协议; 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps； 需独立提供不少于1路高清DVI、1路VGA、1路标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口。支持视频源扩展接入，DVI输入接口可扩展接入2台高清摄像机，可通过终端遥控器控制切换主流视频源。 提供不少于4路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口； 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕； 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能； 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览； 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能； 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能； 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持线路备份； 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行； 提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS证书复印件。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 3 |  |  | 公安会商系统平台MCU资源占用 |  | 供应商要了解用户方的实际环境，保证新建平台与平阳县公安局会议系统平台平稳对接，且需含有县局MCU一路授权。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 路 |  |
| 4 |  |  | 防汛分会场高清视频会议终端 |  | 支持1080P高清画面和AAC-LD宽频语音,支持双视；支持H.264 SVC技术，内置Wi-Fi模块，支持无线网络连接、无线MIC接入、无线数据共享；支持VGA环回；支持标准H.460和独有SNP防火墙穿越技术； |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 5 |  |  | 防汛会商系统平台资源占用 |  | 供应商要了解用户方的实际环境，保证新建平台与平阳防汛指挥中心会议系统平台平稳对接，且需含有防汛指挥中心MCU一路授权。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 路 |  |
| (五)、机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | UPS主机 |  | 为保证系统稳定、投标主机与蓄电池必须为同一品牌 类模块化设计，三进三出纯在线式高频机 （1）类模块化设计三进三出纯在线式高频机，容量为30KVA （2）温度范围要求：工作温度：0℃～+40℃；储运温度：－25℃～+55℃； （3）相对湿度范围要求：工作相对湿度：≤95%（无凝露） 工作海拔高度：超过1500m时，参照GB/T3859.2降额使用 （4）UPS内部采用PFC模块和INV模块以及配电模块 分别通过快速连接端子和系统电气柜相连把整流逆变模块和配电模块分别通过快速连接端子和系统电气柜相连提供高了系统的可用性及维护性。 （5）具备经济运行模式（ECO）功能 （6）并机共用电池组功能,可实现≥6台UPS直接并联。 （7）支持两路独立的电源接入,提高了系统的可靠性（8）标配维修旁路开关。 （9）LCD+LED的显示方式，LCD 液晶显示面板不小于5英寸：可选中/英文LCD显示。 （10）整流输入电压范围：208VAC~480VAC（三相/线电压）。 （11）输入功率因数：满载时≥0.99。 （12）输入电流谐波：满载时≤3%（13）输出电压失真度：失真度＜6%（100％非线性负载）。 （14）输出功率因数：UPS的输出功率因数≥0.8。 （15）旁路保护电压上限：+15%（可选+10%、+15%、+20%）旁路保护电压下限：-30%(可选-10%、-20%、-30%、-40%)路频率保护范围： 40-70Hz （16）电源效率：经济模式≥98% 正常模式≥93%。 （17）输出电压稳压精度：380×（1±2％）VAC。 （18）输出频率精度：50Hz 士3Hz（可设置±1Hz、±2 Hz、±3 Hz）电池模式：50/60 (1±0.5%) Hz。 （19）输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150% 立即转旁路。 （20）外接电池标称电压: 28、30、32节可选,调整时，除对电池组作必要的物理连接更改外，应只需要通过数字面版的简单设置，不应变更其他硬件，且不能够因上述变更增加硬件费用。减少电池数量后应能保持在100%负载下不减低UPS的带载功率。 （21）可接发电机。 （22）UPS可以通过LCD设定整机充电电流的大小及充电方式，以应对不同的电池。 （23）充电部分需具备过温保护功能，提供国家权威机构相应的证明，并对充电过温保护的技术做出说明。 （24）数字化监控管理：监控模块中具备5英寸显示屏，在一个显示界面上可观测到UPS系统的当前主要技术参数, 在显示屏中必须有操作记录及故障记录等查询栏。可显示记录事件信息及告警信息不少于500条。 （25）短路保护、输出过载保护、风扇故障告警、电池低压保护、输出过欠压保护、防雷保护。 （26）通讯接口: RS232、RS485、Intelligent Slot （智能卡插槽）。 （27）绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ。 （28）IP防护等级：IP20。 （29）投标人所投UPS设备及免维护蓄电池中标后需提供原厂针对本项目的项目授权书原件。 （30）投标人所投UPS设备及免维护蓄电池中标后需提供原厂针对本项目原厂生产证明。 （31）所投UPS厂家在温州市拥有服务机构。 （32）所投UPS设备原厂商在省内拥有备品备件库，并提供相关证明材料。 （33）所投电池中标后需提供原厂针对本项目原厂质保证明原件。 （34）产品的自主研发能力，要求所投UPS的控制部分软件为自主研发，并提供国家颁发的证明文件。 （35）所投设备厂家制造商具备： ISO9001:2008质量管理体系认证证书 ISO14001:2004环境管理体系认证证书 OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书 （36）UPS产品必须提供国内权威的节能认证以及检测报告，蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。 （37）投标同型号产品需入围省政府协议供货，提供近2年内中标通知书,至少2个省。 （38）UPS充电路过温保护电路功能专利 （39）UPS推挽式MOS管驱动电路专利 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 |  |  | 电池柜 |  | 单只可安放32节100AH蓄电池 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 只 |  |
| 3 |  |  | 电池空开 |  | 控制主机和电池的直流空开 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 只 |  |
| 4 |  |  | 蓄电池 |  | 投标蓄电池与主机必须为同一品牌 （1）后备延时时间（满载）: ≥ 2小时 （2）有效容量: 开始使用100%,使用1～2年90%,使用4年后70~80%。 （3）自放电速率: 25℃存放12个月，容量>60%。 （4）深充深放循环次数: 100%，≥180次 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 只 |  |
| 2、机房静电地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 静电地板 |  | 无边板06/07 每片承载320kg(包含地面找平、装修、支撑架及周边辅材) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ㎡ |  |
| 3、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 标准机柜 |  |  |  | 600*600*2000 |  | 2 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 2 |  |  | 标准机柜 |  |  |  | 服务器用标准机柜600*1000*2000 |  | 2 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 3 |  |  | 电源控制柜 |  |  |  | 600*400*1600 |  | 1 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 4 |  |  | 电源总线 |  |  |  | 从机房至总配电房取电电缆 |  | 1 |  |  |  |  |  | 批 |  |
| (六)、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 系统集成 |  |  |  | 投标供应商应根据现场实际情况提供综合布线的方案设计，投标方案中应该包含整个指挥中心布线所需要的所有线缆和辅材、设备安装、系统调试，相关费用包含在投标总价中。 |  | 1 |  |  |  |  |  | 批 |  |
| 三、监控平台及存储设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合应用管理平台（软件） |  |  | 1.平台需采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，保证不易受到黑客、病毒的攻击和入侵； 2.支持监视画面参数调节,并支持画面视频增强(调节去雾、锐化、去偏色及夜增强)； 3.支持电子放大功能，并可支持放大区域任意拖拽； 4.支持通道名称、通道首字母模糊查询通道信息，快速定位通道； 5.支持视频锁定，高权限用户锁定视频后，低权限用户无法查看； 6.码流智能切换，支持电脑资源不足时，实时视频流自动切换到辅码流，保证用户其他业务不受影响； 7.支持相关联的枪机、球机联动，枪机覆盖全景，球机可以联动查看细节； 8.可通过车牌号码、车牌颜色等作为条件，对可疑车辆进行实时布控； 9.支持录像锁定及解锁：对于重要录像进行锁定，锁定的录像不会被循环覆盖，也支持地图上选中设备进行批量录像锁定； 10.通过选择电视墙方案，并将视频通道与电视墙绑定，实现视频上墙的功能，支持快速、无间隙切换视频源上墙； 11.提供布控移动侦测、布控信号量、布控遮挡、遮盖敏感区域、推送警情、周界防范、过滤告警信息，告警时可以查看相应的处置预案、处理告警信息、记录告警日志、确认告警； 12.支持与运维系统对接实现全网运维，在共享平台中的设备树、及电子地图上可以对设备进行即时报修； 需提供证明文件或检测报告复印件并加盖有效公章； |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 2 | 数据库服务器 |  |  | 采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击；2U¦Xeon E5-2609v4 1.7G 20M 8C*2¦8G DDR4 2133 ECC REG 内存*2¦1T 3.5吋 6Gb SAS硬盘*3（前置）¦RAID5¦H730p 2G 缓存RAID卡*1¦RAID卡电池套件*1¦千兆4口高端RJ45网卡*1¦495W双电源模块¦导轨； 硬件支持5亿条数据存储； |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 3 | 智能运维平台系统 |  |  | 1.可满足1000路视频质量诊断； 2.支持守护进程，确保应用服务可在意外情形下快速恢复； 3.支持大数据量冲击时采取智能策略，丢弃部分重复、非关键性报警，抑制报警数量； 4.支持视频完好率系统自动诊断自动发布初检结果，人工确认并录入终检发布； 5.支持对受监控平台进行运行状况检测支持重复检测； 6.支持按照检测项分类统计以及异常设备详情查看； 7.支持维修工单、录像管理、通道状态、实时报警等功能模块快捷入口； 8.支持对通道的六个指标通道在线率、通道完好率、视频质量达标率、录像完整率、经纬度达标率自定义配置分值，通过分值比率计算出平台以及各个组织的综合得分来判定平台的运行情况； 9.支持多级图层加载配置，支持各类图片上传加载为电子地图； 10.支持获取前端设备的录像计划，根据录像计划检测录像是否完整 ，录像丢失时自动产生报警并显示录像丢失时间段； 11.支持卡口设备的车检器、线圈、机箱温度、机箱湿度、后备电池电压、闪光灯、曝光灯状态信息显示； 12.支持私有协议设备或者第三方设备硬盘状态检测，显示单盘、RAID盘状态、容量、电源状态、主备状态、网口状态等相关信息； 13.支持通道的实时视频和诊断时刻录像同时播放，支持将通道状态添加到诊断白名单、故障确认、创建报修单据和确认误报功能； 14.支持对通道、设备历史在离线状态查询，并能以统计报表形式展示； 15.支持对通道、设备在线状态检测，每天定时按组织生成在线率报表； 16.支持自定义巡检配置模板配置，可按巡检设备在线状态、硬盘状态、录像状态、远程通道状态、ping操作、系统配置、最早录像时间、远程通道等制定模板； 17.支持对通道离线、组织在线率、平台服务离线等配置报警预案,各种报警类型的短信、邮件联动； 18.支持一键配置诊断，将系统中所有通道自动配置到诊断预案中； 19.支持维修单据二次派单操作，将单据分发至其他相关用户； 20.支持进行任务指标数据的录入操作,支持区域的权限划分，只有该区域的用户以及上级用户可以对本区域的建设任务进行编辑，非该区域用户只有看的权限,支持对各个区域指标完成率信息查看； 21.支持根据所录入的设备安装时间以及质保时间计算超期服役时间，可对超期服役的点位信息进行统计查看； 22.设备报修统计中设备故障次数统计、设备维修及时率统计、设备维修日报表、设备维修汇总统计、设备故障分类统计、设备维修清单、点位维修情况的统计、按级别统计维修信息数据统计和查看，支持导出EXCEL、PDF、WORD,打印预览,Flash、Applet打印方式,支持PNG,BMP,JPG图片格式导出； |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 5 | 视频存储储服务器 |  |  | 1.采用4U 24盘位专业存储设备； 2.具有5个千兆RJ45网络接口，支持扩展4个千兆RJ45网络接口，或支持扩展2个万兆光口； 3.采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 4.支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发； 5.支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展； 6.支持RAID误操作恢复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性； 7.当其中一组Raid损坏时，该Raid组上的前端通道可平均分配到其他Raid组中，实现负载均衡； 8.支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps； 9.支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放； 10.自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间； 11.支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 12.针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案； 13.完全标准化设备，兼容各类软件平台。其中一套用于图片存储。 需提供证明文件或检测报告复印件并加盖公章； |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 7 | 企业级硬盘 |  |  | 4000G；7200RPM；128M；SATA |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  | 块 |  |
| 四、高空瞭望系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高倍高清球机（含配件） |  |  | 1. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2. 内置镜头支持50倍光学变倍，镜头内置光圈不小于F0.9； 3. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4. 视频编码方式支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG；并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile； 5. 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，分辨率设置为1920×1080，帧率设置为60帧、码率设置为1Mbps、RJ45输出时，分辨力不小于1100TVL； 6. 支持样机在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离； 7. 支持巡航场景自适应功能，在巡航过程中，在当前场景无违法取证动作、且持续时间达到预设值时，将自动切换下一个巡航场景，持续时间可设置为15-600s； 8. 支持水平手控速度最大为730°/S，云台定位精度为±0.1°； 9. 支持宽动态不低于106dB，且综合得分138分； 10. 设备垂直旋转范围应达到 -50°~90°； 11. 支持五码流，同时输出4路1920*1080和2路704*576视频图像； 12. 支持撞击报警功能，即球机收到剧烈打击时给出语音及文字报警提示并弹出监视画面； 13. 具有音频异常侦测功能，启动声强突变之后，可检测到异常音频，触发后联动聚焦、报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等报警触发方式，并可设置检测的灵敏度及突变阈值； 14. 支持噪声过滤设置，并有麦克风音量和扬声器音量设置选项； 15. 支持手动或自动启动雨刷功能,当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不要雨水后自动停止； 16. 支持除雾功能； 17. 支持对设定区域的运动目标进行自动跟踪，并可手动切换跟踪目标； 18. 支持输入样机离地高度，测出图像中心地面与样机安装位置之间的距离； 19. 支持512条巡航路径，每条巡航可以添加32个预置点； 20. 设备应不少于2048个预置位； 21. 支持512条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟； 22. 支持一键巡航功能；支持一键守望功能，当球机静止时间达到预设值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能； 23. 设备应支持支持断线自动重连； 24. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大为256GB 25. 信噪比支持不小于62dB； 26. 在网络直接环境下，只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为30fps、码率2M时，网络延时≤90 ms； 27. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃； 28. 设备泄露电流不大于0.1mA，支持IP67，TVS 8KV防雷、防浪涌、防突波。 需提供证明文件或检测报告复印件并加盖公章； |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |
| 2 | 固定支架 |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 根 |  |
| 五、人脸识别系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万人脸识别枪机（含配件） |  |  | 1.摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"； 2.镜头支持自动变焦、自动调节光圈及ABF按键一键聚焦功能； 3.在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 4.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx； 5.支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 6.支持五码流技术，五码流可同时输出1920x1080@60fps； 7.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 8.信噪比不小于65dB，宽动态不小于115dB； 9.照度适应范围不小于130dB； 10.亮度（灰度）鉴别等级试验》11级； 11.支持通过客户端软件对画面中30个人脸进行检测和抓拍； 12.支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片； 13.支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置； 14.支持在30%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面； 15.具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V电源反送接口、1个内置麦克风、1个SD卡槽、1个RS485接口、1个RS232接口、1个RESET按键、1个ABF按键； 16.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 17.支持AC24V/DC12V/POE供电，电源电压在AC24V±45%或DC8V~50V范围内变化时设备可以正常工作； 需提供证明文件或检测报告复印件并加盖公章； |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 套 |
| 2 | 人脸比对系统接入 |  |  | 与公安局现有人脸识别系统无缝对接及含前端接入授权 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 路 |
| 3 | 安装支架 |  |  | 根据现场环境定制 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 套 |
| 六、报警柱系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警柱 |  |  | 1.支持嵌入式linux操作系统，稳定可靠 2.支持130W像素高清摄像头 3.支持针孔摄像头，更高等级防护 4.支持数字降噪，宽动态，强光抑制 5.支持自动弱光补偿，补光距离不低于0.5米 6.支持通道名称或者网点名称叠加在视频上 7.支持全双工，双向对讲 8.支持全指向麦克风 9.支持内置优质喇叭 10.支持回声抑制和数字降噪 11.支持2路报警输入，支持2路报警输出 12.支持电控开锁 13.支持1路485接口 14.支持单机械按键操作，带背光 15.支持刷卡，可实现刷卡巡更和刷卡巡检 16.支持1个警灯，夜间常亮，支持报警闪烁提醒 17.可选配1个警号，配合警灯发出报警声 18.采用4路 10M/100M和 1路 10M/100M/1000M自适应以太网口，1路 10M/100M/1000M光纤口 19.可选配3G/4G无线传输方式 20.采用2mm高强度SPCC冷轧钢板 21.支持地垫式安装 22.支持IK10防暴等级，支持IP65防水防尘 23.支持防拆 支持防撬锁 支持防潮 支持防雷 24.采用AC 176V~264V@47Hz~63Hz 25.支持温度范围在-30℃~+60℃，湿度范围在10%~95%的环境下工作 26.支持音视频对讲 27.支持联动报警柱周边监控 28.支持网络音频广播 29.支持报警柱周边监视监听 30.支持报警柱周边录像抓拍 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 套 |  |
| 七、路口监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 星光级高清球机（含配件） |  |  | 1.摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 3.支持GPS定位功能，精确显示球机经纬度信息； 4.支持G-sensor功能，实时显示球机方位指向信息； 5.30倍光学变倍，16倍数字变倍； 6.信噪比达到55Db； 7.支持隐私遮挡，最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面； 8.宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现； 9.支持24V±25%宽电压输入； 10.室外球达到IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 11.支持单场景跟踪、多场景跟踪、全景跟踪三种跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式； 12.支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤； 13.创新的跟踪算法，自动锁定目标，并自动调整云台焦距，以获得最佳监控图像； 14.全景云台，独特的全景算法，采用全景图像无缝拼接技术； 15.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 16.设备应不少于2048个预置位； 17.支持512条巡航路径，每条巡航可以添加32个预置点； 需具有公安部型式检验报告证明； |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 套 |  |
| 2 | 星光级高清枪机(含泛卡口功能) |  |  | 1.摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"； 2.镜头支持自动变焦、自动调节光圈及ABF按键一键聚焦功能； 3.在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 4.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx； 5.支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 6.支持五码流技术，五码流可同时输出1920x1080@60fps； 7.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 8.信噪比不小于65dB，宽动态不小于115dB； 9.亮度（灰度）鉴别等级试验》11级； 10.支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片； 11.支持焦距自动归为功能，当焦距位置发生变化时，可自动调节焦距到预设位置； 12.支持在30%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面； 13.具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V电源反送接口、1个内置麦克风、1个SD卡槽、1个RS485接口、1个RS232接口、1个RESET按键、1个ABF按键； 14.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 15.支持AC24V/DC12V/POE供电，电源电压在AC24V±45%或DC8V~50V范围内变化时设备可以正常工作； 需具有公安部型式检验报告证明 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  | 套 |  |
| 3 | 高清枪机（含配件） |  |  | 1.200W，1/1.8英寸CMOS传感器； 2.最大分辨率1920x1080； 3.在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL； 4.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx； 5.支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 6.支持五码流技术，主码流最大1920x1080@50fps，辅码流1最大704x576 @ 50fps，辅码流2最大1920x1080@50fps，辅码流3最大704x576 @ 50fps，辅码流4最大1920x1080@50fps； 7.支持GPS/北斗点位功能； 8.支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 9.图像传输延时≤80ms； 10.设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%； 11.支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2； 12.灰度等级不小于11级； 13.信噪比不小于58dB； 14.需具不小于105.9dB宽动态，宽动态能力综合评价得分不小于80分； 15.支持在21%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面； 16.具备区域入侵、拌线入侵、物体遗留/移除、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、进入/离开区域等智能行为分析功能； 17.具有场景自适应、感兴趣区域、SVC、电子防抖、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、用户登录锁定、用户管理、配置保存等功能； 18.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 19.支持IP67防护等级； 20.具有2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口； 21.具有1个RJ-45 网络接口、1个CVBS接口、1个 RS232接口、1个 RS485接口、1个硬件恢复按钮、1个ABF按钮； 22.支持128G SD卡； 23.支持AC24V供电，电源电压在AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作； 需具有公安部型式检验报告证明 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 套 |  |
| 4 | 补光灯（含支架） |  |  | 1.数字式照度传感器； 2.支持多级环境亮度可选； 3.支持频闪亮度等级30级可调； 4.在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑的照度不得超过401x； 5.支持通过摄像机远程控制亮度等级； 6.支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭； 7.支持通过RS485控制频率、亮度等； 8.支持远程显示补光灯状态； 9.支持相机同步信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 10.可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调。； 11.工作功率<40W，工作温度-40~+80摄氏度； 12.IP67； 具有公安部型式检验报告证明 |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  | 套 |  |
| 5 | 支架 |  |  | 根据现场环境定制，能够依托现场建筑体安装。（支架需镀锌、防锈处理） |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |
| 6 | 杆件及基础 |  |  | 立杆、基础符合DB33/T 502—2004，一般高6米挑1-3米，特殊环境可根据现场实际定制。立杆、支架金属表面需镀锌、做防锈处理。 |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  | 根 |  |
| 7 | 杆件及基础 |  |  | 根据现场实际定制高4米挑1-3米，立杆、支架金属表面需镀锌、做防锈处理。 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 根 |  |
| 8 | 前端智能管理单元（含套定制化抱箍） |  |  | 1.专业定制网络箱，采用304不锈钢，至少5年内不得出现明显的锈蚀或老化现象；机箱内部结构按照上面所列设备的规格进行定制，提供定制的光纤盘位、电源防护设备位、隔热、散热、防护良好，布局合理、模块化清晰，提供标准的固定导轨,完工后出线口用防火泥封堵，进线电源线≥3*1.5MM，机箱底部开网状散热口；机箱防护等级不低于IP54，机箱正面警徽、民安工程、网络箱编号的颜色鲜艳、清晰，保证5年内雨淋、日晒不脱落、不会明显褪色。 2、含空气开关、防浪涌保护器（不小于40KA），防浪涌保护器的残压比较大时必须再增加一级浪涌吸收保护电路或设备，以保证后级设备的安全；配备一个以上插座，便于调试人员临时取电；一路AC220V输入，最大电流20A，两路摄像机专用具备远程控制的AC220V输出，两路补光灯专用具备万年历时控与远程调光的AC220V输出，每路最大电流5A；两路DC12V输出，总的电流不少于2A,其中一路带延时功能，延时不少于16ms； 3、内置远程管理模块：一路门禁报警输入、一个RS-232、一个RS-485透传接口、一路10M-100M自适应可选电口；在网络正常的情况下，可以在断电的情况下向中心发送掉电告警信息；支持工作状态监测，实时发送每一路电流、电压、门开关状态等状态至相关平台；当设备内电压、电流等数据超出设定范围时，具有报警功能，报警包上传到中心服务器； 4、设备具有直接接入网络功能，可单独设置IP，并可通过IE浏览器或客户端软件登录管理设备；可以通过IE浏览器或客户端远程修改配置各项参数；设备能够通过网络对其进行远程软件升级； 5、所有设备能在-20～60℃环境温度下长时间稳定工作； 6、通过公安部三所产品检测，并出具检测报告 |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  | 根 |  |
| 9 | 路口管道施工 |  |  | 路口管道开挖、敷设、回填等 |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  | 处 |  |
| 10 | 辅材 |  |  | 电源线、网线、保护管等 |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  | 套 |  |
| 八、应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP音柱 |  |  | 具有实现网络实时广播功能；能与广播系统平台无缝对接； 支持IP地址复位，与服务器通过网络连接上后，可以实现网络配置参数； 具有过热、过压及过载保护措施，具有防雨、防潮功能。防雷能力：10KA；输出功率：≥30W；网络延时：≤50ms待机功率：1W；频率响应：20Hz～20kHz；信噪比：≥70dB；总谐波失真：≤10%；采样率：8kHz～48kHz；音频位率：8kbps～320kbps自适应；传输速率：10/100Mbps；支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；网络接口：标准RJ45 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 个 |  |
| 2 | IP话筒 |  |  | 专业电容麦克风套装；阻抗≤100Ω(at 1KHz)；灵敏度-36dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)；指向性：心型；最大声压级 ≥140dB(THD≤1.0% at 1kHz)；频率响应 20Hz-20kHz；信噪比 84dB（at 1kHz 1Pa)；3.5mm插头。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |
| 3 | 广播系统平台软件 |  |  | 广播系统平台包含广播、监控模块、GIS模块，最少支持1000个用户同时在线。与监控系统可使用DB33-2011或GB/T28181-2011的方式对接,并在系统内可统一调度及使用。具备用户鉴权认证、防攻击、防篡改机制；广播信息通过认证、加密传输；针对各类突发公共事件，具备应急功能； 广播子系统：包括节目转播、文字转语音功能、MP3播放功能、麦克风喊话功能。至少支持按五级区域划分片区进行语音广播。至少支持按五级区域分配操作员； 采编审核子系统：采编审核平台，具有播出内容的编辑、审核功能； 权限管理子系统：支持按职能不同将操作员（或管理员）进行分组；支持按不同的组别分配不同的权限 查询统计子系统：可以支持各级权限的查询功能，支持详细用户操作步骤查询，支持操作类型和操作结果筛选。 系统接口：标准化的接口，可以和主流厂家平顺对接； 视频系统联调：可以和广播监控系统联调； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |
| 九、系统建设施工及光缆链路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控平台接入 |  |  | 供应商机房到公安局机房必须为万兆通信链路（万兆接口光模块），投标方事先要了解网络架构，提供符合条件的接入方式。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |
| 2 | 施工费 |  |  | 包括设备安装、立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、修补、回填、废土清运等工作及材料，设备调测，辅材、附件、工具、人工、验收等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |
| 3 | 网络设备 |  |  | 包括光网设备、交换机、网线等系统建设所需的网络设备及配件。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |
| 4 | 光缆专网链路 |  |  | 本项目全程采用光纤传输，根据实际情况可选择裸光纤组网或者GPON组网方式，各网络提供商要保证所有网络设备专网专用；网络线路费用含5年总费用。 |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  | 条 |  |
| 5 | 系统维护服务 |  |  | 含5年的系统软硬件维护、设备清洁等工作。 |  |  |  |  |  |  |  | 191 |  |  | 点 |  |

三）、整体系统性能

本次滨海园区智慧安防项目是综合性项目，是平阳县智慧安防体系建设的重要组成部分，各系统需考虑与现有平台系统对接。

▲本次建设的基础警务系统必须能够与平阳县公安局现有系统实现无缝对接。平台接入和系统兼容遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决；

▲本次建设的前端监控点位必须能够与平阳县公安局视频监控专网实现无缝对接。平台接入和系统兼容遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决；

▲本次建设的人脸识别系统必须能够与平阳县公安局视频监控专网现有人脸识别系统实现无缝对接。平台接入和系统兼容遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决；

▲本次建设的视频会议系统必须能够与平阳县公安局现有视频会议系统实现无缝对接。平台接入和系统兼容遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决；

▲本次建设的视频会议系统必须能够与平阳县水利局防汛视频会议系统实现无缝对接。平台接入和系统兼容遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决；

四）、其他要求

1、招标文件技术部分提供的清单作为供应商投标报价的共同基础，在投标时不得变更设备、材料数量。

线缆、管线及安装附件（含固定基础）不论招标文件中是否明确数量，在项目实施过程中，均不再进行调整。本次招标采用设计与施工一体化招标，设计费须包含在投标总价中。招标文件提供的工程量清单可能与实际情况不符，供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

项目施工过程中由于实际工程量项目和数量的增减，按中标供应商投标时该项目的单价执行。如在实施过程中，由于设备需变更的，则需双方协商（通过询价等方式确定设备价格）。

2、供应商在投标文件中应明确所选用材料、设备的品牌、厂家以及质量等级。

3、供应商所提供的监控系统、后端存储系统必须取得公安部检测报告；中标供应商需在签合同前提供货物出厂合格证明，原装正品证明（原厂商出具的质保函原件，加盖制造商公章），如果供应商不能提供以上证明及质保函，则采购人有权拒签合同，并按招标文件规定对供应商予以处罚。

- 4、本项目总价包干。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，供应商需对整体方案的可行性负责，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。本项目总价包干，所需线缆管线均需包干计入投标价。（设备用电电费由采购人自行支付，相关手续及电表等设备由中标供应商负责。）

5、供应商须自行勘查现场，并按采购人要求进行供货、施工等，本项目涉及的辅材、装修材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式进行发包，供应商自行承担报价风险。

6、供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

7、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

8、项目监理

安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。

- 三、商务条款

1、质保期

1.1、▲质量保证期至少5年，质保期从完工验收合格之日起算。（设备技术参数中有明确的除外）。

1.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

▲1）履约保证金（银行转账或保函等非现金形式）中标供应商在签订合同前递交，金额为合同总价5％。项目完工验收后给予退还。

2）合同签订后，按项目实施进度每半年支付完工部分的75%；项目整体完工验收后支付到实际结算总价款的80%。剩余20%分5年支付，完工验收后每年支付4%。（光纤费用按点位实际投入使用的时间按实际每年结算）

3）完工期：供应商提供最短完工期（接到采购人工作启动书后，首批、指挥中心及已完工道路的监控点位建设最长不得超过150日历天，其余位于还未完工道路的监控点位建设将根据道路建设情况于第二批进行安装。）；交货施工地点：按采购人指定地点交货施工。

4、 随机资料：

每个产品附中文用户使用手册1份，维保卡。

5、 培训

1）中标供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

2）中标供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。

3)旨在提供更好的其他方式培训。

6、 安装调试

1)安装地点：按采购单位要求。

2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3)安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

- 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1.提供完整成套的货物

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目总价包干，项目安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价及投标依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

7、本项目采购预算（最高限价）为630万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。▲

8、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

▲9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

10、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

11、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

13、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2018年3月6日 　下午14：30到平阳县公共资源交易中心账户；若某供应商投标报价超出该采购预算，则该供应商按无效投标处理。▲

▲14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http:// www.pyztb.com /），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二（一））

2）投标产品数量、价格表（附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四、一）；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

7）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；

8) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

10）2015年以来的投标供应商同类项目的业绩情况（需提供合同或验收证明）（复印件加盖公章）（附件八）；

11）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件九）

12）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

13）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购人最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

- 14) 优惠条件

供应商承诺给予用户的其他优惠条件，包括技术培训、售后服务、质量保证期等；

15）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等

16）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

- 2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）

- 1）供应商的《营业执照》原件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）；

- 2）法定代表人授权书原件；

3）供应商具备的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书原件（适用建市【2014】159号文件资质标准）或建筑智能化工程设计与施工贰级及以上资质证书原件或具备公路交通工程专业承包二级及以上资质（公路机电工程分项）原件；同时具备的安全生产许可证原件。

- 4）供应商项目负责人具备机电安装工程专业注册建造师二级及以上原件（具备有效的安全生产考核合格证书B类证书）。

- 5）供应商须为在平阳县具有光纤网络接入资源的单位的证明资料。（供应商为运营商的提供营业执照即可，其他单位需提供相关证明资料）。

- 6）联合体协议书（如为联合体，则需提供）。

- 7）供应商认为需要的其他原件资料。

- ▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标货物数量、价格（附件二（二））。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 招标代理服务费

- 其他费用

▲本项目总价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

5.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

5.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

6、投标保证金

6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给予平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4)弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本一份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料及证书原件部分均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料及证书原件”、 “开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。▲

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金不予退还。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在资格审核资料及证书原件部分的投标文件也有效）、供应商有效身份证件（原件）；由评标委员会确认投标资格。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

- 六、开标和评标

1.1、开启资格审核资料及证书原件部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供供应商有效营业执照原件的；

2）未按规定提供投标保证金的；

3）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的；

4）供应商未提供具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书原件的（（适用建市【2014】159号文件资质标准）或建筑智能化工程设计与施工贰级及以上资质原件的或或具备公路交通工程专业承包二级及以上资质（公路机电工程分项）原件的。具有其中一个即可）；同时未提供具备安全生产许可证原件的。

5）供应商未提供项目负责人具备机电安装工程专业注册建造师二级及以上证书原件的（具备有效的安全生产考核合格证书B类证书）。

6）供应商未提供供应商须为在平阳县具有光纤网络接入资源的单位的证明资料的。（供应商为运营商的提供营业执照即可，其他单位需提供相关证明资料）。

7）联合体投标未提供联合体协议的。

8）评标现场经查询：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商。

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等资格审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、证书资料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；供应商付款方式、完工期出现负偏差的；

3）投标函、法人授权委托书、开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章；无法定代表人（授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术要求或达不到招标文件参考品牌型号的产品主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
       （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
       （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
       （5）不同供应商的投标文件相互混装；
       （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标实质性内容。

4、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、技术和商务评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5.招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文件计取)货物类收费），招标代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号： 11004847888501

5.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，其投标保证金将不予退还。

第四部分   合同格式（供参考）

编号  ：

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

## 第一节  合同协议书

建设的          所需的             进行公开招标，并委托杭州华旗招标代理有限公司负责组织实施（招标编号：     ），经评标委员会评定并由采购人决标             为中标供应商。采购人（下称采购人）、中标供应商（下称中标供应商）经协商一致，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

合同文件组成及解释顺序：

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.合同价款

3.1 本合同价款总额为人民币           元（大写                 ）。

本合同工程为交钥匙工程，本合同价款包括运杂费、保险费、进口关税（如有）、增值税、海关费用（如有）、检验检疫费用（如有）、材料损耗费、采购保管费、安装费、调试费、检验费、培训费、维修保养费用、利润、税金、风险和用户移交使用前产生的相关费用等直至设备试运行并经当地质量技术监督部门验收合格后交付建设单位一切费用。

3.2中标供应商无条件授受采购人具有无条件变更采购数量的权利，如采购人要求调整设备规格型号、具体配置标准或数量的，双方按中标供应商在2017年    月    日中的投标报价按实结算，投标报价清单中没有相应规格型号的，双方另行协商。

4.付款方式：

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

5.交货时间及交货地点

本合同设备的交货时间：             ；交货地点             。

6.合同的生效

本合同经双方签字、加盖公章并在采购人收到中标供应商提供的履约保证金后生效。

（正文完）

采购人：                                      中标供应商：

法定代表人：                                法定代表人：

代表人：                                    代表人：

地址：                                      地址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

年   月   日                                  年   月    日

签订地点：

## 第二节  合同一般条款

#### 定义

- １.１“合同”系指采购人和中标供应商（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

- １.２“合同价格”系指根据合同规定，在中标供应商全面正确地履行合同义务时应支付给中标供应商的款项。

- １.３“货物”系指中标供应商按合同要求，须向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

- １.４“服务”系指合同规定中标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

- １.５“采购人”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

- １.６“中标供应商”系指中标后提供合同货物和服务的供货商或制造商。

- １.７“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

- １.８“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

#### 适用范围

- ２.１ 本合同一般条款适用于不被合同其他部分规定所取代的范围。

#### 技术规格和标准

- ３.１ 本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家或国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

#### 专利权

- ４.１ 中标供应商须保障采购人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

#### 包装

- ５.１ 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于海运或空运和陆上运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。中标供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任或费用。

- ５.２ 每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书。

#### 运输标记

- ６.１ 中标供应商应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的印刷字体标明以下各项：

- （１）收货人

- （２）合同号

- （３）发货标记

- （４）收货人编号

- （５）目的地

- （６）货物的名称、品目号、箱号

- （７）毛重/净重（公斤）

- （８）尺寸（长×宽×高，以厘米计）

- ６.２ 凡重达两吨或两吨以上的包装，中标供应商应在每件包装箱的两侧，以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的贸易标志，以方便装卸和搬运。

#### 交货方式及装运条件

- ７.１ 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

- （１）现场交货：中标供应商负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由中标供应商承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

- （２）工厂交货：由中标供应商负责办理运输事宜。运输费由采购人承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

- （３）采购人自提货物：由采购人在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

- ７.２ 中标供应商应在合同规定的交货期前３０日历日以电报、传真或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知采购人。同时中标供应商应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知采购人。

- ７.３ 在现场交货和工厂交货条件下，中标供应商装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，中标供应商应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

#### 装运通知

- ８.１ 在现场交货和工厂交货条件下的货物，中标供应商应在货物装车（船）完成２４小时之内，以电报、传真或电传通知采购人合同号、货名、数量、毛量、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。若货物中有易燃品或危险品，中标供应商也须将详细情况通知采购人。

- ８.２ 如因中标供应商延误将上述内容用电报、传真或电传通知采购人，由此引起的一切损失应由中标供应商负担。

#### 保险

- ９.１如果货物是按现场交货方式报价的，由中标供应商办理货物运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括中标供应商承诺装运的货物；如果货物是按工厂交货、或采购人自提货物方式交货的，其保险由采购人办理，亦可委托中标供应商代为办理。

#### 付款方式与条件

- １０.１ 除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

- （１）信汇付款;

- （２）电汇付款；

- （３）汇票付款。

- １０.２ 合同生效后，采购人按合同特殊条款规定的比例，分期向中标供应商支付予付款或定金，货物交货后支付款，验收后支付款，质量保证期后支付款。

- １０.３ 中标供应商应书面向采购人提出付款要求，并附上对已递交货物和已履行的服务的发票和合同特殊条款规定的单证，以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

#### 技术资料

- １１.１ 除招标文件的技术规范中另有规定外，中标供应商应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后４５日历日内寄送到采购人，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或寄送丢失，中标供应商应在收到采购人通知后立即免费另寄。

- １１.２ 采购人应另备上述一套完整的资料随包装好的每批货物一起发运。

#### 价格

- １２.１ 除非合同中另有规定，中标供应商为其所供货物和服务而要求采购人支付的金额应与其投标报价一致。

#### 质量保证

- １３.１ 中标供应商应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。中标供应商应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，中标供应商应在收到采购人通知后30日历日内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失按本合同一般条款15条、21条规定索赔及追究中标供应商的违约责任。

- １３.２ 除非合同特殊条款中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

#### 检验

- １４.１ 中标供应商应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物的符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交采购人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

- １４.２ 货物运抵目的地或现场后，采购人或采购人会同法定质量监督检验部门按合同文件规定的验收规则对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量或重量进行检验，并出具检验证书。如果检验发现质量、数量或规格与合同规定有不符合时，除应由保险公司或承运人负责者外采购人将有权在货物到达卸货后规定时间内，凭法定质量监督检验部门出具的检验证书拒收货物对造成的损失按本合同一般条款15条、21条规定索赔及追究中标供应商的违约责任。

- １４.３ 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购人应申请法定质量监督部门检验，并有权根据其检验证书及质量保证条款按本合同一般条款15条、21条规定索赔及追究中标供应商的违约责任。

#### 索赔

- １５.１ 中标供应商对货物与合同要求不符负有责任，并且采购人已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，中标供应商应按采购人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （１）中标供应商同意采购人拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给采购人，中标供应商负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （２）根据货物的疵劣和受损程度以及采购人遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- （３）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，中标供应商承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切直接费用。同时中标供应商应相应延长被更换货物的质量保证期。

- １５.２如果采购人提出索赔通知后３０日历日内中标供应商未能予以答复，该索赔应视为已被中标供应商接受。若中标供应商未能在采购人提出索赔通知的３０日历日内或采购人同意的更长一些的时间内，按采购人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，采购人将从未付的合同价款中或中标供应商提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时按本合同一般条款21条规定追究中标供应商的违约责任或解除合同。

- １５.３如果采购人未能按照合同规定履行付款义务时，在延付期内应按国家规定的同档贷款利率计算中标供应商的利息损失并给予赔偿。如果中标供应商还有附加损失，将保留进一步要求赔偿的权利。

#### 延期交货与核定损失额

- １６.１ 如果中标供应商未能按合同规定的时间按期交货和提供服务（本合同第１７款规定的不可抗力除外），在中标供应商同意支付核定损失额的条件下，采购人将同意延长交货期。核定损失额的支付将由未付的合同货款中或履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交７日历日，按迟交货物金额的０.５％，不满７日历日按７日历日计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的５％。如果中标供应商在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，采购人有权因中标供应商违约终止合同，而中标供应商仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

#### 不可抗力

- １７.１ 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

- １７.２ 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后１４日历日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续１２０日历日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

#### 税费

- １８.１根据现行税法，国家或地方政府向采购人征收的与履行本合同有关的一切税费由采购人支付。

- １８.２根据现行税法国家或地方政府向中标供应商征收的与履行本合同有关的一切税费由中标供应商支付。

#### 履约保证金

- １９.１履约保证金中标供应商在签订合同前递交，金额为合同总价10％。

- １９.２ 中标供应商提供的履约保证金按规定以银行转帐（或银行保函）的形式提供，与此有关的费用由中标供应商负担。

- １９.３ 如果中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金取得补偿。

#### 争议的解决

- 在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择诉讼的途径解决。

#### 违约终止合同

- ２１.１ 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出的违约通知后３０日历日内（或经采购人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向中标供应商发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

- （１）如果中标供应商未能在合同规定的期限内或采购人准许的任何延期内交付部分或全部货物。

- （２）中标供应商未能履行合同项下的任何其它义务。

- ２１.２ 一旦采购人根据第２１.１款终止部分或全部合同，采购人可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。中标供应商应承担采购人购买类似货物的额外费用。但是，中标供应商应继续履行合同中未终止的部分。

#### 破产终止合同

- ２２.１ 当中标供应商破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面通知中标供应商终止合同，该终止合同以不损害或影响采购人已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

#### 变更指示

- ２３.１ 采购人可以随时向中标供应商发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

- （１）合同项下需为采购人特殊制造的货物的图纸，设计或规格；

- （２）装运方式和包装方式；

- （３）交货地点；

- （４）中标供应商须提供的服务。

- ２３.２ 若上述变更导致了中标供应商履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。中标供应商必须在接到采购人的变更指示后10日历日内根据本款提出调整的实施意见。

#### 合同修改

- ２４.１ 欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

#### 转让与分包

- ２５.１ 除采购人事先同意外，中标供应商不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- ２５.２ 中标供应商应书面通知采购人本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除中标供应商承担的本合同项下的任何责任或义务。

#### 适用法律

- ２６.１ 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

#### 主导语言与计量单位

- ２７.１ 合同书写应用中文，合同正本两份，买卖双方各执一份。买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

- ２７.２ 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 通知

- ２８.１ 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

#### 合同文件及资料的使用

- ２９.１ 除了中标供应商为执行合同所雇人员外，在未经采购人同意的情况下，中标供应商不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或采购人为上述内容向中标供应商提供的资料透露给任何人。中标供应商须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

- ２９.２ 除非执行合同需要，在事先未得到采购人同意的情况下，中标供应商不得使用第２９.１款中所列的任何文件和资料。

- ２９.３ 除合同本身以外，２９.１款列明的所有资料始终为采购人的财产，若采购人要求，中标供应商应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还采购人。

#### 合同生效及其他

- ３０.１ 除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章并在采购人收到中标供应商的履约保证金后，即开始生效。

- ３０.２ 中标供应商须按技术规格中的规定，向采购人提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

第五部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

平阳县滩涂围垦开发建设有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 平阳县新兴产业园智慧安防项目 | 大写： 小写： |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（二）

投标产品数量、价格表

- （价格单位：元人民币）

| 平阳县新兴产业园智慧安防项目 | 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（三）

产品数量、配置及主要技术参数（不带价格放技术资信标中）

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

- 附件三（一）

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件三（二）

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件四

- 资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

平阳县滩涂围垦开发建设有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- （二）投 标 人 情 况 声  明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 5. 投标单位有效营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五               其他投标文件

附件六

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件七

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八

2015年以来投标供应商同类项目的业绩情况（需提供合同或验收证明）（复印件加盖公章）

（自行编制）

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （投标方）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

投标方代表姓名职务：

投标方名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

附件九

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受平阳县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字）

日 期

技术资信评分项索引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分40分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、工期、服务、资信业绩综合评分   60分

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商评价 | 0-6分 | 1.根据投标供应商参与此类项目的技术力量、建设能力及机房的支撑能力情况等综合考虑，由专家横向比较，分档打分。优：3分，良2分，一般1-0分； 2.根据投标供应商2015年以来视频监控、智慧安防类项目业绩进行打分：提供单个项目金额500万（含）以上的得2分，提供单个项目金额200万（含）以上的得1分，最多可得3分。(提供合同复印件加盖公章证明，原件备查，只计算参投单位业绩）。 |
| 2 | 售后服务 | 0-5分 | 1.根据投标供应商提供的售后服务方案、响应时间及售后服务承诺与保证措施等进行合理打分，得0-2分； 2.根据投标供应商投入的项目实施人员和售后服务人员的配比、人员资质以及服务于本项目的主要工程技术人员是否有相关项目经验并具备管理证书等进行合理打分，得0-3分。 |
| 3 | 施工组织 | 0-6分 | 1.根据投标人投标施工方案的合理性和可靠性以及对整个项目系统的熟悉程度进行合理打分。优：3分，良2分，一般1-0分。 2.根据工期安排计划的及时性、详细程度，确保工期的措施方案进行合理打分。优：3分，良2分，一般1-0分。 |
| 4 | 培训方案 | 0-3分 | 根据投标人给出的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效进行合理打分。优：3分，良2分，一般1-0分。 |
| 5 | 指挥中心系统平台符合度 | 0-15分 | 1.根据供应商所提供的指挥中心视频会议系统方案的完整性、合理性、先进性及与县公安局视频会议系统、县水利局（防汛）视频会议系统实现无缝对接方案的可行性分别进行综合评估打分，每个系统优：3分，良2-1.5分，一般1-0分，共6分。 2.根据供应商所提供指挥中心的应急广播系统平台建设方案的完整性、合理性、先进性、科学性进行横向比较打分，优：3分，良2分，一般1-0分。 3.根据供应商提供的指挥中心主要产品设备对应招标技术参数的满足程度打分，优得6-5分，中得4-3分，一般2-0分。（含显示系统、音响系统、会议系统、中控系统、UPS等设备） |
| 6 | 前端设备系统符合度 | 0-21分 | 1.根据所投基础警务系统设备性能符合度，系统方案合理性、先进性进行综合评估打分，优：3分，良2分，一般1-0分。 2.根据所投高空瞭望系统设备性能符合度，系统方案合理性、先进性进行综合评估打分，优：3分，良2分，一般1-0分。 3.根据所投人脸识别系统及报警柱系统设备性能符合度，系统方案合理性、先进性进行综合评估打分，优：4分，良3-2分，一般1-0分。 4.根据所投路口监控系统设备性能符合度，系统方案合理性、先进性进行综合评估打分，优：5-4分，良3-2分，一般1-0分。 5.根据所投应急广播系统设备性能符合度，系统方案合理性、先进性进行综合评估打分，优：3分，良2分，一般1-0分；有应急广播实际应用案例的得3分（需提供合同或用户使用报告）。 |
| 7 | 设备品牌 | 0-3分 | 按投标设备品牌影响力、信誉度、市场占有率等进行综合评分，优：3分，良2分，一般1-0分。（若系统中设备有多个品牌的，则每个品牌的综合评分要进行平均打分。） |
| 8 | 标书质量 | 0-1分 | 根据标书排版、美观程度等合理打分，1-0分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。