平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：104国道至动车站东连接线交通安全设施 招标编号：PYCG250808082 采 购 人：平阳县交通投资集团有限公司 联 系 人：蔡先生 联系电话：13306776056 代理机构：温州亿顺工程项目咨询有限公司 联 系 人：钱先生 联系电话：15168766689 二零二五年八月

温州亿顺工程项目咨询有限公司关于104国道至动车站东连接线交通安全设施公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年08月11日

项目概况

104国道至动车站东连接线交通安全设施招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于 2025年9月5日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG250808082

项目名称：104国道至动车站东连接线交通安全设施

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4864799

最高限价（元）：4864799

采购需求：
    数量: 不限

预算金额（元）: 4864799
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
    备注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价总价不折扣的方式。

合同履约期限：：合同期限为自合同签订之日起一年。费用接近采购预算金额或服务期限达到一年（按先达到的条件认定），则合同终止，整个项目完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年9月5日  ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：潜在供应商登陆采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年9月5日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

开标时间：2025年9月5日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购方：平阳县交通投资集团有限公司

联 系 人： 蔡先生

联系电话：13306776056

联系传真：/

地    址：平阳县昆阳镇皇岙村九凰山隧道104国道边

2、采购代理机构名称：温州亿顺工程项目咨询有限公司

机构地点：平阳县昆阳镇吉祥路鸿印里11幢2单元301室

联系人：钱先生

联系电话：15168766689

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县交通投资集团有限公司监察室

联系人：李先生

监督投诉电话：0577-63665020

传真：/

地址:平阳县昆阳镇皇岙村九凰山隧道104国道边

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州亿顺工程项目咨询有限公司对104国道至动车站东连接线交通安全设施项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 104国道至动车站东连接线交通安全设施 |
|  | 项目编号 | PYCG250808082 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算（最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名 称：平阳县交通投资集团有限公司 地 址：平阳县昆阳镇皇岙村九凰山隧道104国道边 联 系 人： 蔡先生 联系电话： 13306776056 |
|  | 采购代理机构 | 名称：温州亿顺工程项目咨询有限公司 地址：平阳县昆阳镇吉祥路鸿印里11幢2单元301室 项目负责人：钱先生 手机：15168766689 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇吉祥路鸿印里11幢2单元301室 钱先生 收15168766689）。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后7个工作日内中标供应商应当向采购人以现金、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保函等方式提供合同金额1%作为履约保证金。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州亿顺工程项目咨询有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇吉祥路鸿印里11幢2单元301室 联 系 人：钱先生 联系电话：15168766689 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县交通投资集团有限公司监察室 联系人：李先生 监督投诉电话：0577-63665020 传真：/ 地址:平阳县昆阳镇皇岙村九凰山隧道104国道边 |
|  | 投标截止时间 | 2025年9月5日上午09：30截止(北京时间) |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年9月5日上午09：30正 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为5人或以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 采购 扶持政策 | - 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 - 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。 - 工业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州亿顺工程项目咨询有限公司：邮箱：2110223099@qq.com； 3、本项目采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、国企采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

- 第一部分  项目简介

- 一、项目简介

温州亿顺工程项目咨询有限公司受平阳县交通投资集团有限公司委托，以公开招标方式采购104国道至动车站东连接线交通安全设施，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 第二部分  招标内容及技术要求

- 一、总则

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品及服务。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品及服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品及服务完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品及服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 具体技术要求及内容

- 1、项目概况：104国道至动车站东连接线交通安全设施项目位于浙江省平阳县鳌江镇，实施范围为平阳县104国道至动车站东连接线，主要工作内容为：标杆，警示柱、路灯、分道牌和标线、人（手）孔井、电缆保护管、镀锌钢管、隔离护栏、红绿灯系统、电子警察等工作的安装。详见项目工程量清单。

- 2、项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 特征（技术要求） | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水除线 | 水除线（文字图案按外尺寸边对边计量，箭头按规范规定的面积计量，其他按实地面积计量） | m2 | 1 | 150 |
| 2 | 标线 | 1.材料品种及线型:黄（白）线 2.采用热熔反光型涂料并使用抗滑材料，涂膜厚度1.8-2mm，增加夜间反光性 3、人行横道标线、网格线:按实际图画面积计算，不采用外边线计量 4、箭头标记:按规范标准套用面积 5、文字、图案：按外尺寸边对边面积计量 | m2 | 1 | 50 |
| 3 | 指路牌标杆 | 1.类型:悬臂式F杆φ273*10*7900单悬臂无缝钢管 2.两条φ168*8*5000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 24000 |
| 4 | 分道牌杆件 | 1.类型:悬臂式L杆D320~360*10*6900单悬臂八角钢管 2.一条D(110~280)*8*9000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 17200 |
| 5 | 红绿灯标杆 | 1.类型:悬臂式L杆D320~360*10*6900单悬臂八角钢管 2.一条D(110~280)*8*9000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 17200 |
| 6 | 电子警察标杆 | 1.类型:悬臂式L杆D320~360*10*6900单悬臂八角钢管 2.一条D(110~280)*8*11000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 17200 |
| 7 | 违停标杆 | 1.类型:悬臂式L杆φ219*10*8200单悬臂无缝钢管 2.一条φ121*10*5000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 12000 |
| 8 | 路铭牌标杆 | 1.类型:单柱式Φ89*4.5*2200钢管 含法兰盘、预埋件等，C30钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 1200 |
| 9 | 指路牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:4000*2400mm指路牌，3mm铝板，抱箍连接 2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 7000 |
| 10 | 分道标志板 | 1.类型及规格尺寸:1000*1200mm分道牌，2mm铝板，抱箍连接 2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 1200 |
| 11 | 违法牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:1000*800mm违法牌，2mm铝板，抱箍连接2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 750 |
| 12 | 指路牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:360*1180mm指路牌，3mm铝板，抱箍连接2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 500 |
| 13 | 禁停牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:∮800禁停牌，2mm铝板，抱箍连接 2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 580 |
| 14 | 人行道牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:∮800*800人行道牌，mm2铝板，抱箍连接. 2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 780 |
| 15 | 信号灯1 | 类型:一体式人行横道信号灯 工作温度：-40 ~ +85℃，相对湿度≤93%； 防护等级：IP54； 中心光强：150cd ~ 400cd； LED数量：人行灯：红60，绿65；倒计时：红140，绿140；； LED寿命：≥70000小时； LED波长：红：625 nm绿：505 nm； 可视距离：>300m 可视角度 >30°； 面罩规格：300mm，面罩材质，耐力板，玻璃 | 套 | 1 | 9500 |
| 16 | 信号灯2 | 面罩：Φ400mm 外壳材质：铸铝 LED数量：信号灯：红90，黄170，绿90；倒计时：红98，绿98 可视距离：>450m，可视角度>30° 防护等级：IP53 工作电压：AC176～264V，功率≤20W 重量：≤20KG 工作温度：-40 ~ +85℃，相对湿度≤93% 尺寸：1380×455×130 mm（灯体部分） 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED使用寿命：≥100000小时 | 套 | 1 | 2800 |
| 17 | 违停摄像机 | 1. 采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，内置GPU芯片 2. 光学变倍检验:不小于40倍，最大补光距离：250m（红外） 3. 支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察，实现道路违法事件的抓拍 4. 支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能，支持雨刷功能 5. 支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效（公安部检测报告证明） 6. ★多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍（公安部检测报告证明） 7. 在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污染的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx，球机处于设定的预制场景，且开启违法停车抓拍规则时，能够对违法停车行为进行抓拍，白天和晚上各测试100次，捕获次数均应不少于99次，图片模式应符合GA/T832-2014(道路交通安全违法行为图像取证技术规范）中模式九的相关规定 8. 可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片 9. 设备支持违法停车监视,当镜头倍率为1倍时,白天有效监视距离最大为150米,当镜头倍率为最大倍率时,白天有效监视距离为400米。 10. 设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视,支持交通数据采集,并可上传报警信息 11. 可按设定的时间对预置行人、非机动车、车辆监视场景进行巡航监视可选择全天或分段模式。全天模式下，将对选择的行人、非机动车、车辆监视场景按照其监视规则进行全天监视;分段模式下，可按设定的时间自动切换监视场景，按照相应场景的监视规则进行行人、非机动车、车辆监视 12. 可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型，支持15种车身颜色识别，支持12种车牌类型识别，机动车子品牌及对应年款不少于5000种（公安部检测报告证明） 13. 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%:晚上车身颜色识别准确率≥99%。 14. 可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车辆品牌标志识别准确率≥99%:晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。 15. 支持AC24V±25%宽电压输入，支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 1 | 8900 |
| 18 | 音柱 | 1、采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。 2、支持2G、3G、4G/IP全模式接收解码。 3、支持多任务接收，终端可根据任务优先级选择高优先级的优先播放。 4、支持设备断电广播自动恢复功能。 5、支持工作状态指示，产品带LED指示灯，可指示不同状态。 6、支持通过APP及WEB客户端配置、查询终端参数。 7、支持通过WEB客户端远程升级。 8、支持远程重启。 9、支持远程调取日志功能。 10、支持功放过热、过压、过流保护功能。 ★11、支持地理位置信息，可在APP/平台上显示终端位置，并可通过APP 直接导航到终端安装位置。（提供省级及以上国家职能部门下属检测机构出具符合国标（GD/J079-2018 至 GD/J089-2018）检测报告复印件并加盖原厂商公章） 12、支持自动设备状态回传功能。 技术参数1、输出功率：30W。 2、频率响应：100Hz～16kHz。 3、信噪比：≥80dB。 4、失真度：≤1%(@1W)。 5、音频采样率：8kHz～96kHz。 6、音频位率：8kbps～320kbps自适应。 7、音频格式： AAC、MP3。 8、支持协议：UDP、TCP、ARP、RTMP。 9、电源电压：AC 100～280V/50Hz。 10、工作温度：-30～70℃。 11、工作湿度：10%～90%。12、需接入现交警大队平台 | 台 | 1 | 4500 |
| 19 | 落地式控制箱 | 1.不锈钢信号控制箱（650*450*1470），含法兰盘及预埋件、C25砼基础、碎石找平层、片石夯实（灌砂）、模板和防雷器等2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 台 | 1 | 5300 |
| 20 | 杆上控制箱 | 1.尺寸规格：箱体厚度≥1.2mm，镀锌板喷塑，箱体外尺寸(含雨帽):430(宽)*535(高)*220(深)mm。 2.外观要求：设备顶部具有圆弧形防雨帽，四边圆弧形；U形主体机壳，无棱角；柜门与机箱采用四杆风勾机构，设有限位装置，箱门打开后可自动限位，防止柜门转动回位；箱体内部预置可移动托板。（需提供公安部检测报告证明） 3.接口规格：整机一体化设计，内部集成物联终端、2P16A空开、20KA电源防雷、5路AC220V远程可控5孔插座、1路AC220V远程可控输出端子、姿态检测模块（撞击/震动/倾斜）、DC12V风扇、柜门检测开关、熔纤盘及光纤固定器；1路DC5V和1路DC12V 网络输出接口，2路DC12V输出（1路预留电磁锁控制）、3路DI开关量输入、1路RJ45接口、1路RS485、1路RS232接口、1个复位按键。 4.AC220V供电：支持≥5路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警。（需提供公安部检测报告证明） 5.★用电检测与统计：支持供电电压、电流、功率、电量监测，支持远程清空电量值；支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式；当供电断开时，提示供电异常告警；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出并且客户端提示非法取电告警。（需提供公安部检测报告证明） 6.★设备检测：支持≥8路检测摄像机工作状态，并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像的播放；支持WEB及客户端显示网络传输工作状态，可设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源，重启次数和时间可设置；支持多路补光灯检测，可设置定时/手动开启电源，支持补光灯功率自学习功能，手动开启自动学习多个补光灯设备的工作电流，区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持≥4个时间段的分时控制。（需提供公安部检测报告证明） 7.断电检测：支持在不使用外部蓄电池情况下，实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警。 8.环境检测：支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、门开关状态、风扇工作状态、风扇故障监测和告警。 9.★姿态检测：实时显示当前设备姿态信息（包括XYZ三个方向的角度）；当设备受到震动或撞击时，客户端提示震动或撞击告警，并显示震动加速度值，支持配置震动告警等级；当智能设备箱倾斜时，客户端提示倾斜告警，并显示倾斜角度，支持默认角度校正，支持配置倾斜角度上限；支持箱门打开后，支持联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长。（需提供公安部检测报告证明） 10.网页配置：支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持802.1x设置，可设置验证用户密码。 11.★工作环境：工作温度范围-40℃～+85℃，工作电压范围AC74V～AC280V（50Hz/60Hz范围内变化），外壳防护等级≥IP55，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时，泄漏电流应不大于5mA(a.c.峰值)，绝缘电阻不小于2MΩ。（需提供公安部检测报告证明） 12.抗扰度试验：通过抗电强度试验、静电放电抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电源电压暂降和短时中断抗扰度试验。（需提供公安部检测报告证明） 13.运维平台：提供运维管理平台软件，B/S架构，具有概述信息、电子地图、设备管理、点位管理、告警管理、工单管理、报表统计、考核计费等功能，支持报表包含：每日台账、视频无故障率统计、故障及时修复率统计、故障类型统计、考核计费统计、超期工单统计、区域用电量统计。 14.工单考核：支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；工单状态包含待接单、维修中、待确认、已结束、挂起中、挂起待确认等；工单流程包含指派、接单、转派、挂起、确认挂起、拒绝挂起、重启、维修完成、确认完等；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉，可根据不同故障类型设置不同考核模板，支持设定超过10个考核模板，支持自定义故障分类。（需提供公安部检测报告证明） 15.★安全等级保护：运维管理平台需符合《GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级安全计算环境指标中应用系统相关要求，具有第三方测评机构出具的安全检测报告复印件 | 台 | 1 | 1250 |
| 21 | 控制电缆 | 线圈馈线（KVVP 2*1.5），含配件 | m | 1 | 6.7 |
| 22 | 配线1 | 电源线RVV 3*1.5 | m | 1 | 8.5 |
| 23 | 配线2 | 电源线RVV 16*1.5 | m | 1 | 40 |
| 24 | 配线3 | 控制线RVVP 2*3 | m | 1 | 14 |
| 25 | 配线4 | 电源线RVV 3*6 | m | 1 | 16 |
| 26 | 双绞线缆 | 室外超五类屏蔽线 HSYV-5E4*2*0.5(灰) | m | 1 | 5.4 |
| 27 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸:交通信号工作井500*500 2.含土方挖、填、运、模板等 | 座 | 1 | 780 |
| 28 | 塑料管（开挖） | 1.名称:PE管地埋敷设 2.规格:2*De75（壁厚4.5mm） 3.含人行道拆除、土方挖、填、运等 | m | 1 | 90 |
| 29 | 塑料管（水平导向钻进） | 1.名称:PE管牵引敷设 2.规格:2*De75（壁厚4.5mm） | m | 1 | 320 |
| 30 | 保护钢套管 | 过街管道∮100镀锌管，土方挖，填，恢复 | m | 1 | 480 |
| 31 | 红绿灯控制电缆 | 红绿灯电缆线采用KVV22 25*1.5mm | m | 1 | 45 |
| 32 | 人行横道灯电缆 | 人行横道灯电缆采用KVV 4*1.5mm | m | 1 | 11 |
| 33 | 警示柱（钢管） | 1.钢管警示柱（地理式）Φ80*3*1200 | 根 | 1 | 130 |
| 34 | 警示柱（塑料） | 1.塑料管警示柱（膨胀螺栓安装）Φ80*1200 | 根 | 1 | 80 |
| 35 | 高杆照明灯 | 1.高杆灯D(100~252)*6.5*15000热镀锌钢管，经静电喷塑白色 2.带3盏130W LED灯，含法兰盘、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 | 套 | 1 | 13800 |
| 36 | 900万电警抓拍摄像设备 | 1. 900万像素生态环保相机，采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯,即可输出高质量全彩图像 2. 支持1.1英寸传感器（公安部检测报告证明） 3. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。样机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析（公安部检测报告证明） 4. 支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调（公安部检测报告证明） 5. 支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改（公安部检测报告证明） 6. 支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线 7. 分别支持爆闪灯（含多合一灯）、频闪灯、常亮灯连接；可获取灯的工作模式（白天、夜晚、傍晚/清晨）、点亮时长、LED爆闪次数、氙气爆闪次数等状态进行监测和记录；可分别设置氙气爆闪灯亮度、氙气延时时间、LED频闪亮度、LED爆闪脉宽 8. 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议 9. 支持图片字符OSD叠加功能，可在抓拍的图片上叠加设备编号、地点、车道号、限速值、车速、车长、超速比、车牌号、车牌颜色、车辆品牌、车身颜色、车辆大小、时间（精确到毫秒）、 通行方向欠速比时间（精确到毫秒）、 通行方向、欠速比、安全带状态、遮阳板状态、车系、抽烟状态、打电话状态、GPS地点信息、年检标志、挂件、香水盒、纸巾盒等 10. 支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码（公安部检测报告证明） 11. ★支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储（公安部检测报告证明） 12. 卡口模式：支持黄牌占道、超速、欠速、压白线、逆行、有车占道、违法变道、压黄线、不按车道行驶、主驾驶员不系安全带、副驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、车辆排队加塞、禁货、违法停车、禁摩抓拍 13. 电警模式：支持闯红灯、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、有车占道、不按车道行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、右转不礼让横向直行、大弯小转、车辆排队加塞、右转不礼让直行行人、禁货、黄网格违法停车、禁摩抓拍 14. 设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。（公安部检测报告证明） 15. 支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度（公安部检测报告证明） 16. ★具有FPN功能设置选项，开启后可减少图像噪声（公安部检测报告证明） 17. 支持帧率1~50fps可调 18. 工作温度：-45℃~65℃，防护等级：IP67，支持在100V~240V供电的条件下正常工作 | 台 | 1 | 17500 |
| 37 | 1600万电警抓拍摄像设备 | 1. 高分辨率：采用1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 5320*3032@25fps高清图像 2. ★像素检查：1600万像素(5320×3032)。（公安部检测报告证明） 3. 支持车长≤16米的大货车违法行为抓拍 4. ★具有FPN功能设置选项，开启后可减少图像噪声。（公安部检测报告证明） 5. ★支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度。（公安部检测报告证明） 6. ★支持在补光照度80lx的环境下输出全彩照片，图片中车内人像清晰可见。（公安部检测报告证明） 7. 支持1~5车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取（5车道小车抓拍建议立杆距离25米，3车道大小车兼顾抓拍建议立杆距离31米） 8. 支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 9. 支持单快门、双快门、三快门 10. 支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 11. 支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加 12. 支持车辆流量、平均速度、占有率等流量信息采集 13. 支持视频检测、线圈两种触发方式 14. 支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 | 台 | 1 | 25000 |
| 38 | 流量相机 | 1.400万像素微卡，采用星光级1/1.8英寸CMOS图像传感器，支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 2.具有1个100M/1000M以太网口，1个CVBS接口，2个RS232接口，3个RS485接口，1个TF卡槽，1路DC12V电源输出接口，1路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口，1路USB接口，1个reset 接口。 3. 支持对设定区域内的机动车、行人、非机动车进行检测、目标框跟踪和抓拍；支持实时图像中的多目标框显示，检测区域内最大支持同时对80个机动车、行人、非机动车进行检测盒目标框跟踪。（公安部检测报告证明） 4. 支持车型识别，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。 5. 可根据设置车道个数（车道个数1～4可设），自动调节画面远近，并进行自动聚焦。（公安部检测报告证明） 6. 支持图形化展示人脸信息，可根据识别的不同信息展示不同图形，包括性别、年龄、表情、是否戴口罩等。（公安部检测报告证明） 7. 支持事件检测的业务类型设置，并可配置15 种事件，包括交通区域入侵、交通火焰检测、烟雾报警、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通抛洒物、交通道路施工、交通路障、交通事故等。（公安部检测报告证明） 8.帧率检查:50fps 9. 工作温度：-45℃~+90℃。" | 台 | 1 | 9500 |
| 39 | 诱导屏 | 1. 材质：外壳不锈钢，表面喷塑哑光处理； 2. 显示内容：可直接显示8个32×32汉字或者图片内容，支持动态显示；发布内容和节目时长可由软件设置； 3. 像素：（宽高）256×48；间距10mm； 4. 外形尺寸：260×52×15cm（本体宽高厚） 5. 输入电源：220±20% V AC; 6. LED屏功率（最高亮度状态）：全屏点亮<950W；全屏点亮绿灯<250W；全屏点亮红灯<700W； 7. 输入信号：220V交通信号，带RJ45口 8. 待行信号触发方式： 220V交通信号输入； 9. LED屏显示内容设定：远程设定或内置存储； 10. 模组参数：a) 红LED：420mcd <红<614mcd；波长620-625nm；b) 绿LED：1500mcd<绿<3296mcd；波长520-530nm；c) 像素密度 10000Dots；d) 像素构成 1R1G；e) 模组分辨率 32*16=512Dots；f) 最大电流3.2A±0.1A；g) 驱动方式 1/4恒流驱动；h) 模组功率<16W；i) 套件材料 聚碳酸脂PC；j) 模组尺寸（长*宽*厚） 320*160*26mm；k) 重量 0.95±0.05kg；输入电压 4.8-5.5V； 11. 屏幕水平视角：80±15度。 12. 亮度：>3000cd/㎡。 13. 最佳视距：>10m。 14. 可视距离：>400m 15. 亮度均匀性：>0.8。 16. 屏幕垂直视角：45±10度。 17. 盲点率：小于万分之三。 18. 使用环境：户外-20 ~ +85 ℃；湿度≤93% 19. 安装模式：横放。 | 只 | 1 | 12900 |
| 40 | 接入 | 路口（点位）施工完成后，包括路口（点位）100兆专网一条，接入平阳县公安局交通警察大队，并资料报备。 | 点/年 | 1 | 8500 |
| 41 | 取电(包干） | 路口取电施工（含配电箱、空开、漏保等包工包料），施工完成后按一个路口一个电表，并资料报备（不包含电费）。 不含强电电力电缆。 | 点 | 1 | 5000 |
| 42 | 杆件拆除 | 杆件拆除：包含外运、所需车辆设备，路面开挖及恢复，车辆，人工。 | 套 | 1 | 2600 |
| 43 | 标牌拆除 | 标牌拆除：包含外运、所需车辆设备，车辆，人工。 | 点 | 1 | 220 |
| 45 | 多合一补光灯 | 1、集成LED和气体放电光源 ； 2、支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3、支持LED亮度等级0~99级可调； 4、LED光源色温：3000K~6500K； 5、支持通过光敏进行红外和白光切换； 6、支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光； 7、支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式； 8、在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx； 9、支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光； 10、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的要求； 11、支持通过光敏进行红外和白光切换；（公安部检测报告证明） 12、在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，补光装置应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15%；（公安部检测报告证明） 13、支持在LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式；（公安部检测报告证明） 14、★支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式；（公安部检测报告证明） | 套 | 1 | 3400 |
| 46 | 频闪补光灯 | - 数字式照度传感器，补光装置的发光方式宜采用频闪方式、脉冲方式或持续点亮方式，频闪方式补光装置的闪烁频率应大于等于50Hz，符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》 - 可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调（公安检测报告证明） - ★要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。（公安检测报告证明） - 在距补光灯20m处，亮度等级30、频闪频率100Hz时光斑的照度不得超过40lx - 支持远程控制亮度等级，亮度等级1~30级可设置 - 支持通过特定摄像机远程控制补光灯亮度、熄灭及点亮 - 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； - 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可调，频闪脉宽1ms~6ms可调，频闪延时0ms~4ms可调； - 色温范围3000k~5500k - 工作温度-40℃~70℃； - 外壳防护等级IP66 | 套 | 1 | 2200 |
| 47 | 道路交通信号控制机(电子红绿灯控制系统） | 1. 最大支持16组车行相位， 16组跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置 2. 最大支持112个日计划方案设置；最大支持48个时段定时控制；最大支持20个周计划方案；最大支持16个日常调度和16个特殊调度 3. 最大支持16路环形线圈检测器输入；最大支持64路视频检测器输入；支持单车道双检测器配置 4. 支持手动控制、时间表控制、无电缆线协调控制、感应控制、自适应控制、路段行人过街协调控制 5. 支持默认灯色设置（全红、黄闪、关灯、红闪），方案中相位未启用及未配置通道均运行默认灯色 6. 特殊状态：支持方案放行灯色特殊控制，如时段式禁行功能（特殊状态：全红、黄闪、关灯、红闪） 7. ★支持潮汐车道控制功能、可按参数配置(执行时段、潮汐车道行驶方向、清空时间、指示牌数)完成潮汐车道定时切换，支持人工实施切换方案，支持进行潮汐车道状态监控，支持多路段潮汐车道级联控制（公安部检测报告证明） 8.★支持客户端锁定可变车道的某个方向（公安部检测报告证明） 9. 工作温度：-40～+80︒C，防护等级：IP54 10.日志定向功能：具有日志定向功能，可以将信号机的日志定向到U盘。（公安部检测报告证明） 11.★支持信号机支持同时控制两个交叉口，且两个交叉口的周期方案独立运行（公安部检测报告证明） ▲12. 需与交警大队现有的信号机系统无缝对接（要求提供承诺函） | 台 | 1 | 54000 |
| 48 | 红绿灯信号检测器 | 1. 支持16路信号灯状态输入，输入电压范围AC100V~AC270V，支持16路信号灯状态通断检测，具备对应指示灯显示 2. RS485口输出≥4路，RS232接口≥1路 3. 具备八位拨码开关，支持红/绿灯信号检测模式切换，支持参数设置 4. 支持8台设备串联使用，可同时检测128路信号灯状态输入的通断 5. 支持红/绿信号灯状态检测手动切换 6. 具有16组红绿灯状态指示灯，当信号灯状态变化时，对应接入检测器的指示灯有相应变化 7. 支持通过内部线路切换，切换额定输入电压DC12V/AC220V 8. 红绿灯检测时间<1ms，红绿灯上报时间<1s | 台 | 1 | 8800 |
| 49 | 智能终端管理设备(电子警察系统） | 1. 标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘； 2. 接口检查：硬盘接口：4个，3.5英寸；一键复位按钮：1个，长按复位键可恢复系统到出厂默认配置；SIM卡槽:1个；天线接口:1个3G/4G模块天线接口、1个GPS模块天线接口；RS232串口：3个；RS485接口：4个；报警输入接口：4个；报警输出接口：4个；音频输入接口:1个；音频输出接口：1个；状态指示灯:4个；USB3.0接口：2个；电源开关：1个；DC12V输出接口：1个。（公安部检测报告证明） 3. 支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成； 4. 内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps； 5. 支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置； 6. 支持数据直存，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.3s.；（公安部检测报告证明） 7. 支持手动上传图片至平台和FTP服务器，通道、时间、图片类型可自定义设置； 8. 支持跨网段远程升级、配置前端摄像机； 9. ★支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上；（公安部检测报告证明） 10. 支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖； | 台 | 1 | 13500 |
| 50 | 光纤收发器 | 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：20km； 光纤类型：单模单纤； | 个 | 1 | 500 |
| 51 | 交换机 | 1、端口类型：千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥4个； 2、交换机性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥20Mpps；（若存在双参数，以官网最小值为准）提供官网截图及链接证明 3、支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 7、★支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换；提供官网截图及链接证明； 8、★上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台；以上方式提供官网截图及链接证明； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 12、★支持终端类型库，可在平台上自动识别所接入的PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 13、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 14、支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； | 台 | 1 | 900 |
| 52 | 存储设备 | 单盘容量：10TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB； | 个 | 1 | 1600 |
| 53 | 存储设备B | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB； | 个 | 1 | 900 |
| 54 | 机房主机 | 1. 主处理器：高性能六核处理器； 2. 控制器：单控制器； 3. 高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz； 4. 电源冗余：1+1冗余电源； 5. 网络接口：8个千兆数据电口； 6. eSATA接口：1个；RS-232接口：1个；USB接口：2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口； 7. 硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘最大支持36个2.5""或3.5""的SATA硬盘或者SAS硬盘； 8. ★云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。（公安部检测报告证明） 9. ★同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持6种不同盘位，包括12/24/36/48/72/84盘位；同时支持11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持CMR盘和SMR盘；同时支持3种异构CPU扩容节点，包括X86 CPU（包含海光CPU）、鲲鹏ARM CPU、龙芯CPU节点；同时支持5种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差20倍时，也支持容量负载均衡。（公安部检测报告证明） 10. ★云存储集群支持网络亚健康监测管理，支持6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入。（公安部检测报告证明） | 台 | 1 | 85000 |
| 55 | 道路修补(沥青混凝土） | AC-13沥青混凝土路面修补 按实地平方面积计量 | M2 | 1 | 200 |
| 56 | 道路修补(水泥混凝土） | C35水泥混凝土路面修补 按实地平方面积计量 | M3 | 1 | 700 |
| 57 | 水泥稳定层 | 含施工、养护。 | M3 | 1 | 350 |
| 58 | 电源 | 供配电照明系统 电源：10kv外线接入,设置箱式变电站，为照明配电箱提供电源，含箱式变电站的基础、建筑物、自变电站引出照明配电总箱进线回路、YJV22-1KV-4X50电缆及穿保护管敷设、接地保护、防雷击保护等。箱式变电站实施前,应与当地电力部门充分对接，接入前需完成一切工作和图纸规定的工作，该项费用固定包干，需现场调查踏勘、风险承担 | 处 | 1 | 120000 |
| 59 | 照明(配电)控制箱、柜 | 照明配电控制柜(含基础、接地及时控器、中间继电器、交流接触器、熔断器、万能转换开关、端子排、电缆卡等安装附件等) | 台 | 1 | 8500 |
| 60 | 变压器 | 干式变压器 组合式成套箱变:SCBH17-100/0.4.KV-200KVA(含高低压元器件、基础、接地及安装附件等) 外壳防护等级IP33 | 台 | 1 | 240000 |
| 61 | 路灯A | 单臂路灯:250W LED灯、H=11m 含杆件、基础、光源、杆内电线、保护断路器及其他附件 | 套 | 1 | 9500 |
| 62 | 路灯B | 路基段杆灯 单臂路灯:250W LED灯、H12m 含杆件、基础、光源、杆内电线、保护断路器及其他附件 | 套 | 1 | 11000 |
| 63 | 路灯C | 挡墙段杆灯 单臂路灯： 250W LED灯、H12m 含杆件、基础、光源、杆内电线、保护断路器及其他附件 | 套 | 1 | 10500 |
| 64 | 路灯D | 中杆灯： 4*250W LED灯、H15m 含杆件、基础、光源、杆内电线、保护断路器及其他附件 | 套 | 1 | 49800 |
| 65 | 铺设管道A | 铺设塑料管 PEDe63*2.8(含沟槽挖填) | m | 1 | 50 |
| 66 | 铺设管道B | 铺设镀锌钢管 DN100mm(Ф114*4)-4孔(含沟填) | m | 1 | 445 |
| 67 | 预埋管线A | 预埋PE管 De63*2.8mm | m | 1 | 330 |
| 68 | 预埋管线B | 预埋镀锌钢管 DN50mm(Ф60*3.5)-3孔 | m | 1 | 40 |
| 69 | 人(手)孔 | 手孔 | 座 | 1 | 1300 |
| 70 | 电力电缆 | 电力电缆:YJV22-0.6/1KV-4*50 | m | 1 | 266 |
| 71 | 控制电缆 | 控制电缆:YJV-0.6/1KV-5*6 | m | 1 | 110 |
| 72 | 管道包封 | C30混凝土 | 立方 | 1 | 1150 |
| 73 | 接线盒 | 接线盒：型号300×345×540，规格：27.7kg/个， Q235B钢，预埋镀锌钢管，接地保护等。路灯基础接线盒，设置于路灯基础旁，电缆进出护栏接线盒，设置于两端桥头护栏，与路灯基础同侧，含其他安装附件。 | 套 | 1 | 700 |

注：（一）为保证工程质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及监理单位将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利。

（二）为保证工程质量，本项目采购人（监理）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担。

（三）▲本次建设的交通信号机系统、电警抓拍系统、诱导屏和后端存储设备必须能够与温州市平阳县交警大队智能交通控制平台实现无缝对接，平台接入遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决；

（四）▲本项目工程量为暂定量，工程量按实结算，采购方不承担最终完成量达不到合同金额的责任，中标供应商应充分考虑该风险。

三、报价说明

1.投标报价

（1）▲供应商的投标报价须在采购单价最高限价（包含人工、材料、机械、税金、管理费、规费及运保、安全文明施工、保险（包括工程一切险、人员意外险等，其中第三责任不低于100万）、项目措施费、公路现状破损情况巡查费、招标代理费、验收费等一切费用的综合单价，并综合考虑各交安设施实际情况进行实施，综合单价全费用包干)基础上统一折扣率，所有项目的投标单价折扣率均须一致，有效投标报价最高折扣率为100%。

（2）▲结算单价=单价最高限价*中标折扣率，实际发生金额以采购人结算审核后的实际完成工程量为准，但不能超过采购预算。

四、商务条款

1、▲服务期为签订项目合同之日起一年，费用接近采购预算金额或服务期限达到一年（按先达到的条件认定），则合同终止。

2、保质期与售后服务：

2.1.本项目所有设备质保期均至少两年（技术参数中有详细说明的除外），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修及维护。

2.2.在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

2.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2.4.供应商在商务技术文件中须说明保修期内提供的服务计划。

3、付款方式：

3.1、履约保证金：合同签订后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价1%的履约保证金（转

账或汇票或保函等非现金方式）。中标人不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；③如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

3.2、预付款：在合同生效以及具备实施条件7个工作日内，自采购人收到发票后7个工作日

内，采购人支付合同总价款的40%的预付款（根据浙财采监〔2022〕3号，供应商若为大型企业的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，中标人要求预付款的，采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行）。预付款于前两期项目进度款中平均扣回。

3.3、进度款支付方式和时间：

①中标供应商按采购人要求批次进行施工，每次施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

②按照批次申报进度款，进度款支付额为该批次内实际完成合格工程量项目履约验收合格并办理项目结算核审后支付至该批次结算价的100%。

4、培训：

4.1. 中标供应商应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

- 5、安装调试

- 5.1签订合同后，接到施工通知后最长不得超出90日历天。

5.2.安装地点：按采购单位要求。

5.3.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.4.供应商须派技术人员提供送货及安装服务。送货、安装全过程中发生的所有费用由中标供应商负责。

5.5.供应商应在商务技术文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5.6.供应商安装完毕后要恢复安装现场并保持安装现场清洁。

6、验收：

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人检验合格，所有的技术资料和清单以向采购人提交并被接收，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1.本项目为交钥匙工程。即提供的机组安装就位调试后，只须通电，便可使用。

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6．由中标供应商免费送货到指定地点；

7.施工进场所产生增加的费用（包括新增工程量），各投标供应商在投标报价时须自行考虑，该费用计入投标总价，今后不予增加。

8.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

附件：《104国道至动车站东连接线交通安全设施采购项目实时动态考核评分细则》

（采购人可根据项目实际进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称：104国道至动车站东连接线交通安全设施采购项目 |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| - 1、是否在规定的时限内完成交通安全整治项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成 | - 20 |  |  |
| - 2、是否有固定人员承担本项目联系人 | - 10 |  |  |
| - 3、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通 | - 10 |  |  |
| - 4、投标文件中承诺的相关内容是否到位 | - 15 |  |  |
| - 5、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求 | - 15 |  |  |
| - 6、安装工程的质量及满意度 | - 15 |  |  |
| - 7、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位 | - 15 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法： - 1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，在款项支付中扣除，本期工程进度款的2%，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 - 2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任。 |  |  |  |

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、供应商须对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。▲要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、材料费出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、▲项目采购预算为4864799元。本次采购报价采用综合单价折扣率报价方式，折扣率大于100%或小于0的做无效投标处理。（投标折扣率如有小数点的，建议小数点后最多保留两位，四舍五入。）

11、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

12、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

13、采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

15、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1 资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料（若为联合体，联合体各成员均需提供）：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。

上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2 报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3 商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）▲供应商参与采购活动投标资格声明函

4) ▲投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务偏离表、技术偏离表（如有偏离须明确列出）；

8）项目团队人员汇总表

9）项目负责人情况表

10）主要机具、设备明细表（供应商投入）

11）施工方案（格式自拟）

12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

13）质量服务承诺书

14) 诚信投标承诺书

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。本项目综合单价不变按实结算，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标价中已包括所有费用。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现本项目投标产品的报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（六）不同投标供应商的IP地址、MAC地址等存在异常一致情况的；

12）如以联合体形式参加本采购活动的，联合协议不符合招标文件规定的联合协议要求的；

13）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

6、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2签订合同之前中标供应商需提供所涉及的证件及资质等原件给采购人审核，否则采购人有权拒签合同。

4.3招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.4拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取中标(成交)通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费44000元成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费(根据《平阳县招标代理咨询服务收费指引》（试行）货物类收费)。采购代理服务费不须在报价中单列。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

（3）本项目对小型和微型企业产品的报价给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

- 第五部分

- 合同格式（仅供参考）

- 104国道至动车站东连接线交通安全设施采购合同

采购人：平阳县交通投资集团有限公司(以下简称甲方)

中标供应商:                   (以下简称乙方)

年    月    日，平阳县交通投资集团有限公司以公开招标方式对104国道至动车站东连接线交通安全设施项目进行了采购。经温州亿顺工程项目咨询有限公司代理招标评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经平阳县交通投资集团有限公司 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目概况

项目名称：104国道至动车站东连接线交通安全设施采购项目

项目地点：鳌江镇

预算金额：4864799元

折扣率：  (     )

二、采购内容及要求：

- 1、项目概况：104国道至动车站东连接线交通安全设施采购项目位于浙江省平阳县鳌江镇，实施范围为平阳县104国道至动车站东连接线，主要工作内容为：标杆，警示柱、路灯、分道牌和标线、人（手）孔井、电缆保护管、镀锌钢管、隔离护栏、红绿灯系统、电子警察等工作的安装。详见项目工程量清单。

- 2、项目工程量清单

| 序号 | 名称 | 特征（技术要求） | 单位 | 预估数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水除线 | 水除线（文字图案按外尺寸边对边计量，箭头按规范规定的面积计量，其他按实地面积计量） | m2 | 1 | 150 |
| 2 | 标线 | 1.材料品种及线型:黄（白）线 2.采用热熔反光型涂料并使用抗滑材料，涂膜厚度1.8-2mm，增加夜间反光性 3、人行横道标线、网格线:按实际图画面积计算，不采用外边线计量 4、箭头标记:按规范标准套用面积 5、文字、图案：按外尺寸边对边面积计量 | m2 | 1 | 50 |
| 3 | 指路牌标杆 | 1.类型:悬臂式F杆φ273*10*7900单悬臂无缝钢管 2.两条φ168*8*5000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 24000 |
| 4 | 分道牌杆件 | 1.类型:悬臂式L杆D320~360*10*6900单悬臂八角钢管 2.一条D(110~280)*8*9000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 17200 |
| 5 | 红绿灯标杆 | 1.类型:悬臂式L杆D320~360*10*6900单悬臂八角钢管 2.一条D(110~280)*8*9000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 17200 |
| 6 | 电子警察标杆 | 1.类型:悬臂式L杆D320~360*10*6900单悬臂八角钢管 2.一条D(110~280)*8*11000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 17200 |
| 7 | 违停标杆 | 1.类型:悬臂式L杆φ219*10*8200单悬臂无缝钢管 2.一条φ121*10*5000横挑无缝钢管，含法兰盘、抱箍、加劲肋、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 12000 |
| 8 | 路铭牌标杆 | 1.类型:单柱式Φ89*4.5*2200钢管 含法兰盘、预埋件等，C30钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 3.其他参数详细见施工图。 | 根 | 1 | 1200 |
| 9 | 指路牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:4000*2400mm指路牌，3mm铝板，抱箍连接 2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 7000 |
| 10 | 分道标志板 | 1.类型及规格尺寸:1000*1200mm分道牌，2mm铝板，抱箍连接 2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 1200 |
| 11 | 违法牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:1000*800mm违法牌，2mm铝板，抱箍连接2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 750 |
| 12 | 指路牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:360*1180mm指路牌，3mm铝板，抱箍连接2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 500 |
| 13 | 禁停牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:∮800禁停牌，2mm铝板，抱箍连接 2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 580 |
| 14 | 人行道牌标志板 | 1.类型及规格尺寸:∮800*800人行道牌，mm2铝板，抱箍连接. 2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 块 | 1 | 780 |
| 15 | 信号灯1 | 类型:一体式人行横道信号灯 工作温度：-40 ~ +85℃，相对湿度≤93%； 防护等级：IP54； 中心光强：150cd ~ 400cd； LED数量：人行灯：红60，绿65；倒计时：红140，绿140；； LED寿命：≥70000小时； LED波长：红：625 nm绿：505 nm； 可视距离：>300m 可视角度 >30°； 面罩规格：300mm，面罩材质，耐力板，玻璃 | 套 | 1 | 9500 |
| 16 | 信号灯2 | 面罩：Φ400mm 外壳材质：铸铝 LED数量：信号灯：红90，黄170，绿90；倒计时：红98，绿98 可视距离：>450m，可视角度>30° 防护等级：IP53 工作电压：AC176～264V，功率≤20W 重量：≤20KG 工作温度：-40 ~ +85℃，相对湿度≤93% 尺寸：1380×455×130 mm（灯体部分） 计时方式：学习/触发/RS485通信 LED使用寿命：≥100000小时 | 套 | 1 | 2800 |
| 17 | 违停摄像机 | 1. 采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，内置GPU芯片 2. 光学变倍检验:不小于40倍，最大补光距离：250m（红外） 3. 支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察，实现道路违法事件的抓拍 4. 支持1路音频输入和1路音频输出，内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能，支持雨刷功能 5. 支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效（公安部检测报告证明） 6. ★多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍（公安部检测报告证明） 7. 在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污染的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx，球机处于设定的预制场景，且开启违法停车抓拍规则时，能够对违法停车行为进行抓拍，白天和晚上各测试100次，捕获次数均应不少于99次，图片模式应符合GA/T832-2014(道路交通安全违法行为图像取证技术规范）中模式九的相关规定 8. 可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片，当预置点场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传图片 9. 设备支持违法停车监视,当镜头倍率为1倍时,白天有效监视距离最大为150米,当镜头倍率为最大倍率时,白天有效监视距离为400米。 10. 设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视,支持交通数据采集,并可上传报警信息 11. 可按设定的时间对预置行人、非机动车、车辆监视场景进行巡航监视可选择全天或分段模式。全天模式下，将对选择的行人、非机动车、车辆监视场景按照其监视规则进行全天监视;分段模式下，可按设定的时间自动切换监视场景，按照相应场景的监视规则进行行人、非机动车、车辆监视 12. 可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型，支持15种车身颜色识别，支持12种车牌类型识别，机动车子品牌及对应年款不少于5000种（公安部检测报告证明） 13. 在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%:晚上车身颜色识别准确率≥99%。 14. 可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车辆品牌标志识别准确率≥99%:晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。 15. 支持AC24V±25%宽电压输入，支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 台 | 1 | 8900 |
| 18 | 音柱 | 1、采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。 2、支持2G、3G、4G/IP全模式接收解码。 3、支持多任务接收，终端可根据任务优先级选择高优先级的优先播放。 4、支持设备断电广播自动恢复功能。 5、支持工作状态指示，产品带LED指示灯，可指示不同状态。 6、支持通过APP及WEB客户端配置、查询终端参数。 7、支持通过WEB客户端远程升级。 8、支持远程重启。 9、支持远程调取日志功能。 10、支持功放过热、过压、过流保护功能。 ★11、支持地理位置信息，可在APP/平台上显示终端位置，并可通过APP 直接导航到终端安装位置。（提供省级及以上国家职能部门下属检测机构出具符合国标（GD/J079-2018 至 GD/J089-2018）检测报告复印件并加盖原厂商公章） 12、支持自动设备状态回传功能。 技术参数1、输出功率：30W。 2、频率响应：100Hz～16kHz。 3、信噪比：≥80dB。 4、失真度：≤1%(@1W)。 5、音频采样率：8kHz～96kHz。 6、音频位率：8kbps～320kbps自适应。 7、音频格式： AAC、MP3。 8、支持协议：UDP、TCP、ARP、RTMP。 9、电源电压：AC 100～280V/50Hz。 10、工作温度：-30～70℃。 11、工作湿度：10%～90%。12、需接入现交警大队平台 | 台 | 1 | 4500 |
| 19 | 落地式控制箱 | 1.不锈钢信号控制箱（650*450*1470），含法兰盘及预埋件、C25砼基础、碎石找平层、片石夯实（灌砂）、模板和防雷器等2.含安装及配件，其他参数详细见施工图。 | 台 | 1 | 5300 |
| 20 | 杆上控制箱 | 1.尺寸规格：箱体厚度≥1.2mm，镀锌板喷塑，箱体外尺寸(含雨帽):430(宽)*535(高)*220(深)mm。 2.外观要求：设备顶部具有圆弧形防雨帽，四边圆弧形；U形主体机壳，无棱角；柜门与机箱采用四杆风勾机构，设有限位装置，箱门打开后可自动限位，防止柜门转动回位；箱体内部预置可移动托板。（需提供公安部检测报告证明） 3.接口规格：整机一体化设计，内部集成物联终端、2P16A空开、20KA电源防雷、5路AC220V远程可控5孔插座、1路AC220V远程可控输出端子、姿态检测模块（撞击/震动/倾斜）、DC12V风扇、柜门检测开关、熔纤盘及光纤固定器；1路DC5V和1路DC12V 网络输出接口，2路DC12V输出（1路预留电磁锁控制）、3路DI开关量输入、1路RJ45接口、1路RS485、1路RS232接口、1个复位按键。 4.AC220V供电：支持≥5路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制、实时发送每路电压电流值到客户端显示，支持通过客户端实时监测设备输出是否断电，并在客户端界面提示告警。（需提供公安部检测报告证明） 5.★用电检测与统计：支持供电电压、电流、功率、电量监测，支持远程清空电量值；支持过压、欠压、过流、低载联动关闭指定输出接口；交流输出接口具有定时控制、远程控制功能，可远程设定工作模式；当供电断开时，提示供电异常告警；支持手动开启学习接入设备的功率，在当前设备的功率基础上接入其他设备时，自动关闭供电输出并且客户端提示非法取电告警。（需提供公安部检测报告证明） 6.★设备检测：支持≥8路检测摄像机工作状态，并设置定时/手动开启，当接入的摄像机断电或网络断开时，可通过客户端提示告警，支持在客户端内实现外接摄像机视频图像的播放；支持WEB及客户端显示网络传输工作状态，可设置定时/手动重启，当网络传输断开时，可自动进行重启网络传输设备电源，重启次数和时间可设置；支持多路补光灯检测，可设置定时/手动开启电源，支持补光灯功率自学习功能，手动开启自动学习多个补光灯设备的工作电流，区分补光灯白天异常亮起和晚上无法开启，支持≥4个时间段的分时控制。（需提供公安部检测报告证明） 7.断电检测：支持在不使用外部蓄电池情况下，实时监测设备供电电源，并在客户端提示设备供电电源掉电告警。 8.环境检测：支持箱内实时温度、湿度、防雷状态、门开关状态、风扇工作状态、风扇故障监测和告警。 9.★姿态检测：实时显示当前设备姿态信息（包括XYZ三个方向的角度）；当设备受到震动或撞击时，客户端提示震动或撞击告警，并显示震动加速度值，支持配置震动告警等级；当智能设备箱倾斜时，客户端提示倾斜告警，并显示倾斜角度，支持默认角度校正，支持配置倾斜角度上限；支持箱门打开后，支持联动球机转向监控箱位置录像，可配置开始球机转动时间和停留录像时长。（需提供公安部检测报告证明） 10.网页配置：支持通过WEB直接查看实时数据、配置IP地址、客户端地址、传输模式、进行远程固件升级，支持IP地址冲突提示、MAC地址冲突提示；支持802.1x设置，可设置验证用户密码。 11.★工作环境：工作温度范围-40℃～+85℃，工作电压范围AC74V～AC280V（50Hz/60Hz范围内变化），外壳防护等级≥IP55，机械碰撞防护等级≥IK08，盐雾测试≥120小时，泄漏电流应不大于5mA(a.c.峰值)，绝缘电阻不小于2MΩ。（需提供公安部检测报告证明） 12.抗扰度试验：通过抗电强度试验、静电放电抗扰度试验、浪涌(冲击)抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电源电压暂降和短时中断抗扰度试验。（需提供公安部检测报告证明） 13.运维平台：提供运维管理平台软件，B/S架构，具有概述信息、电子地图、设备管理、点位管理、告警管理、工单管理、报表统计、考核计费等功能，支持报表包含：每日台账、视频无故障率统计、故障及时修复率统计、故障类型统计、考核计费统计、超期工单统计、区域用电量统计。 14.工单考核：支持自动派单和手动派单，工单记录故障产生时间、派单时间及修复时长等信息；工单状态包含待接单、维修中、待确认、已结束、挂起中、挂起待确认等；工单流程包含指派、接单、转派、挂起、确认挂起、拒绝挂起、重启、维修完成、确认完等；支持设备一机一档信息记录，包含设备名称、编号、国标编码、安装时间、品牌、类型、安装时间、质保期、到期时间等；支持设置设备运维、网络运维、电力运维并生成考核计费报表，支持设置考核标准、考核申诉，可根据不同故障类型设置不同考核模板，支持设定超过10个考核模板，支持自定义故障分类。（需提供公安部检测报告证明） 15.★安全等级保护：运维管理平台需符合《GB/T 22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级安全计算环境指标中应用系统相关要求，具有第三方测评机构出具的安全检测报告复印件 | 台 | 1 | 1250 |
| 21 | 控制电缆 | 线圈馈线（KVVP 2*1.5），含配件 | m | 1 | 6.7 |
| 22 | 配线1 | 电源线RVV 3*1.5 | m | 1 | 8.5 |
| 23 | 配线2 | 电源线RVV 16*1.5 | m | 1 | 40 |
| 24 | 配线3 | 控制线RVVP 2*3 | m | 1 | 14 |
| 25 | 配线4 | 电源线RVV 3*6 | m | 1 | 16 |
| 26 | 双绞线缆 | 室外超五类屏蔽线 HSYV-5E4*2*0.5(灰) | m | 1 | 5.4 |
| 27 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸:交通信号工作井500*500 2.含土方挖、填、运、模板等 | 座 | 1 | 780 |
| 28 | 塑料管（开挖） | 1.名称:PE管地埋敷设 2.规格:2*De75（壁厚4.5mm） 3.含人行道拆除、土方挖、填、运等 | m | 1 | 90 |
| 29 | 塑料管（水平导向钻进） | 1.名称:PE管牵引敷设 2.规格:2*De75（壁厚4.5mm） | m | 1 | 320 |
| 30 | 保护钢套管 | 过街管道∮100镀锌管，土方挖，填，恢复 | m | 1 | 480 |
| 31 | 红绿灯控制电缆 | 红绿灯电缆线采用KVV22 25*1.5mm | m | 1 | 45 |
| 32 | 人行横道灯电缆 | 人行横道灯电缆采用KVV 4*1.5mm | m | 1 | 11 |
| 33 | 警示柱（钢管） | 1.钢管警示柱（地理式）Φ80*3*1200 | 根 | 1 | 130 |
| 34 | 警示柱（塑料） | 1.塑料管警示柱（膨胀螺栓安装）Φ80*1200 | 根 | 1 | 80 |
| 35 | 高杆照明灯 | 1.高杆灯D(100~252)*6.5*15000热镀锌钢管，经静电喷塑白色 2.带3盏130W LED灯，含法兰盘、预埋件等，C25钢筋砼基础挖浇，以上构件全镀锌，镀锌要求柱体镀锌量为600g/m2，紧固件镀锌量为350g/m2，含土方挖、填、运、钢筋及模板等。 | 套 | 1 | 13800 |
| 36 | 900万电警抓拍摄像设备 | 1. 900万像素生态环保相机，采用先进的图像融合技术，夜间无需使用白光爆闪灯,即可输出高质量全彩图像 2. 支持1.1英寸传感器（公安部检测报告证明） 3. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。样机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析（公安部检测报告证明） 4. 支持主辅码流平滑设置功能，可分别设置主副码流平滑度0~100可调（公安部检测报告证明） 5. 支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改（公安部检测报告证明） 6. 支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线 7. 分别支持爆闪灯（含多合一灯）、频闪灯、常亮灯连接；可获取灯的工作模式（白天、夜晚、傍晚/清晨）、点亮时长、LED爆闪次数、氙气爆闪次数等状态进行监测和记录；可分别设置氙气爆闪灯亮度、氙气延时时间、LED频闪亮度、LED爆闪脉宽 8. 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议 9. 支持图片字符OSD叠加功能，可在抓拍的图片上叠加设备编号、地点、车道号、限速值、车速、车长、超速比、车牌号、车牌颜色、车辆品牌、车身颜色、车辆大小、时间（精确到毫秒）、 通行方向欠速比时间（精确到毫秒）、 通行方向、欠速比、安全带状态、遮阳板状态、车系、抽烟状态、打电话状态、GPS地点信息、年检标志、挂件、香水盒、纸巾盒等 10. 支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码（公安部检测报告证明） 11. ★支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储（公安部检测报告证明） 12. 卡口模式：支持黄牌占道、超速、欠速、压白线、逆行、有车占道、违法变道、压黄线、不按车道行驶、主驾驶员不系安全带、副驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、车辆排队加塞、禁货、违法停车、禁摩抓拍 13. 电警模式：支持闯红灯、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、有车占道、不按车道行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、右转不礼让横向直行、大弯小转、车辆排队加塞、右转不礼让直行行人、禁货、黄网格违法停车、禁摩抓拍 14. 设备支持智能高级设置，可在设备中直接进行输入算法表达式并保存。（公安部检测报告证明） 15. 支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度（公安部检测报告证明） 16. ★具有FPN功能设置选项，开启后可减少图像噪声（公安部检测报告证明） 17. 支持帧率1~50fps可调 18. 工作温度：-45℃~65℃，防护等级：IP67，支持在100V~240V供电的条件下正常工作 | 台 | 1 | 17500 |
| 37 | 1600万电警抓拍摄像设备 | 1. 高分辨率：采用1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 5320*3032@25fps高清图像 2. ★像素检查：1600万像素(5320×3032)。（公安部检测报告证明） 3. 支持车长≤16米的大货车违法行为抓拍 4. ★具有FPN功能设置选项，开启后可减少图像噪声。（公安部检测报告证明） 5. ★支持暗光引擎功能，开启后可增加视频画面感光度。（公安部检测报告证明） 6. ★支持在补光照度80lx的环境下输出全彩照片，图片中车内人像清晰可见。（公安部检测报告证明） 7. 支持1~5车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取（5车道小车抓拍建议立杆距离25米，3车道大小车兼顾抓拍建议立杆距离31米） 8. 支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应多种监控环境 9. 支持单快门、双快门、三快门 10. 支持机动车过车记录、违法抓拍、车牌识别、车辆类型识别、车身颜色识别、图片合成、OSD信息叠加 11. 支持非机动车过车记录、违法抓拍、车辆类型识别、人脸抠图、图片合成、OSD信息叠加 12. 支持车辆流量、平均速度、占有率等流量信息采集 13. 支持视频检测、线圈两种触发方式 14. 支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 | 台 | 1 | 25000 |
| 38 | 流量相机 | 1.400万像素微卡，采用星光级1/1.8英寸CMOS图像传感器，支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 2.具有1个100M/1000M以太网口，1个CVBS接口，2个RS232接口，3个RS485接口，1个TF卡槽，1路DC12V电源输出接口，1路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口，1路USB接口，1个reset 接口。 3. 支持对设定区域内的机动车、行人、非机动车进行检测、目标框跟踪和抓拍；支持实时图像中的多目标框显示，检测区域内最大支持同时对80个机动车、行人、非机动车进行检测盒目标框跟踪。（公安部检测报告证明） 4. 支持车型识别，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%。 5. 可根据设置车道个数（车道个数1～4可设），自动调节画面远近，并进行自动聚焦。（公安部检测报告证明） 6. 支持图形化展示人脸信息，可根据识别的不同信息展示不同图形，包括性别、年龄、表情、是否戴口罩等。（公安部检测报告证明） 7. 支持事件检测的业务类型设置，并可配置15 种事件，包括交通区域入侵、交通火焰检测、烟雾报警、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通抛洒物、交通道路施工、交通路障、交通事故等。（公安部检测报告证明） 8.帧率检查:50fps 9. 工作温度：-45℃~+90℃。" | 台 | 1 | 9500 |
| 39 | 诱导屏 | 1. 材质：外壳不锈钢，表面喷塑哑光处理； 2. 显示内容：可直接显示8个32×32汉字或者图片内容，支持动态显示；发布内容和节目时长可由软件设置； 3. 像素：（宽高）256×48；间距10mm； 4. 外形尺寸：260×52×15cm（本体宽高厚） 5. 输入电源：220±20% V AC; 6. LED屏功率（最高亮度状态）：全屏点亮<950W；全屏点亮绿灯<250W；全屏点亮红灯<700W； 7. 输入信号：220V交通信号，带RJ45口 8. 待行信号触发方式： 220V交通信号输入； 9. LED屏显示内容设定：远程设定或内置存储； 10. 模组参数：a) 红LED：420mcd <红<614mcd；波长620-625nm；b) 绿LED：1500mcd<绿<3296mcd；波长520-530nm；c) 像素密度 10000Dots；d) 像素构成 1R1G；e) 模组分辨率 32*16=512Dots；f) 最大电流3.2A±0.1A；g) 驱动方式 1/4恒流驱动；h) 模组功率<16W；i) 套件材料 聚碳酸脂PC；j) 模组尺寸（长*宽*厚） 320*160*26mm；k) 重量 0.95±0.05kg；输入电压 4.8-5.5V； 11. 屏幕水平视角：80±15度。 12. 亮度：>3000cd/㎡。 13. 最佳视距：>10m。 14. 可视距离：>400m 15. 亮度均匀性：>0.8。 16. 屏幕垂直视角：45±10度。 17. 盲点率：小于万分之三。 18. 使用环境：户外-20 ~ +85 ℃；湿度≤93% 19. 安装模式：横放。 | 只 | 1 | 12900 |
| 40 | 接入 | 路口（点位）施工完成后，包括路口（点位）100兆专网一条，接入平阳县公安局交通警察大队，并资料报备。 | 点/年 | 1 | 8500 |
| 41 | 取电(包干） | 路口取电施工（含配电箱、空开、漏保等包工包料），施工完成后按一个路口一个电表，并资料报备（不包含电费）。 不含强电电力电缆。 | 点 | 1 | 5000 |
| 42 | 杆件拆除 | 杆件拆除：包含外运、所需车辆设备，路面开挖及恢复，车辆，人工。 | 套 | 1 | 2600 |
| 43 | 标牌拆除 | 标牌拆除：包含外运、所需车辆设备，车辆，人工。 | 点 | 1 | 220 |
| 45 | 多合一补光灯 | 1、集成LED和气体放电光源 ； 2、支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3、支持LED亮度等级0~99级可调； 4、LED光源色温：3000K~6500K； 5、支持通过光敏进行红外和白光切换； 6、支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED爆闪同步闪光； 7、支持LED频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式； 8、在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx； 9、支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED爆闪不闪光； 10、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的要求； 11、支持通过光敏进行红外和白光切换；（公安部检测报告证明） 12、在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，补光装置应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15%；（公安部检测报告证明） 13、支持在LED频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式；（公安部检测报告证明） 14、★支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或RS485信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式；（公安部检测报告证明） | 套 | 1 | 3400 |
| 46 | 频闪补光灯 | - 数字式照度传感器，补光装置的发光方式宜采用频闪方式、脉冲方式或持续点亮方式，频闪方式补光装置的闪烁频率应大于等于50Hz，符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》 - 可根据环境亮度自动点亮或者熄灭补光灯，环境亮度阀值10档可调（公安检测报告证明） - ★要求具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，且不超过1类危险。（公安检测报告证明） - 在距补光灯20m处，亮度等级30、频闪频率100Hz时光斑的照度不得超过40lx - 支持远程控制亮度等级，亮度等级1~30级可设置 - 支持通过特定摄像机远程控制补光灯亮度、熄灭及点亮 - 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； - 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可调，频闪脉宽1ms~6ms可调，频闪延时0ms~4ms可调； - 色温范围3000k~5500k - 工作温度-40℃~70℃； - 外壳防护等级IP66 | 套 | 1 | 2200 |
| 47 | 道路交通信号控制机(电子红绿灯控制系统） | 1. 最大支持16组车行相位， 16组跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置 2. 最大支持112个日计划方案设置；最大支持48个时段定时控制；最大支持20个周计划方案；最大支持16个日常调度和16个特殊调度 3. 最大支持16路环形线圈检测器输入；最大支持64路视频检测器输入；支持单车道双检测器配置 4. 支持手动控制、时间表控制、无电缆线协调控制、感应控制、自适应控制、路段行人过街协调控制 5. 支持默认灯色设置（全红、黄闪、关灯、红闪），方案中相位未启用及未配置通道均运行默认灯色 6. 特殊状态：支持方案放行灯色特殊控制，如时段式禁行功能（特殊状态：全红、黄闪、关灯、红闪） 7. ★支持潮汐车道控制功能、可按参数配置(执行时段、潮汐车道行驶方向、清空时间、指示牌数)完成潮汐车道定时切换，支持人工实施切换方案，支持进行潮汐车道状态监控，支持多路段潮汐车道级联控制（公安部检测报告证明） 8.★支持客户端锁定可变车道的某个方向（公安部检测报告证明） 9. 工作温度：-40～+80︒C，防护等级：IP54 10.日志定向功能：具有日志定向功能，可以将信号机的日志定向到U盘。（公安部检测报告证明） 11.★支持信号机支持同时控制两个交叉口，且两个交叉口的周期方案独立运行（公安部检测报告证明） ▲12. 需与交警大队现有的信号机系统无缝对接（要求提供承诺函） | 台 | 1 | 54000 |
| 48 | 红绿灯信号检测器 | 1. 支持16路信号灯状态输入，输入电压范围AC100V~AC270V，支持16路信号灯状态通断检测，具备对应指示灯显示 2. RS485口输出≥4路，RS232接口≥1路 3. 具备八位拨码开关，支持红/绿灯信号检测模式切换，支持参数设置 4. 支持8台设备串联使用，可同时检测128路信号灯状态输入的通断 5. 支持红/绿信号灯状态检测手动切换 6. 具有16组红绿灯状态指示灯，当信号灯状态变化时，对应接入检测器的指示灯有相应变化 7. 支持通过内部线路切换，切换额定输入电压DC12V/AC220V 8. 红绿灯检测时间<1ms，红绿灯上报时间<1s | 台 | 1 | 8800 |
| 49 | 智能终端管理设备(电子警察系统） | 1. 标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘； 2. 接口检查：硬盘接口：4个，3.5英寸；一键复位按钮：1个，长按复位键可恢复系统到出厂默认配置；SIM卡槽:1个；天线接口:1个3G/4G模块天线接口、1个GPS模块天线接口；RS232串口：3个；RS485接口：4个；报警输入接口：4个；报警输出接口：4个；音频输入接口:1个；音频输出接口：1个；状态指示灯:4个；USB3.0接口：2个；电源开关：1个；DC12V输出接口：1个。（公安部检测报告证明） 3. 支持视频接入和卡口合成两种工作模式切换，视频接入模式支持16路高清视频及图片输入，无图片合成功能，卡口合成模式支持12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成； 4. 内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps； 5. 支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置； 6. 支持数据直存，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.3s.；（公安部检测报告证明） 7. 支持手动上传图片至平台和FTP服务器，通道、时间、图片类型可自定义设置； 8. 支持跨网段远程升级、配置前端摄像机； 9. ★支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上；（公安部检测报告证明） 10. 支持硬盘图片和录像配额比例设置，支持盘满循环覆盖； | 台 | 1 | 13500 |
| 50 | 光纤收发器 | 电口速率：1个10/100/1000Mbps Base-T； 光口速率：1个1000BASE-SC接口； 光接口类型：SC； 形态：盒式； 传输距离：20km； 光纤类型：单模单纤； | 个 | 1 | 500 |
| 51 | 交换机 | 1、端口类型：千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥4个； 2、交换机性能：交换容量≥330Gbps；包转发率≥20Mpps；（若存在双参数，以官网最小值为准）提供官网截图及链接证明 3、支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； 4、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 7、★支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换；提供官网截图及链接证明； 8、★上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台；以上方式提供官网截图及链接证明； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 12、★支持终端类型库，可在平台上自动识别所接入的PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 13、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 14、支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； | 台 | 1 | 900 |
| 52 | 存储设备 | 单盘容量：10TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB； | 个 | 1 | 1600 |
| 53 | 存储设备B | 单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB； | 个 | 1 | 900 |
| 54 | 机房主机 | 1. 主处理器：高性能六核处理器； 2. 控制器：单控制器； 3. 高速缓存：16GB DDR4 主频2666MHz； 4. 电源冗余：1+1冗余电源； 5. 网络接口：8个千兆数据电口； 6. eSATA接口：1个；RS-232接口：1个；USB接口：2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口； 7. 硬盘个数：标配内置 1块 512G 企业级固态硬盘最大支持36个2.5""或3.5""的SATA硬盘或者SAS硬盘； 8. ★云存储系统支持全自动数据校验和数据恢复功能，支持包括快速校验、深度校验等20种数据自动校验策略和10种自动修复策略。支持将数据校验和元数据校验分开配置，支持指定数据校验和恢复的时间窗口，支持指定数据校验优先级和校验速率。支持数据检出不一致后自动触发数据恢复功能，自动选择数据副本进行恢复。支持全自动数据校验和恢复全程，无需人为干预，提升数据存储可靠性。（公安部检测报告证明） 9. ★同一套存量云存储系统架构支持持续异构节点扩容，同一套集群中支持15种异构存储节点。其中，异构存储节点同时支持6种不同盘位，包括12/24/36/48/72/84盘位；同时支持11种不同硬盘容量混插或者不同硬盘大小节点，不同硬盘容量大小包括1T/2T/4T/6T/8T/12T/14T/16T/18T/20T/24T；同时支持CMR盘和SMR盘；同时支持3种异构CPU扩容节点，包括X86 CPU（包含海光CPU）、鲲鹏ARM CPU、龙芯CPU节点；同时支持5种操作系统扩容节点，包括欧拉系统节点、麒麟系统节点、统信系统节点、CentOS系统节点和自研系统节点。同一套集群内的异构节点最高容量比最低容量差20倍时，也支持容量负载均衡。（公安部检测报告证明） 10. ★云存储集群支持网络亚健康监测管理，支持6种网络异常监测，包括支持监测网卡丢包、网卡低于千兆速率（降速）、流量瞬时波峰数、网络重连数、ping大包丢失、网络超时数。支持主动网络健康检测，同时对业务、存储双网检测和隔离，最多支持隔离N-1台网络异常节点（N为存储节点数量），异常网络恢复之后自动开启存储节点服务，自动上线，业务自动负载均衡。同时自动探测网络丢包，当节点服务器存储网或者业务网丢包率高于10%时，自动将该节点进行网络隔离。当丢包率恢复到容忍阈值之内时，自动将该节点重新加入集群，承担业务写入。（公安部检测报告证明） | 台 | 1 | 85000 |
| 55 | 道路修补(沥青混凝土） | AC-13沥青混凝土路面修补 按实地平方面积计量 | M2 | 1 | 200 |
| 56 | 道路修补(水泥混凝土） | C35水泥混凝土路面修补 按实地平方面积计量 | M3 | 1 | 700 |
| 57 | 水泥稳定层 | 含施工、养护。 | M3 | 1 | 350 |
| 58 | 电源 | 供配电照明系统 电源：10kv外线接入,设置箱式变电站，为照明配电箱提供电源，含箱式变电站的基础、建筑物、自变电站引出照明配电总箱进线回路、YJV22-1KV-4X50电缆及穿保护管敷设、接地保护、防雷击保护等。箱式变电站实施前,应与当地电力部门充分对接，接入前需完成一切工作和图纸规定的工作，该项费用固定包干，需现场调查踏勘、风险承担 | 处 | 1 | 120000 |
| 59 | 照明(配电)控制箱、柜 | 照明配电控制柜(含基础、接地及时控器、中间继电器、交流接触器、熔断器、万能转换开关、端子排、电缆卡等安装附件等) | 台 | 1 | 8500 |
| 60 | 变压器 | 干式变压器 组合式成套箱变:SCBH17-100/0.4.KV-200KVA(含高低压元器件、基础、接地及安装附件等) 外壳防护等级IP33 | 台 | 1 | 240000 |
| 61 | 路灯A | 单臂路灯:250W LED灯、H=11m 含杆件、基础、光源、杆内电线、保护断路器及其他附件 | 套 | 1 | 9500 |
| 62 | 路灯B | 路基段杆灯 单臂路灯:250W LED灯、H12m 含杆件、基础、光源、杆内电线、保护断路器及其他附件 | 套 | 1 | 11000 |
| 63 | 路灯C | 挡墙段杆灯 单臂路灯： 250W LED灯、H12m 含杆件、基础、光源、杆内电线、保护断路器及其他附件 | 套 | 1 | 10500 |
| 64 | 路灯D | 中杆灯： 4*250W LED灯、H15m 含杆件、基础、光源、杆内电线、保护断路器及其他附件 | 套 | 1 | 49800 |
| 65 | 铺设管道A | 铺设塑料管 PEDe63*2.8(含沟槽挖填) | m | 1 | 50 |
| 66 | 铺设管道B | 铺设镀锌钢管 DN100mm(Ф114*4)-4孔(含沟填) | m | 1 | 445 |
| 67 | 预埋管线A | 预埋PE管 De63*2.8mm | m | 1 | 330 |
| 68 | 预埋管线B | 预埋镀锌钢管 DN50mm(Ф60*3.5)-3孔 | m | 1 | 40 |
| 69 | 人(手)孔 | 手孔 | 座 | 1 | 1300 |
| 70 | 电力电缆 | 电力电缆:YJV22-0.6/1KV-4*50 | m | 1 | 266 |
| 71 | 控制电缆 | 控制电缆:YJV-0.6/1KV-5*6 | m | 1 | 110 |
| 72 | 管道包封 | C30混凝土 | 立方 | 1 | 1150 |
| 73 | 接线盒 | 接线盒：型号300×345×540，规格：27.7kg/个， Q235B钢，预埋镀锌钢管，接地保护等。路灯基础接线盒，设置于路灯基础旁，电缆进出护栏接线盒，设置于两端桥头护栏，与路灯基础同侧，含其他安装附件。 | 套 | 1 | 700 |

注：（一）为保证工程质量，投标供应商需保证投标产品参数的真实性，供货时采购人及监理单位将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利。

（二）为保证工程质量，本项目采购人（监理）将对到货设备进行严格验收，如实际安装设备达不到招标文件技术要求或安装型号参数与投标文件不一致的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并不予退还履约保证金；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担。

（三）▲本次建设的交通信号机系统、电警抓拍系统、诱导屏和后端存储设备必须能够与温州市平阳县交警大队智能交通控制平台实现无缝对接，平台接入遇有技术性问题或费用问题由中标供应商自行解决；

（四）▲本项目工程量为暂定量，工程量按实结算，采购方不承担最终完成量达不到合同金额的责任，中标供应商应充分考虑该风险。

三、报价说明

1.投标报价

（1）▲供应商的投标报价须在采购单价最高限价（包含人工、材料、机械、税金、管理费、规费及运保、安全文明施工、保险（包括工程一切险、人员意外险等，其中第三责任不低于100万）、项目措施费、公路现状破损情况巡查费、招标代理费、验收费等一切费用的综合单价，并综合考虑各交安设施实际情况进行实施，综合单价全费用包干)基础上统一折扣率，所有项目的投标单价折扣率均须一致，有效投标报价最高折扣率为100%。

（2）▲结算单价=单价最高限价*中标折扣率，实际发生金额以采购人结算审核后的实际完成工程量为准，但不能超过采购预算。

四、商务条款

1、▲服务期为签订项目合同之日起一年，费用接近采购预算金额或服务期限达到一年（按先达到的条件认定），则合同终止。

2、保质期与售后服务：

2.1.本项目所有设备质保期均至少两年（技术参数中有详细说明的除外），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修及维护。

2.2.在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

2.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2.4.供应商在商务技术文件中须说明保修期内提供的服务计划。

3、付款方式：

3.1、履约保证金：合同签订后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价1%的履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式）。中标人不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；③如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

3.2、预付款：在合同生效以及具备实施条件7个工作日内，自采购人收到发票后7个工作日内，采购人支付合同总价款的40%的预付款（根据浙财采监〔2022〕3号，供应商若为大型企业的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，中标人要求预付款的，采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。）。预付款于前两期项目进度款中平均扣回。

3.3、进度款支付方式和时间：

①中标供应商按采购人要求批次进行施工，每次施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

②按照批次申报进度款，进度款支付额为该批次内实际完成合格工程量项目履约验收合格并办理项目结算核审后支付至该批次结算价的100%。

4、培训：

4.1. 中标供应商应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

- 5、安装调试

- 5.1签订合同后，接到施工通知后最长不得超出90日历天。

5.2.安装地点：按采购单位要求。

5.3.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.4.供应商须派技术人员提供送货及安装服务。送货、安装全过程中发生的所有费用由中标供应商负责。

5.5.供应商应在商务技术文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5.6.供应商安装完毕后要恢复安装现场并保持安装现场清洁。

6、验收：

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经采购人检验合格，所有的技术资料和清单以向采购人提交并被接收，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1.本项目为交钥匙工程。即提供的机组安装就位调试后，只须通电，便可使用。

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对业主的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6．由中标供应商免费送货到指定地点；

7.施工进场所产生增加的费用（包括新增工程量），各投标供应商在投标报价时须自行考虑，该费用计入投标总价，今后不予增加。

8.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

附件：《104国道至动车站东连接线交通安全设施采购项目实时动态考核评分细则》

（采购人可根据项目实际进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称：104国道至动车站东连接线交通安全设施采购项目 |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| - 1、是否在规定的时限内完成交通安全整治项目工作、紧急项目未按采购指令要求时间完成 | - 20 |  |  |
| - 2、是否有固定人员承担本项目联系人 | - 10 |  |  |
| - 3、项目实施过程中发现重大问题是否及时进行沟通 | - 10 |  |  |
| - 4、投标文件中承诺的相关内容是否到位 | - 15 |  |  |
| - 5、投标产品及安装是否完全符合投标文件及相关要求 | - 15 |  |  |
| - 6、安装工程的质量及满意度 | - 15 |  |  |
| - 7、维护期内维护是否及时，技术服务是否到位 | - 15 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法： - 1.每季度考核一次，考核满分100分。考核总得分≥80分，视为当次考核合格。考核总得分＜80分，在款项支付中扣除，本期工程进度款的2%，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 - 2.若在合同期内发生累计二次未按采购人要求及时完成，采购人有权单方面解除合同，不再支付剩余合同价款并没收其履约保证金。累计二次平均考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3.因成交供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由成交供应商承担相关责任。 |  |  |  |

四、甲方、乙方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1、向乙方介绍项目概况，为乙方工作提供外部条件，负责与本项目有关的第三方的联系、协调。

2、为乙方提供与本项目有关的资料、文件。

3、甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

4、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。根据项目进度需求等实际情况，采购人有权在项目实施过程指派本项目服务工作，中标供应商要服从采购人调配。

5、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关内容，当发现乙方不按合同履行职责或与第三方串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并承担由此引发的一切损失。

6、乙方给甲方造成的经济损失和应承担的赔偿责任，甲方有权从乙方承担的其它尚未结清的服务项目收费中直接扣取。

7、甲方有权对乙方的服务、工程质量、服务效率和履行服务承诺情况进行检查和考核，乙方应予以全力配合。

8、甲方每年将抽取一定比例的服务内容进行复核，若复核发现乙方未严格按相关规定及规范要求进行实施的，甲方有权要求乙方进行改正，造成的损失由乙方承担违约责任。

9、按合同约定及时向乙方支付本项目服务费用。

（二）乙方的权利与义务

1、遵守“独立、客观、公正”的原则进行本项目服务，维护甲方的合法权益。

2、不得泄露在本项目实施过程中知悉的有关保密信息和资料，并严格遵守相关纪律。

3、在履行本合同期间，乙方应在接到通知后及时做出响应，派遣有资格的、与项目相适应的专职人员向甲方提供一切与本项目实施有关的服务。

4、在甲方提供齐全的资料后，尽快完成本项目服务工作；当甲方提供的资料不明确或不完整时，乙方可在3个工作日内向甲方提出书面要求，待资料补充完整或明确后，再开始正式本项目服务工作。本项目服务工作完毕向甲方递交完整的资料档案，同时将甲方提供的资料全套留存归档。

5、在项目实施过程中，有到项目现场踏勘的权利，有权对第三方提出与本项目业务有关的问题进行核对或查问。

6、乙方应相对固定地指定1名人员担任项目负责人，项目负责人姓名：     ，负责业务接洽、组织协调和联络工作，并定期（原则上一个月1次）向甲方汇报本单位所承担的具体项目的工作进展情况。

7、乙方原则上应从投标书中承诺拟投入本项目的人员中选择派遣有资质的人员承接具体项目。如特殊原因，需派遣其它人员承接项目的，应书面说明原因，并征得甲方同意，否则甲方有权收回该项目，并由乙方承担由此造成的全部责任。

8、乙方的责任期即本项目合同的有效期。在乙方责任期内，应当有效履行本项目合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，由乙方承担违约责任。

9、对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行的，乙方应承担责任。

10、乙方给甲方造成的经济损失和应承担的赔偿责任，乙方认可并同意甲方从乙方承担的其它尚未结清的服务项目收费中直接扣取。

11、乙方应积极配合甲方开展针对乙方的本项目质量、服务效率和履行服务承诺情况的检查、考核以及复核工作，并根据甲方要求及时、准确、完整地提供检查、考核和复核所需的相关资料。

12、补充：

1）投入设备：中标后，采购人有权去现场核实投标时中标供应商拟投入设备的真实性，若中标供应商无法提供设备，则有权解除合同，并扣除其履约保证金及并对中标供应商处以中标合同金额10%的罚款。

2）施工条件

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工条件由中标供应商负责并承担费用。

将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：根据现状，采购人不提供施工接电接水；施工接电接水由中标供应商负责并承担费用。

3）中标供应商工作

中标供应商应按约定时间和要求，完成以下工作：

3.1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。中标供应商接到采购人施工通知后需及时赶到现场做好围护措施。

3.2）需中标供应商办理的有关施工场地交通、环保和施工噪音管理等手续：报批手续由中标供应商负责办理并承担费用，采购人予以协助。

3.3）已完工程成品保护的要求及费用承担：中标供应商负责保护完好至交付使用，费用由中标供应商承担。

3.4）施工场地清洁卫生的要求：符合平阳县相关规定。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

3.5）完工验收前，中标供应商必须把施工现场范围内的场地清理完毕，包括中标供应商临时设施、施工机械、建筑垃圾和多余材料等。

4）安全施工

4.1）中标供应商应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

4.2）中标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中一切安全事故（也包括因中标供应商原因引起第三者的安全事故）造成的责任和费用均由中标供应商承担。

5）材料和设备供应

5.1）采购人供应的材料设备，中标供应商派人参加清点后由中标供应商妥善保管，相应保管和配合费用由中标供应商承担；因中标供应商原因发生丢失损坏，由中标供应商负责赔偿。

5.2）应承担的违约责任：如使用不符合要求材料，无偿返工，并承担由此造成的所有损失。

五、转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让或分包他人供应。

十、质量保证及后续服务

1、乙方须按国家及省规定的工作规范、规程操作，并通过验收。

2、乙方应在验收通过之日起一年内免费负责疑问解答、质量保修和相关技术支持工作。

3、在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、争议的解决

合同在履行过程中发生争议时或对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，甲方与乙方及时协商解决。经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

九、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件、更正文件（如有）

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

十、中标供应商向采购人承诺按照合同约定进行施工。

十一、采购人向中标供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2025年  月  日

合同订立地点：平阳县交通投资集团有限公司

本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。本合同的解释权在平阳县交通投资集团有限公司。

十三、合同份数

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签订正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

104国道至动车站东连接线交通安全设施

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县交通投资集团有限公司 ：

我公司郑重声明，我公司参加  项目名称   （项目编号：      ）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函：

供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函

平阳县交通投资集团有限公司：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 二、“报价文件”格式

### 2.1 “报价文件”封面

104国道至动车站东连接线交通安全设施

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

- 2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                           招标编号：

| 项目名称 | 折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 104国道至动车站东连接线交通安全设施采购项目 | 大写：百分之 小写： % | 折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，小数点后三位四舍五入） |

▲（1）投标供应商的报价（含技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费、规费、税金等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用、招标代理费及其它需要的费用。

▲（2）不提供此表格的将视为没有实质性响应采购招标文件。折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，第三位四舍五入）

（3）结算单价=单价最高限价*中标折扣率，实际发生金额以采购人结算审核后的实际完成工程量为准，但不能超过采购预算。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。

- 监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）（项目编号：        ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

104国道至动车站东连接线交通安全设施

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

平阳县交通投资集团有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5-1法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县交通投资集团有限公司：

本授权委托书声明：我  （法定代表人姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

### 3.5-2 法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年   月   日

- （注：非法定代表人参加开标，无须提供。）

- 3.6投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（7）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.7商务偏离表

- 商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

- 3.8项目团队人员汇总表

项目团队人员汇总表

工程名称：

| 在本项目担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 资格证书 | 从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目组织机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、列入本表人员（包括项目负责人）的更换需经采购人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、附评分内容条件所要求的相关证明等的扫描件，否则评分不予认可。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.9项目负责人情况表

项目负责人情况表

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 性别 |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 资格证书 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

注：1、项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购人指派，如未经许可变更项目负责人，每变更一次扣罚当季服务费5000元。

2、附评分内容条件所要求的相关证明等的扫描件，否则评分不予认可。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.10主要机具、设备明细表（供应商投入）

主要机具、设备明细表（供应商投入）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                     项目编号：

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

- 日    期：

## 3.11施工方案（格式自拟）

- 3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：104国道至动车站东连接线交通安全设施

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

- 3.13质量服务承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）：

本公司       （供应商）对            （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为          （项目名称）项目的中标供应商，将做出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或货物、服务）都是质量合格的；

二、在采购文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或货物、服务）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至采购方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

- 3.14诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称）  招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

- 第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分 30分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低投标折扣为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为：报价得分=(评标基准价/投标折扣)×30%×100；（四舍五入，保留小数点后二位）

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、资信技术评分70分

| 序号 | 评分内容 | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 0-4分 |  | 1、具有公路工程（公路安全设施）专业承包二级及以上资质的得2分； 2、具有公路工程（公路机电工程）专业承包二级及以上资质的得2分。 注：提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2 | 质量体系 | 0-3分 |  | 1.供应商具有有效的质量体系认证证书得1分； 2.供应商具有有效的有效环境管理体系认证证书得1分； 3.供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分。 注：以上认证体系内容须包含“公路工程”并提供证书复印件及认监委（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）网页查询结果截图并加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 项目业绩 | 0-1分 |  | 供应商2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有道路交通安全设施维护（或施工）类似项目业绩的，每项业绩得0.5分，最高得1分。 注：须同时提供业绩项目中标通知书、合同协议书、交（竣）工验收证明文件的复印件加盖公章作为业绩证明材料；可以为不单独业绩，但业绩证明材料中的承包（服务）范围须含有道路交通安全设施维护（或施工）类似内容，否则不得分。 |
| 4 | 人员配备 | 0-3分 |  | 1、项目负责人（本项最高得2分）： 1.1具有公路工程或机电专业二级建造师证书，得0.5分； 具有公路工程或机电专业一级建造师证书的得1分。（就高计取，不累计得分） 1.2具有公路工程或机电相关专业中级职称的得0.5分； 具有公路工程或机电相关专业高级工程师及以上职称的得1分。（就高计取，不累计得分） 2、项目技术负责人（本项最高得1分）： 具有公路工程相关专业中级职称的得0.5分； 具有公路工程相关专业高级工程师及以上职称的得1分。（就高计取，不累计得分） 注：以上人员不重复兼任，须提供各人员相关证书复印件加盖投标供应商公章；所有人员需提供由社会保障部门出具的距投标截止时间近3个月内任一月份的本单位社保证明复印件加盖投标供应商公章。 |
| 5 | 项目组人员情况（不含项目负责人） |  | 0-5分 | 项目组人员的数量、素质、人员经验、职业资格证书、技术能力、配置计划等方面： ①评标委员会根据项目组人员的数量、素质、人员经验方面合理性进行评分（评分范围2、1、0，不提供或不符合的不得分。） ②评标委员会根据项目组人员的职业资格证书、技术能力、配置计划等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0，不提供或不符合的不得分。） |
| 6 | 机械设备 |  | 0-3分 | 评标委员会根据本项目拟投入的机械设备合理程度进行评审 （评分范围3、2、1、0） |
| 7 | 重要指标技术参数 |  | 0-13分 | 根据投标文件技术指标参数的响应程度打分： 1、招标文件技术参数中带▲指标为强制性指标，不允许负偏离，如有负偏离，则作无效标处理。 2、对带“★”的技术参数进行逐一响应，每一项带“★”条款不满足扣0.5分，扣完为止。若采购文件中要求提供检测报告的，须按要求由第三方机构出具检测报告并加盖投标单位公章 |
| 8 | 项目实施方案 |  | 0-3分 | 评标委员会根据本项目现状及特点、难点分析及解决方法合理程度进行评审（评分范围3、2、1、0） |
|  |  |  | 0-4分 | 评标委员会根据本项目修复施工方法、工艺及技术措施的合理程度进行评审（评分范围4、3、2、1、0） |
|  |  |  | 0-3分 | 评标委员会根据本项目安全生产管理目标、管理制度、应对突发事件的响应及应急处理预案的合理程度进行评审（评分范围3、2、1、0） |
|  |  |  | 0-4分 | 评标委员会根据本项目质量管理目标、管理制度、保证措施、质量管理体系建立的合理程度进行评审（评分范围4、3、2、1、0） |
|  |  |  | 0-4分 | 评标委员会根据本项目日常巡查、各人员服装配置、日常维护的科学合理程度进行评审（评分范围4、3、2、1、0） |
|  |  |  | 0-4分 | 评标委员会根据本项目进度管理保障措施、各资源投入计划情况的合理程度进行评审（评分范围4、3、2、1、0） |
| 9 | 服务响应时间、质保承诺及服务内容 |  | 0-4分 | 评标委员会根据供应商的服务响应时间及保证措施的合理程度进行评审（评分范围4、3、2、1、0） |
|  |  |  | 0-4分 | 评标委员会根据供应商的质保承诺及质保期服务计划的合理程度进行评审（评分范围4、3、2、1、0） |
| 10 | 规章制度及档案资料建立与管理 |  | 0-4分 | 评标委员会根据本项目设立的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求是否符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备（人员、设施、设备管理服务、业主方反馈资料、行政文件资料等档案的建立与管理）等内容进行评审（评分范围4、3、2、1、0） |
| 11 | 拟任项目管理培训方案 |  | 0-4分 | 根据投标人拟任项目负责人及其项目管理班子的权利和责任是否明确，投标人人员的选聘及管理、培训计划是否周全等内容： ①评标委员会根据项目负责人及其项目管理班子的权利和责任是否明确等内容进行评分（评分范围2、1、0，不提供或不符合的不得分。） ②评标委员会根据投标人人员的选聘及管理、培训计划是否周全等内容进行评分（评分范围2、1、0，不提供或不符合的不得分。） |

备注：中标后需提供人员证书原件核对，如证书作假采购人有权取消中标资格，并上报财政主管部门处理。

三、说明

1、每个供应商最终得分=资信技术部分分值（所有评审委员会成员有效评分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评审委员会推荐得分最高的供应商为中标候选人（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位候选人）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

国企采购活动现场确认声明书

温州亿顺工程项目咨询有限公司：

本人经由                       （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加   项目名称   （编号：  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：2110223099@qq.com。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。