编制说明

一、工程概况：

平阳县雁荡村建筑景观改造工程包括绿化及景观等分部工程。

二、编制依据：

1、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）

2、《浙江省园林工程预算定额》（2010版）

3、《浙江省建设工程取费定额》（2010版）

4、《浙江省建设工程计价规则(2010版)》

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6、本项目施工设计图纸。

7、施工取费按“营改增”政策执行。本工程暂不创标化工地。

三、计算说明:

（一）、绿化部分

1、本工程养护按ER年计算。

2、本工程黄泥种植土按片植灌木的0.3m厚度计算。

（二）、景观部分

1、铺装四总面积94.2m2，因铺装图案只有图例，设计没有具体定位铺装平面图中，铺装四中花岗岩按比例暂定面积：60厚200*200黄锈花岗岩火烧面暂9.42m2，60厚150*300青石板自然面暂42.39m2，φ20-30黑色鹅卵石暂42.39m2，结算按实计算。

2、铺装六总面积116.16m2，因铺装图案只有图例，设计没有具体定位铺装平面图中，60厚600*600青石板细凿面/60厚300*600青石板细凿面/60厚200*200青石板细凿面暂101.16m2，留缝种植草坪暂15m2，结算按实计算。

3、水景系统连接管涵暂不计算。

4、本工程景观土方挖、回填暂不考虑。