平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目） 招标编号：PYCG220729039 采 购 人：平阳县排水有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：0577-58105689 采购机构：浙江恒杰工程管理有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：13868808710 二○二二年八月

浙江恒杰工程管理有限公司关于平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2022年8月11日

项目概况

平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2022年9月9日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG220729039

项目名称：平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）

预算金额（元）：5370000

最高限价（元）：5370000

采购需求：

标项名称: 平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）

数量: 不限

预算金额（元）:5370000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标，联合体成员不得超过2名（含牵头人）。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）测绘（工程测量专业）资质甲级及以上资质，并在人员方面具有相应的能力；

三、获取招标文件

时间：2022年8月11日至2022年9月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：1、供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月9日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2022年 9月9日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线开标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

保证金金额：50000元（大写：伍万元整）

交付方式：银行转账或保险电子保函或银行保函。保证金交纳日期：要求2022年9月9日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

投标保证金信息：

保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

平阳县农商银行：201000090038285009637；

中国银行平阳县支行：379279721806；

中国建设银行股份有限公司平阳支行：33001627127059988888-1084；

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县排水有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：0577-58105689

地    址：平阳县鳌江镇塘下村昆鳌大道旁

2、采购代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司

机构地点：温州市黎明西路236号国际贸易中心29楼

联系人：林先生

联系电话：13868808710

3、采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：平阳县昆阳镇

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江恒杰工程管理有限公司对平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目） |
|  | 项目编号 | PYCG220729039 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县排水有限公司 采购人地址：平阳县鳌江镇塘下村昆鳌大道旁 联 系 人： 陈先生 联系电话：0577-58105689 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司 机构地址：温州市黎明西路236号国际贸易中心29楼 联 系 人：林先生 联系电话：13868808710 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：以电子邮件方式传送至浙江恒杰工程管理有限公司电子邮箱（2716504778@qq.com）。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.备份电子投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以电子邮件方式传送至浙江恒杰工程管理有限公司电子邮箱（2716504778@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内），投标人可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江恒杰工程管理有限公司电子邮箱（2716504778@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标人未按照规定时间（开标时间前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 需要：向采购人提供合同总价1％的履约保证金（银行转账或银行保函或保险保函）。 |
|  | 投标保证金 | 需要，详见招标公告 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司 机构地址：温州市黎明西路236号国际贸易中心29楼 联 系 人：林先生 联系电话：13868808710 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 采购监督管理部门名称：平阳县公用事业投资有限公司纪检监察室 联 系 人：杨主任 监督投诉电话：0577-63167709 传 真：0577-63167709 地 址：平阳县昆阳镇 |
|  | 投标截止时间 | 2022年9月9日上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2022年9月9日上午09：30 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 非专门面向中小企业采购项目。 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》【浙财采监（2022）8号】，本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除6% 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江恒杰工程管理有限公司：邮箱：2716504778@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |
|  | 备注 | 1.中标人如未严格按照项目组织实施计划开展本项目或未严格按照拟投入设备及工具情况投入设备或未按拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况派遣人员的，或无法满足采购人工作需求给采购人带来经济效益和社会效益损失的，或未按本合同履行义务的，视为违约，采购人有权每次处以5000-20000元的罚款（在支付结算款时予以扣除）。采购人有权认定是否终止合同，如终止合同，采购人有权没收履约保证金或主张合同总价的20%作为违约金。 2. 中标人项目组织实施计划开展必须严格按照业主、设计、监理、审计等部门共同确定的方案执行。 |
|  | 联合体说明 | 联合体投标的，除磋商文件另有规定外，磋商文件的获取、响应文件的签署盖章、递交及投标过程操作均以联合体主投标人（联合体牵头人）为主。 |
|  | 演示 | ①投标人需进行现场演示，现场演示时间不超过15分钟，演示人员不得超过2人。使用真实系统，不接受使用视频或PPT的演示。 ②投标代表需提前到达评标地点【平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）】，准备演示事宜。投标人自备演示工具（如电脑、投影等）。 ③疫情防控期间，投标代表应自觉做好个人防护，必须全程佩戴口罩（自备），听从工作人员安排，配合工作人员做好实名登记、实时测量体温等各项疫情防控措施。投标单位因不能出示“绿码”或体温异常不能进入而影响演示的，后果由投标单位自行负责。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分  项目简介

- 作为智慧排水管理平台的一项重要组成部分，二期地理信息建设在一期平台上迭代深化，进行平台“数字化、智能化”开发，同时开展平阳排水管网综合普查测绘。利用先进的信息技术，使水务运营更加高效化、生产更加智能化、管理更加精细化、决策更加科学化、服务更加个性化，从而实现平阳县排水工作的智慧化。

- 构建“物联网管理中心”和“大数据赋能中心”，以该“双中心”为基础，为平台搭建“排水管网智能调度系统”、“排水业务辅助系统”、“排水应急指挥系统”“防汛指挥调度系统”、“易涝风险一张图”、“排水互联网+公众信息服务系统”、“移动终端应用系统”， “排水业务管理系统”、“排水管网养护管理系统”、“排水工程管理系统”、“排水管网档案移交管理系统”、“排水决策分析系统”等排水业务管理，实现一体化智慧管理。

## 一、本项目的建设总体任务

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件部分 | 远程门禁系统18套（含喊话功能；更换10扇不锈钢大门和1扇伸缩门）和悬浮物污泥计量18套 | 18套 |
| 2 |  | 机柜（机房设备、线路、标识重新整理） | 1套 |
| 3 |  | UPS不间断电源（支持8个小时） | 1套 |
| 4 |  | 单兵通讯设备（16套） | 16套 |
| 5 |  | 车载单兵通讯设备(5套，含视频功能) | 5套 |
| 6 |  | 泵站cod监测设备(5套，含3年维护)和泵站流量计4套（含安装、开挖施工、调试等） | 5套 |
| 7 |  | 易涝点水位远程监测和视频（35套） | 35套 |
| 1 | 软件部分 | 物联网管理中心 | 1套 |
| 2 |  | 大数据赋能中心 |  |
| 3 |  | 排水管网智能调度系统 |  |
| 4 |  | 排水业务辅助系统 |  |
| 5 |  | 排水互联网+公众信息服务系统 |  |
| 6 |  | 排水管理移动终端应用（管理外勤业务和单兵系统） |  |
| 7 |  | 杀毒软件和行为管理（监控外网） |  |
| 8 |  | 排水管网养护管理系统 |  |
| 9 |  | 排水工程管理系统 |  |
| 10 |  | 排水管网档案移交管理系统 |  |
| 11 |  | 排水应急指挥系统（处理故障等） |  |
| 12 |  | 防汛指挥调度系统 |  |
| 13 |  | 综合数据驾驶舱（含第三方接口；接入县执法局平台） |  |
| 14 |  | 建立易涝风险一张图 | 1套 |
| 15 |  | 对接完善排水设施数据可视化（完善管网水位仪、排水泵站、道路视频监控、污水厂运行数据的接入） | 1套 |
| 16 | 调试 | 硬件和软件联合调试(含备用系统) | 1套 |
| 17 | 装修 | 调度中心升级改造（调度中心再增加6块屏幕，机房入口改从后门走，拆除2套门窗，增设2扇不锈钢门） | 1套 |
| 18 | 测绘 | 平阳县排水管网普查（260公里） | 260公里 |

## 二、本项目的软件技术要求

二期建设系统须和一期系统系统实现无缝对接，并确保数据的实时性和完整性。

1.承包人要充分利用硬件和软件的有机整合，通过排水管网GIS系统二期建设，打造智慧排水初步成果。

要求中文正版软件，为更好的实现系统的应用功能、并考虑系统平台的易维护性、保密性、安全性。承包人提供的各项软件为正版，每一套都必须具有合法使用许可证。

- 2.承包人的软件平台应全面支持跨平台，可以稳定的运行与 Windows、Linux、Unix 等操作系统上；同时，应支持组态开发，以实现便捷高效的搭建集中监控与运营管理系统。承包人提供的软件工具集应具有采集、存储、监控、管理功能或业务构建，同时应该保证良好的兼容性、扩展性以及便捷的维护性等特点。支持二期拓展功能。

（1）支持二期拓展防汛指挥可视化，具有防汛调度能力，预测和统计功能。

- （2）支持二期拓展排水户的流量管理。具有检测和统计排水户排水情况功能。

（3）支持二期拓展排水设施运行调度“智能化”。提醒调度员注意管网、泵站运行异常状态，给出调度方案供调度员决策。

（4）支持二期拓展排水管理应用“移动化”。支持在移动端实现管网GIS查询、泵站、窨井、管网的实时监控，是否支持工单、处理过程等快捷查询功能。

- 3.数据资源规划和共享开放建设

支持接入县综合行政执法局的城市综合管理服务平台，开放端口，给予免费接入调试。(含必要的软件开发、链路接通)

（1）建立统一对第三方应用的开放API接口规范，满足与大数据管理局、应急局、执法局、国资委等部门的数字化协同共享需求（如积水点、易涝点、管网液位等数据）。封装常用的参数校验、结果返回等功能，所有接口只提供一个url，通过参数来区分不同业务。

（2）建设必须统一标准、统一规范。相关技术、标准、协议和接口等必须遵循国家局、省和市的有关规定，保证网络的标准化、规范化以及开放性、实用性和安全性。在此基础上，加强各业务系统信息资源的整合和信息公开，促进信息资源共享和业务系统的互联互通。

4.提供源代码等技术资料。本项平台软件二次开发的知识产权归属于发包人，未经发包人许可，承包人不得以任何形式传播、复制、授权、展示、泄露本项目系统的界面、功能、及本项目二次开发的代码等。

5.系统软件要求

1）数据接入安全

通过工业防火墙技术、工业网闸技术、加密隧道传输技术，防止数据泄漏、被侦听或篡改，保障数据在源头和传输过程中安全。

2）平台安全

通过平台入侵实时检测、网络安全防御系统、恶意代码防护、网站威胁防护、网页防篡改等技术实现工业互联网平台的代码安全、应用安全、数据安全、网站安全。

3）访问安全

通过建立统一的访问机制，限制用户的访问权限和所能使用的计算资源和网络资源实现对云平台重要资源的访问控制和管理，防止非法访问。

4)系统响应速度

客户服务业务涉及交互页面响应时间≤2s；常规数据查询响应时间≤5s；90%界面切换响应时间≤2s,复杂页面≤5s；在局域网内连接数据库，包括确认身份、操作权限等≤2s。

当响应速度无法满足要求时，供应商必须通过采用高性能的系统软件和数据库软件、分表分库、提高硬件性能、分布式计算、系统缓存、代码优化等各种技术，提高系统性能，以达到系统响应速度的要求。

- 本项目各业务单元的功能要求

（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目） |  |  |  |
| 1.1 | 物联网管理中心 | 以图表方式加表格的方式，整体展示当前数据接入概况、数据离线、异常报警等设备数据分析。 建立排水中心综合物联网平台，使用物联网平台进行数据智能设备对接管理。针对智能排水安装的各项智能设备，通过包括把摄像头接入支持不同物联网传感设备的统一解析、接入，实现感知设备的全生命周期管理；通过集中存储环境监测数据，为数据挖掘提供稳定可靠的数据来源；支持应用的快速叠加和数据输出，为不同场景的数据分析奠定基础；可平滑扩展接入各另类监测点，进一步节省资源部署时间，扩大监测点的连接广度与深度。支持设备灵活接入：开放接口，支持多网络、多协议、多平台设备接入；拥有高可靠性：运行可靠，支持大量设备接入，保持强并发能力和服务完全可用； 拥有高安全保障：统一认证，保障设备安全及唯一性；统一加密，确保数据传输合理及不被篡改；能够快速迭代应用：实现一站式设备管控，叠加云服务，实现物联网应用快速开发、迭代。需要对接配置 以下物联网设备： - 智能摄像头：接入视频流、人流、车流数据； - 水质监测（COD水质监测）：对接水质监测设备，对不同位置水质进行对接和采集； - 液位监测：对接液位监测设备，随时对液位监测数据进行对接和采集； - 流量监测：要求以一览图的方式集中展示所有污水厂等关键出口流量、污水处理量、异常报警信息等。 - 智能泵站 ：对接各个泵站数据，实现对泵站工作状态以及泵站的实时状态进行监测，污水泵站内部至少有一座泵机处于开启状态，泵站图标则能够进行动态展示，直观体现泵站运行状态； - 其他智能设备：根据之后采购智能设备进行对接； - 实现接入窨井水位监测设备、易涝点水位监测设备、泵站监测数据，在地图上叠加展示窨井水位、易涝点水位、泵站运行数据及监测设备工况等实时监测信息，并且可以查询监测点的历史数据，实现动态数据、静态数据的结合，同时实现移动端同步查看。主要功能包括设备预警管理、窨井水位实时监测、历史数据统计分析、易涝点水位实时监测、历史数据统计分析、泵站运行实时监测、泵站运行历史数据统计分析等。 制定设备对维护计划，然后根据维护计划随时跟进记录维护记录，同时针对设备对设备终端传过来的故障或报警信息后台第一时间提醒，跟进维护人员进行处理。排水设施运维巡检养护系统负责对排水管网的日常巡查、清疏、维修等养护工作管理，在排水设施基本信息、运行监测的基础上，实现排水设施的巡检养护，提高对排水设施设备的维护效率。对设施设备定期巡查、巡检、保养、维修等工作，做好巡检工作精细化管理，满足资产管理、设备运维、异常事件处理、人员班组管理、养护单元管理、工单管理等多种运维管理需求，达到提高效率、降低成本的最终目的。 | 项 | 1 |
| 1.2 | 大数据赋能中心 | 建设整体大数据赋能中心，采用水务大数据采集、挖掘和分析技术，对各类重点信息、重点用户进行分析、分拣，为用户提供精准的服务信息数据分析；基于大数据的重点用户分析及服务信息推送。整合应用各类在线监测数据，增强排水管网运行情况的动态感知和预警能力，实现中心城区重点区域的实时监控和预警报警等功能，实现污水厂、泵站、站闸及管网等信息的一图呈现，并依托大数据分析，提供智慧化决策支持。 - 排水数据仓库：建设包含管网数据、设施数据、业务数据三大基础数据仓，实现对管网的gis数据和属性数据的存储和管理，同时针对泵站、污水厂、水闸、排水户、物联网设备等相关设施的基本数据、运行数据和维护数据的跟踪和管理，同时对日常排水业务的流程日志数据的管理。 - 排水数据的治理分析：实现度数据进行提取、管理、分析、统计、汇总、挖掘 - 数据可视化展示：实现元数据管理以及数据源可视化、数据集管理、组件管理、页面管理、数据量统计表等 - 大数据模型：建构数据模型实现对问题进行研判、辅助决策、帮助用户进行决策分析 | 项 | 1 |
| 1.3 | 排水管网智能调度系统 | - 针对城市排水体系日常运行中发生的问题进行处理，汇总各方面获取的异常事件来源，基于既定的策略和预案进行调度指令和工单的下派，对事件处理情况进行过程监管和流程管理，最后对处理结果进行记录形成台账。 - 调度管控:在地理信息底图上通过不同文字标注的图形标记分别显示等不同类别的排水系统单元的具体位置和名称，默认显示各排水系统单元的关键监控指标，按照一定时间周期进行数据刷新显示，支持通过对一张图上各排水设施单元的图形标记进行操作后触发该单元详细的信息（静态信息及当前实时监测数据）的弹窗显示、当前报警信息以及历史数据变化趋势曲线等，大屏上接入排水设施的实时数据、视频监控数据以及泵站变更记录数据等。 - 综合查询：查看各排水设施数据运行监测记录的日报、月报及年报，也可以查看对应报表记录的数据的趋势曲线，查看各排水设施数据运行监测记录的原始数据列表，可查看其对应的趋势曲线。 - 调度指令：选择调度操作的对象，然后编辑调度操作的内容（可支持编辑自定义指令或者用已编辑好的常用指令库中选择指令或者从针对特定对象设定好的指令模板里面选择指令），明确下发周期间隔和指令执行时间后进行指令下发，同时记录指令台账，最后对指令下发记录进行统计分析。 - 值班管理：管理系统中工作人员的值班方案、值班人员、值班记录、调度日志、数据填报、值班表单配置和定义。 - 调度工单：进行调度工单内容编辑，包括调度要求、调度内容、责任人、时间要求等，进行调度工单的下达，查看调度工单处理的记录信息和流程信息，同时可以跟踪查看报警的处置流程完成情况，包括处理记录和流程信息 - 统计报表：系统自动生成包含水质数据、流量数据、泵站运行数据、能耗数据等综合数据报表。 | 项 | 1 |
| 1.4 | 排水业务辅助系统 | - 以大数据处理思路和模式为基础，基于足够数量的系统业务模块和监测模块累计的历史数据，结合地理信息对象的基础数据，通过建立所辖管理排水区域内的排水管网应用模型，将与城市排水管理关系紧密的因素之间关联关系和影响机制进行抽象和判明，以期在日常排水风险应对，异常事件干预层面有客观的数据支撑和处置办法的预测性验证。 - 排水系统首页：排水管网基本情况按照关键的主题进行统计分析，以图形图线列表形式进行数据呈现； - 管网基本信息：以地图形式对管网及关键排水设施数据进行综合呈现，可进行实时监测数据查看、管网基础设施属性内容查看，管网专题分析等、管网的GIS信息（检查井、管道的拓扑参数）同时提供5个地图工具：图例、图层操作、搜索定位、管道剖面图绘制、水流方向绘制、设施的监测信息（液位计、泵站、调蓄池、污水厂）、同时关联包含管材、管道、管径等相关信息 - 运行状态模拟：根据相关信息对节点冒溢风险、节点水位分析、管道流量分析、管道充满度分析、管道流速分析、冒溢预警预测、历史冒溢模拟、管网诊断进行相关状态模拟。 | 项 | 1 |
| 1.5 | ### 排水互联网+公众信息服务系统 | 排水互联网+公众信息服务”模块，实现实时积水点信息发布，利用监测数据和人员上报数据实时展示积水路段，可与电子地图数据匹配、校准，经审核后通过地图服务进行发布，公众移动端可以展示专题地图，可以查询内涝积水点信息，包括积水道路段、面积、深度等信息。 “排水互联网+公众信息服务”模块可以提醒用户规划出行路线，避免危险的发生，提高出行效率。 | 项 | 1 |
| 1.6 | 排水管理移动终端应用 | 以智能手机为载体，配合Web端排水资产一张图、在线监测、运维巡检、应急调度等业务功能，进行隐患排查、工单指派、现场数据上传等工作，对现场的设备运行状态进行日常巡检、管护、维修。 在城区地图上叠加展示排水设施，包括排水管网、管点，可查看管网数据，包括空间位置、管径、材质等关键信息。基于排水资产管理一张图，接入易涝点水位监测、窨井水位监测数据、泵站运行数据，实现移动端实时数据查看。接收排水防涝应急调度系统的预警与应急预案，防涝工作人员通过移动端接收、处理、反馈应急调度任务。排水设施运维实现养护单元巡查记录、工单管理等功能。 | 项 | 1 |
| 1.7 | 杀毒软件和行为管理（监控外网） | 此项目需要开放外网数据对接，所以在本期建设内容中增加杀毒软件的采购饿外网行为管理监测的内容。本次项目采购内容应包含杀毒软件（推荐品牌：奇安信/瑞星/北信源）； 实施外网机房外网规范化操作，灾害发生时，中心网络与应用系统安全管理负责人报请领导小组批准后可根据灾害的危害程度适当地发布预警，特别是一些在其它地方已经出现，或在安全相关网站发布了预警而中心信息网络还没有出 现相应的灾害，除了在技术上进行防范以外，还应当向网络信息用户 发布预警，直至灾害警报解除。 通过杀毒软件和行为管理加强中心各部门计算机、网络设备、网站服务器的检查、数 据备份、管理等工作。 不要随便浏览陌生和来历不明的网站、电子邮件附件，避免计算机中病毒或木马，影响到其他人计算机及中心网络。 安装最新的杀毒软件，能在一定的范围内处理常见的恶意网 页代码，还要记得及时对杀毒软件升级, 以保证计算机受到持续地保护； 安装防火墙, 阻止来自网络的病毒、木马、黑客攻击以及间 谍软件攻击。 时更新系统漏洞补丁，修复操作系统存在的安全与漏洞。 | 项 | 1 |
| 1.8 | 排水管网养护管理系统 | 系统以管网GIS地理信息系统为基础，在基础空间数据上结合GPS定位，实现对管线、设备的可视化、规范化和网络化管理，实现资料的信息共享，提高资料的利用率和工作效率，减少管理人员的重复性劳动。并可及时、迅速地发现解决管网设施故障和缺陷，提高完好率，降低故障率。同时，在巡检过程中发现管线隐患、泄漏、故障A时可能通过拍照、录像等方式采集现场情况及时上报管理中心（自动记录位置坐标及时间信息），请求相应处理。所巡检的数据，监控中心的管理平台系统都会自动的进行处理、分析、统计、制作报表等，给管理者和用户提供一个科学、准确的巡检信息和查询依据，同时能大幅提高管理者的工作效率。 - 巡检管理：设置包含根据巡检区域、巡检路线、巡检周期、巡检类型、巡检设施，创建巡检计划，并进行计划派发，对已分派的任务进行派发及管理，派发后巡检人员手机端可以接收到任务。可以通过后台查看巡检人员轨迹、填单、区域、路线以及巡检完成情况。 - 巡检设置：设置巡检任务、巡检计划、巡检填写表单、巡检关系等内容。 - 事件工单：对巡检过程中发现的问题进行工单上报，对需要维修养护的工单进行上报，对所有上报事件工单进行汇总统计，可查询，同时对巡检上报内容进行处理、查询、统计、导出。 - 统计分析：对巡检履职吕情况、任务完成情况、人员工作量、考勤记录、巡检报表进行统计分析。 | 项 | 1 |
| 1.9 | 排水工程管理系统 | - 在工程管理功能中提供了工程台账管理、工程图档管理、工程统计功能。工程台账管理可对当前管理的管线数据进行整合、补录工程台账信息，支持增加、修改、删除台账等功能；工程图档功能支持对所有已录入台账的工程建立相关图档文件；工程统计功能主要对每个工程的工程量进行基本统计。 - 工程台账：管理所有工程台账列表，在新增台账时可选取一定区域范围内的管线、设备对象，填报工程编号、工程名称、施工单位、施工时间、竣工时间等关键信息。支持修改、删除，以及定位查看工程分布情况。支持导出工程统计列表功能。当 GIS 库内管线的工程相关字段记录有效数据时，将自动在工程台账中产生工程信息。 - 工程统计：统计每个工程的工程量总长度、阀门总数，以及展现工程的编号、名称、竣工时间与施工单位信息。支持导出工程统计列表功能。 - 工程图档：管理工程相关的图档文件信息，包括新增、修改、删除功能。上传的文件类型可支持 *.dwg、*.doc、*.xls、*.png、*.bmp 等多种格式的图档资料。 - 构建工程项目全流程数据档案：用“数据链”支撑和保障项目全生命周期管理“业务链”、“监管链”的工作。依靠“数据链”对重大项目实行综合评估机制，对重大项目效益等全面评估论证，提高科学决策水平； | 项 | 1 |
| 1.10 | 排水管网档案移交管理系统 | - 管网设施基础信息管理：要求实现对管网设施的基础信息管理与展示，基础数据包括管网设施图形数据、管网设施属性数据、设备与附属设备关联关系等。 - 管网设施业务数据管理：管网设施业务数据管理需综合管网设施在运行过程中产生的作业数据，包括管网巡查数据、管网维修数据、管网清淤数据、管网健康度检测数据等，提供完善的信息集成管理能力，全面反映管网设施寿命、状态、可靠性等信息。 - 管网设施文档、多媒体数据管理：要求实现对管网设施的历史档案资料、设备图纸、现场照片等资料的存根，并对设备生命周期中产生的视频图片进行存储，并能够进行查询与展示。 | 项 | 1 |
| 1.11 | 排水应急指挥系统（处理故障） | - 通过集成排水管网和设施现有业务系统数据以及物联网设备运行数据，全面实现对排水板块的生产经营状况实时监测，主要包括排水管网数据（包括水位、水压、水质等）、排水设施数据（包括窖井、站闸、泵站等）、河涌数据（包括水位、水质等）、排水接驳点数据、水浸黑点数据、排水口数据、排水户数据、在建工地数据、视频监测数据以及应急抢险抢修等综合分析展示，实现排水管网和设施运行情况的一体化在线监控与联动管理。以服务营运为导向，实现排水设施的全生命周期管理和管线的动态更新。 - 视频墙：其中视频监控数据主要分为排口视频数据和车载视频数据。将现场监控视频按照分公司分区域展示在一张大屏上，按照排口和车载视频两种类型排列，可以按照区域选择显示相关的视频。视频可以点击放大查看。 - 应急指挥：应急指挥是一个流程，当发生紧急事件时，现场指挥人员应按照流程一步一步地进行必要的处置工作。应急处置功能在一个新的页面中全屏展示。由于大屏分辨率较高，应尽量在页面里显示所有流程内容。每个流程板块应有是否完成的选项，以明确是否每个流程步骤都得到了有效的执行。 | 项 | 1 |
| 1.12 | 防汛指挥调度系统 | - 针对城市防汛排涝内容进行全方面管理，完善管网水位仪、排水泵站、道路视频监控、污水厂运行数据的接入。分成雨前、雨中、雨后三个阶段进行管理，做到事情有预警、有安排，事中可跟踪、可监控，事后有复盘、能追溯。根据防汛、防涝的应急预案，配置预警等级及时启动对应的“防汛、防涝应急预案”。实现防汛、防涝信息管理，防涝工作人员及车辆、物资的综合管理以及在线快速调配指挥防汛、防涝的能力。 - 积水点数据可视化：根据积水点数据预计预设调度方案，指挥人员根据水位信息，发布调度方案给执行调度人员，显示发布人、发布时间、要求执行调度时间。执行调度人员在执行调度后信息回传，并显示调度执行完毕时间。 - 工程应急抢修队管理：工程应急队将巡查信息通过手机回传系统，显示工程名称、存在问题、处理结果、处理时间。 - 设施应急抢修队管理：设施应急抢修队将巡查信息通过手机回传系统，信息包括积水地点、面积、深度、现场照片、是否已经处理等内容。 - 任务单管理：后勤人员根据设施应急抢修队回传信息，分派任务单给抢修队进行处理，任务单调用巡查数据，显示分派人、任务分派时间、选择任务接收人。 | 项 | 1 |
| 1.13 | 综合数据驾驶舱 | 大屏综合展示作为系统的综合可视化窗口，对多个不同的子系统的进行数据提取、功能整合，实现大屏的投放，提供完善的统一集成管理平台界面，将排水管网的宏观信息如管网运行水位、负荷等多种组合方式展示，为决策层提供全局性的数据，对管网资产、预警信息、气象云图与雷达图、台风路径、天气预报、排水设施信息、窨井、易涝点水位监测设备状态及泵站运行状态进行展示，为智慧排水系统综合管理、应急调度、决策支持提供技术支撑。开发第三方接口；同时要接入执法局管理平台 | 项 | 1 |
| 1.14 | 建立易涝风险一张图 | - 针对平阳县现有易涝点情况，接入易涝点积水在线监测数据，以专题图的方式展示各易涝点分布位置，以及点位积水监测实时数据。针对城市防汛排涝内容进行全方面管理，分成雨前、雨中、雨后三个阶段进行管理，做到事情有预警、有安排，事中可跟踪、可监控，事后有复盘、能追溯。 | 项 | 1 |
| 1.15 | 对接完善排水设施数据可视化 | - 智能摄像头：接入第三方视频流、人流、车流数据； - 水质监测（COD水质监测）：对接水质监测设备，对不同位置水质进行对接和采集； - 液位监测：对接液位监测设备，随时对液位监测数据进行对接和采集； - 污水厂监测：要求以一览图的方式集中展示所有污水厂等关键出口流量、污水处理量、进出水质信息等。 - 智能泵站 ：对接各个泵站数据，实现对泵站工作状态以及泵站的实时状态进行监测，污水泵站内部至少有一座泵机处于开启状态，泵站图标则能够进行动态展示，直观体现泵站运行状态； - 其他智能设备：根据之后采购智能设备进行对接； - 实现接入窨井水位监测设备、易涝点水位监测设备、泵站监测数据，在地图上叠加展示窨井水位、易涝点水位、泵站运行数据及监测设备工况等实时监测信息，并且可以查询监测点的历史数据，实现动态数据、静态数据的结合，同时实现移动端同步查看。主要功能包括设备预警管理、窨井水位实时监测、历史数据统计分析、易涝点水位实时监测、历史数据统计分析、泵站运行实时监测、泵站运行历史数据统计分析等。 整合接入平阳县的各个泵站、管网等处安装的流量、压力、水质、液位等在线监测数据以及各个设备的运行状态数据，实现对远程电动阀门的开闭远程调控功能，实现整个区域排水系统的运行监测和辅助调度，同时为管网漏损控制提供依据。 接口开发对接 GIS 系统（阀门、水表、消防栓等管网图层，基础地形图层）和地图系统（如百度地图、天地图、谷歌地图等），支持识别原有图层，并对图层各要素（如口径、管材、埋深等）进行展示。 | 项 | 1 |
| 二 | 硬件对接调试 |  |  |  |
| 2.1 | 软硬件对接调试 | 完善平阳管网水位仪、18座排水泵站、交警道路视频监控、4家污水厂运行数据的接入（含无线传输等配套设备） | 套 | 1 |
| 三 | 其他要求 |  |  |  |
| 3.1 | 软件维护（三年） | 三年软件维护费用 | 项 | 1 |
| 3.2 | 安全登记保护 | 必须配合甲方申请二级安全等级保护相关证书 | 套 | 1 |

## 四、本次采购设备的硬件技术要求

| 产品配置报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 核心配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、 | 软件平台 |  | 1 | 项 |  |
| 1 | 物联网在线监测系统 | 1.实时数据显示——根据设置上报时间间隔（最短2S）采集实时数据； 2.GIS地图展示——直观展示监测点位置，名称及状态； 3.数据召测——正常实时数据根据设定分时段采集数据，召测功能可以实现即时召回监测数据及现场视频/图像； 4.远程控制——可实现在线远程对监测点现场设备进行启停控制； 5.视频/图像采集——配合我公司MGTR-4040遥测终端机，实现实时/历史视频图像采集，并自动抓拍测站开门图像； 6.异常报警——设备状态及通讯异常，或监测数据越限时，以图标变色闪动及文字报表形式进行报警； 7.数据查询——可自定义查询条件进行历史数据、报警数据、登录及通讯日志、操作日志的查询； 8.数据统计——针瞬时数据、累积数据进行统计、分析汇总，生成曲线、柱状图； 9.报表生成——所有监测数据及报警信息均可一键生成日报、月报、年报并支持打印输出； 10.巡检管理——配合手机APP，实现巡检上报及巡检轨迹，并可以自动生成巡检历史； 11.办公OA——根据权限设置实现任务下发与接收并进行任务管理； 12.后台管理——包括行政区域划分管理、测站管理、管线管理、区域管理、设备管理等； | 1 | 套 | PC端软件系统，可使用项目一期的接收软件 |
| 二、 | 现场硬件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 泵站cod监测设备 |  | 1 | 项 |  |
| 1 | COD在线监测柜 | 测量方法 国家标准：GB 11914-89《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》 行业标准：HJ/T 399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 测量范围 0-200 mg/L、0-500 mg/L、0-1000 mg/L三种量程范围任意可选，并可根据客户要求另行扩展其他量程范围。 零点漂移 ±5mg/L 量程漂移 ±10% 重复性 6mg/L 示值误差 8mg/L ★测量周期 最小20min，5-120min可设置 ★检出下限 3mg/L ★校准周期 自动校准（1-99天可调），同时可以根据实际水样手动校准 无故障运行间 大于1440次。 消解温度 推荐温度为165℃，客户可根据实际水样情况设置消解温度。 恒温时间 推荐时间为10 min，客户可根据实际水样情况设置恒温时间。 重量 约25kg(不包括试剂) ★尺寸 尺寸：宽×高×深=500×1470×405（mm） 电源适应性 AC220V±10%，50Hz±1%，建议配备1KW的交流净化稳压电源。 环境适应性 5℃～28℃,RH≤90%，无结露 防护等级 IP55 数字通讯接口 RS-485、4～20mA。 模拟输出接口 工业标准4-20 mA输出 人机交互方式 7吋LCD触摸屏、中文显示及指令输入。 存储容量 至少一年以上的数据存储容量，掉电永不丢失。 自动恢复功能 异常报警或自动处理，处理完毕后自行恢复到原工作状态。 测量范围 0-200 mg/L、0-500 mg/L、0-1000 mg/L三种量程范围任意可选，并可根据客户要求另行扩展其他量程范围。 | 5 | 套 |  |
| 2 | 遥测终端机 | 1.工业级标准配置：产品全部采用高品质工业级标准器件，整体运行稳定可靠。 ★2.高集成化：采用四核ARM Cortex-A7高速处理器，集成Linux系统、WIFI和蓝牙功能以及GNSS于一体，是一款高度集成化的一体式4G 智能设备。 3.全网通：各网络制式的全面覆盖，全面兼容移动、联通、电信的4G、3G、2G网络。 4.支持MQTT即时通讯协议。 5.操作便捷：内置Web服务器，所有设置操作为交互式网络界面配置，直观、方便。 ★6.多种网络连接方式：WIFI、蓝牙、网口、无线网络四种传输方式，自由切换（根据需要，可定制短信传输）。 ★通过SL651《水文监测数据通信规约》、SZY206《水资源监测数据传输规约》、SL/T427-2021《水资源监测数据传输规约》、并提供检测报告； ★通过SL/T180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》、SL/T180-1996《水文自动测报系统设备 遥测终端机》检测报告，并提供检测报告 ★具备遥测终端机嵌入式软件软件著作权登记证书； 具备无线通讯模块嵌入式软件软件著作权登记证书； 连续五年以上入选 硬件接口 1.RS485：1路，用于连接通讯仪表。 2.AI采集：5路，出厂默认为（4～20）mA。 3.DI采集：4路，用于开关量状态采集。 4.网口：1路，10～100M标准网口，用于和上位机通讯、连接网口摄像头和设置参数。 5.主板供电：12V DC/2A(可选其他电压DC8~28V) 6.功率：≤1.45W 7.峰值电流：≤200mA/12V 8.静态值守电流：≤100mA/12V 9.显示功能：2.4寸液晶显示屏，支持采集数据实时显示。 | 5 | 套 |  |
| 3 | 防护机箱 | 包含防雷模块 断路器、变压器、开关电源、三防箱体、导轨、线材等附件 | 5 | 套 |  |
| 4 | 配水及预处理系统单元 | 管道、水泵等，双路，一用一 备；另外预留一路人工送样送 检通道。采水泵采用蠕动泵连续进水，选用质量优良的潜水 泵或自吸泵，采水泵流量保证3t/h以上，采水泵具有停电后来 电再启动的自动恢复功能。采 水管路使用三型聚丙烯或硬聚 氯乙烯材质，管径不小于DN25 | 5 | 套 |  |
| 5 | 物联网卡 | 300M/月，用于数据上传，年费用 | 5 | 套 |  |
| 2.2 | 泵站流量监测 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 | ★测量精度 0.5级、符合《JJG 1033-2007》检定规程 (提供型式批准证书及省级以上第三方检定证书) 公称直径 DN400/DN600 传感器内衬 硫化橡胶 电极材质 316L不锈钢 ★流速范围 ±0.01m/s～±15.0m/s； ★管段最高承受压力 公称压力1.0MPa ★管体要求 传感器内衬紧贴管段内壁，不允许凸出，不允许缩颈；为直通式管段结构。 工作电源 220V AC 或 24V DC 整体结构 分体式，标配10m信号线缆 ★防护等级 整体IP68，浸水深度不超过1米 功耗 <20W 工作环境 温度：-30℃～+55℃；湿度≤85%（RH） 输出功能 4-20mA输出、脉冲/频率输出、RS485通讯接口 数据存储 存储累积流量、累积有效运行时间，失电后数据可保存5年，存储容量10000条记录，设备存储数据时长超一年。 显示内容 瞬时流量（m3/h） 累积流量（m3） 累积有效运行时间（h） 日期：（年/月/日）时钟：（时/分/秒） 显示范围 累积流量-9999999.9m3～+9999999.9m3； 瞬时流量-999999.99m3/h～+999999.99m3/h 连接方式 法兰连接，尺寸符合国标 断电保护 断电5年数据不丢失 工作状态指示 一直循环显示 技术要求 采用全数字化电路：具有数字分析、纠错能力和抗干扰能力。 液晶显示屏位数 9位 安装方式 水平或垂直 | 3 | 套 | 管段式DN600 |
| 2 | 电磁流量计 | 测量精度 0.5级、符合《JJG 1033-2007》检定规程 (提供型式批准证书及省级以上第三方检定证书) 公称直径 DN400/DN600 传感器内衬 硫化橡胶 电极材质 316L不锈钢 流速范围 ±0.01m/s～±15.0m/s； 管段最高承受压力 公称压力1.0MPa 管体要求 传感器内衬紧贴管段内壁，不允许凸出，不允许缩颈；为直通式管段结构。 工作电源 220V AC 或 24V DC 整体结构 分体式，标配10m信号线缆 防护等级 整体IP68，浸水深度不超过1米 功耗 <20W 工作环境 温度：-30℃～+55℃；湿度≤85%（RH） 输出功能 4-20mA输出、脉冲/频率输出、RS485通讯接口 数据存储 存储累积流量、累积有效运行时间，失电后数据可保存5年，存储容量10000条记录，设备存储数据时长超一年。 显示内容 瞬时流量（m3/h） 累积流量（m3） 累积有效运行时间（h） 日期：（年/月/日）时钟：（时/分/秒） 显示范围 累积流量-9999999.9m3～+9999999.9m3； 瞬时流量-999999.99m3/h～+999999.99m3/h 连接方式 法兰连接，尺寸符合国标 断电保护 断电5年数据不丢失 工作状态指示 一直循环显示 技术要求 采用全数字化电路：具有数字分析、纠错能力和抗干扰能力。 液晶显示屏位数 9位 安装方式 水平或垂直 | 1 | 套 | 管段式DN400 |
| 3 | 法兰 | 不锈钢法兰，16kg | 10 | 片 |  |
| 4 | 遥测终端机 | 1.工业级标准配置：产品全部采用高品质工业级标准器件，整体运行稳定可靠。 2.高集成化：采用四核ARM Cortex-A7高速处理器，集成Linux系统、WIFI和蓝牙功能以及GNSS于一体，是一款高度集成化的一体式4G 智能设备。 3.全网通：各网络制式的全面覆盖，全面兼容移动、联通、电信的4G、3G、2G网络。 4.支持MQTT即时通讯协议。 5.操作便捷：内置Web服务器，所有设置操作为交互式网络界面配置，直观、方便。 6.多种网络连接方式：WIFI、蓝牙、网口、无线网络四种传输方式，自由切换（根据需要，可定制短信传输）。 通过SL651《水文监测数据通信规约》、SZY206《水资源监测数据传输规约》、SL/T427-2021《水资源监测数据传输规约》、并提供检测报告； 通过SL/T180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》、SL/T180-1996《水文自动测报系统设备遥测终端机》检测报告，并提供检测报告 硬件接口 1.RS485：1路，用于连接通讯仪表。 2.AI采集：5路，出厂默认为（4～20）mA。 3.DI采集：4路，用于开关量状态采集。 4.网口：1路，10～100M标准网口，用于和上位机通讯、连接网口摄像头和设置参数。 5.主板供电：12V DC/2A(可选其他电压DC8~28V) 6.功率：≤1.45W 7.峰值电流：≤200mA/12V 8.静态值守电流：≤100mA/12V 9.显示功能：2.4寸液晶显示屏，支持采集数据实时显示。 具备遥测终端机嵌入式软件软件著作权登记证书； 具备无线通讯模块嵌入式软件软件著作权登记证书； 连续五年以上入选 | 5 | 套 |  |
| 5 | 防护机箱 | 包含防雷模块 断路器、变压器、开关电源、三防箱体、导轨、线材等附件 | 5 | 套 |  |
| 5 | 物联网卡 | 300M/月，用于数据上传 | 5 | 套 |  |
| 6 | 线缆辅材 | 包含信号线、电源线、穿线管等 | 5 | 项 |  |
| 2.2 | 易涝点水位远程监测和视频 |  | 1 | 项 |  |
| 1 | 电子水尺 | １、单元规格：40cm、50cm、80cm、100cm、120cm、150cm。 ２、变幅范围：由以上单元任意组合。 ３、精度： 1cm。 ４、供电方式：DC 5V-18V。 ５、传输方式：RS485。 ６、功耗：静态功耗<2mA,最大功耗小于30mA。 ７、最大测深：20米。 | 35 | 台 |  |
| 4 | 遥测终端机 | 1.工业级标准配置：产品全部采用高品质工业级标准器件，整体运行稳定可靠。 2.高集成化：采用四核ARM Cortex-A7高速处理器，集成Linux系统、WIFI和蓝牙功能以及GNSS于一体，是一款高度集成化的一体式4G 智能设备。 3.全网通：各网络制式的全面覆盖，全面兼容移动、联通、电信的4G、3G、2G网络。 4.支持MQTT即时通讯协议。 5.操作便捷：内置Web服务器，所有设置操作为交互式网络界面配置，直观、方便。 6.多种网络连接方式：WIFI、蓝牙、网口、无线网络四种传输方式，自由切换（根据需要，可定制短信传输）。 通过SL651《水文监测数据通信规约》、SZY206《水资源监测数据传输规约》、SL/T427-2021《水资源监测数据传输规约》、并提供检测报告； 通过SL/T180-2015《水文自动测报系统设备遥测终端机》、SL/T180-1996《水文自动测报系统设备遥测终端机》检测报告，并提供检测报告 硬件接口 1.RS485：1路，用于连接通讯仪表。 2.AI采集：5路，出厂默认为（4～20）mA。 3.DI采集：4路，用于开关量状态采集。 4.网口：1路，10～100M标准网口，用于和上位机通讯、连接网口摄像头和设置参数。 5.主板供电：12V DC/2A(可选其他电压DC8~28V) 6.功率：≤1.45W 7.峰值电流：≤200mA/12V 8.静态值守电流：≤100mA/12V 9.显示功能：2.4寸液晶显示屏，支持采集数据实时显示。 | 35 | 套 |  |
| 5 | 防护机箱 | 包含防雷模块 断路器、太阳能充电控制器12v 10A、三防箱体、导轨、线材等附件 | 35 | 套 |  |
| 3 | 安装护管 | DN50 PVC或钢管固定 | 35 | 项 |  |
| 4 | 太阳能供电系统 | 100W 65AH | 35 | 项 |  |
| 5 | 物联网卡 | 300M/月，用于数据上传 | 35 | 套 |  |
| 7 | 辅材箱 | 包含立杆、支架、线缆、避雷针等 | 35 | 项 |  |
| 8 | 摄像机 | 【POE球：E系列200万6寸23倍全彩轻智能球机】 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 4.8 mm to 110 mm, 23倍光学变倍 视场角: 55° to 2.7° (广角-望远) 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps (1920×1080);60Hz:30fps (1920×1080) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS),ANR 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 白光照射距离: 30米 红外照射距离: 150米 供电方式: AC24V,PoE+(802.3at) 电源接口类型: 甩线 设备功耗: 22W max（其中补光灯10W） 工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 尺寸: Φ208×345mm 重量: 2.9Kg 防护: IP66 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米（以公安部检验报告为准） 支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx（以公安部检验报告为准） 支持23倍光学变焦 支持水平手控速度不小于120°/S，垂直速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.01°（以公安部检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的兵状和水状附着物 ★可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准） ★当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准） ★设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。（以公安部检验报告为准） ★支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准） ★信噪比≥62dB，网络延时不大于100ms（以公安部检验报告为准） ★动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部检验报告为准） ★具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持GB28181协议 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ ★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准） | 35 | 项 |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 核心配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | ups不间断电源 | ups不间断电源 | 1 | 台 |  |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH蓄电池 | 32 | 只 |  |
| 3 | 电池柜 | A16电池柜 | 2 | 台 |  |
| 4 | 不锈钢门 | 4*2.5米 | 2 | 扇 |  |
| 5 | 不锈钢门 | 5*2.5米 | 5 | 扇 |  |
| 6 | 不锈钢门 | 6*2.5米 | 4 | 扇 |  |
| 7 | 服务器机柜 | 42U，网孔门，落地 空机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：1个，宽470*深750*高48 mm，承重60KG L型隔条/支架：1对，长750*宽38*高38 mm，承重30KG PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约140KG 尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000 mm | 1 | 台 |  |
| 8 | 单兵通讯设备 | 【巡更手持机（A）】 - 支持二维码巡更方案 - 支持NFC读卡巡更方案 - 支持室外GPS定位+电子地图巡更方案 - 支持远程巡更任务接收，巡更任务管理 - 支持巡更人员登录注册，进行权限管理 - 支持巡更任务查询，巡更任务提醒等协助巡更的功能 - 有网络环境下支持巡更记录实时上传； - 无网络环境下支持巡更记录断点续传； - 输出模式：焦点、覆盖、广播、剪贴板 - 支持NFC协议；支持ISO15693、ISO14443A/B、ISO14443A - 图像采集：前置摄像头500万像素；后置摄像头1300万像素； - 5.5英寸高清触摸屏，1440*720分辨率 - 四核2.0GHz处理器，2GB RAM，32GB ROM - 内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位； - 防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业 - 4G全网通 性能参数 操作系统 Android 10.0 CPU：4核 2.0GHz 存储 2GB+32GB； SIM接口 Nano SIM*2（双卡双待） 存储扩展 TF卡，最大支持512GB 电池容量≥4900mAh，连续录像时间≥8h，待机时间≥120h NFC 支持 定位 内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗、GPS、Glonass定位 物理参数 尺寸 157*75*14mm 重量 240g（带电池） 显示屏 5.5英寸显示屏，电容式触摸，支持手套模式，720（H）× 1440（W） 键盘 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键 接口/通信 防水Type C USB接口，支持Type C耳机；支持USB HighSpeed ；支持OTG；支持快充 通知方式 声音、振动器、LED灯指示 音频： 内置单扬声器（2W）；内置双麦克风（具有降噪功能） 传感器 光线传感器、距离传感器 网络和连接 网络类型 GSM 900/1800；TD-SCDMA B34/B39；WCDMA B1/B8；TDD-LTE B38/B39/B40/B41；FDD -LTE B1/B3/B5/B8 无线局域网 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 定位 GPS,北斗,Glonass 蓝牙 5.0 NFC 支持NFC协议；支持ISO15693、ISO14443A/B、ISO14443A； 环境参数 工作温度 -10 ~ 55℃ 工作湿度 ＜95% 存储温度 -30 ~ 60℃ 抗跌落能力 1.5m防摔 抗滚落能力 300次 50cm范围内滚落 防护等级 IP68 ★后置相机分辨率4208*3120，前置摄像机分辨率2592*1944 支持群组语音对讲，群组文字消息；单对单语音对讲 支持1080P无线相机接入 支持4G 支持2.4G/5G双频无线网络；支持蓝牙5.0 支持GPS、北斗卫星定位 ★支持设备批量远程升级、WiFi蓝牙白名单权限、USB权限、应用更新等 设备从高度1.5米处跌落到水泥地，不带包装，任意面跌落6次，试验后样品能正常工作 设备在水下1m，放置2h，试验结束后应能正常工作；防护等级IP68 产品具有CCC认证 产品具有电信设备进网许可证 产品具有无线电发射设备型号核准证 电池通过第三方权威机构的UN38.3认证的 | 16 | 台 |  |
| 9 | 车载单兵通讯设备 | 路航空头输入， AHD/TVI/CVI/IPC/模拟五合一；1 路 IPC 输入; 视频编码：H.264/H.265， 视频支持 1080P高清存储与传输; 支持移动/联通/电信的 4G/5G、 3G 和 2G、Wi-Fi 等无线网络进行音视频数据传输; 支持双 SD 卡存储， 单卡最大支持 256GB，自动循环覆盖存储; 双向语音对讲，语音集群功能; 支持 GPS/北斗定位，坐标实时回传、轨迹跟踪; 操作系统：嵌入式Linxu ★有线网络：1个6芯航空头接口，可转接成RJ45接口，10/100Mbps自适应，750mA@12V ★wifi：IEEE 802.11 B/G/N, 双码流：支持 定位：内置GPS/北斗模块 | 5 | 台 |  |
| 10 | 远程门禁系统 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络；萤石协议/ISAPI/ISUP5.0； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC 12V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 设备重量：净重0.9kg 毛重1.6kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。（公安部检验报告证明） ★设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。（公安部检验报告证明） 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。（公安部检验报告证明） 设备本地人脸库存储容量6000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。（公安部检验报告证明） ★设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。（公安部检验报告证明） 设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。（公安部检验报告证明） 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。（公安部检验报告证明） ★1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别4.（公安部检验报告证明） ★设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。（公安部检验报告证明） 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。（公安部检验报告证明） ★设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（公安部检验报告证明） 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。（公安部检验报告证明） 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。（公安部检验报告证明） 设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。（公安部检验报告证明） 设备支持IP65防水等级。（公安部检验报告证明） 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。（公安部检验报告证明） ★产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。 | 18 | 台 |  |
| 11 | 门禁管理机 | 显示屏：10.1寸IPS彩色触摸屏； 摄像头：CMOS 200W像素，可开关； 显示屏分辨率：1280*800； 操作方式：电容式触摸屏、触摸按键； 视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； 多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持16台设备； 副机管理：支持1主5副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫； 录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； 远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； 广播功能：支持实时广播、定时广播功能； 1路485接口，3路USB2.0接口，可插U盘，2路防区输入，2路I/O输出； 支持拓展最大128G TF卡； 支持选配鹅颈话筒、音箱&指纹配件； 外形尺寸：292mm(长)*166mm(宽)*31mm(厚) 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式. 一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便/ 支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可4路720P画面同时监视，可点击门口机画面进行对讲； 支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能 管理机具有来电语音播报功能；监视门口机时可支持发起对讲喊话 ★管理机支持多方对讲，可由管理机发起多方对讲，并且选定参加的室内机/管理机等设备，可在多方对讲的进行中，对参会设备做新增和剔除操作 ★多方对讲支持会议模式与指挥模式，会议模式多方对讲的与会方均能听到其他方语音，支持16路(包括发起者)音频，并同时支持4路视频解码及1路发起者本地视频；指挥模式多方对讲中应只有发起者能听与会方的语音，其他方应只能听到发起者的语音，最大支持32路(包括发起者)音频; ★管理机有分区管理功能,对不同区域的终端设备进行添加和删除支持对网络音响、网络音桩、网络功放门口机，进行实时广播和喊话; 管理机支持无条件呼叫转移、遇忙呼叫转移、不可达呼叫转移、不可达呼叫转移等多种呼叫转移模式，以满足日常使用以及多级呼叫。 ★管理机无需其他SIP服务器，能接入10000路 SIP服务 需提供公安部出具的检验报告。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 悬浮物污泥浊度计 | 测量范围：0~50g/L 显示方式：LCD 液晶显示 测量单位：g/L，mg/L 和 NTU 可选 分 辨 率：0.001 g/L 或 1mg/L 精 确 度：±1.0%FS 重 复 性：±1.0% 环境温度：-20~60℃ 相对湿度：（ 65±20）% 模拟输出：4~20mA、负载 750Ω 报警输出：双路继电器(4 路可选) 数字输出：RS485 供电电源：AC220V±10%或 DC24V 防护等级：IP65 传感器技术参数 材 质： 不锈钢 温度范围： 0-60℃ 耐 压： ＜0.6MPa 安装尺寸： G3/4 防护等级： IP68 安装方式： 浸没式、插入式可选 连接电缆：屏蔽线缆 10m (标配) 满足Q/DLLD003-2008检验标准，并具备检验报告 | 18 | 台 |  |
| 13 | 55寸液晶拼接显示单元 | 1、屏幕尺寸55寸，LED光源； 2、分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.7mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 3、显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） 4、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 5、★液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖厂商鲜章） 6、★LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 7、★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章） 8、★LCD显示单元边缘采用抗热材质，保证高温条件下拼缝效果（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 9、★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； 10、★液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。 11、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 12、考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） 13、★液晶显示单元通过GB/T18313-2001测量，距离屏幕水平0.5米/垂直0.45米时的工作噪音≤8dB（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 14、★液晶拼接单元光学拼缝符合SJ/T11710-2018液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 15、★液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合GB/T25275-2010规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 16、液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 17、图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 18、液晶拼接单元采用后壳传导散热方式，具有导热柱设计，屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 19、★液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能，使各灰阶整墙一致性达到85%（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 20、电击保护：液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护，符合GB 4943.1-2011规范要求（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） 21、包装运输冲击测试：液晶拼接单元通过包装运输冲击测试，符合GB/T 2423.5-1995标准，试验条件：半正弦波11ms，25g，3次/轴向，共三轴向（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章） | 6 | 块 |  |
| 14 | 15路高清解码器 | 支持4路本地信号采集 支持15路HDMI信号输出接口 支持15路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 ★单块6路解码卡支持6路同时输出，包括4路4还(3840×2160)和2路2K(2560×1600)同时显示输出;（公安部检测报告证明） ★4路输入包括2路HDMI和2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口;也可支持单路3840×2160@30fps的HDMI信号输入以及1920×1080信号的1路HDMI和2路DVI-I的同时输入;（公安部检测报告证明） 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务（公安部检测报告证明） 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 ★支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源;（公安部检测报告证明） ★具有2组风扇(支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作)。（公安部检测报告证明） 标准2.5U机箱，美观大方 | 1 | 套 |  |
| 15 | 支架线缆及底座 | 支架线缆及底座 | 6 | 块 |  |
| 16 | 泵站大门 | 更换10扇不锈钢大门（长6米，高2.5的3扇；长5米，高2.5的5扇；长4米，高2.5的2扇；）和1扇伸缩门（长6米，高1.5米），和远程门禁系统配套使用，如有偏差，以实际为准。 | 11 | 套 |  |
| 17 | 污水厂进出水在线监测数据采集和无线发射设备 | 对4家污水处理厂的进出水在线监测的数据进行采集工作，安装8台无线发射设备（物联网关）。无线接入方式（移动/联通/电信）2G；（移动/联通/电信）3G；（移动/联通/电信）4G；以太网 CPU600MHz ARM Cortex-A8 存储器128MB Flash+128MB DDR3 RTC实时时钟内置 USB端口1个USB Device2.0接口,1个USB Host2.0接口 串行通讯端口3个，支RS232/RS485/RS422 SD卡支持 IO端口2路光电隔离数字点输入；2路继电器输出(最大5A） 以太网3路10M/100M自适应端口 电气规格 额定电压DC 24V,可工作范围DC 9V～28V 额定功率< 5W 电源保护具备雷击浪涌保护 允许失电< 3mS CE&RoHS符合EN61000-6-2:2005，EN61000-6-4:2007标准，符合RoHS要求；雷击浪涌±1KV；群脉冲±2KV；静电接触4KV，空气放电8KV 环境要求 工作温度-10～60°C 存储温度-20～70°C 防紫外线禁止在强紫外线环境下工作（比如阳光直射） 环境湿度10～90%RH(无冷凝) 抗震性10～25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分钟) 冷却方式自然风冷 | 8 | 套 |  |

## 五、管网测绘服务

按照本项目的要求，对县域约260公里一二级排水管网进行大普查。

### 主要技术指标

#### 数据处理要求

- 基础资料应进行适应的检查的种类、检查方法如下表：

| 外业资料种类 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 物探 | 明显管线点调查表 | 表格上下端有关工程的描述是否填写完整、如实填写；表格中的记录是否存在缺项、多项、代码错误 |
|  | 隐蔽管线点探查手簿 |  |
| 测量 | 控制点成果数据 | 是否有重复点 |
|  | 管线点观测数据 | 数据记录数与外业记录数是否一致；提交给内业人员的数据是否包含不需要的数据 |

- 库结构应按如下要求制作，制作内业相关数据的目的是规范内业数据的内容和格式、便于进行质量控制，制作内业相关数据的依据是国标、行业规范和平阳公投规程。

| 序号 | 数据种类 | 数据格式 | 数据内容及用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物探数据原型库 | SQL Server 软件的MDB数据库 | 用于记录外业物探获取的管线属性数据，结构上包含项目外业管线探查获取的所有内容。 |
| 2 | 测量数据原型库 |  | 用于记录外业测量获取的管线空间数据，结构上包含项目外业管线测量获取的所有内容。 |
| 3 | 控制数据库 |  | 记录外业测量获取的控制点数据。 |
| 4 | 分幅信息数据库 |  | 记录项目管线所涉及的图幅名称、角点坐标等信息。 |
| 5 | 代码对应数据库 |  | 记录管线属性数据中各项代码与汉字名称的对应关系。 |
| 6 | 管线图图例 | AutoCAD 2006及以上软件的DWG图形文件 | 用于生成管线图形文件 |

表 1.6.1.2-1物探数据原型库结构

#### 数据录入要求

- 数据内业处理人员将外业探查获取的管线属性数据(相关人员已做好手簿的书写工作)手工录入到物探数据库中，利用软件相关功能对其进行常规检查，无误后形成管线探查属性数据库。

- 将外业测量采集的管线空间属性数据导入到测量数据库中，并进行常规检查，无误后利用控制数据库计算形成管线空间属性数据库；

#### 数据检查要求

对管线探查属性数据库和管线空间属性数据库进行以下检查:

(1)重点检查：外业点号重复；

(2)重线检查：外业线记录重复；

(3)不可识别的特征代码；

(4)探查属性库规范性检查；

(5)探查属性库方向错误检查：管线点特征代码与管线探查属性库中实际连接的方向数是否对应；

(6)探查属性库中孤立点检查；

#### 数据格式转换

利用数据库软件的数据导出功能，将最终管线探查属性数据库和管线空间属性数据库处理成 Microsoft Excel CSV 格式的点表、线表。

#### 地形图处理

根据要求，对 1：500 地形图进行分幅、拼接处理。

- 地形图分幅、拼接

将平阳的 1：500 电子版 CAD 地形图，按照某种坐标系统进行处理，根据文件大小适当进行分幅、拼接。

- 质量检查

对道路中心线、河流等线状地物进行拼接检查，看是否存在对象断开的现象。

### 测绘服务要求

- 排水管线图的编绘采用外业测量采集的数据数字化机助成图，以数字化地形图作为管线图的背景图，并对管线要素进行编辑。

- 数字化地形图的要素分类与代码应按现行国家标准《1:500、1:1000、1:2000 地形图要素分类与代码》GB14804 的要求实施。

- 管线图视情况而定，以图面上清楚表示排水管线间及地上、地下建（构） 筑物间的相互关系为原则。

- 管线图以彩色绘制，排水管线按管线点的投影中心及相应图例连线表示，附属设施按实际中心位置用相应符号表示，各种文字、数据注记不得压盖排水管线及其附属设施的符号。

- 编辑管线图时，应删去地形底图中与实测排水管线重合或矛盾的管线建（构）筑物。

- 管线点成果表编制内容应包括：管线点号、规格、材质、埋深及管线点的坐标、高程等，其格式应按《规程》有关规定执行。

- 管线点成果表以 1:500 图幅为单位，装订成册，成果表装订成册后在封面标注图幅号并编写制表说明。

### 主要技术指标

- 隐蔽管线点的探查精度

城市地下管线探测以中误差作为衡量探测精度的标准，限差值按二倍中误差计取。隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于 0.05h 和 0.75h，其中 h 为管线中心埋深，单位为毫米。当 h 小于 1000mm 时，以 1000mm代入计算；地下管线详查，平位置和埋深探查精度可另行约定。

- 地下管线点的测量精度

平面位置测量中误差不得大于±50mm（相对于邻近解析控制点），高程测量中误差不得大于±30mm(相对于邻近高程控制点)。地下管线测绘基准：排水管线测绘成果应采用国家 2000 坐标系，高程采用 1985 国家高程基准。

## 六、其他建设内容

### 调度中心改造

调度中心大屏幕改为增加6块屏幕（和原先屏幕匹配），包括拆卸、装修、安装调试、配件等工作。包含动力电缆和通信线路铺设。施工期间，不要影响目前的运行系统，保护好现有的设备和线路。做好防尘保护施工和安全防护施工。大屏幕管理配套设备和软件升级，做好上墙调试。场地内做好美化和绿植布置。

室内装修施工图

调度中心参考效果（示意）

装修项目包含项目内容：

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 背景墙 |  |  |
| 1 | 010802003001 |  | 钢质防火门 | 钢制防盗门：800*2100mm 含成品门套及免漆木纹内门套； 含制作、安装、运输、门锁及五金配件等； 门尺寸根据现场定制； 详见图纸，具体样式由业主定； | 扇 |
| 2 | 030507014001 |  | 显示设备 | 6块屏幕 （含管理设备和软件；电源、平行线、数据线等配件） | 块 |
| 3 | 01B001 |  | 显示屏支架底座 | 显示屏钢支架： 1、显示屏背面钢支架制作安装； 2、显示屏边框做不锈钢包边。 | 套 |
| 4 | 011407001001 |  | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮底基防裂腻子分遍找平 2、满刷白色无机涂料涂料一底两面。 | 项 |
| 5 | 010606008001 |  | 钢梯 | 1、完成图纸范围内全部有关钢梯安装项目； 2、完成现场新楼梯楼板拆除施工； 3、含钢梁、钢柱、梯架、钢板楼板、钢筋以及焊接工具等所有材料； 4、含钢梯安装、楼板洞口封堵施工人工费； 5、包含钢材、制作、安装、运输、油漆涂料、材料二次运输。 | 项 |
| 6 |  | 01B002 | 其他技术措施费 | 其他技术措施费 1.窗户拆除、砖墙拆除、垃圾外运消纳； 2.材料二次搬运； 3.其他未考虑到的技术措施费，施工单位自行考虑报价，今后不再调整。 | 项 |

第三部分 供应商须知

一、说明

1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

4、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲5、本项目采购预算537万元。某些（个）供应商投标报价超出预算或单价最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

6、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在投标截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。

7、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

8、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

9、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

10、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。）（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章）

5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。；

7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

10）测绘（工程测量专业）资质甲级及以上资质，并在人员方面具有相应的能力；

11）法定代表人授权书。

12）联合协议（如有）

上述资格条件审查材料2-11项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函、诚信投标承诺书

4) 投标函

5）投标供应商情况声明

6）联合协议（如有）

7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

8） 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；

9）供应商自2018年01月01日以来类似管网测绘工作业绩（按评标细则要求提供）；

10）针对本项目拟派人员名单

11）（按评标细则要求提供技术部分内容）

12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写折扣率。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的折扣率与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的折扣率不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的折扣率为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》【浙财采监（2022）8号】

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

本章所述《合同格式及合同条款》为指引性文件。在合同签订时，招标人有权合理修改本合同条款。若招标人和中标人双方同意，合同格式也可以按照其他形式。合同条款的基本内容应与本章所述《合同格式及合同条款》要求的内容相一致，同时招标文件及其答疑、补充、修改；中标人的投标文件正本；投标人在评标答疑时的书面澄清或说明；中标通知书等文件是构成合同不可分割的部分。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据   平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）  的中标结果，签署本合同。

### 一、服务内容

详见采购文件

### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

### 三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、知识产权

4.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 五、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

### 六、服务期

7.1服务工期：3个月。

### 八、合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1履行时间：合同签订日，立即生效。

8.2履行方式：按招标内容执行，中标方安排1-2名施工人员驻地办公。

8.3履行地点：平阳县排水公司

### 九、款项支付

9.1付款方式：

1、履约保证金：合同签订后7个工作日内中标供应商应当向采购人以支票、汇票、本票形式提供合同金额的5%的履约保证金或提供银行、保险公司出具履约保函。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

2、支付方式和时间：

（1）预付款：为合同金额的10％，在合同生效以及具备实施条件后15日内支付。

（2）采购人要求的修复项目全部完工且验收达到约定条件，以及资料完整移交采购人后，采购人向中标供应商支付至已完成全部合格工程量价款的95%。（如果项目验收延期1周，付款时间自动延期1个月）

（3）项目竣工验收结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的98.5%，并在15个工作日内无息退还履约保证金。 留工程总造价的1.5%作为工程保修金，保修期为 1年。保修期满后退还。

### 十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 十一、质量保证及后续服务

11.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

11.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

11.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

11.4在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

### 十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

### 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十四、诉讼

14.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

### 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民典法》有关条文执行。

4．本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   份；副本   份，(用途)。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：         法定代表人（或授权代表）：

地址：                             地址：

联系人：                           联系人：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

银行账号：                         银行账号：

签订地点：                         签订日期：

合同附件一：

安全生产责任书

为在    (项目名称)  的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的采购单位        （以下简称“甲方”）与中标单位 （以下简称“乙方”），特此签订安全生产责任书：

- 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人（项目负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人（项目负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的履约保证金。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

合同附件二：

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，(项目名称)的委托人       (以下称甲方)与中标单位         （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家工程建设的法律法规有关规定。

- 严格执行(项目名称)   项目的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- 建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

  - 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

  - 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  - 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

  - 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

  - 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得参与项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该项目验收完成。

第七条  本责任书作为本项目合同的附件，与项目合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

合同附件三：

工程质量责任书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据有关的法律法规，经协商一致就 (项目名称)签订工程质量责任书。

一、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

2、质量保修范围为合同承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

1、本项目质量保修期均为 2 年。

2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由具有相应资质等级的单位提出保修方案，乙方实施保修。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

在质量保修期内，由乙方承担。

注：工程质量责任书由甲方、乙方在项目验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：                       （盖章）    乙方：                           （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：           （职务）  其授权的代理人：            （职务）

（签字）                               （签字）

日期：    年   月   日                         日期：    年   月   日

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：PYCG220729039

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县排水有限公司 ：

我公司郑重声明，我公司参加平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）（项目编号：PYCG220729039）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件或银行资信证明。） （供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章）

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县排水有限公司 ：

我方郑重声明，我方具有履行平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）（项目编号：PYCG220729039 ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复印件加盖供应商公章）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县排水有限公司 ：

我方        （供应商名称）             在参加平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）（项目编号：PYCG220729039 ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县排水有限公司 ：

我方郑重承诺，我方此次参加平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）（项目编号PYCG220729039  ）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________

日期：________年____月____日

### 1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县排水有限公司 ：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________

日期：________年____月____日

- 1.10测绘（工程测量专业）资质甲级及以上资质

- 测绘（工程测量专业）资质甲级及以上资质，并在人员方面具有相应的能力

- 1.11法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县排水有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

1.11

附件九 联合协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除，须提供《中小企业声明函》。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(法人章/公章)：

……

日期：  年  月   日

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：PYCG220729039

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

项目名称：                                      招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目） | 小写： 大写： |  |  |

1、▲开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、材料费、税金、指导安装、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3、▲折扣率=1-下浮率

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》【浙财采监（2022）8号】文件，对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：PYCG220729039

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函、诚信投标承诺书

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

3.4投标函

投  标  函

平阳县排水有限公司 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.6.1 商务响应表

- 商 务 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

- 3.6.2 技术响应表

- 技 术 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

- 3.7 供应商自2018年01月1日以来类似管网测绘工作业绩证明

3.8针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会最终按综合得分从高到低顺序确定第一、第二中标候选人，并出具评审报告。综合得分相同的，按商务标得分由高到低顺序排列；合计得分且商务标得分相同的，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取。如主要第一中标候选人出现违反相关约定而被解除合同的，采购人将没收合同履约保证金，可直接选择第二中标候选人服务，或重新组织招标。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分20分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100。

2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：根据招标文件第四部分政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。

二、技术、服务、资信业绩等综合评分 80分

| 序号 | 评分项目 | 满分分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 资质部分 | 22 | 技术部分得分：A=A1+A2+A3 |
| A1 | 综合能力 | 14 | - 投标人通过质量管理体系认证并在有效期内得1分，通过环境管理体系认证并在有效期内得1分，通过职业健康安全管理体系认证并在有效期内得1分，缺少一项扣1分，此项最高得3分。（提供网页查询截图并附网址查询链接以备评标委员会现场审验真伪） - 提供AAA信用等级证书并在有效期内的得1分； 3、项目负责人为测绘高级工程师资格或具有注册测绘师证书的得2分； 4、拟投入本项目10名测绘中级职称的得2分，每增加一人加0.5分，本项最高得3分。 5、投标人有国家测绘部门颁发的涉密测绘成果管理人员证书3人及以上得 3分，每少1人扣1分，扣完为止。 6、投标人拟投入本项目的GPS接收机设备在5台及以上、航测无人机2架及以上的得2分，否则不得分，提供仪器购买发票。 |
| A2 | 投标人业绩 | 5 | 2018年1月1日以来具有类似管网测绘工作业绩（提供合同附件以及业主方联系人），每提供一个得1分，无则不得分，此项最多得5分。（以上业绩不能重复计算，须同时提供中标通知书、合同复印件加盖公章，合同需体现业绩内容，如合同未能体现业绩内容，需提供业主证明并加盖业主公章。） |
| A3 | 获奖荣誉 | 3 | 2015年1月1日以来获得省级及以上测绘地理信息主管部门或测绘学会颁发的产业优秀工程奖或优质测绘工程（成果）奖的等相关测绘类奖项，每有1个得1分，无则不得分，此项最多得3分。（以上奖项以获奖证书为准，投标文件中附对应的复印件加盖公章，否则不得分。） |
| B | 技术部分 | 58 | 技术部分得分：B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10 |
| B1 | 总体设计方案的合理性、先进性 | 5 | 根据项目的总体需求和建设目标，结合该项目的具体特点，作出具有合理的、先进性的系统总体设计方案，包括系统总体框架设计、关键技术路线设计。 总体设计方案具有合理性、先进性的，且完全满足采购要求的得3-5分； 总体设计方案基本具有合理性、先进性的，且基本满足采购要求的得2-3分； 总体设计方案无合理性、先进性的，且不满足采购要求的得0-1分。 |
| B2 | 技术对接 | 5 | 项目建设单位要求延用一期项目的建设成果进行升级开发，所有项目方案中要求应标单位出具和一期对接能力相关内容描述： （1）调研一期的建设成果内容，并对成果内容成果出具调研报告；（此项内容完整得2分，否则不得分） （2）出具和一期建设的系统以及终端设备升级对接技术以及实施方案，方案内容必须完成且具有可行性；（此项内容完整且合理得2分，否则不得分） （3）出具完整的一期成果对接计划（计划合理且完整得1分，否则不得分） |
| B3 | 系统建设方案 | 5 | 根据项目要求对构建“物联网管理中心”和“大数据赋能中心”，以该“双中心”为基础，为平台搭建“排水管网智能调度系统”、“排水业务辅助系统”、“排水应急指挥系统”“防汛指挥调度系统”、“易涝风险一张图”、“排水互联网+公众信息服务系统”、“移动终端应用系统”， “排水业务管理系统”、“排水管网养护管理系统”、“排水工程管理系统”、“排水管网档案移交管理系统”、“排水决策分析系统”等排水业务管理，实现一体化智慧管理。模块进行功能设计，对所要求的功能作出响应。 系统建设方案具有合理性、先进性的，且完全满足采购要求（投标人必须有提供实际项目系统截图）的得5分； 系统建设方案基本具有合理性、先进性的，且基本满足采购要求的得3-4分； 系统建设方案无合理性、先进性的，且不满足采购要求的得0-2分。 |
| B4 | 项目实施方案 | 2 | 项目阶段划分是否合理，项目管理制度是否完善，项目进度安排、人力资源安排是否满足项目要求。 项目实施方案具有合理性、先进性的，且完全满足采购要求的得2分； 项目实施方案基本具有合理性、先进性的，且基本满足采购要求的得1分； 项目实施方案无合理性、先进性的，且不满足采购要求的得0分。 |
| B5 | 系统演示（排水管网管理一张图） | 5 | （1）模拟实际平阳管网GIS一张图上展示雨水管、污水管、雨污合流管、管点、截污井、污水厂数据。 （2）可以进行管网的溯源分析，追溯方向包括上游、下游和双向，能分析管网中存在的逆坡数量和位置、雨污混接数量和位置、大管接小管的数量和位置。 （3）可以进行管网的联通分析和横断面分析，展示地面标高、管中心高程、埋深、间距。 （4）支持演示在管网GIS一张图上演示平阳实际在平台展示COD水质、窨井水位、泵站工作状态以及泵站水位数据； （5）支持演示平阳本地模拟管网数据管网节点表格导出；。 按演示效果进行综合评比：①演示内容齐全、完全满足采购要求的得5分；②演示内容较齐全、基本满足采购要求的得2-4分；③演示内容不齐全、无法满足采购要求的得0-1分。 |
| B6 | 系统演示（物联网数据对接) | 3 | （1）在地图上叠加排水管网监测设备，如泵站、窨井监测站、易涝点水位站、水质监测站、视频监测站、检查点，可以进行设备信息和不同状态显示。 （2）可以查看窨井水位历史信息，可以用曲线图展示按时段统计数据、窨井水位日对比数据。 （3）可以查看易涝点历史信息，可以用曲线图展示历史易涝点水位数据。 按演示效果进行综合评比：①演示内容齐全、完全满足采购要求的得2分；②演示内容较齐全、基本满足采购要求的得1分；③演示内容不齐全、无法满足采购要求的得0分。 |
| B7 | 系统演示（设施运维) | 2 | - 展示养护单元管理，自定义划分管养单元，系统可自动统计出该管养单元内所有需要养护的设施。 （2）展示养护计划制定，养护计划分年计划、月计划制定，月度计划可以实现一键复制操作。 （3）可以按待接收、待完工、待审核、已完结等多种状态展示工单信息。 （4）可以按周、月、季度、年和自定义等多种方式，统计养护工作量 （5）管养单元巡查记录，记录内容包括：养护单元巡检人员、巡检开始时间、巡检终止时间等。巡查记录支持导出到Word，方便向管理者提供考核依据。 （6）展示班组管理和人员管理功能。 按演示效果进行综合评比：①演示内容齐全、完全满足采购要求的得2分；②演示内容较齐全、基本满足采购要求的得1分；③演示内容不齐全、无法满足采购要求的得0分。 |
| B8 | 系统演示（工单管理） | 3 | （1）可以在GIS地图上新增工单。 （2）可以按照“编号、名称、人员、故障设备、工单类型”等条件，查询设备工单数据。 （3）按待接收、待完工、待审核、已完结等不同状态展示工单列表。 （4）可以对工单进行审批、工单处置、工单查看。 （5）在可视化大屏上对工单进行分析展示 按演示效果进行综合评比：①演示内容齐全、完全满足采购要求的得3分；②演示内容较齐全、基本满足采购要求的得3分；③演示内容不齐全、无法满足采购要求的得0-1分。 |
| B9 | 设备相应情况 | 25 | 根据招标文件本项目总分25分，要求带★技术参数符合度进行打分，不符合技术参数要求的，每项扣0.5分，其他未带★的技术参数，每发现1处不符合技术参数要求的扣0.2分，本项满分25分扣完为止；(供应商需在《技术规格条款偏离表》中作详细逐项应答，并在技术资信部分提供相关证明材料，未应答视作负偏离) |
| B10 | 售后和服务支持 | 3 | 承诺远期对该项目的改造升级，提供最大优惠服务0-1分。 根据供应商针对项目提供的售后培训、技术支持和售后服务计划的可行性、有效性情况由专家打分。0-1分 3.根据投标供应商已设立的售后服务网点设立情况、便利程度、网点技术服务人员配备情况打分，以提供的营业执照为准。0-1分 |

注意事项：系统演示单元B5、B6、cB7、B8总的时间控制在10-15分钟。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书

浙江恒杰工程管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳排水管网GIS地理信息系统二期（综合管理平台项目）（采购编号：                       ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：2716504778@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。