平阳县渔塘水库加固工程

工 程 量 清 单

合同编号：PYYTSK-SG-01

招  标  人：         平阳县麻步镇人民政府

编 制 单 位：      万邦工程管理咨询有限公司

审 核 单 位：      浙江亿邦建设咨询有限公司

水利造价师

(水利造价员)：

编 制 时 间：            2017年2月

| 填表须知 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程量清单及其计价格式中所有要求盖章、签字的地方,必须由规定的单位和人员盖章、签字。 2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报。未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。 4. 投标金额(价格)均应以人民币表示。 |  |  |  |  |  |  |

总 说 明

合同编号：PYYTSK-SG-01

项目及标段名称：平阳县渔塘水库加固工程

一、工程概况 平阳县渔塘水库加固工程位于麻步镇渔塘村合坑溪山脚，渔塘水库位于麻步镇渔塘村合坑溪山脚，水库坝址以上集雨面积2.70km2，主流长度3.624km，河道综合比降12.41%。设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，水库总库容为15.3万m3，正常库容为10.5 万m3，是一座以灌溉为主的小（2）型水库，灌溉农田约1500亩，工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。 二、招标范围 本标段主要建设内容为：1、对大坝上游二级坝坡段（桩号0+000-0+031）进行修整，对该段坝坡修建干砌块石护坡； 2、对大坝下游坝坡进行除草维护； 3、对溢洪道坍塌段进行清理及维修，使其恢复原状； 4、对已有的上坝道路进行硬化，桩号道0+000-0+443； 5、对原放水涵洞重新进行开挖封堵，防渗加固；对坝体、两侧坝肩及坝基进行防渗加固处理；非开挖定向钻孔敷设管道140m； 6、对溢洪道下游桩号溢0+058-0+185右岸（桩号岸0+058-0+185）进行护岸整治，桩号岸0+185-岸0+350 段进行绿化及园路布置，并在区内进行廊架、景石等景观布置； 7、由于上游十二坑山塘溃坝，溃坝后的土体、石渣堆积于渔塘水库内，造成库区内淤积严重，对水库进行清淤，清淤高程确定为死水位以下50cm，桩号淤0+000-0+185； 8、对量水堰堰板进行修复，恢复大坝正常渗流观测； 9、对本工程进行标准化实施。 三、工程量清单计价说明 1、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）等一起阅读和理解。 2、工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）计算规则等规定，按合同约定予以计量的有效工程量。 3、工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）的规定。 4、工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其他项目费。 5、除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。 6、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。 7、措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按措施项目清单中所列项目计量单位计价。可以计算工程量的措施项目，应按分类分项工程量清单的方式采用工程单价计价。 8、本标段安全施工费不得低于人民币（投标报价中建筑安装工作量的2%）元计入本标段，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用范围按国家和省有关规定执行，安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。 9、投标报价的参考依据： 1）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》； 2）《浙江省水利工程工程量清单计价办法》； 3）《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010）》； 4）《浙江省水利水电安装工程预算定额（2010）》； 5）《浙江省水利水电工程施工机械台班费用定额（2010）》； 6）浙水建[2012]49号文《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》； 7）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》补充规定(一)； 8）《浙江省建筑工程预算定额(2010版)》、《浙江省建设工程施工取费定额(2010版)》； 9）浙水建〔2016〕14号文《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》； 10）其他相关定额； 11）取费标准：按三类工程取费标准取费； 12）预留金在投标时按人民币240000元计入，由发包人掌握，不得优惠。 投标人为增加投标的竞争能力，也可自行确定定额和标准。 10、工程量清单中的每一子目需填入单价或价格，且只允许有一个报价。 11、承包人应合理组织并妥善处理涉及场地、施工运输通道的借用等事项，所需费用列入报价中，发包人不再另行支付。 12、措施项目清单、其他项目清单，投标人可根据招标工程的规模、涵盖的内容等具体情况进行补充，今后不得调整。 13、其它项目清单中的保险费由发包人按本章有关规定和《工程量清单》所列项目，按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过《工程量清单》所列费用。 四、其它 1、材料供应 工程建设中所需的建筑材料均由承包人负责采购供应，各种材料的损耗计入单价中，发包人不再另行支付。需考虑短驳来满足施工条件所产生的费用，均由承包人自行承担，计入相应建筑材料价格中，发包人不另行支付。 2、施工用电、施工用水的供应 1）施工用电：详见招标文件技术条款。 2）施工用水：由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，水质应符合相关标准的规定，所需费用计入投标报价。 3、施工交通 承包人应根据现有的施工交通条件，在满足工程施工的前提下，根据施工的需要，自行确定施工道路或临时便桥的级别与布置，并负责设计、施工、维护、养护，投标人应将上述所需费用计入投标报价，发包人不再另行支付。 4、施工房屋建筑工程 详见招标文件相应内容。 5、其他临时工程 详见招标文件相应内容。