清单编制说明

一、编制范围

本工程编制范围：1#门诊楼、1#医技楼、1#住院楼、2#行政楼、3#传染病楼智能化设备、线缆安装，不包括主机房、容灾机房全部设备、光纤熔接、机房内连接线及机房装修等。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）（浙江省计价表式），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013版），《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013版），及浙江省有关文件规定、其他相关补充文件编制。

2、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）。

3、采用国标清单计价。

三、编制说明

- 楼内管路、套管、桥架、封堵、主机房、容灾机房均未计入清单。

- 跳线、尾纤、耦合器按设计材料表计入。

- 综合布线系统前端光纤设计按全熔考虑。

- 前端点位数量以平面图为准计入清单。

- 监控摄像机采用POE供电，到摄像机的配线只计网线。

- 1#门诊ICU探视系统：探视主机和家属探视终端数量暂定计入。

- 1#门诊ICU探视系统：ICU全自动探视录制服务器 1台由甲方自理，不计入清单。

- 1#门诊手术示教系统，手术室及示教室设备参照图纸材料表计入，没有平面图，线缆未计入。

- 1#楼医技三层示教会议系统：图纸材料表配了一台86寸交互式一体机，系统图上无此设备，以系统为准未计入一体机。

- 1#楼医技二层读片室会议系统：材料表配了22U机柜，系统图为16U，以系统图为准计入。

- 住院楼能耗系统配线系统图为RVVPS-2*1.5，平面图配线为RVVPS-4*1.0，按平面计入。

- 住院楼医护对讲到病房门口机的配线平面图为Cat6-4PrUTP，系统图为Cat6-4PrUTP+RVV-2*1.5，按系统计入。

- 住院楼智能照明系统：2层平面图有智能照明面板，系统图无，以平面为准计入。

- 住院楼一卡通系统图纸材料表有1台指纹考勤机，平面图位置未明确，暂按住院楼一层大厅和电梯厅附近计算。

- 住院楼医护对讲每层弱电井E\F分别配置1台12V电源供电病房门口机，共19台计入。

- 各楼栋巡更点数量分别按40个计入，1#门诊巡更机按2个计入。

- 3#传染病排队叫号系统图上医生工作站属办公设备，不计入清单。

- 3#传染病医护对讲每层弱电井配置1台12V电源供电病房门口机，共2台计入。

- 综合布线系统：6类非屏蔽跳线(2米）管理间跳线统一按前端接入量的75%计入。

- 行政楼：材料表里有显示设备2.5平LED屏幕，无平面图和系统图，未计入清单。

- 手术示教系统不计入清单。

四、推荐品牌

平阳县中医院（新院）智能化一期推荐品牌表

| 序号 | 系统名称 | 子 项 | 专家推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 |  | 康普(CommScope)、SIEMON、泛达 |
| 2 | 公共广播系统 |  | TOA、博世、霍尼韦尔、DSPPA、ITC |
| 3 | 楼宇自动化系统 |  | 西门子Apogee系列、霍尼韦尔Alerton系列、施耐德 |
| 4 | 安全防范系统 |  |  |
| 1） | 视频监控系统 | 摄像机、存储、平台控制 | 宇视、海康、大华 |
|  |  | 大屏显示设备 | 宇视、海康、大华 |
|  |  | 监视器 | HP、联想、DELL |
|  |  | 数字布线 | 康普(CommScope)、SIEMON、泛达 |
| 2） | 入侵报警系统 |  | 海康、大华、希锐 |
| 5 | 一卡通系统 | 门禁系统 | 富士、立方、正元、海康 |
|  |  | 停车场管理系统 | 立方、海康、蓝卡 |
|  |  | 巡更系统 | 立方、海康、蓝卡 |
|  |  | 消费系统 | 立方、正元、海康 |
|  |  | 考勤系统 | 富士、立方、正元、海康 |
| 6 | 信息发布系统（专家排版） |  | 神州视翰、旭辉、亚华、群创 |
| 7 | 多媒体会议系统 | 音箱 | RCF、QSC、FBT |
|  |  | 数字音频处理器 | ASHLY、Hmaudio、dbx |
|  |  | 功放 | QSC、Powersoft、FBT |
|  |  | 触控一体机 | Maxhub、鸿合、海信 |
|  |  | 300人会议LED屏 | 利亚德、洲明、上海三思 |
|  |  | 高清视频矩阵 | DSPPA、HAVSAI、SEVBAR |
|  |  | 集中控制设备 | DSPPA、HAVSAI、SEVBAR |
|  |  | 会议摄像机 | DSPPA、HAVSAI、SEVBAR |
|  |  | 会议话筒、数字会议设备、摄像跟踪系统 | DSPPA、HAVSAI、SEVBAR |
| 8 | 病房呼叫系统 |  | 来邦、亚华、神州视翰 |
| 9 | 病房探视系统 |  | 来邦、亚华、神州视翰 |
| 10 | 门诊排队叫号系统 |  | 神州视翰、旭辉、亚华、群创 |
| 11 | 智能照明系统 |  | 施耐德、西门子、ABB |
| 12 | 防雷接地系统 |  | 天津中力、南通信达，安徽金力、易龙 |
| 13 | 综合管线系统 | 桥架 | 中建、长江、世发长胜 |
|  |  | 管子 | 银河、金洲、增洲 |
|  |  | 线缆 | 春天、润通、爱谱华顿 |
| 14 | 无线覆盖系统(管线预埋部分) | 管子 | 银河、金洲、增洲 |
|  |  | 线缆 | 春天、润通、爱谱华顿 |
| 15 | 能耗系统 |  | 安科瑞、柏诚、炬华 |
| 16 | 硫酸钙静电地板 |  | 施耐德、兰瑞格、美露、汇丽 |
| 17 | 离线式门锁 |  | 扬格、爱迪尔、立方 |
| 18 | 配电柜内主要元器件 |  | ABB、施耐德、西门子 |